| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮卡 | 增程式油电混合,国VI,详见附表 | 辆 | 3 |  |

附表：

| 车辆采购技术参数 |  |
| --- | --- |
| 车型 | 皮卡 |
| 能源类型 | ★增程式 |
| 纯电续航里程(km) | ★≥130 |
| 最大功率(kW) | ≥200 |
| 车身结构 | ★4门5座两排 |
| 最高车速(km/h) | ≥160 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | ≤1.3 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | ≤23.6 |
| 最大载重质量(kg) | ≥495 |
| 排量(L) | ≥2 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸数(个) | ≥4 |
| 最大马力(Ps) | ≥190 |
| 最大功率(kW) | ≥140 |
| 最大功率转速(rpm) | ≥4500 |
| 最大扭矩(N·m) | ≥340 |
| 最大扭矩转速(rpm) | ≥2000-3000 |
| 环保标准 | 国VI |
| 电动机总功率(kW) | ≥200 |
| 电动机总马力(Ps) | ≥272 |
| 电动机总扭矩(N·m) | ≥470 |
| 驱动电机数 | 双电机 |
| 电池容量(kWh) | ≥31.18 |
| 驱动方式 | 双电机四驱 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| ABS防抱死 | ●标配 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ●标配 |
| 刹车辅助(EBA/BA等) | ●标配 |
| 牵引力控制(TCS/ASR等) | ●标配 |
| 车身稳定系统(ESP/DSC等) | ●标配 |
| 前排安全气囊 | ●主驾驶位 |
|  | ●副驾驶位 |
| 安全带未系提示 | ●标配 |
| 胎压监测系统 | ●胎压显示 |
| 驻车雷达 | ●后 |
| 驾驶辅助影像 | ●倒车影像 |