## 采购需求

本次采购项目为神木市职业技术教育中心公寓楼消防隐患整改火灾自动报警系统，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1号公寓楼消防改造工程 |  |  |
| 1 | 030705001001 | 点型探测器 [项目特征] 1.名称:感烟探测器 2.型号:JTY-GD-JBF-4100 3.安装高度:吸顶安装 [工作内容] - 探头安装 - 2.底座安装 - 3.校接线 4.探测器调试 | 只 | 260 |
| 2 | 030705003001 | 按钮[项目特征] - 名称:手动报警按钮 - 2.型号:J-SAP-8402 3.安装高度:距地1.4米安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 | 只 | 23 |
| 3 | 030705004001 | 模块(接口) [项目特征] - 名称:短路隔离器 - 2.型号:LD-8313 3.安装高度:消防接线箱内安装 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 只 | 12 |
| 4 | 030705005001 | 报警控制器 [项目特征] - 名称:消防应急广播 - 2.型号:3W 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.消防报警备用电源 3.校接线 4.调试 | 台 | 42 |
| 5 | 030705009001 | 警报装置 [项目特征] - 名称:声光报警器 - 2.型号:HX-100B 3.安装高度:距地2.5米安装 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 23 |
| 6 | 030705004002 | 模块(接口) [项目特征] - 1.名称:1输入输出模块 - 2.型号:LD-8301 3.安装高度:根据被监控设备高度确定 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 只 | 1 |
| 7 | 031103015001 | 接线箱 [项目特征] - 名称:消防端子箱 - 2.型号:GST-JX100 3.安装高度:距地2米明装 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |
| 8 | 030705005002 | 报警控制器 [项目特征] - 多线制:区域报警控制器 - 安装方式:距地1.3米安装 - [工作内容] 1.本体安装 2.消防报警备用电源 3.校接线 4.调试 | 台 | 1 |
| 9 | 030705008001 | 重复显示器 [项目特征] - 名称:火灾显示盘 - 2.型号:GST-ZF-500Z 3.安装高度:距地1.5米安装 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 |
| 10 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] - 名称:弱电桥架 - 规格:100*100 - [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 | m | 74.48 |
| 11 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] - 名称:电气配管 - 材质:焊接钢管 - 3.规格:SC50 4.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 - 防腐油漆 - 4.接地 | m | 42.27 |
| 12 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] - 钢性套管:防水套管 - 2.规格:DN50 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 4 |
| 13 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] - 名称:电气配管 - 2.材质:SC15 3.规格:焊接钢管 4.油漆:表面刷防火涂料 5.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 - 防腐油漆 - 4.接地 | m | 2567.38 |
| 14 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:NH-BV-2. 5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 937.01 |
| 15 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:ZN-RVS-2 *1.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 2185.08 |
| 16 | 030706001001 | 自动报警系统装置调试 [项目特征] - 点数:348点 - [工作内容] 1.系统装置调试 | 系统 | 1 |
| 17 | 030706001002 | 防火控制系统装置调试 [项目特征] 1.名称:火灾事故广播，通讯分机， 插孔调试 6处 [工作内容] 1.系统装置调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 2号公寓楼消防改造工程 |  |  |
| 18 | 030705001002 | 点型探测器 [项目特征] 1.名称:感烟探测器 2.型号:JTY-GD-JBF-4100 3.安装高度:吸顶安装 [工作内容] - 探头安装 - 2.底座安装 - 3.校接线 4.探测器调试 | 只 | 252 |
| 19 | 030705003002 | 按钮 [项目特征] - 名称:手动报警按钮 - 2.型号:J-SAP-8402 3.安装高度:距地1.4米安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 | 只 | 23 |
| 20 | 030705004003 | 模块(接口) [项目特征] - 名称:短路隔离器 - 2.型号:LD-8313 3.安装高度:消防接线箱内安装 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 只 | 13 |
| 21 | 030705005003 | 报警控制器 [项目特征] - 名称:消防应急广播 - 2.型号:3W 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.消防报警备用电源 3.校接线 4.调试 | 台 | 51 |
| 22 | 030705009002 | 警报装置 [项目特征] - 名称:声光报警器 - 2.型号:HX-100B 3.安装高度:距地2.5米安装 [工作内容] 1.安装 - 2.调试 | 台 | 23 |
| 23 | 030705004004 | 模块(接口) [项目特征] - 名称:输入输出模块 - 2.型号:LD-8301 3.安装高度:根据被监控设备高度确定 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 只 | 1 |
| 24 | 031103015002 | 接线箱 [项目特征] - 名称:消防端子箱 - 2.型号:GST-JX100 3.安装高度:距地2米明装 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |
| 25 | 030705005004 | 报警控制器 [项目特征] - 多线制:区域报警控制器 - 安装方式:距地1.3米安装 - [工作内容] 1.本体安装 2.消防报警备用电源 3.校接线 4.调试 | 台 | 1 |
| 26 | 030705008002 | 重复显示器 [项目特征] - 名称:火灾显示盘 - 2.型号:GST-ZF-500Z 3.安装高度:距地1.5米安装 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 6 |
| 27 | 030208004002 | 电缆桥架 [项目特征] - 名称:弱电桥架 - 2.规格:100*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 | m | 72.06 |
| 28 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] - 名称:电气配管 - 材质:焊接钢管 - 3.规格:SC50 4.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 | m | 42.94 |
| 29 | 040502010002 | 防水套管制作、安装 [项目特征] - 钢性套管:防水套管 - 2.规格:DN50 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 4 |
| 30 | 030212001004 | 电气配管 [项目特征] - 名称:电气配管 - 2.材质:SC15 3.规格:焊接钢管 4.油漆:表面刷防火涂料 5.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 | m | 2933.32 |
| 31 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:NH-BV-2. 5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 1040.51 |
| 32 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:ZN-RVS-2 *1.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 2501.47 |
| 33 | 030706001003 | 自动报警系统装置调试 [项目特征] - 点数:349点 - [工作内容] 1.系统装置调试 | 系统 | 1 |
| 34 | 030706001004 | 防火控制系统装置调试 [项目特征] 1.名称:火灾事故广播，通讯分机，插孔调试 74处 [工作内容] 1.系统装置调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 3号公寓楼消防改造工程 |  |  |
| 35 | 030705001003 | 点型探测器 [项目特征] 1.名称:感烟探测器 2.型号:JTY-GD-JBF-4100 3.安装高度:吸顶安装 [工作内容] - 探头安装 - 2.底座安装 - 3.校接线 4.探测器调试 | 只 | 242 |
| 36 | 030705003003 | 按钮 [项目特征] - 名称:手动报警按钮 - 2.型号:J-SAP-8402 3.安装高度:距地1.4米安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 | 只 | 18 |
| 37 | 030705004005 | 模块(接口) [项目特征] - 名称:短路隔离器 - 2.型号:LD-8313 3.安装高度:消防接线箱内安装 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 只 | 12 |
| 38 | 030705005005 | 报警控制器 [项目特征] - 名称:消防应急广播 - 2.型号:3W 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] - 本体安装 - 消防报警备用电源 - 3.校接线 - 4.调试 | 台 | 42 |
| 39 | 030705009003 | 警报装置 [项目特征] 1.名称:声光报警器 2.型号:HX-100B 3.安装高度:距地2.5米安装 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 18 |
| 40 | 030705004006 | 模块(接口) [项目特征] - 名称:输入输出模块 - 2.型号:LD-8301 3.安装高度:根据被监控设备高度确定 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 只 | 1 |
| 41 | 031103015003 | 接线箱 [项目特征] - 名称:消防端子箱 - 2.型号:GST-JX100 3.安装高度:距地2米明装 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |
| 42 | 030705005006 | 报警控制器 [项目特征] - 多线制:区域报警控制器 - 安装方式:距地1.3米安装 - [工作内容] 1.本体安装 2.消防报警备用电源 3.校接线 4.调试 | 台 | 1 |
| 43 | 030705008003 | 重复显示器 [项目特征] - 名称:火灾显示盘 - 2.型号:GST-ZF-500Z 3.安装高度:距地1.5米安装 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 6 |
| 44 | 030208004003 | 电缆桥架 [项目特征] - 名称:弱电桥架 - 规格:100*100 - [工作内容] 1.电缆桥架安装 - 2.桥架支撑架安装 | m | 72.35 |
| 45 | 030212001005 | 电气配管 [项目特征] - 名称:电气配管 - 材质:焊接钢管 - 3.规格:SC50 4.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 | m | 42.6 |
| 46 | 040502010003 | 防水套管制作、安装 [项目特征] - 钢性套管:防水套管 - 2.规格:DN50 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 4 |
| 47 | 030212001006 | 电气配管 [项目特征] - 名称:电气配管 - 2.材质:SC15 3.规格:焊接钢管 4.油漆:表面刷防火涂料 5.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 | m | 2501.05 |
| 48 | 030212003005 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:NH-BV-2. 5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 774.83 |
| 49 | 030212003006 | 电气配线 [项目特征] - 配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:ZN-RVS-2 *1.5 [工作内容] 1.配线 - 2.管内穿线 | m | 2208.44 |
| 50 | 030706001005 | 自动报警系统装置调试 [项目特征] - 点数:320点 - [工作内容] 1.系统装置调试 | 系统 | 1 |
| 51 | 030706001006 | 防火控制系统装置调试 [项目特征] 1.名称:火灾事故广播，通讯分机，插孔调试 60处 [工作内容] 1.系统装置调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 4号公寓楼消防改造工程 |  |  |
| 52 | 030705001004 | 点型探测器 [项目特征] 1.名称:感烟探测器 2.型号:JTY-GD-JBF-4100 3.安装高度:吸顶安装 [工作内容] - 探头安装 - 2.底座安装 - 3.校接线 4.探测器调试 | 只 | 261 |
| 53 | 030705003004 | 按钮 [项目特征] - 名称:手动报警按钮 - 2.型号:J-SAP-8402 3.安装高度:距地1.4米安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 | 只 | 23 |
| 54 | 030705004007 | 模块(接口) [项目特征] - 名称:短路隔离器 - 2.型号:LD-8313 3.安装高度:消防接线箱内安装 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 只 | 12 |
| 55 | 030705005007 | 报警控制器 [项目特征] - 名称:消防应急广播 - 2.型号:3W 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.消防报警备用电源 3.校接线 4.调试 | 台 | 43 |
| 56 | 030705009004 | 警报装置 [项目特征] - 名称:声光报警器 - 2.型号:HX-100B 3.安装高度:距地2.5米安装 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 23 |
| 57 | 030705004008 | 模块(接口) [项目特征] - 名称:输入输出模块 - 2.型号:LD-8301 3.安装高度:根据被监控设备高度确定 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 只 | 1 |
| 58 | 031103015004 | 接线箱 [项目特征] - 名称:消防端子箱 - 2.型号:GST-JX100 3.安装高度:距地2米明装 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |
| 59 | 030705005008 | 报警控制器 [项目特征] - 多线制:区域报警控制器 - 安装方式:距地1.3米安装 - [工作内容] 1.本体安装 2.消防报警备用电源 3.校接线 4.调试 | 台 | 1 |
| 60 | 030705008004 | 重复显示器 [项目特征] - 名称:火灾显示盘 - 2.型号:GST-ZF-500Z 3.安装高度:距地1.5米安装 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 |
| 61 | 030208004004 | 电缆桥架 [项目特征] - 名称:弱电桥架 - 2.规格:100*100 - [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 | m | 74.48 |
| 62 | 030212001007 | 电气配管 [项目特征] - 名称:电气配管 - 材质:焊接钢管 - 3.规格:SC50 4.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 | m | 42.27 |
| 63 | 040502010004 | 防水套管制作、安装 [项目特征] - 钢性套管:防水套管 - 2.规格:DN50 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 4 |
| 64 | 030212001008 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC15 3.规格:焊接钢管 4.油漆:表面刷防火涂料 5.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 | m | 2567.38 |
| 65 | 030212003007 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:NH-BV-2. 5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 937.01 |
| 66 | 030212003008 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:ZN-RVS-2 *1.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 2185.08 |
| 67 | 030706001007 | 自动报警系统装置调试 [项目特征] - 点数:350点 - [工作内容] 1.系统装置调试 | 系统 | 1 |
| 68 | 030706001008 | 防火控制系统装置调试 [项目特征] 1.名称:火灾事故广播，通讯分机， 插孔调试 66处 [工作内容] 1.系统装置调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 5号公寓楼消防改造工程 |  |  |
| 69 | 030705001005 | 点型探测器 [项目特征] 1.名称:感烟探测器 2.型号:JTY-GD-JBF-4100 3.安装高度:吸顶安装 [工作内容] - 探头安装 - 2.底座安装 - 3.校接线 4.探测器调试 | 只 | 252 |
| 70 | 030705003005 | 按钮 [项目特征] 1.名称:手动报警按钮 2.型号:J-SAP-8402 3.安装高度:距地1.4米安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 | 只 | 23 |
| 71 | 030705004009 | 模块(接口) [项目特征] - 名称:短路隔离器 - 2.型号:LD-8313 3.安装高度:消防接线箱内安装 [工作内容] 1.安装 - 2.调试 | 只 | 13 |
| 72 | 030705005009 | 报警控制器 [项目特征] - 名称:消防应急广播 - 2.型号:3W 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.消防报警备用电源 3.校接线 4.调试 | 台 | 51 |
| 73 | 030705009005 | 警报装置 [项目特征] - 名称:声光报警器 - 2.型号:HX-100B 3.安装高度:距地2.5米安装 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 23 |
| 74 | 030705004010 | 模块(接口) [项目特 - 名称:输入输出模块 - 2.型号:LD-8301 3.安装高度:根据被监控设备高度确 定 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 只 | 1 |
| 75 | 031103015005 | 接线箱 [项目特征] - 名称:消防端子箱 - 2.型号:GST-JX100 3.安装高度:距地2米明装 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |
| 76 | 030705005010 | 报警控制器 [项目特征] - 多线制:区域报警控制器 - 安装方式:距地1.3米安装 - [工作内容] 1.本体安装 2.消防报警备用电源 3.校接线 4.调试 | 台 | 1 |
| 77 | 030705008005 | 重复显示器 [项目特征] - 名称:火灾显示盘 - 2.型号:GST-ZF-500Z 3.安装高度:距地1.5米安装 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 6 |
| 78 | 030208004005 | 电缆桥架 [项目特征] - 名称:弱电桥架 - 规格:100*100 - [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 | m | 72.06 |
| 79 | 030212001009 | 电气配管 [项目特征] - 名称:电气配管 - 材质:焊接钢管 - 3.规格:SC50 4.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 | m | 42.94 |
| 80 | 040502010005 | 防水套管制作、安装 [项目特征] - 钢性套管:防水套管 - 2.规格:DN50 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 4 |
| 81 | 030212001010 | 电气配管 [项目特征] - 名称:电气配管 - 2.材质:SC15 3.规格:焊接钢管 4.油漆:表面刷防火涂料 5.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒 、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 | m | 2933.32 |
| 82 | 030212003009 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:NH-BV-2. 5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 1040.51 |
| 83 | 030212003010 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:ZN-RVS-2 *1.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 2501.47 |
| 84 | 030706001009 | 自动报警系统装置调试 [项目特征] - 点数:349点 - [工作内容] 1.系统装置调试 | 系统 | 1 |
| 85 | 030706001010 | 防火控制系统装置调试 [项目特征] 1.名称:火灾事故广播，通讯分机，插孔调试 74处 [工作内容] 1.系统装置调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 6号公寓楼消防改造工程 |  |  |
| 86 | 030705001006 | 点型探测器 [项目特征] 1.名称:感烟探测器 2.型号:JTY-GD-JBF-4100 3.安装高度:吸顶安装 [工作内容] - 探头安装 - 2.底座安装 - 3.校接线 4.探测器调试 | 只 | 241 |
| 87 | 030705003006 | 按钮 [项目特征] - 名称:手动报警按钮 - 2.型号:J-SAP-8402 3.安装高度:距地1.4米安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 | 只 | 18 |
| 88 | 030705004011 | 模块(接口) [项目特征] - 名称:短路隔离器 - 2.型号:LD-8313 3.安装高度:消防接线箱内安装 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 只 | 12 |
| 89 | 030705005011 | 报警控制器 [项目特征] - 名称:消防应急广播 - 2.型号:3W 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.消防报警备用电源 3.校接线 4.调试 | 台 | 41 |
| 90 | 030705009006 | 警报装置 [项目特征] - 名称:声光报警器 - 2.型号:HX-100B 3.安装高度:距地2.5米安装 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 18 |
| 91 | 030705004012 | 模块(接口) [项目特征] - 名称:输入输出模块 - 2.型号:LD-8301 3.安装高度:根据被监控设备高度确定 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 只 | 1 |
| 92 | 031103015006 | 接线箱 [项目特征] - 名称:消防端子箱 - 2.型号:GST-JX100 3.安装高度:距地2米明装 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |
| 93 | 030705005012 | 报警控制器 [项目特征] - 多线制:区域报警控制器 - 安装方式:距地1.3米安装 - [工作内容] 1.本体安装 2.消防报警备用电源 3.校接线 4.调试 | 台 | 1 |
| 94 | 030705008006 | 重复显示器 [项目特征] - 名称:火灾显示盘 - 2.型号:GST-ZF-500Z 3.安装高度:距地1.5米安装 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 6 |
| 95 | 030208004006 | 电缆桥架 [项目特征] - 名称:弱电桥架 - 规格:100*100 - [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 | m | 72.35 |
| 96 | 030212001011 | 电气配管 [项目特征] - 名称:电气配管 - 材质:焊接钢管 - 3.规格:SC50 4.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 | m | 42.6 |
| 97 | 040502010006 | 防水套管制作、安装 [项目特征] - 钢性套管:防水套管 - 2.规格:DN50 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 4 |
| 98 | 030212001012 | 电气配管 [项目特征] - 名称:电气配管 - 2.材质:SC15 3.规格:焊接钢管 4.油漆:表面刷防火涂料 5.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 | m | 2485.71 |
| 99 | 030212003011 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:NH-BV-2. 5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 774.83 |
| 100 | 030212003012 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:ZN-RVS-2 *1.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 2191.49 |
| 101 | 030706001011 | 自动报警系统装置调试 [项目特征] - 点数:318点 - [工作内容] 1.系统装置调试 | 系统 | 1 |
| 102 | 030706001012 | 防火控制系统装置调试 [项目特征] 1.名称:火灾事故广播，通讯分机，插孔调试 59处 [工作内容] 1.系统装置调试 | 系统 | 1 |