## 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市文化和旅游文物广电局神木市老城南大街城市书房装修项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程名称：城市书房装修 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | 拆除 |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型:拆除瓷砖地面 | m2 | 249.15 |
| 2 | 拆除原地暖 | m2 | 249.15 |
|  | 地面 |  |  |
| 3 | 块料楼地面 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:8cmC20混凝土找平 2.面层材料品种、规格:800*800mm灰色地砖 | m2 | 247.72 |
| 4 | 块料楼地面 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:8cmC20混凝土找平 2.面层材料品种、规格:800*800mm灰色地砖 | m2 | 1.43 |
| 5 | 混凝土垫层 1.混凝土强度等级:地暖垫层5cmC20 | m3 | 12.46 |
| 6 | 地毯楼地面 | m2 | 6.14 |
| 7 | 块料楼地面 1.面层材料品种、规格:门槛大理石 | m2 | 2 |
| 8 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:砖砌地台 | m3 | 0.79 |
| 9 | 块料楼地面 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:3mm压花钢板 2.面层材料品种、规格:800*800mm灰色地砖 | m2 | 7.48 |
| 10 | 块料墙、柱面 1.面层材料品种、规格:800*800mm灰色砖 | m2 | 3.52 |
| 11 | 成品装饰线条 1.线条材料品种、规格:金属装饰线 | m | 21.36 |
| 12 | 装饰灯 1.名称:10*10mm铝合金灯槽,含LED灯带,3500K | m | 21.36 |
| 13 | 陶粒填充 | m3 | 0.88 |
| 14 | 金属踢脚线 | m | 42.5 |
| 15 | 定制收银台 1.大理石台面 2.生态板柜台 3.柜台log跑边 | m | 10 |
| 16 | 吧台背景墙 1.定制背景镀锌方管骨架5cm做旧木饰面板面层（280*500） | m2 | 8.2 |
|  | 墙面 |  |  |
| 17 | 新建墙体 1.新建造型洞口 2.骨架、边框材料种类、规格:角钢龙骨双面间距 3.木工板、密度板基层 4.嵌缝、塞口材料品种:木饰面 | m2 | 20.34 |
| 18 | 新建造型大垭口（580mm宽） | m | 30.84 |
| 19 | 墙、柱面装饰板 1.包柱体 2.轻钢龙骨 3.阻燃板 4.饰面板 | m2 | 20.1 |
| 20 | 实腹钢柱 1.钢材品种、规格:国际14#工字钢主钢梁(140*80*5.5mm) | t | 0.325 |
| 21 | 钢檩条 | t | 0.316 |
| 22 | 墙、柱面装饰板 1.阻燃板 2.饰面板 | m2 | 26.14 |
| 23 | 墙、柱面装饰板 1.阻燃板 2.长城板格栅 | m2 | 63.04 |
| 24 | 贴玻纤网格布 | m2 | 412.17 |
| 25 | 抹灰面油漆 1.刮腻子遍数:刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 | m2 | 412.17 |
| 26 | 定制牌匾 1.木雕雕刻图案 2.雕刻字 | 项 | 1 |
|  | 顶面 |  |  |
| 27 | 抹灰面油漆 1.刮腻子遍数:刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 | m2 | 373.73 |
| 28 | 格栅吊顶 1.面板材料品种、规格:80*100MM木纹铝方通间隔100MM | m2 | 77.58 |
| 29 | 平面吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距:钢骨架 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面板材料品种、规格:木饰面 | m2 | 10.64 |
| 30 | 平面吊顶天棚 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:双层石膏板吊顶跑边 2.龙骨材料种类、规格、中距:钢骨架 3.基层材料种类、规格:胶合板 4.面板材料品种、规格:石膏板 | m2 | 334.1 |
| 31 | 格栅吊顶 1.面板材料品种、规格:30*50MM木纹铝格栅 | m2 | 38.79 |
| 32 | 定制艺术油画布 | m2 | 185.9 |
| 33 | 窗帘盒 | m | 10.25 |
|  | 消防房（3*2.5m） |  |  |
| 34 | 实腹钢柱 1.钢材品种、规格:国际14#工字钢主钢梁(140*80*5.5mm) | t | 0.219 |
| 35 | 钢檩条 | t | 0.523 |
| 36 | 金属网 1.2.0mm厚彩钢网 | m2 | 18.84 |
| 37 | 消防柜 1.3*2.5m 2.头盔4、手套4、衣服4套、鞋4套、反光背心2套、腰斧2、钢丝绳2个、喇叭1个、铁铲1个、撬棍1个、大斧1个、3C面罩4套、3C水带2个、扳手1个、手电1个、挂钩2个、接口2个、沙桶1个、3c水枪2个、灭火毯2个等 | 套 | 1 |
| 38 | 地暖（加槽型板） | m2 | 249.15 |
| 39 | 地面美缝 | m2 | 249.15 |
| 40 | 独立空调6P | 台 | 4 |
| 41 | 非遗老物件陈列品石雕 | 个 | 10 |
| 42 | 非遗老物件陈列品木雕 | 个 | 5 |
| 43 | 非遗老物件陈列品 刺绣 | 块 | 10 |
| 44 | 非遗老物件陈列品面花 | 个 | 15 |
| 45 | 非遗老物件陈列品泥塑 | 个 | 10 |
| 46 | 非遗老物件陈列品小地毯 | 块 | 1 |
| 47 | 非遗老物件陈列品二胡 | 把 | 2 |
| 48 | 非遗老物件陈列品 旧课桌 | 个 | 1 |
| 49 | 非遗老物件陈列品 旧椅子 | 把 | 1 |
| 50 | 非遗老物件陈列品油灯 | 个 | 2 |
| 51 | 非遗老物件陈列品 旧电视 | 个 | 1 |
| 52 | 非遗老物件陈列品 收音机 | 个 | 1 |
| 53 | 非遗老物件陈列品旧文具书包 | 个 | 2 |
| 54 | 非遗老物件陈列品算盘 | 个 | 1 |
| 55 | 非遗老物件陈列品口琴 | 个 | 2 |
| 56 | 非遗老物件陈列品旧水壶 | 个 | 2 |
| 57 | 非遗老物件陈列品旱烟盒 | 个 | 1 |
| 58 | 非遗老物件陈列品旧手电筒 | 个 | 2 |
| 59 | 工艺剪纸（300*800带边框） | 副 | 8 |
| 60 | 工艺麟州八景木雕(300*800)垭口采用 | 块 | 8 |
| 61 | 亚克力灯箱400*400 | 个 | 5 |
| 62 | 照片墙亚克力水晶字+木制相框+照片2.4*2.4m | m2 | 5.76 |
| 63 | 广告板pvc+亚克力uv1.2*2.4m | m2 | 2.88 |
| 64 | 展示区灯箱软膜灯箱80*80cm | 个 | 2 |
| 65 | 书架分类名牌板磁吸亚克力+铜版纸打印（44*12cm） | 个 | 60 |
| 66 | 阅读区书架软膜灯箱2*0.5m | 个 | 1 |
| 67 | 泥塑展示区背景1.5pvcuv打印2*2m | m2 | 4 |
| 68 | 展示台logo水晶字 | cm | 454 |
| 69 | 工艺剪纸展示画uv打印2.7*1m | m2 | 2.7 |
| 70 | 工艺装饰画软装采购(300*800) | 个 | 4 |
| 71 | 卷帘阳光窗帘 | m | 10.5 |
| 72 | 地面保护 | m2 | 249.15 |
| 73 | 垃圾外运 | 车 | 10 |
| 74 | 脚手架 | 项 | 1 |

| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | 强电 |  |  |
| 1 | 成套配电箱 1.名称:成套配电箱 | 台 | 1 |
| 2 | 配管 1.名称:配管 2.规格:PVC15 | m | 2600 |
| 3 | 配线 1.名称:配线 2.规格:BV-2.5㎡ | m | 4300 |
| 4 | 配线 1.名称:配线 2.规格:BV-4㎡ | m | 3600 |
| 5 | 配线 1.名称:配线 2.型号:BV-6㎡ | m | 580 |
| 6 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJY- 3*35+1*25 | m | 120 |
| 7 | 装饰灯 1.名称:轨道射灯 | m | 18 |
| 8 | 装饰灯 1.名称:嵌入式射灯LO1 | 套 | 11 |
| 9 | 装饰灯 1.名称:明装双头射灯T1 | 套 | 32 |
| 10 | 装饰灯 1.名称:双头射灯M1 | 套 | 22 |
| 11 | 装饰灯 1.名称:明装户外防雾筒灯H01 | 套 | 8 |
| 12 | 装饰灯 1.名称:长条吊灯 | 套 | 30 |
| 13 | 装饰灯 1.名称:10*10mm铝合金灯槽,含LED灯带,3500K | m | 183.78 |
| 14 | 小电器 1.名称:300*300mm排气扇 | 个 | 1 |
| 15 | 插座 1.名称:插座 | 套 | 10 |
| 16 | 插座 1.名称:金属防漏电地插 | 套 | 9 |
| 17 | 开关、按钮 1.名称:开关 | 套 | 9 |
|  | 监控 |  |  |
| 18 | 局域网交换机 1.名称:局域网交换机名称:24口接入POE交换机 | 台 | 1 |
| 19 | 网络硬盘录像机 1.名称:网络硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 20 | 存储设备 1.名称:监控硬盘 | 块 | 2 |
| 21 | 路由器 1.名称:企业级千兆路由器 | 台 | 1 |
| 22 | 交换机 1.名称:华山企业核心交换机 | 台 | 1 |
| 23 | 交换机 1.名称:24+2 POE交换机 | 台 | 1 |
| 24 | 机柜、台设备 1.名称:19U标准机柜 | 台 | 1 |
| 25 | 前端射频、广播设备 1.名称:公共广播播放、带双无线麦克风 | 套 | 1 |
| 26 | 吸顶式AP 1.名称:吸顶式AP 2.参数:2.4频段与5G频段 | 台 | 3 |
| 27 | 扩声系统设备名称:喇叭 1.名称:喇叭 | 台 | 9 |
| 28 | 弱电插座 1.名称:网络插座(含六类模块)(安装高度H=0.35m) | 个 | 11 |
| 29 | 光缆 1.名称:光纤 | m | 130 |
| 30 | 投影仪设备 1.名称:投影仪+红外一体机 2.参数:CB-W52亮度4000分辨率为1280*800 | 台 | 1 |
| 31 | 投影仪HDMI线 1.50m 1.投影仪HDMI线1.50m | 根 | 1 |
| 32 | 收发器 1.收发器 | 台 | 2 |
| 33 | 监控摄像机 1.类型:海康半球摄像机 | 台 | 15 |
| 34 | 监控摄像机 1.类型:海康抢机摄像机 | 台 | 2 |
|  | 弱电 |  |  |
| 35 | 成套配电箱 1.名称:弱电机柜 | 台 | 1 |
| 36 | 超六类网线 1.名称:超六类网线 | m | 300 |
| 37 | 弱电插座 1.名称:网络插座(含六类模块)(安装高度H=0.35m) | 个 | 6 |
| 38 | 弱电插座 1.名称:电话插座(含超五类模块)(安装高度H=0.35m) | 个 | 2 |
|  | 给排水 |  |  |
| 39 | 商用直饮机（品牌） 1.D90-R0反渗透 | 台 | 1 |
| 40 | 商用净水器 1.05T/H两级不锈钢 | 台 | 1 |
| 41 | 塑料管 1.规格:PVC75 | m | 35 |
| 42 | 塑料管 1.材质:PE25 | m | 64 |
| 43 | 操作台 1.生态木防水柜台 2.台面大理石 3.柜台门板及五金 4.石材面盆 5.感应水龙头 | m | 2 |
| 44 | 脚手架 | 项 | 1 |