## 采购需求

### 技术要求

采购包1：

标的名称：全媒体多功能演播厅项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 设备名称; 功能参数; 数量; 单位. 1; 显示终端; 1.点间距：≤1.54mm；显示屏尺寸：长23m*2.6m 2.模组PCB功能：灯驱合一，多层电路板设计，采用硅胶材质底壳，PCB 焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能； 3.弯折弧度：支持沿长边弯折 90°-180° 4.显示屏亮度：≥500cd/m²；亮度支持手动/自动/软件 0-100%无极调节；亮度均匀性：≥98%；刷新率：≥4000Hz； 5.平均失效间隔时间（MTBF）≥100000h，平均故障恢复时间；≤3min； 6.对比度：≥5000∶1；水平/垂直视角：≥155°；色温：1000K-20000K可调； 7.灰度等级：100%亮度时≥16bit；20%亮度时≥16bit、灰度等级支持红、绿、蓝灰度非线性纠偏后各 256级，灰度处理能力支持红、绿、蓝各 16384 级、持 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下灰度8-16bit 任意设置 0-100%亮度时，8-16bit 任意灰度设置； 8.响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影； 9.基色主波长误差：ΔλD ≤2nm；色准：ΔE≤0.9；黑屏非均匀性≤5%； 10.色域：支持 BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB 等多种色域之间的转换，色域覆盖率≥120%NTSC及色域覆盖率≥170%PAL； 11.相对错位等级：按照 SJ/T 11281-2017 规定的方法进行测量，显示模组的水平以及垂直相对错位等级应符合C 级≤2%的要求； 12.模组平整度：≤0.1mm，模组间隙：≤0.1mm，拼装精度：≤0.05mm； 13.电源平均效率：供电电源功率因数≥95%，转换效率≥80%； 14.功耗：单块模组最大功耗15W，最大功耗≤400W/㎡，平均功耗≤135W/㎡； 15.温升：显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不应超过 15℃, 绝缘材料的温升不应超过15℃； 16.抗电强度试验：产品通过抗电强度试验，电源输入端与GND之间施加DC2500V 测试 1min，无飞弧、无击穿；电源输入端与加强绝缘部件之间：施加 DC4000V，测试 1min，未发生绝缘击穿； 17.表面绝缘检测：绝缘电阻应当≥1000兆欧； 18.图像质量主观评价：根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，静态图像清晰度、动态图像清晰度、大面积色彩还原、图像均匀性、回扫线或频闪现象、伪轮廓现象、亮度鉴别24级等级、虚影现象、图像稳定性等实验符合5分优秀等级评价； 19.宽动态处理：具有 H2S 宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象； 20.雾度：可见光投射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.30%； 21.校正曲线：具备20 条以上可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整； 22.LED 显示屏画面信噪比≥60dB，画面延迟≤500ns； 23.软件调节功能；支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、坏点去除、毛毛虫消除、亮度缓慢变亮功能； 24.防火阻燃：采用 GB/T 5169.16-2017 标准、GB/T 2408-2021 标准，显示屏、PCB、线材、电源、塑胶件、连接件，阻燃防火等级达到UL94 V-0； 25.灯板设计功能：具备旋转式灯板设计，弱化跨板耦合效应，保证更优质的显示效果 26.抗紫外 UV 试验：辐射强度0.76W/㎡·nm@340nm，温度60℃。冷凝温度：50℃、24 循环，288h试验后，样品外观无异常，符合 5 级； 27.支持屏体（模组间）拼缝亮线、暗线校正。可从软、硬两方面彻底改善困扰小间距 LED 安装精度造成的亮、暗线问题。 28.安装含框架辅材。; 1; 套. 2; 接收卡; 1.采用8路接口； 2.支持单卡最大带载128×1024； 3.支持16组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据； 4.支持静态到128扫之间的任意扫描类型； 5.支持水平或垂直方向的数据打折； 6.支持低亮高灰； 7.支持色温调节； 8.支持自适应帧率技术，最高可输出240Hz画面； 9.支持画面旋转90°/180°/270°； 10.支持环路备份。; 130; 张. 3; 视频处理器; - 输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP）。 2、视频输出支持不少于10路千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载可达650万像素，最宽支持10240像素,最高8192像素。 3、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出； 4、支持输入源备份功能； 5、可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出； 6、图层能力：最大可支持不少于6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； 7、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； 8、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效； 9、标配全彩液晶，搭配实体按键; 10、支持2种用户模式； 11、支持微信小程序快捷控制； 12、支持平板对控制器进行快捷控制； 13、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点； 14、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备； 15、MTBF≥150000h。 16、设备控制支持B/S架构，可兼容多种操作系统。; 1; 台. 4; 全息投影; 1.显示技术： DLP芯片x1，芯片尺寸 ≥0.8 英寸，16：10宽高 2.最高支持分辨率≥4K 3840×2160，向下兼容。 3.亮度：亮度≥7500lm 4.画面均匀度： ≧90% 5.光源：性能相当于或优于SLPL激光光源，激光二级管光源，高亮度下: ≥20,000 h/节能模式下: ≥25,000 h光源寿命：标准模式: 25000小時，节能模式: 30000小時（提供证明资料） 6.位移范围垂直±40%，左右± 20%（标准）梯形调整±30° 7.输入接口：VGA IN×1、AUDIO IN×1、HDMI×2 8.控制接口：RS232 input×1、RS232 outpu×1、LAN网络接口(RJ45）×1、USB-A（5V）×1、USB (Type mini 烧录FW)×1 9.色彩调整支持红、绿、蓝、青、洋红、黄、等颜色的色调、饱和度、增益及白屏的色温、亮度等颜色调整 10.支持一键遮屏功能； 11.数字变焦可通过菜单中数字变焦功能实现画面大小的调节，实现除光学变焦外的数字图像再次变焦； 12.DCR功能 具有DCR功能实现自动超强暗场处理，菜单中具有DCR开关选项，可手动关闭;（提供证明资料） 13.150英寸16:10电动纱幕（带遥控器）； 14.提供备用镜头一支，现场融合调试安装; 15.含安装吊装支架、辅材。; 2; 套. 5; 全息影片; 1. 分辨率：影片输出分辨率必须严格匹配投影设备原生分辨率，不低于 1920×1200，确保点对点显示，画面无压缩、无失真。 2.帧率：视频帧率不低于 60 fps，所有动态场景、转场及特效须保证在高帧率下播放流畅，无抖动、拖影现象。 3.色彩空间：确保影片色彩与投影机的色彩还原特性高度一致。 4.编码与格式：最终交付影片须采用 H.265/HEVC 或 Apple ProRes 422 HQ 编码格式，确保在高性能播放设备上实现硬解码与流畅播放，无卡顿、丢帧。 5. 亮度与对比度适配：影片内容制作时，须进行高亮度与超高对比度环境下的专项测试与优化，提供测试画面以确保亮部不过曝、暗部有细节，立体感强烈。 6. 内容定制化：必须根据本项目确定的展示主题与应用场景，进行完全原创的专属内容策划与制作，提供详细的内容脚本与艺术设计说明，确保主题鲜明、叙事逻辑连贯。（提供原厂工程师驻场服务承诺函，承诺函中需提供不少于1名工程师简介及该工程师近半年社保缴纳证明材料，驻场半年） 7.画面均匀性：影片在投影幕布上的最终显示效果，其画面亮度与色彩均匀性必须达到≥90%，需在交付时提供实拍检测画面，杜绝局部斑块、色差。（提供证明资料） 8.镜头位移与校正适配：影片成品在投影设备进行垂直（+60%～0%）、水平（±29%）镜头位移，以及垂直/水平±30°梯形校正。（提供证明资料） 9. 接口与兼容性：交付的影片文件及播放方案，必须完全兼容投影设备所列的所有输入接口（包括但不限于VGA、HDMI、USB-A、USB-B等）。 10.音频技术规格：音频轨道须采用无损或高质量压缩格式（如WAV、AAC 256kbps以上），其动态范围与输出电平需与设备内置的16W扬声器相匹配。; 2; 套. 6; 麦克风; - 拾音模式：全指向； - 灵敏度：≥-45 dBV/Pa； - 频率：20Hz~20kHz； - 信噪比：≥60dB； - 最大声压级：≥90dB SPL； - 电容麦克风、金属材质； - 支持无线连接、增益调节、静音按钮； - 带安装及辅材。; 12; 台. 7; 摄像头; 1.传感器类型：性能相当于或优于1/2.8" 4K CMOS； 2.分辨率：≥ 3840（水平）× 2160（垂直）； 3.镜头定焦：≥2.8 mm； 4.视场角：水平视场角：≥110°；垂直视场角：≥76°；对角视场角：≥119°； 5.图像功能：支持自动/手动白平衡、一键白平衡、水平翻转/垂直翻转/中心镜像； 6.数字变倍：× 4； 7.自动聚焦：支持； 8.通信方式：支持USB连接线通信； 9.有线通信距离：线长≥2m，传输距≥2m； 10.设备接口 DC12V电源口、TypeA接口、USB TypeC接口、USB miniUSB接口、Line in接口； 11.线缆接口：USB连接线、Type C 转Type A接口； 12.兼容性：Windows 7/8/10/11、Android 8.1及以上版本 Linux 4.14及以上版本 macOS 10.12及以上版本； 13.电源 DC：12 V ± 25%，最大功耗8.8 W； 14.工作温度：-10 ℃~45 ℃； 15.工作湿度：湿度小于90%（无凝结）； 16.材质：全塑料 17.参考尺寸：145mm×145mm×170mm； 18.安装方式：吊装，吊装高度2.9m。; 4; 台. 8; 全彩360球机; 1.双摄像素>=1000万； 2.分辨率：≥2560*1440； 3.最低照度：≥0.1lux； 4.编码格式：H.265； 5.镜头参数：焦距≥ 3.2-10.5±5%，支持 4 倍变焦，视场角≥ 124°*103°*54°； 6.云台参数：水平旋转角度≥350°，垂直旋转角度为 - 10°~90°，可自动定位到的预设位置； 7.补光参数：内置 8-10 颗红外灯和 8-10 颗白光灯，红外补光距离和白光照射距离≥30 米； 8.网络 与接口参数：支持多种网络协议，如 IPv4、RTSP、TCP/UDP 等，配备 RJ45 网络接口，部分支持 POE 供电，具备音频接口；（提供进网许可证） 9.物理与环境参数：支持 DC12V±10% 供电和 POE 供电，防护等级≥IP65，工作温度范围就是 - 30℃~50℃，工作湿度为 0%~90% RH（无凝结）; 10.追踪方式：智能追踪； 11.带安装及辅材。; 4; 台. 9; 音箱; 1.系统类型：6.5""二分频无源音箱； 2.功率：80W（额定）/320W（峰值）； 3.低音单元：1×6.5"" 铁氧体磁铁低频单元，1.2"" 音圈； 4.高音单元：1×1"" 铁氧体高频单元，1""音圈； 5.最大声压级(1M)：106dB（额定）/112dB（峰值）； 6.阻抗： 8Ω； 7.灵敏度（1W/1M）: 87dB； 8.频率响应：100Hz-20KHz(-6dB)； 9.分频频率：2.5KHz； 10.指向性：水平 90°，垂直60°； 11.连接器：2×SPEAKON插座； 12.箱体：梯形高强度黑点颗粒油漆箱体，黑色金属铁网保护及内贴声学滤网； 13.参考尺寸(H×W×D)：360mm×220mm×245mm； 14.带安装及辅材。; 1; 支. 10; 功放; 1.额定功率：≥2×300W/8Ω，2×450W/4Ω； 2.频率响应：20Hz-20KHz； 3.总谐波失真：<0.1%； 4.灵敏度：0.775V； 5.信噪比：>80dB； 6.转换率：>3V/us； 7.输入通道：1路同轴输入、1路光纤输入、1组RCA线路输入、2路6.35mm话筒输入、1路3.5mm立体声输入、1路平衡麦带幻象电源输入； 8.输出通道：1组RCA线路输出、2路REC凤凰端子输出、2组功放通道输出； 9.音频处理：内置DSP音效处理，具备话筒激励、混音、噪声门、压限、防啸叫（5级可调）功能； 10.状态显示：面板具有2英寸LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态； 11.播放格式：支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式； 12.保护：防短路、空载、开启/关闭静音，信号干扰或过载； 13.参考尺寸(W*D*H)：≥480mm × 265mm × 45mm； 14.带安装及辅材。; 1; 台. |
| 2 |  | 为避免虚假应标，中标后一周内采购方可要求中标供应商提供产品进行功能验证，并与其投标文件功能点进行比对核实，如与投标文件中的描述不一致，将不予签订合同，并以虚假应标上报财政厅政府采购监督管理处。 应标公司需要进行现场探勘并提供安装效果图。 |
| 3 |  | 备注： 1、以上所有技术指标必须满足要求没有负偏离，否则按无效文件处理； 2、要求提供佐证材料的必须提供，否则视为负偏离，按无效文件处理。 |
| 4 |  | 核心产品：显示终端 |