## 采购需求

本次采购项目为神木市马镇镇人民政府2025年老年活动中心维修改造项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 马镇镇2025年老年活动中心维修改造项目工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | 白家堡村老年活动中心 |  |  |  |
|  | 室外硬化工程 |  |  |  |
| 1 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:180 | m2 | 376 |
|  | 油漆、涂料工程 |  |  |  |
| 2 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:围墙 | m2 | 237.82 |
| 3 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 | m2 | 515.22 |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |
| 4 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:3.9m 2.墙体厚度:240 | m3 | 30.61 |
|  | 墙柱面工程 |  |  |  |
| 5 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆 | m2 | 260.25 |
| 6 | 刮腻子 | 1.刮腻子遍数:两遍 | m2 | 260.25 |
| 7 | 块料墙、柱面 | 1.面层材料品种、规格:瓷砖墙面 | m2 | 95.47 |
|  | 楼地面工程 |  |  |  |
| 8 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格:地砖 | m2 | 38 |
|  | 门窗工程 |  |  |  |
| 9 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸:M2427 2.门类型:断桥铝合金门 | m2 | 19.44 |
| 10 | 钢质防火门 | 1.门洞口尺寸:M1021 2.防火等级:乙级 | m2 | 2.1 |
| 11 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗洞口尺寸:C1818 2.窗类型:断桥铝合金窗 | m2 | 12.96 |
| 12 | 金属防火窗 | 1.窗洞口尺寸:C1818 2.防火等级:乙级防火窗 | m2 | 3.24 |
| 13 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗洞口尺寸:C1515 2.窗类型:断桥铝合金窗 | m2 | 15.75 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |
| 14 | 平面吊顶天棚 | 陕09J01，棚97 1、饰面（也可不做，由设计人定） 2、满刮2厚面层耐水腻子找平（不做饰面则无此步骤） 3、板材面层，规格592×592×d 4、T型轻钢横撑龙骨TB24×28，间距600，与次龙骨插接 5、T型轻钢横撑龙骨TB24×28，间距600，与主龙骨插接 6、T型轻钢主龙骨TB24×28，间距1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 7、10号镀锌低碳钢丝（或φ6钢筋）吊杆，双向中距≦1200 8、现浇钢筋混凝土膨胀螺栓固定，双向间距≦1200（预制混凝土板板缝内预留吊环） | m2 | 233.83 |
|  | 屋顶工程 |  |  |  |
| 15 | 整体屋面 | 1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:100厚屋面压型夹心板 2.钢骨架 | m2 | 294.27 |
|  | 其他工程 |  |  |  |
| 16 | 拆除墙面 |  | m2 | 870.94 |
| 17 | 楼地面拆除 |  | m2 | 38 |
| 18 | 铁艺大门 |  | m2 | 12 |
| 19 | 拆除旧砖墙 |  | m3 | 30.61 |
|  | 枣园村老年活动中心 |  |  |  |
|  | 室外硬化工程 |  |  |  |
| 20 | 人行道块料铺设 | 1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:60厚的面包砖（粗砂扫缝） 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚的C15混凝土 300厚的天然砂砾石（另计） 素土夯实（夯实系数＞0.93） | m2 | 650 |
|  | 墙柱面工程 |  |  |  |
| 21 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆 | m2 | 327.41 |
| 22 | 刮腻子 | 1.刮腻子遍数:两遍 | m2 | 327.41 |
|  | 楼地面工程 |  |  |  |
| 23 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格:地砖 | m2 | 225.18 |
|  | 门窗工程 |  |  |  |
| 24 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:断桥铝合金门 | m2 | 75.6 |
| 25 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:断桥铝合金门 | m2 | 7.2 |
| 26 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:断桥铝合金窗 | m2 | 2.7 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |
| 27 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 | m2 | 322.38 |
| 28 | 刮腻子 | 1.刮腻子遍数:两遍 | m2 | 322.38 |
|  | 其他工程 |  |  |  |
| 29 | 300厚的天然砂砾石 |  | m3 | 195 |
| 30 | 拆除旧墙面 |  | m2 | 327.41 |
| 31 | 拆除旧地面 |  | m2 | 225.18 |
|  | 兴富山村老年活动中心 |  |  |  |
|  | 油漆、涂料工程 |  |  |  |
| 32 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 | m2 | 462.87 |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |
| 33 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:补洞口 2.墙体厚度:240 | m3 | 1.36 |
|  | 墙柱面工程 |  |  |  |
| 34 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆 | m2 | 48.33 |
| 35 | 刮腻子 | 1.刮腻子遍数:两遍 | m2 | 48.33 |
|  | 楼地面工程 |  |  |  |
| 36 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格:地砖 | m2 | 90.6 |
|  | 门窗工程 |  |  |  |
| 37 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:断桥铝合金门 | m2 | 31.5 |
| 38 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:断桥铝合金门联窗 | m2 | 12.42 |
| 39 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:断桥铝合金窗 | m2 | 2.88 |
| 40 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:断桥铝合金窗 | m2 | 2.4 |
| 41 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:断桥铝合金窗 | m2 | 12.6 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |
| 42 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 | m2 | 134.63 |
| 43 | 刮腻子 | 1.刮腻子遍数:两遍 | m2 | 134.63 |
|  | 屋顶工程 |  |  |  |
| 44 | 整体屋面 | 1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:树脂瓦屋面 2.钢骨架 | m2 | 343.31 |
|  | 其他工程 |  |  |  |
| 45 | 拆除旧墙面 |  | m2 | 511.2 |
| 46 | 拆除旧地面 |  | m2 | 90.6 |
| 47 | 彩绘 |  | m2 | 5.67 |
| 48 | 铁艺大门 |  | m2 | 12 |
|  | 马镇镇老年活动中心 |  |  |  |
|  | 室外硬化工程 |  |  |  |
| 49 | 人行道块料铺设 | 1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:60厚的面包砖（粗砂扫缝） 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚的C15混凝土 300厚的天然砂砾石（另计） 素土夯实（夯实系数＞0.93） | m2 | 200 |
|  | 墙柱面工程 |  |  |  |
| 50 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆 | m2 | 228.29 |
| 51 | 刮腻子 | 1.刮腻子遍数:两遍 | m2 | 228.29 |
|  | 门窗工程 |  |  |  |
| 52 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸:MLC2727 2.门类型:断桥铝合金门联窗 | m2 | 29.16 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |
| 53 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 | m2 | 84.04 |
| 54 | 刮腻子 | 1.刮腻子遍数:两遍 | m2 | 84.04 |
|  | 油漆、涂料工程 |  |  |  |
| 55 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 | m2 | 137.8 |
|  | 屋顶工程 |  |  |  |
| 56 | 整体屋面 | 1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:树脂瓦屋面 2.钢骨架 | m2 | 131.1 |
|  | 钢结构棚 |  |  |  |
| 57 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.51 |
| 58 | 基础模板 |  | m2 | 21.42 |
| 59 | 基础垫层 |  | m3 | 1.35 |
| 60 | 现浇构件钢筋 |  | t | 0.115 |
| 61 | 空腹钢柱 |  | t | 0.656 |
| 62 | 钢梁 |  | t | 1.84 |
| 63 | 钢屋面板 |  | m2 | 172 |
| 64 | 实心砖墙 | 1.墙体类型:增高砖墙 | m3 | 8.89 |
|  | 其他工程 |  |  |  |
| 65 | 300厚的天然砂砾石 |  | m3 | 60 |
| 66 | 拆除旧墙面 |  | m2 | 137.8 |
| 67 | 铁艺大门 |  | m2 | 12 |
|  | 中梁村老年活动中心 |  |  |  |
|  | 室外硬化工程 |  |  |  |
| 68 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:180 | m2 | 150 |
| 69 | 人行道块料铺设 | 1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:60厚的面包砖（粗砂扫缝） 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚的C15混凝土 300厚的天然砂砾石（另计） 素土夯实（夯实系数＞0.93） | m2 | 360 |
|  | 油漆、涂料工程 |  |  |  |
| 70 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:围墙 | m2 | 46 |
| 71 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 | m2 | 960.3 |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |
| 72 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:2.3m高围墙 2.墙体厚度:240 3.300厚37灰土垫层 | m | 10 |
|  | 墙柱面工程 |  |  |  |
| 73 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆 | m2 | 242.48 |
| 74 | 刮腻子 | 1.刮腻子遍数:两遍 | m2 | 242.48 |
|  | 门窗工程 |  |  |  |
| 75 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸:MLC3730 2.门类型:断桥铝合金门 | m2 | 67.62 |
| 76 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸:MLC3530 2.门类型:断桥铝合金门 | m2 | 46 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |
| 77 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 | m2 | 458.08 |
| 78 | 刮腻子 | 1.刮腻子遍数:两遍 | m2 | 273.48 |
|  | 其他工程 |  |  |  |
| 79 | 4m新砌毛石挡墙 |  | m3 | 57.72 |
| 80 | 拆除旧墙面 |  | m2 | 960.3 |
| 81 | 300厚的天然砂砾石 |  | m3 | 153 |