| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更新软件 | （一）智能定位报警管理系统（1套）: 1.软件功能： （1）与视频监控系统对接实现报警联动视频。 （2）与现有报警系统对接，实现与既有报警信息互通。 （3）支持可视化三维地图展示报警人员现场地理位置。 （4）与电脑端一键报警软件通信，接收客户端报警信息，并对客户端进行确认警情反馈。 2.交互功能有： （5）空间台账：展示空间位置信息，包含网格名称（位置名称）、网格编码、上级网格、级别，详细信息。 （6）报警信息展示：通过示意地图将医院各个楼宇，各个楼层的报警客户端进行展示，在报警时展示报警位置楼层地图及报警地点。 （7）接警管理：点击待处理报警列表里的警情，弹出详情页面，关联摄像机会展示报警地点的录像和报警地点图片，输入处理结果后点击误报或者确警，报警处理完成，警灯和提示音关闭。 （8）报警联动：当有警情报警时，报警主机会有明显提示音，同时主机音响发出“X 点 X 分 XX 地点发现警情报警，请及时处理”（可自定义）的提示语，报警处理后页面关闭，闪烁和声音会同时关闭；报警信息中可联动报警地点周边视频摄像头，第一时间展示报警位置现场情况。 （9）报警记录分析：警情管理列表显示所有报警的报警地点、报警时间和状态，列表可根据警情状态、报警时间查询或重置；可通过操作“详情”点击查看报警信息详情。 3.其他需求： （10）后续软件故障免费维护维修及升级。 （二）电脑端一键报警软件： （11）可实现医护办公电脑使用快捷键快速报警，并接收、显示管理系统提供的反馈。 （12）供应商提供软件安装包，采购人可自行安装、定义点位。 （13）后续软件故障免费维护维修及升级。 | 1项 |
| 2 | 更新升级设备 | （一）智能定位报警管理主机（2台） 硬件参数要求： ▲（14）高清触摸屏：≥10.0吋。 ▲（15）自带警灯，声音强度：≥100Db。 ▲（16）自带音箱，额定阻抗：≥8Ω，额定功率≥5W，灵敏度：85-92dB，频响范围：100Hz-15kHz。 （17）接口：≥3路千兆POE网口/2*USB。 （18）最大功耗 150W。 （19）工作环境温度：0~40℃；相对湿度：10%~90%（非冷凝）。 ▲（20）支持可视化三维地图展示。 （21）支持与主流有线报警对接。 ▲（22）可与视频监控系统对接实现报警联动视频。 （二）机架式服务器（1台，兼做前置机） （23）具有≥32G内存，内存类型ECC。 （24）≥1U服务器。 （25）2个可扩展处理器，8核及以上CPU，x86架构，最大功率≥350W。 （26）自带正版操作系统。 （27）≥2个RJ45，网卡速率≥1G。 （28）1T固态硬盘。 （三）防火墙 （29）吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥100万。 （30）接口：千兆电口≥8，千兆光口≥2，万兆光口≥2。 （31）支持防病毒、防攻击、上网行为管理、Web安全防护功能。 （四）显示屏 （32）≥65寸，≥4K分辨率，OLED显示，144Hz刷新率。 （33）≥2个HDMI接口。 | 1项 |
| 3 | 系统对接 | ★（34）对接现有一键式报警主机：将现有一键式报警系统的点位、报警信息接入到系统内。 （35）视频监控系统对接：关联监控视频，按报警点位设置弹框，并建立台账。 | 1项 |
| 4 | 示意级地图建立 | （36）通过建模，构建楼宇示意地图，并标注点位信息。 | 1项 |
| 5 | 对采购设备、软件安装、调试，对人员进行培训 | ★（37）根据现有监控硬件设备厂商提供的接口，绑定电脑端一键报警软件附近的监控摄像头，在现有平台进行弹窗显示报警点位附近监控画面。 | 1项 |
| 备注 | “★”项为实质性要求不允许负偏离，若供应商响应低于此要求，视为未进行实质性响应，按无效响应处理。 “▲”项为重要技术参数要求，详见第二章“供应商须知”-“评审方法及标准”。 |  |  |