采购需求

2026年维修养护项目采取日常巡查维护和专项维修养护相结合的办法。日常巡查维护主要包括荆峪沟引水管线巡查维护和大峪引水管线巡查维护；专项维修养护主要包括荆峪沟引水管线附属构筑物设施维护、大峪引水管线附属构筑物设施维护、红旗管理站维护、东曹管理站维护、水情水质监测设备维护等。具体维护内容如下：

- 日常巡查维护

全年配备专人对荆峪沟引水管线和大峪引水管线共计38.1公里引水管道进行每日巡查维护。

二．专项维修养护

（一）荆峪沟引水管线附属构筑物设施维护

荆峪沟引水管线附属构筑物设施维护主要包括维修养护闸阀设施59个、检查井23座、界桩110个、沉淀池及明渠清淤。

（二）大峪引水管线附属构筑物设施维护

大峪引水管线附属构筑物设施维护主要包括维修养护闸阀设施23个、检查井156座、界桩15个、汇流池溢洪道和调节池清淤2项。

（三）红旗管理站维护

对管理站进行日常保洁，对院内绿篱和树木进行管护，关乎内容包括：浇水、除草、修剪等；对消力池进行1次检修，包含对池底、池壁淤积物的清理和外运以及及时处理池壁的裂缝及破损；按照安全生产工作要求，在红旗站闸房内台阶上粘贴反光条，在管理房内明渠段加装安全护栏65m等。对计量表井盖进行更新，对红旗站办公楼进行电路改造。

（四）东曹管理站维护

对管理站进行日常保洁，对生物观测池进行维护，包括漂浮物清理、水泵设施维护及池壁维护；对院内绿篱和树木进行管护，管护内容包括：浇水、防虫、除草、修剪等；对345m2的管理站房屋顶进行防水处理；更换安全警示标识牌等。对东曹站厨房和卫生间进行改造。

（五）水情水质监测设备维护

为确保水情、水质监测设备正常运行及监测结果的精准性，每年需对仪器消耗品进行更换、对供电设施进行检修、对计量设施进行维护。

西安市氵皂河沣惠渠管理中心 东南郊生态引水系统维修养护项目项目明细表 序号; 项目名称; 单位; 数量; 养护期限（年）; 维护标准. 一; 日常巡查维护. 1; 荆峪沟引水管线巡查维护. 1.1; 红旗沉淀池-电厂φ600压力双管道（12.3km）巡查维护; m; 12300; 1; 负责引水管线日巡查、日报告，制止破坏管道和附属设施行为，清理井盖、标识等设施表面污垢杂物，达到外观整洁、标识明显,保证管道运行安全；完成巡查维护各项临时任务。. 2; 大峪引水管线巡查维护. 2.1; 东曹分流池-护城河管道（14.5km)巡查维护; m; 14500; 1; 负责引水管线日巡查、日报告，制止破坏管道和附属设施行为，清理井盖、标识等设施表面污垢杂物，达到外观整洁、标识明显,保证管道运行安全；完成巡查维护各项临时任务。. 2.2; 曲江大道-兴庆公园管道（5.35km）、乐游原水厂φ800管道（0.2km）巡查维护; m; 5550; 1; 负责引水管线日巡查、日报告，制止破坏管道和附属设施行为，清理井盖、标识等设施表面污垢杂物，达到外观整洁、标识明显,保证管道运行安全；完成巡查维护各项临时任务。. 2.3; 杜陵西路-新植物园φ600管道（4.1km）巡查维护; m; 4160; 1; 负责引水管线日巡查、日报告，制止破坏管道和附属设施行为，清理井盖、标识等设施表面污垢杂物，达到外观整洁、标识明显,保证管道运行安全；完成巡查维护各项临时任务。. 2.4; 南三环路-曲江南湖管道（1.59km)巡查维护; m; 1590; 1; 负责引水管线日巡查、日报告，制止破坏管道和附属设施行为，清理井盖、标识等设施表面污垢杂物，达到外观整洁、标识明显,保证管道运行安全；完成巡查维护各项临时任务。. 二; 专项维修养护. 1; 荆峪沟引水管线及附属构筑物设施维护. 1.1; 红旗管理站配水闸房内φ600闸阀维护保养; 个; 2; 1; 每年维护一次，主要检查阀体及附件的运行状态，检查阀门的手动装置，启闭灵活，加密封脂，打开排污口，阀体进行排污、除尘防锈处理等。发现问题及时维护，保证密封无破损，开启灵活，螺栓紧固、注脂均匀足量，无泄漏、无锈蚀，使用良好。. 1.2; 红旗管理站配水闸房内φ800闸阀维护保养; 个; 1; 1; 每年维护一次，主要检查阀体及附件的运行状态，检查阀门的手动装置，启闭灵活，加密封脂，打开排污口，阀体进行排污、除尘防锈处理等。发现问题及时维护，保证密封无破损，开启灵活，螺栓紧固、注脂均匀足量，无泄漏、无锈蚀，使用良好。. 1.3; 红旗管理站引水明渠主闸门除锈刷、螺杆起闭机清洁、涂抹黄油; 个; 1; 1; 每年维护一次，主要检查阀体及附件的运行状态，检查阀门的手动装置，加密封脂，除尘防锈处理等，保证启闭自如。日常发现问题及时维护，保证密封无破损，开启灵活，螺栓紧固、注脂均匀足量，无泄漏、无锈蚀。. 1.4; 红旗管理站引水明渠分水闸门除锈、螺杆起闭机清洁、涂抹黄油; 个; 3; 1; 每年维护一次，主要检查阀体及附件的运行状态，检查阀门的手动装置，加密封脂，除尘防锈处理等，保证启闭自如。日常发现问题及时维护，保证密封无破损，开启灵活，螺栓紧固、注脂均匀足量，无泄漏、无锈蚀。. 1.5; 沉淀池调节闸门除锈、螺杆起闭机清洁、涂抹黄油; 个; 3; 1; 每年维护一次，主要检查阀体及附件的运行状态，检查阀门的手动装置，加密封脂，除尘防锈处理等，保证启闭自如。日常发现问题及时维护，保证密封无破损，开启灵活，螺栓紧固、注脂均匀足量，无泄漏、无锈蚀。. 1.6; 主管道排气阀养护（深井作业）; 个; 36; 1; 每年维护一次，主要检查阀体及附件的运行状态，检查阀门的手动装置，加密封脂，除尘防锈处理等，保证启闭自如。日常发现问题及时维护，保证密封无破损，开启灵活，螺栓紧固、注脂均匀足量，无泄漏、无锈蚀。. 1.7; 主管道泄水阀养护（深井作业）; 个; 6; 1; 每年维护一次，主要检查阀体及附件的运行状态，检查阀门的手动装置，加密封脂，除尘防锈处理等，保证启闭自如。日常发现问题及时维护，保证密封无破损，开启灵活，螺栓紧固、注脂均匀足量，无泄漏、无锈蚀。. 1.8; 主管道恒压减压阀养护（深井作业）; 个; 2; 1; 每年维护一次，主要检查阀体及附件的运行状态，检查阀门的手动装置，加密封脂，除尘防锈处理等，保证启闭自如。日常发现问题及时维护，保证密封无破损，开启灵活，螺栓紧固、注脂均匀足量，无泄漏、无锈蚀。. 1.9; 主管道DN600蝶阀养护（深井作业）; 个; 5; 1; 每年维护一次，主要检查阀体及附件的运行状态，检查阀门的手动装置，启闭灵活，加密封脂，打开排污口，阀体进行排污、除尘防锈处理等。发现问题及时维护，保证密封无破损，开启灵活，螺栓紧固、注脂均匀足量，无泄漏、无锈蚀，使用良好。. 1.10; 检查井维护（深井作业）; 座; 23; 1; 每年维护一次，更换破损井盖、铭牌、防护网，喷涂更新标识，清理井内垃圾、积水，修补井筒、井壁、井底、挡土墙等。要求检查井外部：井盖无破损、埋没、丢失等，标识铭牌无脱落，盖框间隙紧密，无突出或凹陷等；检查井内部：爬梯无松动、锈蚀或缺损，井壁无泥垢、积水、杂物、裂缝、渗漏、脱落等。日常巡查时若发现问题及时维护。. 1.11; 界桩维护; 个; 110; 1; 每年维护一次，清理界桩的原漆皮，重新涂刷、喷涂编号、缺失破损界桩重新埋设。要求界桩位置准确，完整干净，标识清楚醒目。. 1.12; 红旗管理站引水明渠人工清淤; m³; 91.2; 1; 渠底淤泥每年清理2次，清理至原有渠底断面，两岸杂草清理干净，垃圾外运。保证渠面干净无杂物，水流畅通，水质良好。. 1.13; 红旗管理站沉淀池底人工清淤; m³; 169.2; 1; 池底淤泥清理至原有池底断面，垃圾外运。保证池面无漂浮物、杂草、垃圾等，流水畅通，水质良好。. 1.14; 红旗管理站沉淀池壁人工清理; m³; 33.6; 1; 清理池壁水草等杂物，垃圾外运。保证池壁清洁，水流通畅。. 1.15; 淤泥外运; m³; 294; 1. 2; 大峪引水管线及附属构筑物设施维护. 2.1; 东曹分流池进水闸门设备维护; 个; 1; 1; 每年维护一次，清洁到位、除锈干净、涂抹黄油润滑，保证启闭自如。. 2.2; 东曹分流池进水闸门螺杆起闭机清洁、除锈、涂抹黄油; 个; 1; 1; 每年维护一次，清洁到位、除锈干净、涂抹黄油润滑，保证启闭自如。. 2.3; 东曹分流池进水闸门配电箱及三项异步电机维护保养; 个; 1; 1; 每年维护一次，外部除尘，运行电压、电流、噪音及震动等检查；每年一次整体检查，内部整体清洁、加润滑剂，更换不良部件等。保障配电箱及电机运转正常。. 2.4; φ1200蝶阀维护保养（深井作业）; 个; 2; 1; 每年维护一次，主要检查阀体及附件的运行状态，检查阀门的手动装置，启闭灵活，加密封脂，打开排污口，阀体进行排污、除尘防锈处理等。发现问题及时维护，保证密封无破损，开启灵活，螺栓紧固、注脂均匀足量，无泄漏、无锈蚀，使用良好。（东曹分流池、三环绿化带）. 2.5; φ800蝶阀维护保养（深井作业）; 个; 2; 1; 每年维护一次，主要检查阀体及附件的运行状态，检查阀门的手动装置，启闭灵活，加密封脂，打开排污口，阀体进行排污、除尘防锈处理等。发现问题及时维护，保证密封无破损，开启灵活，螺栓紧固、注脂均匀足量，无泄漏、无锈蚀，使用良好。（曲江大道民政局门口、雁曲五路兴庆公园管道上）. 2.6; φ600蝶阀维护保养（深井作业）; 个; 3; 1; 每年维护一次，主要检查阀体及附件的运行状态，检查阀门的手动装置，启闭灵活，加密封脂，打开排污口，阀体进行排污、除尘防锈处理等。发现问题及时维护，保证密封无破损，开启灵活，螺栓紧固、注脂均匀足量，无泄漏、无锈蚀，使用良好。（三环绿化带、植物园管线起点、植物园管线春林路处）. 2.7; φ300蝶阀维护保养（深井作业）; 个; 3; 1; 每年维护一次，主要检查阀体及附件的运行状态，检查阀门的手动装置，启闭灵活，加密封脂，打开排污口，阀体进行排污、除尘防锈处理等。发现问题及时维护，保证密封无破损，开启灵活，螺栓紧固、注脂均匀足量，无泄漏、无锈蚀，使用良好。（植物园管线春林路处、幸福林带预留口、植物园接口）. 2.8; φ1200闸阀维护保养（深井作业）; 个; 1; 1; 每年维护一次，主要检查阀体及附件的运行状态，检查阀门的手动装置，启闭灵活，加密封脂，打开排污口，阀体进行排污、除尘防锈处理等。发现问题及时维护，保证密封无破损，开启灵活，螺栓紧固、注脂均匀足量，无泄漏、无锈蚀，使用良好。（植物园起点）. 2.9; φ600闸阀维护保养（深井作业）; 个; 2; 1; 每年维护一次，主要检查阀体及附件的运行状态，检查阀门的手动装置，启闭灵活，加密封脂，打开排污口，阀体进行排污、除尘防锈处理等。发现问题及时维护，保证密封无破损，开启灵活，螺栓紧固、注脂均匀足量，无泄漏、无锈蚀，使用良好。（植物园起点）. 2.10; 主管道恒压减压阀、排气阀维护保养（深井作业）; 个; 7; 1; 每年维护一次，主要检查阀体及附件的运行状态，检查阀门的手动装置，加密封脂，除尘防锈处理等，保证启闭自如。日常发现问题及时维护，保证密封无破损，开启灵活，螺栓紧固、注脂均匀足量，无泄漏、无锈蚀。. 2.11; 检查井维护（深井作业）; 座; 156; 1; 全年维护一次，更换破损井盖、铭牌、防护网，喷涂更新标识，清理井内垃圾、积水，修补井筒、井壁、井底、挡土墙等。要求检查井外部：井盖无破损、埋没、丢失等，标识铭牌无脱落，盖框间隙紧密，无突出或凹陷等；检查井内部：爬梯无松动、锈蚀或缺损，井壁无泥垢、积水、杂物、裂缝、渗漏、脱落等。日常巡查时若发现问题及时维护。. 2.12; 植物园供水管道调节池清淤; 项; 1; 1; 清理池壁水草等杂物，垃圾外运。保证池壁清洁，水流通畅。. 2.13; 汇流池溢洪道清理; 项; 1; 1; 对东曹管理站溢洪道淤泥进行清理，垃圾外运，保证溢洪道无漂浮物、杂草、垃圾等。. 2.14; 界桩维护; 个; 15; 1. 3; 红旗管理站维护. 3.1; 绿化管护（一年）; 次; 12; 1; 绿化树木、绿篱及时修剪、浇水、防虫，无病虫枝、徒长枝、死株，绿篱剪口平滑、美观；绿地及时清除杂草，植草高度不得超过30厘米。. 3.2; 闸房维护; 个; 1; 1. 3.3; 管理站保洁; 年; 1; 1. 3.4; 消力池检修; 项; 1; 1; 对消力池淤积物进行清理外运；对池壁周围等杂物进行清除；对池壁完整性进行检查，检查是否有裂缝、破损等，发现问题，及时处理。. 3.5; 计量表井盖更新; 设置施工围挡，破碎铲除水泥路面，搭钢筋支架浇筑混凝土路面，定制国标耐压井盖，安装爬梯，安装防坠网，垃圾外运。. 3.5.1; 混凝土路面恢复; ㎡; 9; 1. 3.5.2; 水泥路面铲除; m3; 5.5; 1. 3.5.3; 施工围挡; m; 12; 1. 3.5.4; 耐压井盖; 个; 1; 1. 3.5.5; 爬梯; 项; 1; 1; 含人工费. 3.5.6; 建筑垃圾清理外运; 车; 1; 1. 3.6; 红旗站闸房内粘贴反光条; m; 90; 1; 根据安全标准化要求粘贴反光条。. 3.7; 红旗站办公楼电路改造; 根据安全标准化要求，墙面刻槽，安装接地线，恢复墙面。. 3.7.1; 墙面刻槽; 米; 530; 1. 3.7.2; 墙面恢复; 米; 530; 1. 3.7.3; 材料电线; 卷; 7; 1; 4mm2多芯铜线，其中15米接地为10mm2多芯铜线、含接地针. 3.7.4; pvc线管; 根; 120; 1. 3.7.5; 3孔插座; 个; 16; 1. 3.8; 红旗站办公楼前雨棚更换; ㎡; 10; 1. 3.9; 红旗站内明渠段加装护栏; m; 65; 1. 4; 东曹管理站维护. 4.1; 生物观测池维护; 项; 1; 1; 观测池池底池面干净，无漂浮杂草、落叶等，水质良好，水泵等设施运行良好，池壁无破损等。. 4.2; 东曹管理站厨房改造; 厨房橱柜定做，更换抽油烟机，更换吊顶灯，墙面、地面地砖铲除重铺，更换厨房门，吊顶换新，线路重组，更换水盆水龙头，餐厅更换吊顶，粉刷墙面，更换插座，吊顶灯等. 4.2.1; 石英石台面多层木柜实木面; 米; 5; 1. 4.2.2; 水池盆; 个; 1; 1. 4.2.3; 镀锌全铜带电加热器龙头; 个; 1; 1. 4.2.4; 抽油烟机; 台; 1; 1. 4.2.5; 83*195cm铝合金带套玻璃门; 套; 1; 1. 4.2.6; 墙面、地面全部铲除; m3; 2.5; 1. 4.2.7; 墙面、地面全部砌瓷砖; ㎡; 50; 1. 4.2.8; 用碳晶板装修墙面; ㎡; 55; 1. 4.2.9; 厨房墙面全部刮腻子粉、乳胶漆刷白; ㎡; 80; 1. 4.2.10; 实木踢脚线; 米; 17; 1. 4.2.11; 铝扣本吊顶; ㎡; 35; 1. 4.2.12; 插座; 个; 14; 1. 4.2.13; 开关; 个; 5; 1. 4.2.14; 40kWh厨房餐、客厅吊顶灯; 个; 5; 1. 4.2.15; 电线; 米; 150; 1. 4.2.17; 建筑垃圾外运; 车; 1; 1. 4.2.18; 150*180cm断桥铝金钢纱; 套; 1; 1. 4.2.19; 旧窗户拆除及更换; 项; 1; 1. 4.2.20; 吊柜; 米; 2; 1. 4.2.21; 厨房内瓷砖美缝; ㎡; 40; 1. 4.2.22; 厨房内主管道安装前置过滤器; 个; 1; 1. 4.3; 东曹管理站卫生间改造; 断桥铝窗、钛镁合金门定做；安装卫生间冲水箱、蹲便池、厕所门、浴霸、电热水器、淋浴器、换气扇，更换吊顶灯；墙面、地面地砖铲除重铺；卫生间水路改造、电路改造、做防水、吊顶；拆除旧门、旧窗及维修、垃圾外运等。. 4.3.1; 90*195cm钛镁合金门双包套; 套; 1; 1. 4.3.2; 150*180cm断桥铝窗; 套; 1; 1. 4.3.3; 拆除旧门、旧窗及修补; 项; 1; 1. 4.3.4; 墙面和地面铲除; m³; 3; 1. 4.3.5; 墙面和地面砌瓷砖; ㎡; 40; 1. 4.3.6; 防水; ㎡; 40; 1. 4.3.7; 水路改造; ㎡; 40; 1. 4.3.8; 电路改造; ㎡; 40; 1. 4.3.9; 蹲便池; 个; 2; 1. 4.3.10; 冲水箱; 套; 2; 1. 4.3.11; 90*195cm厕所门; 套; 2; 1. 4.3.12; 铝扣板吊顶; ㎡; 20; 1. 4.3.13; 40kWh吊顶灯; 个; 4; 1. 4.3.14; 浴霸; 个; 1; 1. 4.3.15; 60升电热水器; 个; 1; 1. 4.3.16; 淋浴器; 套; 1; 1. 4.3.17; 换气扇; 个; 1; 1. 4.3.18; 垃圾清运; 车; 1; 1. 4.4; 绿化管护（一年）; 次; 12; 1; 绿化树木、绿篱及时修剪、浇水、防虫，无病虫枝、徒长枝、死株，绿篱剪口平滑、美观；绿地及时清除杂草，植草高度不得超过30厘米。. 4.5; 屋顶漏水修复; ㎡; 345; 1; 刷三遍防水胶、一油防水卷材铺设，楼顶石棉瓦砖等建筑垃圾清理，垃圾外运。. 4.6; 安全警示标识牌更新; 项; 1; 1; 根据安全标准化要求制作安装标识牌。. 4.7; 东曹站办公楼前雨棚更换; ㎡; 12; 1. 4.8; 管理站保洁; 年; 1; 1. 5; 水情水质监测设备维护. 5.1; 东曹分流池水质监测设备保养; 站; 1; 1; 在线水质监测系统半年检查一次，检查探头安装是否稳固，对电极用纱布进行轻拭擦洗，对探头周围沉积物及时清理，检查电极稳定性，探头是否有漂移现象，胶皮是否出现划痕、开裂、膨胀等及时解决维护。. 5.2; 红旗分流池水质监测设备保养; 站; 1; 1; 在线水质监测系统半年检查一次，检查探头安装是否稳固，对电极用纱布进行轻拭擦洗，对探头周围沉积物及时清理，检查电极稳定性，探头是否有漂移现象，胶皮是否出现划痕、开裂、膨胀等及时解决维护。. 5.3; 计量表及传感器保养维护维修; 站; 3; 1; 传感器半年保养维护维修一次，对各设备进行检测维护检修，所需耗材另计，对观测井进行清洗、井内无沉淀淤积；对浮球进行维护保养，保证正常工作。. 5.4; 太阳能供电设备保养维护; 台; 3; 1; 每半年维护一次，检查明线是否松脱、垂落、损伤，有无其他物品触碰导线，室外太阳能板等是否破裂，导线垂度是否过大；检查导线绝缘是否老化，无变焦、变脆现象；金属管连接地线有无脱落或腐蚀；检查各用电开关、灯头、插座等电器是否牢固，接地电阻是否符合规定，有无伤痕和腐蚀等。. 5.5; 红旗站备用电源检修; 台; 1; 1. 三; 其它费用; %; 4; 包含评审费、保险费及其他不可预见的其他费用，按基本费用的4%计。. 四; 安全生产措施费; %; 2.5; 按基本费用的2.5%计。.