采购需求

一、采购需求

1.主席台安装全彩LED大屏，需能够分屏显示，最多可在屏上同时显示8路高清视频信号。考虑到观看最佳视角和观看的舒适性，规格不低于1.6间距。主屏幕宽度约9.6米，高度约3.375米，屏幕面积约32.4平方米，大屏幕为前维护，LED屏幕距离顶10公分，屏幕下沿距离舞台10公分。LED大屏幕可任意尺寸进行小画面分割，与各类外设连接起来，实现在各个画面内展示不同的内容。通过PC控制电脑、有线或者无线网络的方式向系统发送控制指令，通过串口（或网络），将视频处理设备、显示单元等外设连接起来，控制端通过发送各类控制指令，从而实现LED大屏幕的单屏、局部整屏、漫游、跨屏，全屏、开关机、矩阵切换等功能。可以实现模拟视频、计算机信号、高清数字信号、网络计算机信号、网络视频信号的单屏、漫游、局部全屏、整屏拼接功能。控制核心采用嵌入式设备，稳定安全，有效规避大屏幕操作过程中常见的操作系统中毒以及系统崩溃引起的不可控问题。

2.原二楼中法庭LED大屏（品牌：洲明，1.25mm间距，19.83平米）、五楼机房LED大屏（品牌：洲明，1.667mm间距，11.264平米）已经超过售后服务期限，需供应商采购原厂质保3年服务。

二、系统架构

大屏幕显示系统主要由以下几部分组成：小间距LED显示屏、视频拼接处理器、配电系统、控制电脑、相关配套设备、线材等辅助设备。

三、服务要求

1.为大屏显示系统提供一定数量品类的备品备件，未来即使该型号停产也能保证顺利维修。

2.一般性故障1小时响应，即在4小时内处理完毕。

3.重大活动现场保障，派驻专人驻场应对突发故障。

四、租用设备参数要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED高清显示终端 | （1）★采用SMD表贴三合一封装，物理点间距：≤1.5625mm，点密度≥409600点/㎡； （2）★显示屏显示尺寸：长≥9.6m，高≥3.375m，面积≥32.4㎡，备品模组10块共32.9㎡; （3）▲水平/垂直视角≥175°，刷新频率：3840Hz； （4）箱体厚度≤45mm，箱体尺寸：约为600mm*340mm，压铸铝合金材质，防护等级不低于IP65，在20J冲击能量情况下，通过IK10测试； （5）▲全白/黑，环境照度0.01lux条件下，最大对比度20000：1，色温范围20K-20000K可调，25℃时达到热平衡后，屏体表面、结构金属部分、绝缘材料温升≤10℃； （6）▲亮度≥600cd/m2，亮度均匀性≥99.9%，色度均匀性：±0.001Cx,Cy之内，发光点中心距偏差＜0.1%，支持防静电、防腐蚀、防撞、防透光、防呆、防短路、远程监控等功能。 （7）具备亮度均匀性修复技术，以RGB三原色的校正系数为基础，利用算法对原校正系数图区域内的像素点的灰度值进行处理运算，确保亮度均匀性。 （8）箱体后背自带测试按钮，支持红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面，支持全灰阶校正、多层校正，提升各个灰阶的显示； （9）▲最大功耗(W)≤375W/㎡；平均功耗(W) ≤125W/㎡，具有智能节电功能、一键休眠设计，开启智能节电功能可节能80%以上； （10）模组与HUB板采用硬接口设计，板对板设计，无排线，支持直接热插拔；接收卡、HUB板二合一全集成设计（接收卡非插拔式），接插件镀金＞50u厚度，模组和驱动板之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定； （11）模组和HUB采用三防工艺，有效防潮、防盐雾、防霉，抗盐雾符合GB/T2423.17-2008标准,符合10级要求，抗震符合GB/T17742-2020中10级标准； （12）支持全链路1帧延迟、多层校正(存储多层校正数据)、Infi-bit颜色位数、颜色魔方、低灰校正、8/10/12bit视频源输入； （13）内部电源采用注塑一体IEC连接,外部电源输入至箱体电源无内部走线。接触端子具有保护盖板，支持模组级DC供电方式，电源输出DC通过pogopin转给信号电源二合一接口，AC输入通过注塑一体IEC连接，实现箱体内部无线，箱体间电源及信号采用分离式传输，可实现免拆箱连接。 （14）所投屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品，并提供证书复印件。 （15）▲根据ISO14064-3:2019标准对产品从原材料获取与加工阶段至分销销售阶段的碳足迹≤740kgCO2eq/m2，产品碳足迹宣称符合标准ISO14067:2018的要求，同时生产厂家具有工信部绿色工厂认证证书。 （16）LED显示屏生产厂家需为真实制造商，提供生产用地证明文件。 （17）LED产品制造企业具备LED光控相关技术，如光控组件、光控系统等，便于精细管控LED发光芯片，提升发光效率； （18）LED产品制造企业具备GB/T27922五星售后服务评价体系认证证书。 本项目为交钥匙工程，需要配齐大屏需要的钢结构、网线、动力电缆等辅材，需考虑到整体外观与原装修风格的匹配性，需考虑墙面承重等因素。 | 平方米 | 32.9 |
| 2 | 视频拼接处理器 | 1、整机规模支持输入不少于8路接口，输出不少于32路接口 。可全部在大屏幕上任意区域显示； 2、前面板内嵌 3.5 英寸液晶面板，前面板支持设备检测状态查看、固件升级、文件备份等功能； 3、设备机箱大小≤2U,设备支持同时接入不少于4个输入卡和2个输出卡,支持 不小于12 路各类高清信号类型输入和 32 路网口输出+4 路10G 光口输出或 16 路各类高清信号类型输入和8路各类高清信号输出； 4、单个输出板卡最大可支持 16 个图层，每个图层可放大到 4K显示;支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置，包括无极缩放、图层画面截取、水平和垂直镜像翻转、冻结、叠加、图层优先级:可对图层无极缩放、图层全屏和自适应接口全屏。 5、支持板卡热插拔功能，设备无需重启和设置，更换板卡后可自动恢复之前的图层数据，图像显示应正常。输入板卡热插拔恢复时间<2s，输出板卡热插拔恢复时间<3s。 6、IPC输入卡支持4K 视频接入，单卡支持不低于16路视频解码输出； 7、设备可智能识别板卡接口组合，且支持板卡和接口状态监测，输入源信号丢失实现主动上报预警:内置板卡支持输入输出组合的母子卡结构，支持 HDMI/DVI/VGAICVBS 两接口任意组合。 - 单拼接屏幕支持1个背景图叠加显示，背景图不占图层资源支持重命名设置，且可全屏缩放，单张背景图支持不小于15K*8K 显示应用； - 9、支持设置不小于 2000个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景切换支持淡入淡出、直切效果，场景调取响应时间不大于 20ms，支持多场景分组合、场景一键轮巡； 10、支持对所有输入源同时预监，输出支持对所有输出进行回显（包含IP流回显）； 11、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员可分配用户使用权限；支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，可预览其他用户操作。 12、支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时模式可实现画面控制实时上屏显示，预编模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示； 13、支持输入源画面任意截取，对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源， 不影响原输入源的使用； 14、系统须具备良好的兼容性，内嵌BS拼接器配置软件，支持麒麟（Kylin）、IOS、Android 、Linux等操作系统访问设备及交互操作； 15、主机支持集成中央控制板卡，可支持RS485,RS232,RS422,IO,relay,IR等接口协议，便于外围设备的集中控制 16、支持音频输入输出卡，单张音频输入输出卡支持不少于2路双声进音频输入，2路双声道音频输出，音频采样率48KHZ，可支持音量调节及音频输出延时设置。 17、设备可支持HDBaset输入输出卡，可接入和输出标准的HDBaset信号，采用CAT5E或CAT6标准网线传输时，最大传输距离可达100米； 18、可配含前端无缝切换器设备实现视频信号的远距离传输，支持4x10G OPT接口(2主2备):单卡最大支持4096x2160@60Hz分辨率输入，可设置独立模式和 MOSAIC 拼接模式两种输入模式，自动识别输入源分辨率和颜色空间。 | 台 | 1 |
|  | 大屏控制计算机 | 14寸笔记本，C86架构，国产处理器，国产化操作系统，16G内存，1T硬盘。 | 台 | 1 |
|  | 大屏控制计算机 | 14寸笔记本，酷睿14代处理器，16G内存，1T硬盘，触屏。 | 台 | 1 |
|  | LED聚光灯 | 1、输入电压：AC100V-240V,50-60Hz 2、光 源：高亮度COB白光200W LED 3、消耗功率：250W 4、显色指数：≧97Ra 5、LED色 温：3200K-5600K可调 | 个 | 6 |

五、服务期限

服务期限2年，服务期满后，租用设备所有权归采购人所有，并继续提供一年质保。

六、报价要求

本项目报价为供应商完成磋商项目所需的全部费用（包括劳务费、国家按现行税收政策征收的一切税费等），预算金额595000.00元为服务期限2年的预算金额，供应商结合自身情况自主报价。