招标内容及采购要求

| 型 号 |  | 1.2壁挂式空调 数量：384台 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电 源 | 220V~.50Hz |
| 2 | 制 冷 量 (W) | ≥2660 |
| 3 | 制 热 量 (W) | ≥4060 |
| 4 | 制冷功率(W) | ≤600 |
| 5 | 制热功率(W) | ≤1100 |
| 6 | 制冷电流（A） | 2.8 |
| 7 | 制热电流（A） | 5.1 |
| 8 | PTC电热功率(W)/电流(A) | 1100/5.1 |
| 9 | 循环风量 (m3/h) | 680 |
| 10 | 待机功率（W） | 3 |
| 11 | APF | ≥4.85 |
| 12 | 制冷剂注入量/kg | 0.62 |
| 13 | 室内机噪声 dB(A) | ≤超静17高风36超强40 |
| 14 | 室外机噪音dB(A) | ≤低35高50 |
| ★ | 能效等级 | ≥二级 |

| 型/号 |  | 3P柜机 数量：192台 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 电 源 | 220V~.50Hz |
| 16 | 制 冷 量 (W) | ≥7290 |
| 17 | 制 热 量 (W) | ≥9800 |
| 18 | 制 冷 功率(W) | ≤2040 |
| 19 | 制热功率（W） | ≤2860 |
| 20 | 制冷电流（A） | 9.3 |
| 21 | 制热电流（A） | 13 |
| 22 | PTC电热功率(W) | 2500 |
| 23 | 电热电流(A) | 12 |
| 24 | 循环风量/(m3/h) | 1300 |
| 25 | APF | ≥4.19 |
| 26 | 制冷剂注入量/kg | 1.46 |
| 27 | 室内机噪声 dB(A) | ≤超强46/高风42/低风34 |
| 28 | 室外机噪音dB(A) | ≤56 |
| 29 | 待机功率（W） | 10 |
| ★ | 能效等级 | ≥二级 |

★ 其他要求：

- 1、所报空调须为同一品牌。含安装。

- 2、本项目招标内容均为强制节能产品，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，且认证证书需包含本次所投产品的具体型号，否则按无效投标处理。

- 备注：“★”内容项为实质性条款，未逐条响应、有缺、漏项将被视为无效投标。

本项目核心产品明细表

| 名 称 | 空调（1.2壁挂式空调、3P柜机） |
| --- | --- |