# 分部分项工程项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防改造-土建                                                             专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                       第  1  页    共  3  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消控室 |  |  |  |
| 1 | 011701001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:外门 封堵墙体 | m3 | 0.76 |
| 2 | 011710002001 | 金属门窗拆除 |  | 樘 | 1 |
| 3 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1. 门类型:乙级防 火门 | m2 | 2.2 |
| 4 | 011103001001 | 橡塑板楼地面 | 1.面层材料品种、 规格:防静电地板 | m2 | 15.24 |
|  |  | 拆除现状楼梯间窗户更 换排烟窗 |  |  |  |
| 5 | 011710002002 | 金属门窗拆除 |  | 樘 | 21 |
| 6 | 011710002003 | 金属门窗拆除 |  | 樘 | 1 |
| 7 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗类型:排烟窗 | m2 | 39.69 |
| 8 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗类型:排烟窗 | m2 | 3.78 |
| 9 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位 : 内砖墙 2.涂料品种:刮腻 子及乳胶漆两遍 | m2 | 32. 11 |
|  |  | 新建墙体及甲级防火门 , 增设井道 |  |  |  |
| 10 | 010802004002 | 钢质防火门 | 1. 门类型 : 甲级防 火门 | m2 | 5.28 |
| 11 | 010802004003 | 钢质防火门 | 1. 门类型 : 甲级防 火门 | m2 | 2.2 |
| 12 | 010501001001 | 素混凝土门槛 | 1.类别 : 门槛 2.厚度 :300mm | m3 | 0.02 |
| 13 | 01B001 | 成品挡鼠板 |  | 个 | 3 |
| 14 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格 、强度等级:轻质混 凝土加气块 2.墙体厚度 :240 | m3 | 3.6 |
| 15 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位 : 内砖墙 2.涂料品种:刮腻 子及乳胶漆两遍 | m2 | 82.63 |
|  |  | 拆除现状卷帘门 ，更换 耐火极限不小于2小时 的防火卷帘 |  |  |  |
| 16 | 011710002006 | 金属门窗拆除 |  | 樘 | 2 |

分部分项工程项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防改造-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                          第  2  页    共  3  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1. 门材质:防火卷 帘门 2.耐火极限:小于2 小时 3.启动装置品种、 规格 : 电动 | m2 | 18 |
|  |  | 拆除更换屋面设备房防 火门 |  |  |  |
| 18 | 011710002007 | 金属门窗拆除 |  | 樘 | 1 |
| 19 | 011710002008 | 金属门窗拆除 |  | 樘 | 1 |
| 20 | 011710002009 | 金属门窗拆除 |  | 樘 | 2 |
| 21 | 010802004004 | 钢质防火门 | 1. 门类型:乙级防 火门 | m2 | 10.8 |
| 22 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位 : 内砖墙 2.涂料品种:刮腻 子及乳胶漆两遍 | m2 | 5.04 |
|  |  | 拆除更换会议室门 |  |  |  |
| 23 | 011710002010 | 金属门窗拆除 |  | 樘 | 2 |
| 24 | 010802004005 | 钢质防火门 | 1. 门类型:乙级防 火门 | m2 | 7.2 |
| 25 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位 : 内砖墙 2.涂料品种:刮腻 子及乳胶漆两遍 | m2 | 2.59 |
|  |  | 拆除更换厨房与餐厅之 间门窗 |  |  |  |
| 26 | 011710002011 | 金属门窗拆除 |  | 樘 | 2 |
| 27 | 010802004006 | 钢质防火门 | 1. 门类型:乙级防 火门 | m2 | 2.4 |
| 28 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1. 窗类型:防火窗 | m2 | 1.4 |
| 29 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位 : 内砖墙 2.涂料品种:刮腻 子及乳胶漆两遍 | m2 | 2.21 |
|  |  | 拆除现状合用前室窗户 更换排烟窗 |  |  |  |
| 30 | 011710002012 | 金属门窗拆除 |  | 樘 | 12 |
| 31 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗类型:排烟窗 | m2 | 45.36 |
| 32 | 011201001006 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位 : 内砖墙 2.涂料品种:刮腻 子及乳胶漆两遍 | m2 | 93.6 |

分部分项工程项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防改造-土建                                                              专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                          第  3  页    共  3  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拆除更换门 |  |  |  |
| 33 | 011710002013 | 金属门窗拆除 |  | 樘 | 2 |
| 34 | 010802004007 | 钢质防火门 | 1. 门类型:乙级防 火门 | m2 | 4.5 |
| 35 | 011201001007 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位 : 内砖墙 2.涂料品种:刮腻 子及乳胶漆两遍 | m2 | 2.04 |
|  |  | 主体与车道出口间（6 轴）增设耐火极限不小 于2小时的防火卷帘 |  |  |  |
| 36 | 010803002002 | 防火卷帘(闸)门 | 1. 门材质:防火卷 帘门 2.耐火极限:小于2 小时 3.启动装置品种、 规格 : 电动 | m2 | 18 |
|  |  | 地下室发电机房及配电 室墙体改造 |  |  |  |
| 37 | 011710002014 | 金属门窗拆除 |  | 樘 | 3 |
| 38 | 011701001002 | 砖砌体拆除 |  | m3 | 1.63 |
| 39 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格 、强度等级:轻质混 凝土加气块 2.墙体厚度 :300 | m3 | 54.58 |
| 40 | 01B002 | 储油间内设防油品溢流 措施 | 1.厚度 :20cm | m3 | 0.57 |
| 41 | 010802004008 | 钢质防火门 | 1. 门类型 : 甲级防 火门 | m2 | 7.48 |
| 42 | 010501001002 | 素混凝土门槛 | 1.类别 : 门槛 2.厚度 :300mm | m3 | 0.2 |
| 43 | 01B003 | 成品挡鼠板 | 1.高度 :500mm | 个 | 3 |
| 44 | 011201001008 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位 : 内砖墙 2.涂料品种:刮腻 子及乳胶漆两遍 | m2 | 144.5 |

# 措施项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防改造-土建                                                       专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                          第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 011802001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

# 分部分项工程项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防改造-室外工程                                                       专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                             第  1  页    共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风井 |  |  |  |
| 1 | 011710002001 | 金属门窗拆除 |  | 樘 | 2 |
| 2 | 010102001001 | 挖一般土方 | 1.土的类别 :一、 二类土 2.开挖深度:0.65 | m3 | 11. 16 |
| 3 | 010807003001 | 金属百叶窗 |  | m2 | 8. 1 |
| 4 | 010102009002 | 回填方 | 1.填方部位:现场 素土 2.密实度:0.97下 | m3 | 5.41 |
| 5 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.基础形式 :3 ： 7 灰土 2.厚度 : 150mm | m3 | 2.67 |
| 6 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、 强度等级:水泥砖 2.基础类型:条形 基础 | m3 | 18.99 |
| 7 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、 强度等级:轻质混凝 土加气块 2.墙体类型:风井 墙体 3.墙体厚度 :200 | m3 | 14.5 |
| 8 | 010503016001 | 其他构件 | 1.构件名称:预制 板 2.厚度 : 120 | m3 | 1.39 |
| 9 | 010905001001 | 基础卷材防水 | 1.卷材品种、规格 、厚度:3厚SBS 2. 防水层数 :3 3. 防水层做法 : 10 厚水泥基 | m2 | 88.03 |
| 10 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位 :外砖墙 2.涂料品种:刮腻 子及乳胶漆两遍 | m2 | 160.52 |
| 11 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位 : 内砖墙 2.涂料品种:刮腻 子及乳胶漆两遍 | m2 | 208.84 |
| 12 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、 规格:干挂石材（3 0mm） | m2 | 3. 12 |
| 13 | 010402001001 | 封堵洞口 | 1.砌块品种、规格 、强度等级:轻质混 凝土加气块 2.墙体厚度 :240 | m3 | 1.3 |

分部分项工程项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防改造-室外工程                                                       专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                             第  2  页    共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、 规格:干挂石材（3 0mm） | m2 | 4.32 |
| 15 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1. 门类型:65系统 断桥铝合金窗 | m2 | 3.24 |

# 措施项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防改造-室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                            第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |

# 分部分项工程项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防改造-室外管网土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                           第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消防管网土建 |  |  |  |
| 1 | 010102003001 | 挖沟槽土方（放坡1 :0 .4） | 1.开挖深度:机械 开挖 ，平均深1.8m 以内 | m3 | 268.38 |
| 2 | 010102009001 | 回填方 | 1.材料品种:现场 素土 2. 回填方式:机械 回填 | m3 | 249.9 |
| 3 | 040504001001 | 给水阀门井(轻型井盖 ) 1 、井深、尺寸：矩形 1300*1300mm ，深1.8 M 2 、图集做法：05S502 -68 |  | 座 | 1 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |
| 4 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路 面 2.厚度 : 18cm | m2 | 177 |
| 5 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:路基土 2.厚度 :30cm | m2 | 177 |
| 6 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:沥青混凝 土路面 2.厚度 : 12cm | m2 | 37.5 |
| 7 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.材质:带骨料多 合土 2.厚度 :50cm | m2 | 37.5 |
| 8 | 010103002001 | 垃圾外运 |  | m3 | 108.21 |
|  |  | 恢复工程 |  |  |  |
| 9 | 040203007001 | 水泥混凝土 1 、180厚C30混凝土面 层 2 、150水泥碎石稳定 层 3 、150厚6%水泥土 |  | m2 | 177 |
| 10 | 040203001001 | 沥青表面处治 1.300厚级配碎石 2.200厚水泥碎石稳定 层 3.80厚粗沥青面层+40 厚细沥青面层 |  | m2 | 37.5 |

# 措施项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防改造-室外管网土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                            第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |

# 分部分项工程项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防改造-通风                                                               专业/标段：通用安装工程                                               第  1  页    共  3  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030702001004 | 碳钢通风管道 1.材质:热镀锌钢板 2.形状:矩形 3.接口形式:咬口 4.规格：长边长(mm) ≤2000 |  | m2 | 112. 1 |
| 2 | 030702001005 | 碳钢通风管道 1.材质:热镀锌钢板 2.形状:矩形 3.接口形式:咬口 4.规格：长边长(mm) ≤1250 |  | m2 | 28.2 |
| 3 | 030702001003 | 碳钢通风管道 1.材质:热镀锌钢板 2.形状:矩形 3.接口形式:咬口 4.规格：长边长(mm) ≤1000 |  | m2 | 16. 17 |
| 4 | 030702001001 | 碳钢通风管道 1.材质:热镀锌钢板 2.形状:矩形 3.接口形式:咬口 4.规格：长边长(mm) ≤450 |  | m2 | 3.6 |
| 5 | 030702001002 | 碳钢通风管道 1.材质:热镀锌钢板 2.形状:矩形 3.接口形式:咬口 4.规格：长边长(mm) ≤320 |  | m2 | 2.8 |
| 6 | 030703006001 | 柔性接口及伸缩节 1.名称:风机软接 |  | m2 | 4.6 |
| 7 | 030701003004 | 通风机 1.名称： 消防高温排 烟风机HTFC-I-18 2.参数：风量17500m3 /h,风压540Pa,功率5. 5kW,262kg |  | 台 | 1 |
| 8 | 030701003005 | 通风机 1.名称： 消防高温排 烟风机HTFC-I-18 2.参数：风量14680m3 /h,风压351Pa,功率4. 0kW,237kg |  | 台 | 1 |

分部分项工程项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防改造-通风                                                              专业/标段：通用安装工程                                                第  2  页    共  3  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 030701003001 | 通风机 1.名称： 防爆轴流风 机 2.参数：风量1649m3/ h,风压351Pa,功率0.2 5kW |  | 台 | 1 |
| 10 | 030703001004 | 风阀 1.类型：280℃防火阀 2.规格： 1600*400 |  | 个 | 2 |
| 11 | 030703001005 | 风阀 1.类型： 70℃防火阀 2.规格： 1600*400 |  | 个 | 2 |
| 12 | 030703001003 | 风阀 1.类型： 70℃防火阀 2.规格：200*200 |  | 个 | 1 |
| 13 | 030703001002 | 风阀 1.类型：止回阀 2.规格：400*200 |  | 个 | 1 |
| 14 | 030703003001 | 风口、散流器 1.类型：单层百叶风 口 2.规格： 500*320 |  | 个 | 1 |
| 15 | 030703003003 | 风口、散流器 1.类型：单层百叶风 口 2.规格：800*500 |  | 个 | 4 |
| 16 | 030703003006 | 风口、散流器 1.类型：单层百叶风 口 2.规格：800*1600 |  | 个 | 1 |
| 17 | 030703003002 | 风口、散流器 1.类型：单层百叶风 口 2.规格：200*200 |  | 个 | 1 |
| 18 | 030703003005 | 风口、散流器 1.类型：单层百叶风 口 2.规格： 1000*2500 |  | 个 | 1 |
| 19 | 030702009001 | 风管外包防火板 1.名称:防火板 2.板材厚度:8mm |  | m2 | 34 |
| 20 | 031001004001 | 通气管 DN50 |  | m | 10 |
| 21 | 03B001 | 带阻火器的呼吸阀 |  | 个 | 1 |
| 22 | 030703013001 | 设备支吊架 |  | Kg | 110 |

分部分项工程项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防改造-通风                                                              专业/标段：通用安装工程                                       第  3  页    共  3  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 031201003001 | 一般钢结构刷油 1. 除锈级别.方式:风 管及设备支架手工除锈 2.油漆品种:手工除锈 后 ，刷防锈漆两道 ，调 和漆两道。 |  | kg | 1156.44 |
| 24 | 030705001001 | 通风空调工程检测、调 试 |  | 系统 | 1 |

# 措施项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防改造-通风

专业/标段：通用安装工程                                             第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031402002001 | 安装与生产运行同时 进行施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031402003001 | 有害身体健康环境中 施工增加费 |  | 项 | 1 |

# 分部分项工程项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防改造-消防水                                                           专业/标段：通用安装工程                                       第  1  页    共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 19 |  |  |  |
| 1 | 030901002001 | 消火栓管道 1.安装部位:室外 2.材质:钢丝骨架塑料 复合管 3.规格:DN150 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 45 |
| 2 | 030901002002 | 消火栓管道 1.安装部位:室外 2.材质:钢丝骨架塑料 复合管 3.规格:DN100 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 60 |
| 3 | 031002001001 | 阀门 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN 100 3.连接形式:焊接连接 |  | 个 | 4 |
| 4 | 031002009001 | 法兰 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN 100 |  | 副 | 4 |
| 5 | 030901013001 | 室外消火栓 1.型号、规格:室外消 火栓SA100/65-1.0 |  | 套 | 2 |
| 6 | 030901014001 | 消防水泵接合器 1.名称：水泵接合器S QX150-A |  | 套 | 4 |
| 7 | 030911011001 | 消防系统联动调试 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 22 |  |  |  |
| 8 | 030901012001 | 减压稳压消火栓 |  | 套 | 32 |
| 9 | 030901012002 | 拆除原有消火栓 |  | 套 | 32 |
|  |  | 24 |  |  |  |
| 10 | 031201001001 | 管道刷油 1.涂刷遍数、漆膜厚 度:刷红色环圈标志 |  | m2 | 53 |
|  |  | 25 |  |  |  |
| 11 | 031207002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种:采用 25mm厚橡塑管壳保温 2.管道公称直径:DN25 -DN40 |  | m3 | 0.31 |

分部分项工程项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防改造-消防水                                                           专业/标段：通用安装工程                                       第  2  页    共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 031207002002 | 管道绝热 1.绝热材料品种:采用 30mm厚橡塑管壳保温 2.管道公称直径:DN50 |  | m3 | 0.04 |
| 13 | 031207002003 | 管道绝热 1.绝热材料品种:采用 30mm厚橡塑管壳保温 2.管道公称直径:DN80 -DN65 |  | m3 | 0.09 |
| 14 | 031207007001 | 防潮层、保护层 1.材料：铝箔保护层 |  | m2 | 25. 18 |
|  |  | 27 |  |  |  |
| 15 | 030901001001 | 喷淋管道 1.安装部位:室内 2.材质 : 内外壁热镀锌 钢管 3.规格:DN25 4.卡箍材质:螺纹连接 |  | m | 26.7 |
| 16 | 030901017001 | 阀门 1.类型:试水阀 DN25 2.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 |
|  |  | 28 |  |  |  |
| 17 | 030912001001 | 手提式灭火器 1.规格、型号:MF/ABC 4 |  | 具 | 6 |
|  |  | 29 |  |  |  |
| 18 | 030901003001 | 沟槽式管道 1.安装部位:室内 2.材质 : 内外壁热浸锌 镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:卡箍连接 |  | m | 87.9 |
| 19 | 030901003003 | 沟槽式管道 1.安装部位:室内 2.材质 : 内外壁热浸锌 镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:卡箍连接 |  | m | 12.5 |
| 20 | 030901004001 | 沟槽式管件 1.类型:卡箍DN150 |  | 个 | 65 |
| 21 | 030901004003 | 沟槽式管件 1.类型:三通DN150 |  | 个 | 8 |
| 22 | 030901004006 | 沟槽式管件 1.类型:弯头DN150 |  | 个 | 22 |

分部分项工程项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防改造-消防水                                                           专业/标段：通用安装工程                                       第  3  页    共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 030901004005 | 沟槽式管件 1.类型:弯头DN100 |  | 个 | 8 |
| 24 | 030901004004 | 沟槽式管件 1.类型:三通DN100 |  | 个 | 2 |
| 25 | 030901004002 | 沟槽式管件 1.类型:卡箍DN100 |  | 个 | 20 |
| 26 | 030901017002 | 阀门 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级 : D N150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4 |
| 27 | 030901006001 | 报警装置 1.名称：湿式报警阀 DN150 |  | 组 | 2 |
| 28 | 030901018001 | 法兰 1.类型:法兰 2.规格型号:DN150 3.连接形式:沟槽 |  | 副 | 4 |
| 29 | 031301009001 | 柔性防水套管 DN200 |  | 个 | 2 |
| 30 | 030904001001 | 管道支架 |  | kg | 60.24 |
| 31 | 031201003001 | 一般钢结构刷油 1. 除锈级别.方式:管 道支架手工除锈 2.油漆品种:手工除锈 后 ，灰色调和漆两道 |  | kg | 60.24 |
|  |  | 31 |  |  |  |
| 32 | 030801001001 | 吸水管 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN250 3.连接形式、焊接方 法:焊接连接 4.压力试验、吹扫与 清洗设计要求:管道压 力试验 ，水冲洗 |  | m | 12 |
| 33 | 031301009002 | 套管 1.名称：柔性防水套 管 DN300 |  | 个 | 4 |
| 34 | 030804001001 | 低压碳钢管件 1.类型:90 °弯头 DN2 50 |  | 个 | 4 |
| 35 | 030804001002 | 低压碳钢管件 1.类型:三通 DN250 |  | 个 | 2 |

分部分项工程项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防改造-消防水                                                           专业/标段：通用安装工程                                       第  4  页    共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 031201001002 | 管道刷油 1. 除锈级别.方式:手 工除锈 2.油漆品种:刷丹油防 锈漆两遍 ，刷银粉漆两 遍 |  | m2 | 10.29 |
| 37 | 031001001001 | 镀锌钢管 1.材质 : 内外壁热镀锌 钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.安装部位:室内 5.介质:给水 6.管道消毒冲洗 |  | m | 2.3 |
| 38 | 031001001002 | 镀锌钢管 1.材质 : 内外壁热镀锌 钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:卡箍连接 4.安装部位:室内 5.介质:给水 6.管道消毒冲洗 |  | m | 7.8 |
| 39 | 031002001002 | 阀门 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN 80 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 2 |
| 40 | 031002001003 | 阀门 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN 80 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 2 |
| 41 | 031002008001 | 软接头(软管) 1.类型:软接头 DN80 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 |
| 42 | 030601002001 | 压力仪表 1.名称：压力表 |  | 套 | 2 |
| 43 | 031002009002 | 法兰 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN 80 3.连接形式：沟槽式 连接 |  | 副 | 6 |

分部分项工程项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防改造-消防水                                                           专业/标段：通用安装工程                                       第  5  页    共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 030109001001 | 泵 1.名称：潜污泵JYWQ8 0-40-15-1600-4 2.参数：Q=40T/h,H=1 5m,N=4Kw |  | 台 | 2 |
|  |  | 33 |  |  |  |
| 45 | 03B001 | 电暖气片功率2kw（包 含电线电缆等） |  | 套 | 1 |
|  |  | 34 |  |  |  |
| 46 | 030901001002 | 喷淋管道 1.安装部位:室内 2.材质 : 内外壁热浸锌 镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 7 |
| 47 | 030901001003 | 喷淋管道 1.安装部位:室内 2.材质 : 内外壁热浸锌 镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 5.6 |
| 48 | 030901005001 | 水喷淋(雾)喷头 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格 : 喷头 |  | 个 | 2 |
|  |  | 35 |  |  |  |
| 49 | 030912001002 | 手提式灭火器 1.规格、型号:MF/ABC 5 |  | 具 | 4 |

# 措施项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防改造-消防水

专业/ 标段：通用安装工程                                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031402002001 | 安装与生产运行同时 进行施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031402003001 | 有害身体健康环境中 施工增加费 |  | 项 | 1 |

# 分部分项工程项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防改造-消防电                                                           专业/标段：通用安装工程                                       第  1  页    共  7  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 强电 |  |  |  |
| 1 | 030409016001 | 桥架槽盒安装 1.名称:桥架 300*100 |  | m | 92.31 |
| 2 | 030409016002 | 桥架槽盒安装 1.名称:桥架 200*100 |  | m | 137.68 |
| 3 | 030409017001 | 桥架支撑架 |  | t | 0.345 |
| 4 | 030412001001 | 配管 1.名称 : 电气配管 2.材质:SC20 3.配置形式： 明配 4.刷防火涂料 |  | m | 20 |
| 5 | 030412003001 | 配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、 规格:WDZN-BYJ2.5 |  | m | 708.94 |
| 6 | 030412001002 | 配管 1.名称 : 电气配管 2.材质:JDG20 3.配置形式： 明配 4.刷防火涂料 |  | m | 169.26 |
| 7 | 030412001003 | 配管 1.名称 : 电气配管 2.材质:JDG32 3.配置形式： 明配 4.刷防火涂料 |  | m | 25 |
| 8 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 1.名称：NHCCX3-II-6 30A/4(铜) |  | m | 7.75 |
| 9 | 030409001001 | 电力电缆 1.型号:NG-A(BTLY)- 3X4 2.敷设方式:暗敷 |  | m | 46.8 |
| 10 | 030409002001 | 电力电缆头 1.名称:矿物绝缘电缆 头NG-A(BTLY)-3X4 |  | 个 | 13 |
| 11 | 030409001002 | 电力电缆 1.型号:NG-A(BTLY)- 5*6 2.敷设方式:暗敷 |  | m | 484.04 |
| 12 | 030409002002 | 电力电缆头 1.名称:矿物绝缘电缆 头NG-A(BTLY)-5*6 |  | 个 | 12 |

分部分项工程项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防改造-消防电                                                           专业/标段：通用安装工程                                       第  2  页    共  7  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 030409001003 | 电力电缆 1.型号:NG-A(BTLY)- 4*25+1*16 2.敷设方式:暗敷 |  | m | 94.25 |
| 14 | 030409002003 | 电力电缆头 1.名称:矿物绝缘电缆 头NG-A(BTLY)-4*25+ 1*16 |  | 个 | 2 |
| 15 | 030409001004 | 电力电缆 1.型号:NG-A(BTLY)- 5*10 2.敷设方式:暗敷 |  | m | 18.48 |
| 16 | 030409002004 | 电力电缆头 1.名称:矿物绝缘电缆 头NG-A(BTLY)-5*10 |  | 个 | 2 |
| 17 | 030412003002 | 配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、 规格:WDZN-RYS-2*2. 5 |  | m | 125.3 |
| 18 | 030409001005 | 电力电缆 1.型号:WDZN-YJY-4x 6 2.敷设方式:暗敷 |  | m | 11.9 |
| 19 | 030409002005 | 电力电缆头 1.名称 : 电力电缆头WD ZN-YJY-4x6 |  | 个 | 1 |
| 20 | 030409001006 | 电力电缆 1.型号:WDZN-YJY-4x 4 2.敷设方式:暗敷 |  | m | 11.9 |
| 21 | 030409002006 | 电力电缆头 1.名称 : 电力电缆头WD ZN-YJY-4x4 |  | 个 | 1 |
| 22 | 030409001007 | 电力电缆 1.型号:NG-A(BTLY)- 5X4 2.敷设方式:暗敷 |  | m | 75.6 |
| 23 | 030409002007 | 电力电缆头 1.名称:矿物绝缘电缆 头NG-A(BTLY)-5X4 |  | 个 | 2 |
| 24 | 030413003001 | 荧光灯 1.名称： 自带蓄电池 双管荧光灯 |  | 套 | 5 |

分部分项工程项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防改造-消防电                                                           专业/标段：通用安装工程                                       第  3  页    共  7  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 030413003002 | 荧光灯 1.名称： 自带蓄电池 单管荧光灯 |  | 套 | 4 |
| 26 | 030413005001 | 工厂灯 1.名称： 防爆灯 |  | 套 | 1 |
| 27 | 030413012001 | 开关、按钮 1.名称:单联开关 |  | 套 | 1 |
| 28 | 030413012002 | 开关、按钮 1.名称:双联开关 |  | 套 | 2 |
| 29 | 030413012003 | 开关、按钮 1.名称:三联开关 |  | 套 | 1 |
| 30 | 030413012004 | 开关、按钮 1.名称：风机控制按 钮 |  | 套 | 10 |
| 31 | 030412005001 | 接线盒 1.名称:接线盒 |  | 个 | 10 |
| 32 | 030412005002 | 接线盒 1.名称:开关(插座)盒 |  | 个 | 4 |
| 33 | 030413003003 | 拆除原有灯具 |  | 套 | 10 |
| 34 | 030413012005 | 拆除原有开关 |  | 套 | 4 |
| 35 | 030113004001 | 拆除柴油发电机组 |  | 台 | 1 |
| 36 | 030113004002 | 安装柴油发电机组 |  | 台 | 1 |
| 37 | 030402011001 | 低压开关柜 1.名称：低压开关柜B 1~3 2.规格：800*800*220 0 |  | 台 | 3 |
| 38 | 030402012001 | 成套配电箱 1.名称：双电源配电 箱 -1APPY 2.规格： 500*600*200 |  | 台 | 1 |
| 39 | 030402012002 | 成套配电箱 1.名称：双电源配电 箱 WDAPZYFJ 2.规格： 500*600*200 |  | 台 | 1 |
| 40 | 030402012003 | 成套配电箱 1.名称：双电源配电 箱 AP-XFDT 2.规格： 500*600*200 |  | 台 | 1 |
| 41 | 030402012004 | 成套配电箱 1.名称：双电源配电 箱 -1AP-SF 2.规格： 500*600*200 |  | 台 | 1 |

分部分项工程项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防改造-消防电                                                           专业/标段：通用安装工程                                       第  4  页    共  7  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 030402012005 | 成套配电箱 1.名称：双电源配电 箱 AP-WYB 2.规格：400*500*200 |  | 台 | 1 |
| 43 | 030402012006 | 成套配电箱 1.名称：双电源配电 箱 ALE-XF 2.规格： 500*600*200 |  | 台 | 1 |
| 44 | 030402012007 | 成套配电箱 1.名称：双电源配电 箱 AP-CF 2.规格：600*800*200 |  | 台 | 1 |
| 45 | 030402012008 | 成套配电箱 1.名称：配电箱 AP-F J 2.规格：600*800*200 |  | 台 | 1 |
| 46 | 030402012009 | 成套配电箱 1.名称：双电源配电 箱 1ALE~ 12ALE 2.规格： 500*600*200 |  | 台 | 12 |
| 47 | 030402012010 | 成套配电箱 1.名称：双电源配电 箱 -1ALE 2.规格： 500*600*200 |  | 台 | 1 |
| 48 | 030409008001 | 防火堵料(包) |  | kg | 60 |
| 49 | 03B001 | 消防配电设备增加标志 标牌 |  | 个 | 25 |
| 50 | 030412001004 | 配管 1.名称 : 电气配管 2.材质:SC50 3.配置形式： 明配 4.刷防火涂料 |  | m | 250 |
|  |  | 应急照明 |  |  |  |
| 51 | 030412001005 | 配管 1.名称 : 电气配管 2.材质:SC20 3.配置形式： 明配 4.刷防火涂料 |  | m | 1707.61 |
| 52 | 030412003003 | 配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、 规格:WDZN-RYS-2*2. 5 |  | m | 1722.61 |

分部分项工程项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防改造-消防电                                                           专业/标段：通用安装工程                                       第  5  页    共  7  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 030412003004 | 配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、 规格:WDZN-RYJS-2*1 .5 |  | m | 30 |
| 54 | 030907004001 | 智能应急灯具及标志灯 1.名称： 自带蓄电池 疏散照明灯(A型)5W |  | 套 | 149 |
| 55 | 030907004002 | 智能应急灯具及标志灯 1.名称：疏散出口标 志灯1x1W |  | 套 | 53 |
| 56 | 030907004003 | 智能应急灯具及标志灯 1.名称： 安全出口标 志灯1x1W |  | 套 | 8 |
| 57 | 030907004004 | 智能应急灯具及标志灯 1.名称：楼层标志灯1 x1W |  | 套 | 27 |
| 58 | 030907004005 | 智能应急灯具及标志灯 1.名称：双面多信息 复合标志灯1x1W |  | 套 | 26 |
| 59 | 030907004006 | 智能应急灯具及标志灯 1.名称：方向标志灯( 单向)1x1W |  | 套 | 78 |
| 60 | 030907004007 | 智能应急灯具及标志灯 1.名称：方向标志灯( 双向)1x1W |  | 套 | 12 |
| 61 | 030412005003 | 接线盒 1.名称:接线盒 |  | 个 | 367 |
| 62 | 030907003001 | 应急照明分配电装置 1.名称：A型应急照明 配电箱 |  | 台 | 13 |
| 63 | 030907001001 | 应急照明控制器 1.名称：应急照明控 制器 |  | 台 | 1 |
|  |  | 火灾自动报警 |  |  |  |
| 64 | 030412001006 | 配管 1.名称 : 电气配管 2.材质:SC20 3.配置形式： 明配 4.刷防火涂料 |  | m | 162.38 |
| 65 | 030412003005 | 配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、 规格:WDZBN-RYJSP-2 X1.5 |  | m | 55.9 |

分部分项工程项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防改造

-消防电                                                           专业/标段：通用安装工程                                       第  6  页    共  7  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 030412003006 | 配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、 规格:WDZBN-RYJSP-4 X1.5 |  | m | 111.47 |
| 67 | 030905001001 | 点型探测器 1.名称:感烟感温探测 器 2.底座 |  | 个 | 6 |
| 68 | 030905006001 | 声光报警器 1.名称：火灾声光报 警器 |  | 个 | 4 |
| 69 | 030905007001 | 消防报警电话 1.名称：报警电话 |  | 部 | 5 |
| 70 | 030905010001 | 消防模块 1.名称： 总线隔离器 |  | 个 | 2 |
| 71 | 030905010002 | 消防模块 1.名称：输入/输出模 块 |  | 个 | 6 |
| 72 | 030905004001 | 按钮 1.名称:紧急启停按钮 |  | 个 | 2 |
| 73 | 030413002001 | 装饰灯 1.名称：气体释放警 报器 |  | 套 | 2 |
| 74 | 030412005004 | 接线盒 1.名称:接线盒 |  | 个 | 24 |
| 75 | 030905011001 | 消防模块箱(端子箱、 手报箱) 1.名称： 消防端子箱 |  | 台 | 1 |
| 76 | 030905015001 | 火灾报警系统控制主机 1.名称：火灾报警控 制器(联动型)JBF-11S F |  | 台 | 2 |
| 77 | 030905018001 | 图形显示装置 1.名称： 图形显示装 置(CRT)JBF5200 |  | 台 | 1 |
| 78 | 030905012001 | 区域报警控制器 1.名称：气体报警控 制器 |  | 台 | 2 |
| 79 | 030911001001 | 自动报警系统调试 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 消防设备电源监控系统 |  |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防改造

-消防电                                                           专业/标段：通用安装工程                                       第  7  页    共  7  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 030412001007 | 配管 1.名称 : 电气配管 2.材质:SC20 3.配置形式： 明配 4.刷防火涂料 |  | m | 177.2 |
| 81 | 030412003007 | 配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、 规格:WDZBN-RYJS-2X 1.5 |  | m | 177.2 |
| 82 | 030412003008 | 配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、 规格:WDZN-BYJ2.5 |  | m | 354.4 |
| 83 | 030910003001 | 电压传感器 1.名称： 电压信号传 感器 |  | 个 | 11 |
| 84 | 030910001001 | 状态监控主机 1.名称： 消防设备电 源监控主机 |  | 台 | 1 |
|  |  | 电气火灾监控系统 |  |  |  |
| 85 | 030412001008 | 配管 1.名称 : 电气配管 2.材质:SC20 3.配置形式： 明配 4.刷防火涂料 |  | m | 25.7 |
| 86 | 030412003009 | 配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、 规格:WDZBN-RYJS-2X 1.5 |  | m | 25.7 |
| 87 | 030908003001 | 监控模块 1.名称： 电气火灾监 控模块 |  | 个 | 3 |
| 88 | 030909001001 | 监控主机 1.名称： 电气火灾监 控主机 |  | 台 | 1 |

# 措施项目清单

工程名称：县财政局(检察院办公楼)消防

改造-消防电                                              专业/标段：通用安装工程                                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031402002001 | 安装与生产运行同时 进行施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031402003001 | 有害身体健康环境中 施工增加费 |  | 项 | 1 |