采购需求

一、采购内容

根据《陕西省财政厅关于做好陕西财政云推广工作通知》（陕财办【2019】72号)要求，为确保曲江新区在财政云预算管理一体化系统中预算管理、国库支付、会计核算（单位会计核算、总会计核算）、账户管理等系统上线后，能更加及时有效的解决曲江新区财政及预算单位在运行中出现的各类问题，由曲江新区管理委员会财政金融局为中心端向区域内各预算单位开通以太专线用于数据传输，原有线路数量32条，新建设4条线路（包含线路施工、设备安装调试、设备一年维保）。

| 名称 | 业务规格 | 数量 | 带宽 | 接口规格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IPRAN组网电路 | 接入节点分别建立“端－端”全程加密数字传输链路，各接入节点机房全部以光纤接入为基础的数字电路 | 36条 | 10M | 以太网 RJ45 接口/ GE接口 |

二、服务要求

2.1总体要求

（1）严格遵守《中华人民共和国电信条例》，按照电路服务质量要求，保障电路畅通，线路的信号衰减、干扰、接口等符合国际、国家和行业标准。

（2）售后服务需提供网络监测服务、故障处理服务、每月网络运行报告服务、割接调试服务、一站式受理业务和故障申告服务。

（3）供应商施工、网络割接等原因影响租用线路正常使用的，供应商应当提前通知采购人，并尽快消除故障，恢复通信线路。

（4）供应商应按采购人要求提供最新的线路资料。

2.2技术要求

（1）满足中心端双路由保护接入，保护倒换时间不大于50ms。

（2）传输汇聚设备至各分支点位的传输设备时延≤25ms/1000km。

（3）误码率指标：平均误码率≤1*10-7。

（4）所提供的光缆为单模光缆1.31μM的损耗不超过0.4db/KM，多模光缆 1.55μM的损耗不超过0.3db/KM。所提供的出口链路衰减不超过16db。

（5）根据需求提供电口以及光口，支持SFP、SFP+等灵活接口模块类型。

（6）提供组网电路安全加密传输能力，保障数据安全传输。

（7）提供7*24小时不间断通信保障，配置专属客户工程师，负责日常售后服务工作的一点接应和线路故障处理。故障出现时响应时间≤30min，赶到现场时间≤2h，故障接通网络时间≤4h。

2.3人员要求

针对本项目提供专业的服务团队，团队人员经验丰富，满足项目实施要求。