采购需求框架（货物类）

项目概况
西安浐灞国际港环卫设施采购项目，具体内容详见竞争性磋商文件。
采购内容

	序号
	名称
	数量（个）
	备注

	1
	果皮箱
	763
	/

	2
	工具箱
	500
	/


技术要求

（一）果皮箱采购技术要求（详见附表）：
1.材质要求：果皮箱应采用环保、耐用、耐腐蚀的材料制成，确保长期使用不生锈、不变形。
2.容量与尺寸：应满足日常垃圾收集需求，同时考虑空间利用率，布局合理，便于移动和摆放。
3.分类标识：果皮箱应具备清晰的垃圾分类标识，以促进公众正确分类投放。
4.外观设计：外观美观大方，与周边环境相协调，颜色、图案及LOGO等按采购人需求定制。
5.售后服务：供应商需提供自安装验收合格之日起两年的质保服务，包括免费维修、更换配件等，并确保接到通知后4个小时之内响应需求，48小时之内解决问题。
（二）保洁工具箱采购技术要求（详见附表）：
1.材质耐用：工具箱及内部工具采用坚固耐用、易清洗的材料制成。
2.分类存储：工具箱内部有明确的分区或隔层，以便分类存放不同种类和大小的清洁工具。
3.外观设计：外观美观大方，与周边环境相协调，颜色、图案及LOGO等按采购人需求定制。
4.安全性能：确保工具箱无锐利边角，避免在使用过程中对保洁人员造成伤害。
5.售后服务：供应商需提供自安装验收合格之日起两年的质保服务，包括免费维修、更换配件等，并确保接到通知后4个小时之内响应需求，48小时之内解决问题。
果皮箱、保洁工具箱采购技术要求（附表）
	名称
	尺寸
	参数

	果皮箱
	★约1000*420*1000 mm
	果皮箱规格：

★1、果皮箱上盖及投放口为5.0 mm厚的镀锌钢板，箱体为2.0mm厚的镀锌钢板，底部安装板为2.0mm厚的镀锌钢板，并折U型槽，冲有4个安装孔，保证果皮箱的安装强度；
▲2、箱门内侧上下安装拉璜，保证在箱门不锁的情形下能自主回位；

3、内设壁厚为2.5mm玻璃钢内桶；
果皮箱外观：
1、表面打磨光滑平整，进行除油、酸洗、磷化等工艺，并静电喷涂优质防紫外线户外塑粉，经高温烤制固化，不易脱落；

2、在相应位置采用油墨丝网印制“可回收物”和“其他垃圾”分类标识，要求油墨不易脱落。

	保洁工具箱
	★约2500*600*500mm
	工具箱规格：

★1、整体采用1.2mm厚的镀锌钢板制作，底座支撑采用50*50mm方管并焊接3mm厚的钢板形成安装底板；
▲2、正面下拉式门，两侧加链条；

3、侧面为小柜子，方便放置小物品，内部底板方管焊接；所有焊点焊缝应均匀分布并焊接牢固、应尽量采用内面焊接，如需外露焊点焊缝应打磨平整；
工具箱外观：
1、表面打磨光滑平整，进行除油、酸洗、磷化等工艺，并静电喷涂优质防紫外线户外塑粉，经高温烤制固化，不易脱落；

2、凳面装饰条为镀锌方管材质；

3、整体为深灰浅灰搭配，并在箱体相应位置采用油墨丝网印制LOGO或宣传语，油墨不易脱落。


注：未标明尺寸公差的按照国家相关标准执行。
服务要求

一、验收标准和方法

1、验收时间：供应商提出验收申请后，采购人应及时组织最终验收。

2、验收标准：

2.1质量符合国家法律法规规定的合格标准、竞争性磋商文件、磋商响应文件的要求。 2.2验收依据：合同文本、磋商文件和磋商响应文件。

3、其他事宜以合同约定为准。

二、包装方式及运输

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

三、质量保修范围和保修期

质保期为自验收合格之日起2年，质保期内出现质量问题，应确保接到通知后4个小时之内响应需求，48小时之内完成维修或更换，并承担修理调换费用；所有货物1年内出现表面脱漆、生锈等问题，视为质量不合格，甲方有权要求重新制作安装。如经乙方2次维修或更换仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任，若因产品质量问题造成甲方或第三方人身损害或财产损失的，乙方应承担赔偿责任；若因此造成甲方垫付情况，甲方有权向乙方追偿。

商务要求

（一）交货及安装期、交货地点
1.交货及安装期：样品合格后60天
2.交货安装地点：采购人指定地点
3.交货要求：乙方在本合同签订后5日内向甲方提供样品，经甲方检验合格后批量生产，60日内交付安装到位。
（二）付款方式：本项目设置预付款，合同签订后，样品经甲方检验合格，达到付款条件起 25 日内，支付合同总金额的 40.00%；批量供货安装到位，经甲方验收合格进行结算，结算完毕后，达到付款条件起 25 日内，支付合同总金额的 60.00%。
六、其他

无

