工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动室 |  |  |  |
| 2 | 砌 筑 工 程 |  |  |  |
| 3 | 实心砖墙 | 1.墙体类型:120mm厚墙 | m3 | 2.37 |
| 4 | 实心砖墙 | 1.墙体类型:240mm厚墙 | m3 | 68.86 |
| 5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 6 | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比:C15 | m3 | 12.39 |
| 7 | 条形基础 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 30.89 |
| 8 | 砖基础 |  | m3 | 28.19 |
| 9 | 实心楼板 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 30.89 |
| 10 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.68 |
| 11 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.35 |
| 12 | 圈梁 |  | m3 | 14.04 |
| 13 | 其他构件 | 1.构件名称:挑檐 2.材质、规格:C30 | m3 | 4.5 |
| 14 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.3 |
| 15 | 散水 | 1.混凝土强度等级:C20 | m2 | 60.8 |
| 16 | 现浇构件钢筋 |  | t | 0.339 |
| 17 | 现浇构件钢筋 |  | t | 7.562 |
| 18 | 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 19 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:树脂瓦屋面板 2.钢架 | m2 | 433.38 |
| 20 | 平屋面 | 1.80mm厚硬质聚氨酯泡沫塑料保温(燃烧性能为A级) 2.3.0mm厚SBS防水卷材一道 | m2 | 288.92 |
| 21 | 楼地面工程 |  |  |  |
| 22 | 其他地面 | 1、铺6～10mm厚地砖地面，干水泥擦缝 2、5mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60mm厚C15混凝土 6、150mm厚3：7灰土 7、素土夯实 | m2 | 161.45 |
| 23 | 卫生间 | 1、铺8～10mm厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5mm厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60mm厚C15混凝土 7、素土夯实 | m2 | 36.97 |
| 24 | 块料踢脚线 | 1、6～10mm厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5mm厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8mm厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序） | m | 19.79 |
| 25 | 墙、柱面工程 |  |  |  |
| 26 | 抹灰面油漆 | 1、真石漆 | m2 | 178.3 |
| 27 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆 | m2 | 389.18 |
| 28 | 块料墙、柱面 | 1.基层类型、部位:卫生间、厨房 2.面层处理方式:釉面砖 | m2 | 112.45 |
| 29 | 天棚工程 |  |  |  |
| 30 | 平面吊顶天棚 | 1、0.8～1.0mm厚铝合金搭接型条板 2、U型轻钢次龙骨LB50×26，中距≦1200 3、U型轻钢主龙骨CB38×12，中距≦1500mm与钢筋吊杆固定 4、φ6钢筋吊杆，中距横向≦1500mm，纵向≦1200mm，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、现浇钢筋混凝土板（预制混凝土板，在板缝内预埋吊环横向中距≦1500mm，纵向≦1200mm） | m2 | 36.97 |
| 31 | 天棚抹灰 | 1、刷（喷）饰面层 2、满刮2mm厚面层耐水腻子找平 3、满刮3-5mm厚底基防裂腻子分遍找平 4、5mm厚1:0.5:3水泥石灰高砂浆打底压实赶平 | m2 | 167.67 |
| 32 | 门窗工程 |  |  |  |
| 33 | 木质门 | 1.门类型:成品木门 | m2 | 17.01 |
| 34 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:断桥铝合金门 | m2 | 6.48 |
| 35 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:断桥铝合金窗 | m2 | 40.5 |
| 36 | 模板 |  |  |  |
| 37 | 柱面模板 |  | m2 | 42.22 |
| 38 | 过梁模板 |  | m2 | 18.91 |
| 39 | 梁模板 |  | m2 | 18.93 |
| 40 | 圈梁模板 |  | m2 | 87.11 |
| 41 | 楼板、屋面板模板 |  | m2 | 257.41 |
| 42 | 基础模板 |  | m2 | 30.89 |
| 43 | 土方开挖 |  | m3 | 641.18 |
| 44 | 土方回填 |  | m3 | 561.53 |
| 45 | 采暖 |  |  |  |
| 46 | 基础垫层 | 1.基础形式:垫层 2.厚度:5cm | m3 | 9.89 |
| 47 | 通风机 | 1.名称:NO2.5D 2.规格:风量:2000m3/h 功率:0.37kw | 台 | 1 |
| 48 | 通风机 | 1.名称:卫生间通风器 BLD-400 2.功率:60w | 台 | 3 |
| 49 | 钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN20mm 3.连接形式:螺纹 4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷红丹漆两遍 5.安装部位:室内 6.介质:热媒体 | m | 52.8 |
| 50 | 钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN25mm 3.连接形式:螺纹 4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷红丹漆两遍 5.安装部位:室内 6.介质:热媒体 | m | 5.94 |
| 51 | 地源热泵集(分)水器 | 1.集分水器公称直径:分集水器 2回路 | 个 | 2 |
| 52 | 地暖敷设 |  | m2 | 197.8 |
| 53 | 电气 |  |  |  |
| 54 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 AW 2.规格:400*500*200mm 3.安装方式:底边距地1.6m嵌墙暗装 | 台 | 1 |
| 55 | 电力电缆 | 1.型号:YJV22-4*35+16mm2 2.电缆头制作、安装 | m | 65.1 |
| 56 | 配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:暗配 | m | 65.1 |
| 57 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 APZ 2.规格:600*800*200mm 3.安装方式:底边距地1.2m嵌墙暗装 | 台 | 1 |
| 58 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 AP-CF 2.规格:600*800*250mm 3.安装方式:底边距地1.2m嵌墙暗装 | 台 | 1 |
| 59 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 Alk 2.规格:400*300*160mm 3.安装方式:底边距地1.8m(挂墙明装) | 台 | 3 |
| 60 | 配线 | 1.型号:WDZ-BYJ-6mm2 2.配线线制:穿管敷设 | m | 70.06 |
| 61 | 配管 | 1.材质:JDG25mm | m | 23.35 |
| 62 | 配线 | 1.型号:WDZ-BYJ-4mm2 2.配线线制:穿管敷设 | m | 246.44 |
| 63 | 配管 | 1.材质:JDG20mm | m | 256.76 |
| 64 | 配线 | 1.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 2.配线线制:穿管敷设 | m | 523.85 |
| 65 | 插座 | 1.名称:安全型二、三孔插座 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地0.3米 | 套 | 21 |
| 66 | 插座 | 1.名称:单相二、三极暗插座(卫生间) 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地1.5米 | 套 | 9 |
| 67 | 插座 | 1.名称:单相二、三极暗插座(柜式空调) 2.规格:250V,16A 3.安装形式:底边距地0.3米 | 套 | 2 |
| 68 | 插座 | 1.名称:单相二、三极暗插座(壁挂空调) 2.规格:250V,16A 3.安装形式:底边距地2.0米 | 套 | 5 |
| 69 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯 2.型号:2x28w 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 8 |
| 70 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯 2.规格:LED光源:1x28w 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 7 |
| 71 | 荧光灯 | 1.名称:防水双管LED灯 2.型号:2x28w 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 6 |
| 72 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘吸顶灯 2.规格:LED光源:1x32W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 4 |
| 73 | 普通灯具 | 1.名称:普通吸顶灯 2.型号:LED光源:1x22W 3.安装形式:吸顶 | 套 | 3 |
| 74 | 开关、按钮 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:250V,10A 3.安装形式:距地1.35m暗装 | 套 | 9 |
| 75 | 开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装形式:距地1.35m暗装 | 套 | 2 |
| 76 | 开关、按钮 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装形式:距地1.35m暗装 | 套 | 2 |
| 77 | 配线 | 1.规格:UTP-6mm 2.配线线制:线槽敷设 | m | 98.65 |
| 78 | 配线 | 1.规格:RVV-2*1.0mm2 2.配线线制:穿管敷设 | m | 46.58 |
| 79 | 配线 | 1.规格:RVB-2*0.5mm2 2.配线线制:穿管敷设 | m | 2.87 |
| 80 | 配管 | 1.材质:JDG20mm | m | 139.94 |
| 81 | 配线 | 1.规格:WDZ-RYJS-2*2.5mm2 2.配线线制:线槽敷设 | m | 28.22 |
| 82 | 配线 | 1.规格:电视线 2.配线线制:线槽敷设 | m | 13.07 |
| 83 | 开关、按钮 | 1.名称:紧急按钮 | 套 | 6 |
| 84 | 弱电插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:底边距地0.3m暗装 | 个 | 11 |
| 85 | 录编设备 | 1.名称:网络摄像机 | 台 | 4 |
| 86 | 高家堡镇青阳树沟村乡村振兴提升工程 |  |  |  |
| 87 | 混凝土管 | 1.垫层材质及厚度:砂垫层 2.管道规格、等级:DN1200mm | m | 162 |
| 88 | 圆形检查井 | 1.材质及规格:φ1250mm检查井 | 座 | 3 |
| 89 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:180mm 3.300厚级配砂石垫层 | m2 | 646 |
| 90 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:C25预制混凝土道牙 2.垫层材料品种、厚度:同路面 | m | 162 |
| 91 | 塑料管 | 1.材质及规格:DN100mm PE管 | m | 1553 |
| 92 | 检查井 | 1.井筒、井盖、井圈材质及规格:1000mm圆形砖砌检查井 2.防坠装置品种及规格:防坠网 | 座 | 2 |
| 93 | 泵 | 1.型号:150Jc/k18_105 *18 2.功率:150kw 3.扬程:105m | 台 | 2 |
| 94 | 300厚级配砂石垫层 |  | m3 | 193.8 |
| 95 | 管道砂垫层 |  | m3 | 77.76 |
| 96 | 管沟土方开挖 |  | m3 | 2155.86 |
| 97 | 管沟土方回填 |  | m3 | 1832.96 |
| 98 | 2座100m³成品玻璃钢蓄水池 |  | 座 | 2 |
| 99 | 到户路 |  |  |  |
| 100 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:5% 2.厚度:150mm | m2 | 3970 |
| 101 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:150mm | m2 | 3970 |
| 102 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:混凝土道牙 2.3:7灰土垫层 | m | 1840 |
| 103 | 高家堡镇木瓜山村一组 |  |  |  |
| 104 | 混凝土管 | 1.管道规格、等级:DN400mm钢筋混凝土管(渗管) 2.连接形式:承插 | m | 452 |
| 105 | 管沟土方开挖 |  | m3 | 1446.4 |
| 106 | 管沟碎石回填（带压实） |  | m3 | 232.33 |
| 107 | 管沟土方回填 |  | m3 | 1215.88 |
| 108 | 地下水位2m深抛石挤淤 |  | m3 | 1084.8 |
| 109 | 回填种植土 |  | m3 | 4880.5 |
| 110 | 高家堡镇木瓜山村二组室外给排水 |  |  |  |
| 111 | 塑料管 | 1.规格:DN50mm PE管 2.连接形式:热熔 | m | 72 |
| 112 | 塑料管 | 1.规格:DN40mm PE管 2.连接形式:热熔 | m | 300 |
| 113 | 塑料管 | 1.规格:DN40mm PE管 2.连接形式:热熔 | m | 385 |
| 114 | 塑料管 | 1.规格:DN40mm PE管 2.连接形式:热熔 | m | 120 |
| 115 | 泵 | 1.规格:Q=10m3/h,H=40m | 台 | 2 |
| 116 | 阀门 | 1.规格、压力等级:铸钢楔式单阀板暗杆闸阀 DN40mm | 个 | 3 |
| 117 | 阀门 | 1.规格、压力等级:铸钢楔式单阀板暗杆闸阀 DN25 | 个 | 1 |
| 118 | 检查井 | 1.井筒、井盖、井圈材质及规格:地面操作砖砌圆形立式闸阀井 | 座 | 3 |
| 119 | 检查井 | 1.井筒、井盖、井圈材质及规格:Ф1200砖砌圆形入户水表井 | 座 | 8 |
| 120 | 阀门 | 1.材质及规格:球阀 DN20 | 个 | 24 |
| 121 | 水表 | 1.规格:入户水表 DN20 | 个 | 12 |
| 122 | 阀门 | 1.材质及规格:入户水表井止回间 DN20 | 个 | 12 |
| 123 | 50m³成品玻璃钢生活用水储罐2座 |  | 座 | 2 |
| 124 | 土方开挖 |  | m3 | 2630 |
| 125 | 回填土方 |  | m3 | 2630 |
| 126 | 高家堡镇木瓜山村三组 |  |  |  |
| 127 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:5% 2.厚度:180mm | m2 | 1326.39 |
| 128 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:180mm | m2 | 1326.39 |
| 129 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:C25预制混凝土道牙 2.垫层材料品种、厚度:300mm厚级配砂石垫层 | m | 175 |
| 130 | 300厚级配砂石垫层 |  | m3 | 4.375 |
| 131 | 土方回填 |  | m3 | 846 |
| 132 | 高家堡镇木瓜山村四组 |  |  |  |
| 133 | 土方开挖（运距2km） |  | m3 | 29756.5 |
| 134 | 隔离围网（含柱） |  | m2 | 982.3 |
| 135 | 高家堡镇木瓜山村五组 |  |  |  |
| 136 | 浆砌毛石挡墙6m高 |  | m3 | 752.8 |
| 137 | 浆砌毛石挡墙3m高 |  | m3 | 401.45 |