|  | 工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人： |  | （盖章） |  |
|  | 年 月 日 |  |  |

| 工程项目清单费用汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:志丹工业园区精细化工园公用设施配套工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金 额（元） |
| 1 | 公共卫生间 |  |  |
| 2 | 室外工程 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

| 工程项目清单费用汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:公共卫生间 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金 额（元） |
| 1 | 公共卫生间-土建 |  |  |
| 2 | 口袋花园-公共卫生间--给排水 |  |  |
| 3 | 口袋花园-公共卫生间--采暖 |  |  |
| 4 | 口袋花园-公共卫生间--通风 |  |  |
| 5 | 口袋花园-公共卫生间--电气 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：公共卫生间-土建 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 14 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
|  | A.1 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010102001001 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:2m以内 3.基底处理方式:基底钎探 4.清单工程量按放坡考虑 |  | m3 | 278.17 |  |  |  |
| 2 | 010102009002 | 回填方 | [项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:素土 3.密实度:按规范要求 |  | m3 | 153.39 |  |  |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.土石类别:现场余土 2.运距：暂按5km |  | m3 | 101.77 |  |  |  |
|  | A.2 | 地基处理与边坡支护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010201010001 | 褥垫层 | [项目特征] 1.材料种类及配比:2:8灰土 2.厚度:600mm 3.密实度:按规范要求 |  | m3 | 97.31 |  |  |  |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:Mb5水泥砂浆砌筑（预拌） |  | m3 | 32.41 |  |  |  |
| 6 | 010401002001 | 实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土普通砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:Mb5水泥砂浆砌筑（预拌） |  | m3 | 65.2 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公共卫生间-土建 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 2 页 共 14 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 7 | 010401002002 | 实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土普通砖 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级:Mb5水泥砂浆砌筑（预拌） |  | m3 | 0.78 |  |  |  |
| 8 | 010401007001 | 零星砌砖 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:卫生间墩台 2.砖品种、规格、强度等级:零星砖砌体 |  | m3 | 0.38 |  |  |  |
| 9 | 010401009001 | 靠墙地沟 | [项目特征] 陕09J16 页9 节点① 1.沟截面尺寸:600*1000mm 2.C15混凝土压顶 3.防水水泥砂浆抹面 4.沟壁240mm厚机制实心砖墙 5.100mm厚C15混凝土垫层 |  | m | 14.29 |  |  |  |
| 10 | 010401009002 | 不靠墙地沟 | [项目特征] 陕09J16 页9 节点① 1.沟截面尺寸:600*1000mm 2.C15混凝土压顶 3.防水水泥砂浆抹面 4.沟壁240mm厚机制实心砖墙 5.100mm厚C15混凝土垫层 |  | m | 18.05 |  |  |  |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010501002001 | 楼地面垫层 | [项目特征] 1.部位:卫生间墩台 2.材料品种:1:6水泥炉渣 |  | m3 | 3.17 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公共卫生间-土建 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 3 页 共 14 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 12 | 010502013001 | 有梁板 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:有梁板 |  | m3 | 7.21 |  |  |  |
| 13 | 010502013002 | 平板 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:平板 |  | m3 | 6.56 |  |  |  |
| 14 | 010502021001 | 构造柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 3.24 |  |  |  |
| 15 | 010502022001 | 圈梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 6.62 |  |  |  |
| 16 | 010502023001 | 过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.49 |  |  |  |
| 17 | 010502025001 | 散水 | [项目特征] 做法见陕09J01 散5 宽1000mm 1.800*800芝麻灰火烧面花岗岩，正、背面及四周边满涂防污剂，灌西水泥浆擦缝 2. 素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内摻建筑胶） 5. 60厚C15混凝土 6. 150厚3：7灰土，宽出面层500 7. 素土夯实，向外坡4% |  | m2 | 31.48 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公共卫生间-土建 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 4 页 共 14 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 18 | 010502027001 | 坡道 | [项目特征] 做法见陕09J01 坡5 1. 800*800芝麻灰火烧面花岗岩，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 2. 素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1 ： 3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100mm厚C15混凝土 6. 300mm厚3 ：7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实（坡度按工程设计） |  | m2 | 4.32 |  |  |  |
| 19 | 010503014001 | 预制盖板 | [项目特征] 1.构件名称:地沟盖板 2.构件尺寸:840*500*200mm 3.材质、规格:C25钢筋混凝土 4.预制，安装、座浆灌缝 |  | 套 | 65 |  |  |  |
| 20 | 010505007001 | 有梁板模板 | [项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.高度:3.6m以内 |  | m2 | 55.72 |  |  |  |
| 21 | 010505007002 | 平板模板 | [项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.高度:3.6m以内 |  | m2 | 29.64 |  |  |  |
| 22 | 010505011001 | 构造柱模板 | [项目特征] 1.模板形式:复合模板 |  | m2 | 29.7 |  |  |  |
| 23 | 010505012001 | 圈梁模板 | [项目特征] 1.模板形式:复合模板 |  | m2 | 45.51 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公共卫生间-土建 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 5 页 共 14 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 24 | 010505013001 | 过梁模板 | [项目特征] 1.模板形式:复合模板 |  | m2 | 7.4 |  |  |  |
| 25 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径(mm) ≤10 |  | t | 0.093 |  |  |  |
| 26 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤10 |  | t | 1.792 |  |  |  |
| 27 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤18 |  | t | 1.949 |  |  |  |
| 28 | 010506003001 | 砌体工程内配钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径(mm) ≤10 |  | t | 0.63 |  |  |  |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 010801001001 | 木质门 | [项目特征] 1.门洞口尺寸:900*2400mm 2.门类型:蜂窝板门 3.五金种类、规格:五金安装 |  | m2 | 4.32 |  |  |  |
| 30 | 010801001002 | 木质门 | [项目特征] 1.门洞口尺寸:1100*2400mm 2.门类型:感应木门 3.开启方式:单扇感应 4.五金种类、规格:五金安装 |  | m2 | 2.64 |  |  |  |
| 31 | 010801004001 | 木质防火门 | [项目特征] 1.门洞口尺寸:1000*2400mm 2.防火等级:乙级 3.名称：FM乙防火门 4.五金种类、规格:五金安装 |  | m2 | 2.4 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公共卫生间-土建 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 6 页 共 14 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 32 | 010802003001 | 防盗门 | [项目特征] 1.门洞口尺寸:1000*2700mm 2.框、扇材质、规格:钢制防盗门 3.五金种类、规格:五金安装 |  | m2 | 2.7 |  |  |  |
| 33 | 010807001001 | 塑钢窗 | [项目特征] 1.窗洞口尺寸:1200*1800mm 2.窗类型:塑钢平开窗 3.开启方式:下开 4.框、扇材质及规格:灰色塑钢型材 5.玻璃品种、厚度:LOW-E中空玻璃窗，贴防窥膜 6.外窗开启扇处设纱窗 |  | m2 | 8.64 |  |  |  |
| 34 | 010807001002 | 塑钢窗 | [项目特征] 1.窗洞口尺寸:1800*1800mm 2.窗类型:塑钢平开窗 3.开启方式:下开 4.框、扇材质及规格:灰色塑钢型材 5.玻璃品种、厚度:LOW-E中空玻璃窗 6.外窗开启扇处设纱窗 |  | m2 | 6.48 |  |  |  |
|  | A.9 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公共卫生间-土建 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 7 页 共 14 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 35 | 010901008001 | 整体屋面 | [项目特征] 1、刚性防水面层一道，40厚C20细石混凝土捣实压光，内配φ6双向﹫150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度≧10，按纵横3～6设分隔缝，缝宽20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 2、干铺350g沥青卷材隔离层一层 3、3厚SBS改性沥青防水卷材两道,1.5mm厚高分子类防水涂料（另计） 4、25厚1：3水泥砂浆找平层 5、保温层：70mm厚挤塑聚苯板（另计） 6、1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 7、钢筋混凝土屋面板 |  | m2 | 81.57 |  |  |  |
| 36 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材两道,1.5mm厚高分子类防水涂料 |  | m2 | 92.76 |  |  |  |
| 37 | 010902004001 | 屋面排水管 | [项目特征] 1.排水管品种、规格:PVC管材φ110 2.87型雨水斗，铸铁篦子 3.铸铁穿墙水落口 |  | m | 7.8 |  |  |  |
| 38 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂膜防水层 2.部位：卫生间墙面 |  | m2 | 158.01 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公共卫生间-土建 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 8 页 共 14 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 39 | 010903003001 | 墙基防潮层 | [项目特征] 1.防水层做法:20厚1：2.5水泥砂浆掺防水剂抹平 2.部位：墙基 |  | m2 | 0.33 |  |  |  |
| 40 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:1mm厚水泥基渗透防水涂料和一道1.5厚聚氨酯防水涂料四周上翻250mm 2.部位：卫生间地面 |  | m2 | 66.31 |  |  |  |
| 41 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | [项目特征] 1.防水（防潮）层做法:20mm厚1:2.5防水水泥砂浆 2.部位：雨棚顶板 |  | m2 | 4.61 |  |  |  |
|  | A.10 | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | [项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:70mm厚挤塑聚苯板 |  | m2 | 81.57 |  |  |  |
| 43 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | [项目特征] 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格、性能:70mm厚硬质岩棉板 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:耐玻纤网格布一道 |  | m2 | 151.53 |  |  |  |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公共卫生间-土建 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 9 页 共 14 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 44 | 011102003001 | 块料楼地面 | [项目特征] 陕09J01 地28 （休息室、工具间） 1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3：7灰土 7、素土夯实 |  | m2 | 23.4 |  |  |  |
| 45 | 011102003002 | 块料楼地面 | [项目特征] 陕09J01 地29 （卫生间） 1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1mm厚水泥基渗透防水涂料和一道1.5厚聚氨酯防水涂料四周上翻250mm（另计） 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 |  | m2 | 52.35 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公共卫生间-土建 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 10 页 共 14 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 46 | 011105003001 | 块料踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:150mm 2、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 3、5厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 4、8厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序） |  | m | 26.66 |  |  |  |
| 47 | 011107002001 | 石材台阶平台处 | [项目特征] 做法见陕09J01 台5 1.800*800芝麻灰火烧面花岗岩，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝2. 撒素水泥面(洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 |  | m2 | 13.8 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公共卫生间-土建 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 11 页 共 14 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 48 | 011107002002 | 石材台阶踏步处 | [项目特征] 做法见陕09J01 台5 1.800*800芝麻灰火烧面花岗岩，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝2. 撒素水泥面(洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 |  | m2 | 5.52 |  |  |  |
|  | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | [项目特征] 陕09J01 内32 （休息室、工具间） 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 |  | m2 | 84.13 |  |  |  |
| 50 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | [项目特征] 1.基层类型、部位:女儿墙内侧 2. 6厚1：2.5水泥砂浆找平层（掺建筑胶) 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 |  | m2 | 22.37 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公共卫生间-土建 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 12 页 共 14 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 51 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | [项目特征] 陕09J01 内112 （卫生间） A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B基层：1、1.5厚聚氨酯涂膜防水层（另计） 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 |  | m2 | 161.39 |  |  |  |
| 52 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | [项目特征] 陕09J01 外20 1. 1:1专用水泥砂浆(细砂)勾缝 2. 粘贴6-10厚灰（白）釉面瓷砖，在砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆 3. 6厚1：2.5水泥砂浆找平层（掺建筑胶) 4. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 |  | m2 | 153.9 |  |  |  |
| 53 | 011207003001 | 成品隔断 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格:卫生间成品胶合板隔断 |  | m2 | 49.94 |  |  |  |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 011301001001 | 天棚抹灰 | [项目特征] 部位：休息室、工具间 1、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） |  | m2 | 23.62 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公共卫生间-土建 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 13 页 共 14 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 55 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | [项目特征] 部位；卫生间天棚 1、由主副骨条、上下层组条组成的铝方格栅600×1200（1200×1200）用φ2钢丝挂钩与承载龙骨联结 2、U型轻钢承载龙骨CS38×12，间距≦1500，用吊件与钢筋吊杆联结后调平 3、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊顶，中距横向≦1200，纵向≦1500，吊杆上部与板底膨胀栓固定 4、现浇钢筋混凝土板（预制混凝土板，在板缝内预埋吊环横向中距≦1200，纵向≦1500） |  | m2 | 52.35 |  |  |  |
|  | A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 部位：休息室、工具间内墙面 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 |  | m2 | 84.13 |  |  |  |
| 57 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 部位：休息室、工具间天棚 1.白色无机涂料（防火型A级） |  | m2 | 23.62 |  |  |  |
| 58 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:雨棚 2.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸外墙涂料 |  | m2 | 10.25 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公共卫生间-土建 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 14 页 共 14 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
|  | A.15 | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:无障碍坡道不锈钢扶手栏杆 2.栏杆、栏板高度:H=900mm |  | m | 8.1 |  |  |  |
| 60 | 011505001002 | 洗漱台 | [项目特征] 1.材料品种、规格:花岗岩台面 2.具体做法见陕09J05 54页 |  | m2 | 2.06 |  |  |  |
| 61 | 011505002001 | 洗厕配件 | [项目特征] 1.配件名称:小便池安全抓杆 2.配件品种:不锈钢 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 62 | 011505002002 | 洗厕配件 | [项目特征] 1.配件名称:蹲便器安全抓杆 2.配件品种:不锈钢 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 63 | 011505002003 | 洗厕配件 | [项目特征] 1.配件名称:多功能台700*400mm |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：公共卫生间-土建 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011802001001 | 脚手架 |  | [工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 011802003001 | 垂直运输 |  | [工作内容] 1.垂直运输机械进出场及安拆 2.固定装置、基础制作、安装、拆除 3.行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4.设备运转、使用，设备的修理、保养和维护 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：公共卫生间-土建 |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：公共卫生间-土建 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注 |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |  |
|  |  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：口袋花园-公共卫生间--采暖 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 1 | 031001002001 | 钢管 |  | 1.名称：无缝钢管 2.规格：D42.3X3.25 3.连接方式：采用焊接和煨弯 4.压力试验 5.管道除锈，并刷防锈漆2道，采用50mm厚铝箔玻璃棉管壳. | m | 55.4 |  |  |  |
| 2 | 031001002002 | 钢管 |  | 1.名称：无缝钢管 2.规格：D25*2 3.连接方式：采用焊接和煨弯 4.压力试验 5.管道除锈，并刷防锈漆2道，采用50mm厚铝箔玻璃棉管壳. | m | 25.72 |  |  |  |
| 3 | 031002001001 | 阀门 |  | 1.名称：自动排气阀 E121 2.规格：DN20 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 031002001002 | 阀门 |  | 1.名称：截止阀 J41H-1.6 2.规格：DN20 | 个 | 7 |  |  |  |
| 5 | 031002001003 | 阀门 |  | 1.名称：恒温两通调节阀 2.规格：DN20 | 个 | 7 |  |  |  |
| 6 | 031004002002 | 钢制散热器 |  | 1.名称：钢制圆四柱散热器 RB007-2.5/1.2 2.规格：单片散热量 t=64.5℃ 115.7W 3.片数：10片 | 组 | 1 |  |  |  |
| 7 | 031004002001 | 钢制散热器 |  | 1.名称：钢制圆四柱散热器 RB007-2.5/1.2 2.规格：单片散热量 t=64.5℃ 115.7W 3.片数：12片 | 组 | 6 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：口袋花园-公共卫生间--采暖 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 8 | 031004015001 | 采暖入口装置 |  | 1.名称：带热计量的自力式压力控制阀供暖热力入口装置 2.规格：DN32 3.内含：超声波能量表 SHARKY-VMC-P 1个、温度传感器专用套管 与热量表配套 1个、Y型水过滤器 DN32 60目 1个、截止阀 DN32 J41T-16 1个、自力式压差控制阀 IVD-IVF/IVFS DN32 1个、压力表 Y-100,1.5级, 0~1.6MPa 2个、温度计 WNG-11 0~150℃ 2个、泄水阀 DN15 2个、Y型水过滤器 DN32 网孔3.0mm 1个. | 组 | 1 |  |  |  |
| 9 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 |  | 1.名称：采暖工程系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：口袋花园-公共卫生间--采暖 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 1.施工现场测量放线、定位复测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：口袋花园-公共卫生间--采暖 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：口袋花园-公共卫生间--采暖 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：口袋花园-公共卫生间--采暖 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注 |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |  |
|  |  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：口袋花园-公共卫生间--电气 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 1 | 030402012008 | 成套配电箱 |  | 1.名称:照明配电箱 AL-WC 2.规格:500*600*140 3.安装高度：距地1.5m挂墙明装 4.接线端子、电缆头 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030413001001 | 普通灯具 |  | 1.名称:单管荧光灯 2.规格：1x18W 3.安装方式：吸顶 4.接线盒 | 套 | 3 |  |  |  |
| 3 | 030413001002 | 普通灯具 |  | 1.名称:壁灯 2.规格：1x30W 3.安装方式：壁挂2.6米 4.接线盒 | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 030413001003 | 普通灯具 |  | 1.名称:太阳能一体化灯具 2.规格：1x30W 3.安装方式：壁装2.6m 4.接线盒 | 套 | 3 |  |  |  |
| 5 | 030413001010 | 普通灯具 |  | 1.名称:防水型吸顶灯 2.型号:1*18W 3.安装方式：吸顶安装 4.接线盒 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 030413001009 | 普通灯具 |  | 1.名称:防水防尘灯 2.型号:1*18W 3.安装方式：吸顶安装 4.接线盒 | 套 | 9 |  |  |  |
| 7 | 030413013001 | 插座 |  | 1.名称:普通插座 2.规格:A86Z223A-10 3.安装方式：暗装,底边距地0.3m 4.接线盒 | 套 | 2 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：口袋花园-公共卫生间--电气 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 8 | 030413013002 | 插座 |  | 1.名称:分体空调插座 2.规格:A86Z13AK-16 3.安装方式：暗装,底边距地1.3m 4.接线盒 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 030413013003 | 插座 |  | 1.名称:卫生间插座(高) 2.规格：A86Z223A-10 3.安装方式：底边距地1.5m 4.接线盒 | 套 | 3 |  |  |  |
| 10 | 030413013006 | 插座 |  | 1.名称:卫生间插座(低) 2.规格：A86Z223A-10 3.安装方式：底边距地0.3m 4.接线盒 | 套 | 3 |  |  |  |
| 11 | 030413012001 | 开关 |  | 1.名称:暗装单极开关 2.规格:A86K11A-10 3.安装方式：底边距地1.3m 4.接线盒 | 套 | 4 |  |  |  |
| 12 | 030413012002 | 开关 |  | 1.名称:暗装双极开关 2.规格:A86K21A-10 3.安装方式：底边距地1.3m 4.接线盒 | 套 | 2 |  |  |  |
| 13 | 030413012003 | 开关 |  | 1.名称:暗装三极开关 2.规格：A86K31A-10 3.安装方式：底边距地1.3m 4.接线盒 | 套 | 2 |  |  |  |
| 14 | 030413012004 | 开关、按钮 |  | 1.名称:残卫紧急报警按钮 2.安装高度：距地0.5m | 套 | 2 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：口袋花园-公共卫生间--电气 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 15 | 030413012005 | 开关、按钮 |  | 1.名称:紧急求救声光报警装置 2.安装高度：门上0.2m | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:SC50 | m | 4.19 |  |  |  |
| 17 | 030409001011 | 电力电缆 |  | 1.名称:电缆 2.型号:YJV22-4*10 | m | 5.29 |  |  |  |
| 18 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:PC25 | m | 2.56 |  |  |  |
| 19 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:PC20 | m | 115.2 |  |  |  |
| 20 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:PC16 | m | 7.36 |  |  |  |
| 21 | 030412003002 | 配线 |  | 1.名称:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 338.28 |  |  |  |
| 22 | 030412003004 | 配线 |  | 1.名称:WDZ-BYJ-4mm2 | m | 24.51 |  |  |  |
| 23 | 030410001001 | 接地极 |  | 1.名称：接地板 2.规格：25*4 | 块 | 2 |  |  |  |
| 24 | 030410007002 | 等电位端子箱 |  | 1.名称：总等电位连接箱 MET | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 030410005001 | 基础接地 |  | 1.名称：基础接地 | m | 65.05 |  |  |  |
| 26 | 030410005003 | 基础接地 |  | 1.名称：镀锌扁钢 40*4 | m | 0.52 |  |  |  |
| 27 | 030410005002 | 避雷网 |  | 1.名称：φ12镀锌圆钢 | m | 68.4 |  |  |  |
| 28 | 03B001 | 光伏板 |  | 1.名称：255W多晶硅组件光伏板挂带电警示标识 2.型号：光伏直流专用电缆 PV-4mm PC25 3.光伏组件防雷接地线 -25X4 4.镀锌钢支架安装,支架高度300mm | 项 | 1 |  |  |  |
| 29 | 030415027001 | 接地装置 |  | 1.名称：接地装置 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：口袋花园-公共卫生间--电气 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 1.施工现场测量放线、定位复测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：口袋花园-公共卫生间--电气 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：口袋花园-公共卫生间--电气 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：口袋花园-公共卫生间--电气 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注 |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |  |
|  |  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：口袋花园-公共卫生间--给排水 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
|  |  | 给水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001007001 | 复合管 |  | 1.名称：阻氧型铝合金衬PE-RT管材 2.安装部位：室内 3.输送介质：给水 4.连接方式：承插热熔连接 5.规格：DN65 6.压力试验及水冲洗 | m | 13.63 |  |  |  |
| 2 | 031001007002 | 复合管 |  | 1.名称：阻氧型铝合金衬PE-RT管材 2.安装部位：室内 3.输送介质：给水 4.连接方式：承插热熔连接 5.规格：DN50 6.压力试验及水冲洗 | m | 10.44 |  |  |  |
| 3 | 031001007003 | 复合管 |  | 1.名称：阻氧型铝合金衬PE-RT管材 2.安装部位：室内 3.输送介质：给水 4.连接方式：承插热熔连接 5.规格：DN40 6.压力试验及水冲洗 | m | 1.8 |  |  |  |
| 4 | 031001007004 | 复合管 |  | 1.名称：阻氧型铝合金衬PE-RT管材 2.安装部位：室内 3.输送介质：给水 4.连接方式：承插热熔连接 5.规格：DN32 6.压力试验及水冲洗 | m | 2.88 |  |  |  |
| 5 | 031001007005 | 复合管 |  | 1.名称：阻氧型铝合金衬PE-RT管材 2.安装部位：室内 3.输送介质：给水 4.连接方式：承插热熔连接 5.规格：DN25 6.压力试验及水冲洗 | m | 43.21 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：口袋花园-公共卫生间--给排水 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 6 | 031001007006 | 复合管 |  | 1.名称：阻氧型铝合金衬PE-RT管材 2.安装部位：室内 3.输送介质：给水 4.连接方式：承插热熔连接 5.规格：DN20 6.压力试验及水冲洗 | m | 5.14 |  |  |  |
| 7 | 031001007007 | 复合管 |  | 1.名称：阻氧型铝合金衬PE-RT管材 2.安装部位：室内 3.输送介质：给水 4.连接方式：承插热熔连接 5.规格：DN15 6.压力试验及水冲洗 | m | 44.25 |  |  |  |
| 8 | 031002001001 | 阀门 |  | 1.名称：闸阀 2.规格：DN65 | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 031002001009 | 阀门 |  | 1.名称：止回阀 2.规格：DN65 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 031002011001 | 水表 |  | 1.名称：水表 2.规格：DN65 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 031002001002 | 阀门 |  | 1.名称：截止阀 2.规格：DN50 | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 031002001003 | 阀门 |  | 1.名称：截止阀 2.规格：DN32 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 03B001 | 灭火器 |  | 1.名称：灭火器 2.规格：MF/ABC3 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031001006017 | 塑料管 |  | 1.名称：普通硬聚氯乙烯管材 2.安装部位：室内 3.输送介质：排水 4.连接方式：专用胶粘接 5.规格：DN150 | m | 9.2 |  |  |  |
| 15 | 031001006016 | 塑料管 |  | 1.名称：普通硬聚氯乙烯管材 2.安装部位：室内 3.输送介质：排水 4.连接方式：专用胶粘接 5.规格：DN100 | m | 36.86 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：口袋花园-公共卫生间--给排水 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 16 | 031001006018 | 塑料管 |  | 1.名称：普通硬聚氯乙烯管材 2.安装部位：室内 3.输送介质：排水 4.连接方式：专用胶粘接 5.规格：DN75 | m | 1.23 |  |  |  |
| 17 | 031001006019 | 塑料管 |  | 1.名称：普通硬聚氯乙烯管材 2.安装部位：室内 3.输送介质：排水 4.连接方式：专用胶粘接 5.规格：DN50 | m | 36.81 |  |  |  |
| 18 | 031003006001 | 大便器 |  | 1.名称：蹲式大便器 2.采用专用延时自闭冲洗阀 | 组 | 13 |  |  |  |
| 19 | 031003007001 | 小便器 |  | 1.名称：小便器 2.采用专用延时自闭冲洗阀 | 组 | 5 |  |  |  |
| 20 | 031003003001 | 洗脸盆 |  | 1.名称：台式双联龙头陶瓷洗脸盆 | 组 | 5 |  |  |  |
| 21 | 031003006002 | 大便器 |  | 1.名称：低水箱坐便器 2.冲洗水箱采用3L、5L两档型 | 组 | 1 |  |  |  |
| 22 | 031003004001 | 洗涤盆 |  | 1.名称：拖布池 | 组 | 2 |  |  |  |
| 23 | 031003018001 | 地面扫除口 |  | 1.名称：清扫口 2.规格：DN100 | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 031003017002 | 地漏 |  | 1.名称：高水封地漏 2.规格：DN50 | 个 | 3 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：口袋花园-公共卫生间--给排水 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 1.施工现场测量放线、定位复测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：口袋花园-公共卫生间--给排水 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：口袋花园-公共卫生间--给排水 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：口袋花园-公共卫生间--给排水 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注 |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |  |
|  |  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：口袋花园-公共卫生间--通风 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 1 | 030702001007 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称：镀锌钢板 2.连接方式：法兰连接 3.形状：圆形 4.规格：Φ200 5.刷防锈底漆一道,色漆两道 | m2 | 5.62 |  |  |  |
| 2 | 030702001008 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称：镀锌钢板 2.连接方式：法兰连接 3.形状：圆形 4.规格：Φ150 5.刷防锈底漆一道,色漆两道 | m2 | 3.44 |  |  |  |
| 3 | 030703006001 | 柔性接口及伸缩节 |  | 1.名称：帆布 2.规格：φ150 | m2 | 0.36 |  |  |  |
| 4 | 030703001007 | 风阀 |  | 1.名称：风管止回阀 2.规格：Φ150 | 个 | 5 |  |  |  |
| 5 | 030405013001 | 小电器 |  | 1.名称：管道换气扇 2.型号：风量480m3/h,全压260Pa,功率0.08KW(220V)噪声40dB,风机效率68%. | 个 | 5 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：口袋花园-公共卫生间--通风 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 1.施工现场测量放线、定位复测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：口袋花园-公共卫生间--通风 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：口袋花园-公共卫生间--通风 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：口袋花园-公共卫生间--通风 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注 |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |  |
|  |  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程项目清单费用汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:室外工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金 额（元） |
| 1 | 标识牌 |  |  |
| 2 | 室外工程-土建 |  |  |
| 3 | 室外--给排水 |  |  |
| 4 | 室外--采暖 |  |  |
| 5 | 室外--电气 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：标识牌 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：标识牌 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：标识牌 |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 537915 |
| 2.1 | 标识牌（全费用） |  | 个 |  |  |  | 537915 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 537915 |
| 注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：标识牌 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注 |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |  |
|  |  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |  |
| 1 | 标识牌（全费用） | 537915 |  |  | 537915 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  | 537915 |  |  | 537915 |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  | 537915 |  |  | 537915 |  |  |  |  |  | - |
| 注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外--采暖 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 1 | 031001002001 | 钢管 |  | 1.名称：预制无缝钢管聚氨脂保温管 2.热媒管壁厚6.0mm,保温厚度为40mm 3.规格：DN32 4.压力试验 5.水冲洗 | m | 209.27 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外--采暖 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 1.施工现场测量放线、定位复测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外--采暖 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外--采暖 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注 |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |  |
|  |  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外--电气 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 1 | 030409001011 | 电力电缆 |  | 1.名称:电缆 2.型号:YJV22-4*10 | m | 105.25 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外--电气 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 1.施工现场测量放线、定位复测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外--电气 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外--电气 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注 |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |  |
|  |  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外--给排水 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
|  |  | 给水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006008 | 塑料管 |  | 1.名称：钢丝网骨架复合管(聚乙烯) 2.安装部位：室外 3.输送介质：水 4.连接方式：电熔连接 5.规格：DN100 6.压力试验及水冲洗 | m | 87.7 |  |  |  |
| 2 | 031001006009 | 塑料管 |  | 1.名称：钢丝网骨架复合管(聚乙烯) 2.安装部位：室外 3.输送介质：水 4.连接方式：电熔连接 5.规格：DN65 6.压力试验及水冲洗 | m | 8.5 |  |  |  |
| 3 | 031002001012 | 阀门 |  | 1.名称：闸阀 2.规格：DN65 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 031002011001 | 水表 |  | 1.名称：水表 2.型号：DN65 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 031002001007 | 阀门 |  | 1.名称：止回阀 2.规格：DN65 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 031002001011 | 阀门 |  | 1.名称：倒流防止器 2.规格：DN65 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1.名称：HDPE波纹管 2.安装部位：室外 3.输送介质：排水 4.连接方式：电热熔连接 5.规格：DN300 6.参数：管材的环刚度:Sp≥10.0KN/m | m | 113.6 |  |  |  |
| 8 | 040504009001 | 整体化粪池 |  | 1.名称：玻璃钢化粪池 2.型号：YJBH-9-I 3.规格：30m3 | 座 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外--给排水 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 1.施工现场测量放线、定位复测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外--给排水 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外--给排水 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注 |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |  |
|  |  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外工程-土建 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
|  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040504002001 | 现浇混凝土井 |  | [项目特征] 1.种类:钢筋混凝土圆形检查井 2.规格:φ1000mm 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土垫层 4.混凝土强度等级:底板220mm厚C20 S4钢筋混凝土，井壁200mm厚C20 s4钢筋混凝土 5.盖板材质、规格:C25钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:φ700铸铁井盖及井座 | 座 | 3 |  |  |  |
| 2 | 040504001001 | 水表井 |  | [项目特征] 1.种类、规格:砖砌水表井2.15*1.1*1.4m 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层，200mm厚C25混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:490mm厚砖砌井壁 4.勾缝、抹面要求:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 5.盖板材质、规格:150mm厚C25钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:φ700铸铁井盖及井座 | 座 | 1 |  |  |  |
| 3 | 010102003001 | 挖沟槽土方 |  | [项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:2m以内 | m3 | 315.31 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外工程-土建 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 4 | 010102009002 | 回填方 |  | [项目特征] 1.填方部位:沟槽基础 2.材料品种:3:7灰土 3.密实度:按规范要求 | m3 | 47.9 |  |  |  |
| 5 | 010102009003 | 回填方 |  | [项目特征] 1.填方部位:沟槽基础 2.材料品种:砂砾 3.密实度:按规范要求 | m3 | 20.61 |  |  |  |
| 6 | 010102009001 | 回填方 |  | [项目特征] 1.填方部位:沟槽回填 2.材料品种:素土 3.密实度:按规范要求 | m3 | 205.87 |  |  |  |
|  |  | 暖通 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010102003002 | 挖沟槽土方 |  | [项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:2m以内 | m3 | 45.28 |  |  |  |
| 8 | 010102009005 | 回填方 |  | [项目特征] 1.填方部位:沟槽基础 2.材料品种:砂砾 3.密实度:按规范要求 | m3 | 18.2 |  |  |  |
| 9 | 010102009006 | 回填方 |  | [项目特征] 1.填方部位:沟槽回填 2.材料品种:素土 3.密实度:按规范要求 | m3 | 27.07 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外工程-土建 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 10 | 040504002002 | 现浇混凝土井 |  | [项目特征] 1.种类:钢筋混凝土圆形检查井 2.规格:1600*1800*1800mm 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土垫层 4.混凝土强度等级:底板200mm厚C20 S4钢筋混凝土，井壁200mm厚C20 s4钢筋混凝土 5.盖板材质、规格:C25钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:φ700铸铁井盖及井座 | 座 | 1 |  |  |  |
|  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010102003003 | 挖沟槽土方 |  | [项目特征] 1.电缆敷设开挖及回填 2.铺砂、盖保护板 | m3 | 50.52 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外工程-土建 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011802004001 | 其他大型机械进出场及安拆 |  | [工作内容] 1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外工程-土建 |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外工程-土建 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注 |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |  |
|  |  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |