工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	路灯工程
	
	
	

	1
	040805003001
	高杆照明灯
	1.灯杆材质、高度:8m路灯
2.光源数量、技术要求:LED光源,LED发光效率大于100lm/W,色温5500K
	套
	75

	2
	040303002001
	混凝土基础
	1.混凝土强度等级:预拌混凝土C20
	m3
	62.4

	3
	040303001001
	混凝土垫层
	1.混凝土强度等级:预拌混凝土C15
	m3
	7.5

	4
	040901001001
	构件钢筋
	
	t
	2.805

	5
	040804001001
	配管
	1.材质:SC80管
	m
	500

	6
	040803001001
	电缆
	1.型号:YJV22-4*35
2.材质:铜芯
	m
	500

	7
	040804001002
	配管
	1.材质:PE
2.规格:Φ40穿线管
3.配置形式:地埋
	m
	3105

	8
	040803001002
	电缆
	1.型号:YJV22-5*6
2.材质:铜芯
	m
	3105

	
	
	配电箱及基础
	
	
	

	9
	040801010001
	落地式配电箱
	1.型号:路灯配电箱
	台
	1

	10
	040303001002
	混凝土垫层
	1.混凝土强度等级:预拌混凝土C15
	m3
	0.11

	11
	010502004001
	设备基础
	1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.06

	12
	040305004001
	砖砌体
	1.材料品种、规格:标准砖
2.砂浆种类、强度等级:干混砌筑砂浆 DM M10
3.防水砂浆抹灰
	m3
	0.48

	13
	040804001003
	配管
	1.规格:PE50
2.配置形式:地埋
	m
	6

	
	
	路面拆除及恢复
	
	
	

	14
	040204001001
	人行道块料铺设
	1.块料品种、规格:六角混凝土砖地面 
2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:10cmC20混凝土垫层
	m2
	357

	15
	040204004001
	安砌侧(平、缘)石
	1.材料品种、规格:150*350*800混凝土道牙
2.垫层材料品种、厚度:300厚级配砂砾石分两层夯实（计入费用汇总）
	m
	22

	16
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:预拌混凝土 C30
2.厚度:18cm
3.150厚天然级配砂石（计入费用汇总）
	m2
	1829

	17
	050201014001
	树池盖板/箅子
	1.盖板/箅子种类、规格:重型铸铁雨水井箅(平箅)(400*600)
	套
	15

	18
	010503014001
	盖板、井圈
	1.构件名称:井圈带井盖(φ700)重型铸铁井盖井座
	套
	16

	19
	040204001002
	人行道块料铺设
	1.块料品种、规格:60厚面包砖
2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:10cmC20混凝土垫层
	m2
	3064

	20
	040203006001
	沥青混凝土
	1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土(AC-13)
2.厚度:4cm
	m2
	419

	21
	040203004001
	粘层
	1.材料品种:乳化沥青
2.喷油量:0.5kg/m2
	m2
	419

	22
	040203006002
	沥青混凝土
	1.沥青混凝土种类:(AC-20)
2.厚度:6cm
	m2
	419

	23
	040203003001
	透层
	1.材料品种:乳化沥青 
2.喷油量:1kg/m2
	m2
	419

	24
	040203005001
	封层
	1.厚度:1cm
	m2
	419

	25
	040203007002
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:预拌混凝土 C20
2.厚度:10cm
	m2
	419

	26
	
	破除砖路面
	
	m2
	275.76

	27
	
	破除沥青路面
	
	m2
	41.9

	28
	
	破除混凝土路面
	
	m2
	347.22

	29
	
	破除路面基层
	
	m2
	830.39

	30
	
	电缆土方开挖
	
	m2
	3045.25

	31
	
	电缆土方回填
	
	m2
	2623.6

	32
	
	电缆砂垫层
	
	m2
	421.65

	33
	
	路灯基础土方开挖
	
	m3
	170

	34
	
	路灯基础土方回填
	
	m3
	90.95

	35
	
	道牙300厚级配砂砾石
	
	m3
	2.31

	36
	
	路面150厚天然级配砂石
	
	m3
	274.35

	
	
	
	
	
	


