磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木燕家塔煤炭物资集运公司厂区室外水暖管网及地沟改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1
	水泥混凝土
	1.1.面层：300 厚C30混凝土面层(分块捣制,震捣密实,随打随抹平,每块路面长不大于4米,留缝10~15,沥青砂子或沥青处理松木条嵌缝(5t<行车荷载&8t)
2.基层：300mm厚5% 水泥土夯实
3.路基碾压,压实系数>0.93
	m2
	232.14

	2
	拆除侧、平(缘)石
	1.材质:混凝土
	m
	497.3

	3
	安砌侧(平、缘)石
	1.做法:参考图集陕09J09 P97页1
2.尺寸:500*300*100
3.C25预制混凝土立道牙
4.1:3石灰砂浆
5.150厚灰土垫层
	m
	497.3

	4
	混凝土方沟
	1.沟截面尺寸:1600*1700
2.垫层:400mm厚砂砾石（计入费用汇总）
3.底板:350mm厚C30混凝土
4.侧墙:370mmMU7.5砖，M15水泥砂浆砌筑；沟外壁每隔2m砌一个
5.抹面:20厚1:2防水水泥砂浆
6.压顶:350mm厚C30混凝土
	m
	14.5

	5
	盖板、井圈
	1.做法:详见图纸
2.尺寸:800*2140*200
3.混凝土强度等级:商砼C30
	套
	19

	6
	混凝土方沟
	1.沟截面尺寸:1400*1700
2.垫层:400mm厚砂砾石
3.底板:350mm厚C30混凝土
4.侧墙:370mmMU7.5砖，M15水泥砂浆砌筑；沟外壁每隔2m砌一个
5.抹面:20厚1:2防水水泥砂浆
6.压顶:350mm厚C30混凝土
	m
	499.41

	7
	盖板、井圈
	1.做法:详见图纸
2.尺寸:800*2140*200
3.混凝土强度等级:商砼C30
	套
	625

	8
	砌筑井（管沟阀门井）
	1.做法：详见陕09J16 62页 J-11 Ⅲ
2.尺寸：3200*3200*2000
3.拆除后新建�
	座
	13

	9
	现浇混凝土井（排气阀井）
	1.做法参见05S502/164
2.尺寸:1200*1200，井深1500
3.100厚的垫层C15混凝土
4.150厚的井壁C25混凝土
5.200厚的底板C25混凝土
6.150厚的盖板C25混凝土
	座
	1

	10
	砌筑井（新建消防井）
	1.砖砌圆形D1200立式闸阀井
2.安装详见GB05S502-16页
3.100厚的垫层C15混凝土
4.240厚的砖砌井壁
5.200厚的底板C25混凝土
6.150厚的盖板C25混凝土
	座
	3

	11
	砌筑井（检查井加高0.3米）
	1.材料:砖砌240厚
2.井深、尺寸:φ700
	座
	40

	12
	拆除检查井盖D800
	1.拆除检查井盖D800
	个
	28

	13
	新做检查井盖D800
	1.新做检查井盖D800�
	个
	28

	14
	散水
	1.12cm厚商砼C20
2.15cm厚砂砾石垫层（计入费用汇总）
3.基层夯实�
	m2
	201.02

	15
	拆除混凝土面层
	
	m³
	69.642

	16
	拆除混凝土基层
	
	m³
	69.642

	17
	挖沟槽土方
	
	m³
	6007.46

	18
	素土回填土方
	
	m³
	2426.75

	19
	砂砾石回填
	
	m³
	1646.99

	20
	拆除砖石构筑物 砖砌检查井深3m以内
	
	m³
	207.63

	21
	人工清理原有地沟杂土
	
	m³
	272

	22
	拆除原有重车道马路花栏
	
	m
	760

	23
	因下雨地沟多次人工抽水
	
	项
	1

	24
	拆除混凝土缝
	
	m
	280

	25
	连接新旧地沟洞口
	
	个
	11

	26
	拆除12cm散水面层
	
	m³
	24.1224

	27
	拆除15cm散水基层
	
	m³
	30.153

	28
	余方弃置�
1.废弃料品种:土方
2.运距:8km
	
	m³
	7560

	29
	塑料管
	1.材质:PE
2.规格:De63
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求:设计及规范要求
5.安装部位:室外
6.保温要求:地沟内管道均需保温，外做50mm厚聚氨酯泡沫塑料管壳保温，保温层外用油毡作为保护层，然后用间距为200～400mm的镀锌铁丝或者钢带扎紧，保温做法见16S401。
7.主材甲供（管道）
	m
	300

	30
	塑料管
	1.材质:PE
2.规格:De25
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求:设计及规范要求
5.安装部位:室外
6.保温要求:地沟内管道均需保温，外做50mm厚聚氨酯泡沫塑料管壳保温，保温层外用油毡作为保护层，然后用间距为200～400mm的镀锌铁丝或者钢带扎紧，保温做法见16S401。
7.主材甲供（管道）
	m
	60

	31
	阀门
	1.类型:闸阀 
2.型号、规格:DN50
3.主材甲供
	个
	15

	32
	阀门
	1.类型:闸阀 
2.型号、规格:DN50
3.主材甲供
	个
	18

	33
	园区路灯
	1.名称:路灯
2.主材甲供
	套
	7

	34
	园区路灯（拆除）
	1.名称:路灯
	套
	7

	35
	镀锌钢管（拆除）
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN200
	m
	1009

	36
	镀锌钢管（拆除）
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN150
	m
	407

	37
	镀锌钢管（拆除）
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN100
	m
	1000

	38
	镀锌钢管（拆除）
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN25
	m
	65

	39
	塑料管
	1.材质:UPVC
2.规格:De110
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室外
5.介质:排水
6.保温要求:地沟内管道均需保温，外做50mm厚聚氨酯泡沫塑料管壳保温，保温层外用油毡作为保护层，然后用间距为200～400mm的镀锌铁丝或者钢带扎紧，保温做法见16S401。
7.主材甲供（管道）
	m
	393.56

	40
	钢管
	1.材质:焊接钢管
2.规格:DN100
3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求:设计及规范要求
5.除锈、刷油、保温要求:地沟内管道均需保温， 室外地沟内部管道除锈后刷防锈漆两道外做50mm厚聚氨酯泡沫塑料管壳保温，保温层外用油毡作为保护层，然后用间距为200～400mm的镀锌铁丝或者钢带扎紧，保温做法见16S401。
6.安装部位:室外
7.主材甲供（管道）
	m
	493.41

	41
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN200
3.连接形式:法兰连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:设计及规范要求
5.除锈、刷油、保温要求:地沟内管道均需保温，室外地沟内部管道除锈后刷防锈漆两道外做50mm厚聚氨酯泡沫塑料管壳保温，保温层外用油毡作为保护层，然后用间距为200～400mm的镀锌铁丝或者钢带扎紧，保温做法见16S401。
6.安装部位:室外
7.主材甲供（管道）
	m
	805.03

	42
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:设计及规范要求
5.地沟内管道均需保温，室外地沟内部管道除锈后刷防锈漆两道外做50mm厚聚氨酯泡沫塑料管壳保温，保温层外用油毡作为保护层，然后用间距为200～400mm的镀锌铁丝或者钢带扎紧，保温做法见16S401。
6.安装部位:室外
7.主材甲供（管道）
	m
	402.19

	43
	阀门
	1.类型:闸阀 
2.型号、规格:DN200
3.主材甲供
	个
	12

	44
	阀门
	1.类型:闸阀 
2.型号、规格:DN150
3.主材甲供
	个
	10

	45
	阀门
	1.类型:闸阀 
2.型号、规格:DN100
3.主材甲供
	个
	10

	46
	阀门
	1.类型:闸阀 
2.型号、规格:DN25
3.主材甲供
	个
	8

	47
	阀门
	1.类型:闸阀 
2.型号、规格:DN32
3.主材甲供
	个
	10

	48
	直埋式预制保温管
	1.名称:预制聚氨酯保温层的管道
2.规格:D38*3
3.主材管道甲供
	m
	12.42

	49
	直埋式预制保温管
	1.名称:预制聚氨酯保温层的管道
2.规格:D76*3.5
3.主材管道甲供
	m
	33.1

	50
	直埋式预制保温管
	1.名称:预制聚氨酯保温层的管道
2.规格:D89*4
3.管道主材甲供
	m
	189.4

	51
	直埋式预制保温管
	1.名称:预制聚氨酯保温层的管道
2.规格:D108*4.5
3.主材管道甲供
	m
	43.08

	52
	直埋式预制保温管
	1.名称:预制聚氨酯保温层的管道
2.规格:D133*4.5
3.主材管道甲供
	m
	266

	53
	直埋式预制保温管
	1.名称:预制聚氨酯保温层的管道
2.规格:D159*4.5
3.主材管道甲供
	m
	530

	54
	直埋式预制保温管
	1.名称:预制聚氨酯保温层的管道
2.规格:D219*6
3.主材管道甲供
	m
	618

	55
	阀门
	1.名称:截止阀
2.型号、规格:DN100
3.主材阀门甲供
	个
	3

	56
	阀门
	1.名称:截止阀
2.型号、规格:DN125
3.主材阀门甲供
	个
	1

	57
	阀门
	1.名称:截止阀
2.型号、规格:DN150
3.主材阀门甲供
	个
	3

	58
	阀门
	1.名称:截止阀
2.型号、规格:DN200
3.主材阀门甲供
	个
	1

	59
	阀门
	1.名称:截止阀
2.型号、规格:DN25
3.主材阀门甲供
	个
	6

	60
	阀门
	1.名称:截止阀
2.型号、规格:DN65
3.主材阀门甲供
	个
	3

	61
	阀门
	1.名称:截止阀
2.型号、规格:DN80
3.主材阀门甲供
	个
	3

	62
	阀门
	1.名称:平衡阀
2.型号、规格:DN100
3.主材阀门甲供
	个
	1

	63
	阀门
	1.名称:平衡阀
2.型号、规格:DN125
3.主材阀门甲供
	个
	1

	64
	阀门
	1.类型:平衡阀
2.型号、规格:DN200
3.主材阀门甲供
	个
	1

	65
	阀门
	1.类型:球阀
2.型号、规格:DN100
3.主材阀门甲供
	个
	1

	66
	阀门
	1.类型:球阀
2.型号、规格:DN150
3.主材阀门甲供
	个
	1

	67
	阀门
	1.类型:球阀
2.型号、规格:DN25
3.主材阀门甲供
	个
	2

	68
	阀门
	1.类型:球阀
2.型号、规格:DN65
3.主材阀门甲供
	个
	1

	69
	阀门
	1.类型:球阀
2.型号、规格:DN80
3.主材阀门甲供
	个
	1

	70
	补偿器
	1.名称:补偿器
2.型号:DN125
3.主材补偿器甲供
	台
	4

	71
	补偿器
	1.名称:补偿器
2.型号:DN150
3.主材补偿器甲供
	台
	8

	72
	补偿器
	1.名称:补偿器
2.型号:DN200
3.主材补偿器甲供
	台
	8


备注：项目图纸详见采购公告附件
