工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工程措施投资 |  |  |
| 1.1 | 防渗加固工程 |  |  |
| 1.1.1 | 左右岸坝肩防渗 |  |  |
| 1.1.1.1 | 基岩开挖(次坚石) | m³ | 394.1 |
| 1.1.1.2 | C25W4F200砼齿墙(2m厚) | m³ | 215 |
| 1.1.1.3 | 平面模板 | m2 | 215 |
| 1.1.1.4 | 左右岸坝肩帷幕灌浆基岩钻孔(自上而下) | m | 1317.6 |
| 1.1.1.5 | 左右岸坝肩帷幕灌浆(自上而下，5Lu) | m | 1164 |
| 1.1.2 | 坝基防渗 |  |  |
| 1.1.2.1 | 坝基帷幕灌浆砼钻孔(坝体部分) | m | 1096.5 |
| 1.1.2.2 | 坝基帷幕灌浆封孔(坝体部分) | 孔 | 5 |
| 1.1.2.3 | 坝基帷幕灌浆基岩钻孔(自上而下) | m | 510 |
| 1.1.2.4 | 坝基帷幕灌浆(自上而下，5Lu) | m | 510 |
| 1.1.3 | 上游坝面防渗工程 |  |  |
| 1.1.3.1 | 基 岩 开 挖 ( 次 坚 石 ) | m³ | 136 |
| 1.1.3.2 | 上游坝面增加防渗面板施工完毕回填土 | m³ | 688.28 |
| 1.1.3.3 | φ20锚杆单根长1.1m入坝体0.7m(1X1m)(含打孔固定费 | 根 | 1075 |
| 1.1.3.4 | φ8钢筋网双向@300 | t | 0.3 |
| 1.1.3.5 | C25W4F200防渗砼(40cm) | m³ | 447.2 |
| 1.1.3.6 | 旧混凝土面凿毛(0.3m深) | m² | 1118 |
| 1.1.3.7 | 平面模板 | m² | 1118 |
| 1.1.3.8 | 651橡胶止水带 | m | 112.88 |
| 1.1.3.9 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | m² | 45.15 |
| 1.2 | 拆除原拉沙闸门及封堵工程 |  |  |
| 1.2.1 | 拆除闸门(1×1m,含附属件) | 扇 | 1 |
| 1.2.2 | C25W4F200埋石微膨胀砼(20%埋石率)竖井封堵 | m³ | 3.33 |
| 1.2.3 | C25W4F200埋石微膨胀砼(20%埋石率)流道封堵 | m³ | 14.5 |
| 1.3 | 左岸导流挡墙 |  |  |
| 1.3.1 | 土方明挖 | m³ | 1959.2 |
| 1.3.2 | 土方回填 | m³ | 3230 |
| 1.3.3 | 3:7灰土垫层30cm | m³ | 139.29 |
| 1.3.4 | C25砼垫层10cm | m³ | 40.57 |
| 1.3.5 | C25W4F200埋石砼挡墙(埋石率20%) | m³ | 1160.9 |
| 1.3.6 | 平面模板 | m2 | 1665.32 |
| 1.3.7 | φ100PVC排水管(端头包裹土工布) | m | 72.45 |
| 1.3.8 | 中间镂空地砖铺设(含辅料) | m³ | 255.78 |
| 1.3.9 | 排水沟土方开挖 | m³ | 67.85 |
| 1.3.10 | 排水沟土方回填 | m³ | 23.87 |
| 1.3.11 | C25素砼排水沟 | m³ | 31.11 |
| 1.3.12 | 平面模板 | m2 | 155.56 |
| 1.3.13 | C25砼排水沟盖板 | m³ | 4.02 |
| 1.3.14 | 平面模板 | m2 | 131.63 |
| 1.3.15 | 钢筋制安 | t | 0.3 |
| 1.3.16 | Φ16钢筋网盲沟 | t | 0.36 |
| 1.4 | 右岸新建导流挡墙 |  |  |
| 1.4.1 | 土方明挖 | m³ | 1221.2 |
| 1.4.2 | 基岩开挖(次坚石) | m³ | 814.14 |
| 1.4.3 | 开挖料回填 | m³ | 1886.55 |
| 1.4.4 | 3:7灰土垫层30cm | m³ | 66.65 |
| 1.4.5 | C25砼垫层10cm | m³ | 2.01 |
| 1.4.6 | C25W4F200埋石砼挡墙(埋石率20%) | m³ | 819.83 |
| 1.4.7 | 平面模板 | m2 | 838.68 |
| 1.4.8 | φ100PVC排水管(端头包裹土工布) | m | 28.35 |
| 1.4.9 | C25素砼排水沟 | m³ | 9.99 |
| 1.4.10 | 平面模板 | m2 | 47.57 |
| 1.4.11 | C25砼排水沟盖板 | m³ | 1.29 |
| 1.4.12 | 平面模板 | m2 | 40.25 |
| 1.4.13 | 钢筋制安 | t | 0.09 |
| 1.4.14 | 钢筋网盲沟 | t | 0.11 |
| 1.5 | 下游坝脚砼破坏面修复 |  |  |
| 1.5.1 | 下游砼面凿除(0.3m深) | m³ | 218.88 |
| 1.5.2 | φ20锚杆单根长1.1m入坝体0.8m(1X1m)(含打孔固定费) | 根 | 729 |
| 1.5.3 | φ8钢筋网双向@300 | t | 0.2 |
| 1.5.4 | C30W4F200砼(30cm) | m³ | 218.88 |
| 1.6 | 下游右岸坝脚挡墙修复 |  |  |
| 1.6.1 | 石方明挖(次坚石) | m³ | 40 |
| 1.6.2 | 原挡墙拆除 | m³ | 120 |
| 1.6.3 | C25W4F200埋石砼挡墙(20%埋石率) | m³ | 120 |
| 1.6.4 | 平面模板 | m2 | 334.16 |
| 1.6.5 | 开挖料回填 | m³ | 126 |
| 1.7 | 下游左岸新建坝脚挡墙 |  |  |
| 1.7.1 | 底板砼拆除 | m³ | 47.93 |
| 1.7.2 | 石方明挖(次坚石) | m³ | 172.56 |
| 1.7.3 | C25W4F200埋石砼挡墙(20%埋石率) | m³ | 143.8 |
| 1.7.4 | 平面模板 | m2 | 381.36 |
| 1.7.5 | 开挖料回填 | m³ | 143.8 |
| 1.8 | 下游坝脚增设消能坎 |  |  |
| 1.8.1 | 石方明挖(次坚石) | m³ | 255.49 |
| 1.8.2 | 砼拆除 | m³ | 36.25 |
| 1.8.3 | C30W4F200埋石砼挡墙(20%埋石率) | m³ | 277.03 |
| 1.8.4 | 平面模板 | m2 | 188.16 |
| 1.8.5 | φ150PVC排水管 | m | 63 |
| 1.8.6 | C30W4F200砼外包0.3m | m³ | 123.36 |
| 1.8.7 | 平面模板 | m2 | 125.44 |
| 1.8.8 | 钢筋制安 | t | 1.1 |
| 1.9 | 防汛道路 |  |  |
| 1.9.1 | 路基平整 | m2 | 2551.5 |
| 1.9.2 | 砖路(3.5m宽)540m | m2 | 1890 |
| 1.9.3 | 排水沟土方开挖 | m³ | 306.18 |
| 1.9.4 | 排水沟土方回填 | m³ | 107.73 |
| 1.9.5 | C25素砼排水沟 | m³ | 140.4 |
| 1.9.6 | 平面模板 | m2 | 702 |
| 1.9.7 | C25砼排水沟预制盖板 | m³ | 18.14 |
| 1.9.8 | 平面模板 | m2 | 594 |
| 1.9.9 | 钢筋制安 | t | 0.493 |
| 1.9.10 | Φ16钢筋网盲沟 | t | 0.6 |
| 2 | 林草措施投资 |  |  |
| 2.1 | 左岸783平台国槐(d=8cm) | 株 | 17 |
| 2.2 | 左岸783平台五角枫(d=8cm) | 株 | 17 |
| 2.3 | 防汛道路债主国槐(d=8cm) | 株 | 135 |
| 2.4 | 防汛道路五角枫(d=8cm) | 株 | 135 |
| 3 | 临时工程 |  |  |
| 3.1 | 施工倒流工程 |  |  |
| 3.1.1 | 黏土编织带 | m³ | 161.25 |
| 3.1.2 | 土石围堰 | m³ | 1215.4 |
| 3.1.3 | 15KW水泵排水 | 台班 | 114 |