## 采购需求

本次采购项目为神木市石峁遗址管理处石峁东门遗址游客服务中心提升改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 石峁遗址游客服务中心 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | 拆除工程 |  |  |
| 1 | 金属门拆除 [项目特征] - 拆除金属门 [工作内容] - 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 樘 | 2 |
| 2 | 金属窗拆除 [项目特征] 1.拆除金属窗 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 樘 | 9 |
| 3 | 隔断隔墙拆除 [项目特征] 1.拆除夹芯板 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 102.71 |
|  | 游客接待中心土建部分 |  |  |
| 4 | 砖基础 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压灰砂普通砖 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 | m3 | 5.42 |
| 5 | 基础垫层 [项目特征] 1.基础形式:条基 2.厚度:200mm 3.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.48 |
| 6 | 圈梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.03 |
| 7 | 现浇构件钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 | t | 0.01 |
| 8 | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类:Q235C 2.部位:外墙钢柱与圈梁连接 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装 | t | 0.03 |
| 9 | 钢板墙板 [项目特征] 1.钢板（复合板）型号、厚度:120厚岩棉夹芯板 2.复合板夹芯材料种类、规格:外板仿砂岩色1.0厚预辊涂铝板,内板浅灰色1.0厚铝板 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.补刷油漆 4.接缝、嵌缝 | m2 | 99.81 |
| 10 | 空腹钢柱 [项目特征] 1.柱类型:空腹柱 2.钢材品种、规格:镀锌方管100*5 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 | t | 0.7 |
| 11 | 钢护栏 [项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌方管30*1 2.护栏形式:空调外机护栏 3.构件涂（镀）层要求:外喷咖色涂料 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 | t | 0.04 |
| 12 | 铝合金门 1.尺寸：1800*2400 - 门（含框）安装 - 3.玻璃安装 - 4.五金安装 5.嵌缝打胶 | m2 | 12.96 |
| 13 | 铝合金门 1.尺寸：1800*2700 - 门（含框）安装 - 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 | m2 | 4.86 |
| 14 | 断桥铝合金窗 1.尺寸：3900*1800 - 2.窗（含框）安装 - 3.玻璃安装 - 4.五金配件安装 5.嵌缝打胶 | m2 | 14.04 |
| 15 | 石材台阶【主入口平台】 [项目特征] 1.25厚预制水磨石板铺面，DTG水泥砂浆勾缝 2.20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) - 界面剂1道 4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5.300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 - 6.压实填土,压实系数>93% 7.做法参23J909/台11 - [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 - 3.面层铺设 4.贴嵌防滑条 | m2 | 60.86 |
| 16 | 石材坡道 [项目特征] 1.30厚烧毛花岗石板面层，DTG砂浆灌缝 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)粘结层，表面撒素水泥面(洒适量清水) - 3.界面剂1道 4.80厚C20混凝土 - 5.300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 - 6.压实填土,压实系数>93%(坡度按工程设计) 7.做法参23J909/坡11 - [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 4.贴嵌防滑条 | m2 | 8.96 |
| 17 | 铝板窗台 [项目特征] 1.外窗台各面外包2.0厚咖色铝板,内衬金属龙骨 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.面层铺贴 | m2 | 7.22 |
| 18 | 铲除油漆面 [项目特征] 1.铲除部位名称:游客接待中心屋面 2.铲除材料名称:铲除表面油漆 3.表面除锈 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 412.61 |
| 19 | 金属面油漆 [项目特征] 1.部位:游客接待中心屋面 2.油漆品种、遍数或厚度:浅灰色涂料 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.喷或刷防护材料、油漆 | m2 | 412.61 |
| 20 | 墙面喷刷涂料 [项目特征] 1.喷刷涂料部位:外墙板翻新 2.涂料品种、喷刷遍数:喷涂仿砂岩色涂料 [工作内容] 1.清理基层 2.刷、喷涂料 | m2 | 114.24 |
| 21 | 电动伸缩式加厚遮阳棚 [项目特征] 1.尺寸:4.1*2m | 套 | 4 |
|  | 游客接待中心内部装修 |  |  |
|  | 地面 |  |  |
| 22 | 块料楼地面 [项目特征] 1.600*600仿古砖 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 - 3.界面剂1道 4.80厚C20混凝土垫层 - 5.做法详见23J909/地D21 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 - 4.勾缝 5.刷防护材料 - 6.酸洗、打蜡、结晶 | m2 | 124.16 |
| 23 | 过门石 [项目特征] 1.石材面层 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 - 3.界面剂1道 4.80厚C20混凝土垫层 - [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 - 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶 | m2 | 1.93 |
| 24 | 金属踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格:1.2mm厚枪灰色不锈钢 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 | m | 29.79 |
|  | 墙面 |  |  |
| 25 | 石材墙面 [项目特征] 1.安装方式:干挂 2.型钢骨架或其他金属骨架种类、规格:详见图纸设计3.面层材料品种、规格:20厚石材饰面 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.型钢骨架或其他金属骨架安 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 75.46 |
| 26 | 石材墙面 [项目特征] 1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格:20厚石材饰面 [工作内容] - 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴 4.面层铺贴、安装 - 5.勾缝 6.刷防护材料 - 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 17.02 |
| 27 | 墙面装饰板 [项目特征] 1.面层材料品种、规格:枪灰色不锈钢墙面铺贴 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺钉 3.面层铺贴 | m2 | 1.51 |
| 28 | 定制壁画 | m2 | 17.79 |
| 29 | 多媒体显示屏 | m2 | 2.94 |
|  | 天棚吊顶 |  |  |
| 30 | 石膏板吊顶 [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:详见图纸设计 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3.面板材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 4.乳胶漆饰面 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 113.03 |
| 31 | 枪灰色不锈钢吊顶 [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:详见图纸设计 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3.面板材料品种、规格:枪灰色不锈钢饰面 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 2.57 |
|  | 其他 |  |  |
| 32 | 金属门窗套 [项目特征] 1.基层材料品种、规格:安装阻燃板 2.面层材料品种、规格:枪灰色不锈钢 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料 | m2 | 23.68 |
| 33 | 窗台板 [项目特征] 1.窗台板材质、规格:20厚石材窗台板 [工作内容] 1.清理基层 2.窗台板制作、安装 | m2 | 2.11 |
| 34 | 咨询售票台 1.详见图纸设计 | m2 | 2.66 |
| 35 | 服务台 1.详见图纸设计 | m2 | 2.19 |
| 36 | 吧台 1.详见图纸设计 | m2 | 2.19 |
| 37 | 木质折叠休息接待桌【室内】 1.每套含一张4人休息桌(∅800)及4把椅子 | 套 | 4 |
| 38 | 定制木质产品展示柜 1.400*1360*2650文创产品展示柜 | 套 | 2 |
| 39 | 定制仿原木色金属产品展示柜 1.异型文创产品展示柜 外周长4200,内周长2400,高度2650 | 套 | 1 |
|  | 办公区标识牌（金属字） |  |  |
| 40 | 金属字 [项目特征] 1.镌字材料材质:高红色logo字，50厚亚克力板 2.字体规格:300*500mm 3.中文字体 [工作内容] 1.制作、安装 | 个 | 32 |
| 41 | 金属字 [项目特征] 1.镌字材料材质:高红色logo字，50厚亚克力板 2.字体规格:200*250mm 3.英文字体 [工作内容] 1.制作、安装 | 个 | 13 |
| 42 | 金属字 [项目特征] 1.镌字材料材质:高红色logo字，50厚亚克力板 2.字体规格:直径1400mm 3.圆形logo [工作内容] 1.制作、安装 | 个 | 1 |
| 43 | 片石阶梯状挡墙拆除 | m3 | 15.12 |
| 44 | 游客中心改在外墙墙基挖土 | m3 | 31.54 |
| 45 | 游客中心改在外墙墙基回填 | m3 | 21.02 |

电气工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 强电 |  |  |
| 1 | 成套配电箱 [项目特征] 1.名称:成套配电箱ALjdzx [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 1 |
| 2 | 普通灯具 1.筒灯 [工作内容] 1.安装 | 套 | 42 |
| 3 | 装饰灯 1.LED灯带 [工作内容] 1.安装 | m | 20 |
| 4 | 控制屏 1.吧台电源 [工作内容] 1.安装 - 焊、压接线端子 - 3.屏边安装 4.本体接地 | 台 | 2 |
| 5 | 开关、按钮 [项目特征] - 名称:三联单控开关 - [工作内容] - 1.安装 | 套 | 2 |
| 6 | 插座 [项目特征] 1.名称:网络及电话插座 [工作内容] 1.安装 | 套 | 13 |
| 7 | 插座 [项目特征] 1.名称:预留电源 [工作内容] 1.安装 | 套 | 4 |
| 8 | 配管 [项目特征] 1.名称:SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 | m | 193 |
| 9 | 配管 [项目特征] 1.名称:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 | m | 74 |
| 10 | 配管 [项目特征] 1.名称:PC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 | m | 31 |
| 11 | 配线 [项目特征] - 名称:WDZ-BYJ2.5 - [工作内容] - 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 | m | 532 |
| 12 | 配线 [项目特征] - 1.名称:WDZ-BYJ4 - [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 | m | 477 |
|  | 弱电 |  |  |
| 13 | 前端机柜 [项目特征] 1.名称:12U机柜 2.规格:12U [工作内容] 1.安装 2.连接电源 3.接地 | 个 | 1 |
| 14 | 监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:半球红外监控 [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线 | 台 | 2 |
| 15 | 弱电插座 [项目特征] 1.名称:网络插座 [工作内容] 1.安装 2.接线 | 个 | 2 |
| 16 | 配管 [项目特征] 1.名称:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 | m | 24 |
| 17 | 配管 [项目特征] 1.名称:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 | m | 23 |
| 18 | 配线 [项目特征] 1.名称:UTP CAT6 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 | m | 47 |
| 19 | 弱电设备（显示屏，硬盘，服务器等） | 项 | 1 |

给排水工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料管 [项目特征] 1.材质:PP-R 2.规格:DN20 [工作内容] - 管道安装 - 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 7 |
| 2 | 塑料管 [项目特征] 1.材质:PVC-U 2.规格:DN50 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 7 |
| 3 | 阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 - 规格、压力等级:DN20 [工作内容] - 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 3 |
| 4 | 阀门 [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |

石峁遗址游客服务中心-室外部分

建筑工程

| 序号 |  |  | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 室外休息桌椅 |  |  |
| 1 |  |  | 仿原木色铝合金中式圆凳 1.∅500高400高室外圆凳(室外) | 套 | 10 |
| 2 |  |  | 金属仿木色露天外摆休闲座椅组合1 1.每套含一张3人休息桌(∅540)及4把椅子 | 套 | 4 |
| 3 |  |  | 金属仿木色露天外摆休闲座椅组合2 1.每套含一张2人休息桌(600*800)及2把椅子 | 套 | 4 |
|  |  |  | 新建亭 |  |  |
| 4 |  |  | 新建凉亭 [项目特征] 1.8根∅400实木圆柱，每根长3米 2.∅400实木圆柱横梁 - 仿真茅草屋顶自粘塑料草帘加密增厚防水、抗老化、阻燃型 - 4.新建凉亭砌筑天然块石地面（计入费用汇总） 5.新建凉亭两侧木质休息座椅 | 座 | 1 |
| 5 |  |  | 基础垫层 1.100厚C15混凝土垫层 | m3 | 2.31 |
| 6 |  |  | 独立基础 1.C30抗渗P6混凝土 | m3 | 9.9 |
| 7 |  |  | 钢筋混凝土柱 1.C30抗渗P6混凝土 | m3 | 1.79 |
| 8 |  |  | 现浇构件钢筋 | t | 0.24 |
| 9 |  |  | 预埋铁件 | t | 0.092 |
|  |  |  | 木栈道 |  |  |
| 10 |  |  | 木平台 [项目特征] 1.L*100*50厚樟子松防腐木,面饰清漆沉头螺钉固定 2.L*40*40厚樟子松防腐木龙骨@500M6螺栓，双向固定 3.40*40*5厚不锈钢角钢@500,M6螺栓固定于基础 4.10mm过水缝 5.100厚C15厚素混凝土 [工作内容] 1.龙骨铺设 2.面层铺设 3.刷防护材料 | m2 | 563.38 |
|  |  |  | 矮墙及挡土墙上防护栏杆 |  |  |
| 11 |  |  | 成品带扶手栏杆、栏板 [项目特征] 1.成品栏杆（板）种类、规格:与现状栏杆保持一致 [工作内容] 1.安装 2.刷防护材料（若有） | m | 106.78 |
| 12 |  |  | 零星现浇构件 [项目特征] - 构件名称:栏杆翻沿 - 混凝土强度等级:C20 [工作内容] - 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 5.34 |
|  |  |  | 室外台阶【仅梯段部分】 |  |  |
| 13 |  |  | 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压灰砂普通砖 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理 | m3 | 3.79 |
| 14 |  |  | 条形基础 1.C20混凝土基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.07 |
| 15 |  |  | 室外台阶【仅梯段部分】 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.97 |
| 16 |  |  | 楼梯模板 | m2 | 54.75 |
| 17 |  |  | 现浇构件钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内直径(mm) ≤10 [工作内容] - 钢筋制作 2.钢筋安装、固定 - 3.钢筋连接 | t | 0.872 |
| 18 |  |  | 石材台阶【工程量含踏步立面】 [项目特征] 1.30厚石材铺面,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝，台口双层，加厚处粘贴与面板相同的石条2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)粘结层,撒素水泥面(洒适量清水) 3.界面剂1道 4.做法参23J909/台17 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 4.贴嵌防滑条 5.酸洗、打蜡、结晶 | m2 | 53.25 |
| 19 |  |  | 墙、柱面一般抹灰 [项目特征] 1.基层类型、部位:台阶两侧外漏墙面 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 | m2 | 23.31 |
| 20 |  |  | 石材墙、柱面 [项目特征] 1.外漏饰面采用仿片石砌筑石材 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层铺贴、安装 4.勾缝 | m2 | 23.31 |
| 21 |  |  | 成品带扶手栏杆、栏板 [项目特征] 1.成品栏杆（板）种类、规格:钢栏杆 2.栏杆、栏板高度:1100mm 3.做法参图集22J403-1/3-50 [工作内容] 1.安装 2.刷防护材料（若有） | m | 30.51 |
| 22 |  |  | 扶手 [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:钢管扶手 2.高度:900mm 3.做法参22J403-1/4-19 K28型 [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料 | m | 7.9 |
| 23 |  |  | 零星现浇构件 [项目特征] 1.构件名称:栏杆翻沿 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.77 |
|  |  |  | 石峁外城东门遗址入口大门翻新 |  |  |
| 24 |  |  | 铲除油漆面 [项目特征] 1.铲除部位名称:石峁外城东门遗址入口大门 - 铲除材料名称:铲除表面油漆 - 表面除锈 [工作内容] - 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 120 |
| 25 |  |  | 金属面油漆 [项目特征] 1.部位:石峁外城东门遗址入口大门 2.油漆品种、遍数或厚度:浅灰色涂料 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.喷或刷防护材料、油漆 | m2 | 120 |
| 26 |  | 块石矮墙 |  | m3 | 35.79 |
| 27 |  | 块石挡土墙 |  | m3 | 98.03 |
| 28 |  | 新增片石砌筑的阶梯状挡墙 |  | m3 | 94.89 |
| 29 |  | 种植池块石墙 |  | m3 | 47.24 |
| 30 | 斜向式无障碍升降平台(采购成品)配套专用栏杆 |  |  | m | 7.86 |
| 31 | 挖土方 |  |  | m3 | 130.38 |
| 31 | 土方回填 |  |  | m3 | 85.78 |
| 33 | 种植池内种植土回填 |  |  | m3 | 52.8 |
| 34 | 凉亭砌筑石墙 |  |  | m3 | 18.9 |

绿化工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 乔木及灌木 |  |  |
| 1 | 栽植乔木 [项目特征] 1.种类:油松 2.地径:18-20cm 3.株高:3-3.5m 4.云片数不小于10,云片长度50-100 5.养护一年 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护 | 株 | 5 |
| 2 | 栽植单株灌木 [项目特征] 1.种类:圆柏球A 2.株高:1.2m 3.冠径:1.2m，不脱脚、浑圆 4.养护一年 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护 | 株 | 4 |
| 3 | 栽植单株灌木 [项目特征] 1.种类:圆柏球B 2.株高:1m 3.冠径:1m，不脱脚、浑圆 4.养护一年 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护 | 株 | 2 |
| 4 | 栽植单株灌木 [项目特征] 1.种类:榆叶梅球 2.株高:1-1.2m 3.冠径:1-1.2m，不脱脚、浑圆 4.养护一年 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护 | 株 | 4 |
| 5 | 栽植单株灌木 [项目特征] 1.种类:金叶榆球 2.株高:1-1.2m 3.冠径:1-1.2m，丛生,树形优美,饱满 4.养护一年 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护 | 株 | 4 |
| 6 | 栽植单株灌木 [项目特征] 1.种类:紫叶矮樱球 2.株高:1-1.2m 3.冠径:1-1.2m，不脱脚、浑圆 4.养护一年 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护 | 株 | 2 |
|  | 片植灌木及地被花卉 |  |  |
| 7 | 栽植花卉/地被植物 [项目特征] 1.种类:大叶黄杨 2.株高/冠径:株高0.45-0.5m，冠幅0.35m - 单位面积株数:36 - 4.养护一年 - [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护 | m2 | 2.3 |
| 8 | 栽植花卉/地被植物 [项目特征] 1.种类:杜鹃 2.株高/冠径:株高0.25-0.35m，冠幅>0.25m - 3.单位面积株数:36 - 养护一年 - [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护 | m2 | 45.9 |
| 9 | 栽植花卉/地被植物 [项目特征] 1.种类:杜鹃（映山红）成品花箱内栽植 2.株高/冠径:株高0.25-0.35m，冠幅>0.25m - 3.单位面积株数:36 - 4.养护一年 - [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护 | m2 | 45.9 |
| 10 | 栽植花卉/地被植物 [项目特征] 1.种类:大花金鸡菊 2.株高/冠径:株高0.2-0.25m，冠幅>0.2m - 3.单位面积株数:25 - 4.养护一年 - [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护 | m2 | 1.82 |
| 11 | 栽植花卉/地被植物 [项目特征] 1.种类:八宝景天 2.株高/冠径:株高0.2-0.25m，冠幅>0.2m 3.单位面积株数:25 4.养护一年 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护 | m2 | 1.6 |
| 12 | 栽植花卉/地被植物 [项目特征] 1.种类:大花萱草 2.株高/冠径:株高0.3-0.4m，冠幅>0.25m - 3.单位面积株数:36 - 4.养护一年 - [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护 | m2 | 1.6 |
| 13 | 栽植花卉/地被植物 [项目特征] 1.种类:蓝茅草 2.株高/冠径:株高0.3-0.4m，冠幅>0.25m 3.单位面积株数:25 4.养护一年 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护 | m2 | 0.6 |
| 14 | 栽植花卉/地被植物 [项目特征] 1.种类:紫穗狼尾草 2.株高/冠径:株高0.6-0.7m，冠幅>0.3m - 3.单位面积株数:16 - 4.养护一年 - [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护 | m2 | 57.2 |
| 15 | 栽植花卉/地被植物 [项目特征] 1.种类:蓝花鼠尾草 2.株高/冠径:株高0.2-0.25m，冠幅>0.2m - 3.单位面积株数:25 - 4.养护一年 - [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护 | m2 | 2 |
| 16 | 栽植花卉/地被植物 [项目特征] 1.种类:马蔺 2.株高/冠径:株高0.2-0.25m，冠幅>0.2m 3.单位面积株数:25 - 养护一年 [工作内容] - 1.栽植 2.施工期养护 | m2 | 31.88 |
| 17 | 铺种草皮 [项目特征] 1.草皮种类:佛甲草 2.铺种方式:满铺，42*42*55cm正方盘育苗 3.养护1年 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护 | m2 | 3 |
| 18 | 铺种草皮 [项目特征] 1.草皮种类:草坪 2.铺种方式:满铺，冷季型草卷敷设 3.养护1年 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护 | m2 | 68.3 |
| 19 | 绿化灌溉 | m2 | 322 |

电气设备安装工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他空调设备 [项目特征] 1.名称:4P柜式空调 [工作内容] 1.安装 | 台 | 2 |
| 2 | 停车场管理设备 [项目特征] 1.名称:车辆出入口闸机 2.双通道一进一出（2台车牌识别+2台广告道闸） [工作内容] - 安装 2.接线 - 电气测试 - 4.性能测试 | 台 | 2 |
| 3 | 配线 1.电源线：WDZ-BYJ-5*4 | m | 125 |
| 4 | 常规照明灯 1.规格：4m高仿古中式太阳能路灯，白光30瓦 | 套 | 15 |
| 5 | 独立基础 1.混凝土强度等级：C20 2.尺寸：600*600*800 | m3 | 4.32 |
| 6 | 现浇构件钢筋 | t | 0.15 |