| 序号 | 产品 名称 | 技术参数 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 采购需求

| （合同包1) | 生物质 颗粒 | 一、规格及技术参数 1、规格尺寸：直径6-10mm，长度约为直径4-5倍（通常10-30mm），破碎率≤2.0% ，每袋装25kg。 2、水分：收到基水分≤10%（优质≤8%），过高会降低热值与燃烧效率。 3、密度：堆积密度二级≥800kg/m³ 4、低位热值：收到基≥18MJ/kg 。 5、灰分：收到基≤3.0%。 6、硫/氯/氮：全硫≤0.07%，氯≤0.07%，氮≤0.5%，减少腐蚀与污染 。 7、挥发分：60%-80%，过低影响燃烧效率，过高易冒黑烟。 8、抗碎性：≥95%，保证储运完整性 。 二、环保与安全要求 1、有害元素：重金属（如砷、铅）符合GB 13271锅炉大气污染物排放标准限值。 2、烟气排放：SO₂、NOx、颗粒物等满足当地环保排放要求。 3、原料：不添加有害化学黏合剂，农林废弃物为主，禁止混入废塑料、橡胶等。 | 1464 | 吨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |