工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筏形基础 | 1.混凝土强度等级:C30 P8抗渗 | m3 | 111.64 |
| 2 | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 | m3 | 45.27 |
| 3 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土强度等级:C30 P8商品砼 | m3 | 1.37 |
| 4 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土强度等级:C30 P8商品砼 | m3 | 55.86 |
| 5 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:弧形 2.混凝土强度等级:C30 P8商品砼 | m3 | 71.11 |
| 6 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 | t | 45.512 |
| 7 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢 | t | 0.253 |
| 8 | 钢筋套筒 | Φ16 | m | 936 |
| 9 | 钢筋套筒 | Φ18/20 | m | 1536 |
| 10 | 原马路切缝 |  | m | 32.3 |
| 11 | 封堵 | [项目特征] 1.砖墙封堵接头 2.面层抹灰 | m3 | 7.34 |
| 12 | 砖砌导流槽 | [项目特征] 1.1.5m*1.5m砖砌导流槽 | m3 | 11.99 |
| 13 | 钢板止水带、预留洞口钢板 | [项目特征] 1.3mm厚 2.宽度300mm | m | 111.27 |
| 14 | 化粪池、检查井 | 1.井、池净空尺寸:1.2*1.2*1.5 | 座 | 2 |
| 15 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格、品牌、颜色:不锈钢防护栏杆 | m | 95.5 |
| 16 | 不锈钢大门 | 1.不锈钢大门 2.4.05m*2m | m2 | 8.1 |
| 17 | 恢复道路 | 1.300mm厚砂砾石 2.200mm厚水稳 3.300mm厚C30混凝土 | m2 | 105.56 |
| 18 | 砖地沟、明沟 | 1.沟截面尺寸:1.2*0.8m 2.300mm厚砂砾石 3.150mm厚C20细石混凝土底板 4.250mm厚C30混凝土挡墙 5.箅子 | m | 60 |
| 19 | 砖地沟、明沟 | 1.C20混凝土找坡，250mm厚 | m | 11.2 |
| 20 | 出水口焊接垃圾网 |  | m | 10 |
| 21 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:钢带波纹管 4.规格:DN600 5.200mm厚砂垫层 | m | 40 |
| 22 | 混凝土管 | 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:水泥管 4.规格:DN600 5.200mm厚砂垫层 | m | 20 |
| 23 | 混凝土管 | 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:水泥管 4.规格:DN800 5.200mm厚砂垫层 | m | 40 |
| 24 | 电力电缆 | 1.规格:YJV-3*4 2.敷设方式:穿管 | m | 58 |
| 25 | 配管 | 1.材质:PE管 2.规格:DN63 3.配置形式及部位:直埋 | m | 58 |
| 26 | 原混凝土路面破除（含运输） |  | m3 | 31.66 |
| 27 | 拆除原有排水沟 |  | m | 60 |
| 28 | 挖土外运8公里 |  | m3 | 701.7023 |
| 29 | 土方回填 |  | m3 | 1570.9738 |
| 30 | 基础及坡道碎石垫层 |  | m3 | 182.02 |
| 31 | 防洪沙袋（含沙） |  | 个 | 10000 |
| 32 | 管沟土方-开挖 |  | m3 | 271.5 |
| 33 | 管沟土方-回填 |  | m3 | 251.4 |
| 34 | 垃圾外运（8km） |  | m3 | 92.37 |
| 35 | 砂砾石垫层 |  | m3 | 58.67 |
| 36 | 清理淤泥 |  | m3 | 28.8 |