技术要求

## 一标段

| 序号 | 名称 | 技术参数与性能指标 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生课桌、 椅 | 学生课桌 1.整桌规格：600mm*400mm*（700-760）mm，±5mm,螺丝调节高度。 2.桌面：基材采用环保中密度纤维板，一次性注塑成型封边，胶水使用环保白乳胶、热熔胶，保证贴合及封边牢固。 尺寸：600W*400D*≥18厚mm，前边带笔槽，流线美观。 3.书斗：采用优质冷轧钢板厚钢板一次性冲压成型，卷边处理。 4.钢管：桌下架底脚、立柱、横杆采用 60*30*≥1.2mm 椭圆形冷轧钢管焊接成型，桌上架升降立柱套管采用50*20*≥1.2mm 椭圆形冷轧钢管。 5.脚套：采用PP工程塑料注塑成型，环保无异味。长 55mm、宽70mm、高42mm，厚≥3mm。 学生课椅 1.座高 380-440mm(±5mm,螺丝调节高度），整椅高750-810mm(±5mm,螺丝调节高度） 2.椅座：采用全新环保PP工程塑料一次注塑成型，规格（宽*深）：430*390mm，厚度≥5mm。中间内凹型符合人体结构曲线设计，表面设有“图形+波浪线”透气孔，便于久坐散热。 3.椅背：采用全新环保PP工程塑料一次注塑成型，规格（宽*高）410*335mm，厚度≥5mm。中间凹凸贴腰设计，符合人体结构曲线设计，表面设有“图形+波浪线”透气孔，便于久靠散热。 4.钢管：下架底脚、立柱、横杆采用60*30*≥1.2mm椭圆形冷轧钢管焊接成型，椅上架升降立柱套管采用50*20*≥1.2mm椭圆形冷轧钢管。背架采用15*30*≥1.0mm椭圆形冷轧钢管S 型抽芯弯曲处理。背架两端由椅座、椅背包裹，专用螺丝锁定。稳固、不松动。 5.脚套：采用PP工程塑料注塑成型，环保无异味。长 55mm、宽70mm、高42mm，厚≥3mm。 | 100 | 套 | 460 |
| 2 | 食堂桌椅 | 1、桌面（1600*1200*760mm±5mm） ①基材：采用E0级或以上环保实木多层板，须符合：GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，且各项检测结果为合格。技术参数须满足：含水率5-16%，甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³ ,挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯均为未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡·h。甲醛含量(干燥器法)≤0.22mg/L，五氯苯酚检测结果为未检出。 ②面材：采用优质防火板饰面，桌面双面贴防火板，防火阻燃，须符合：GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。技术参数须满足：甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³。 ③封边条：采用品牌环保封边条，须符合：QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，技术参数须满足：甲醛释放量、氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯及多溴联苯醚检测结果均为未检出，可迁移元素至少7项为未检出，耐开裂性（耐龟裂性）达到1级。 2、桌架 ①主材：采用50mm*50mm优质钢管，壁厚≥1.8mm，检测依据参照GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准，技术参数须满足：产品表面理化性能通过抗盐雾18h 测试。 ②表面：采用品牌环保静电粉末，须符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》（I 型 I 类钢铁基材用室内用）、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（粉末涂料）标准；密度≥1.67g/mL，总铅（Pb）含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）检测结果均为未检出；铅笔硬度≥2H。 ③工艺：桌架多次除油，酸洗，中和，表调，上膜，结晶，静电喷涂，钢架表面采用环保黑色锤纹漆烤漆处理，200℃高温烘烤，表面平整光洁、喷塑均匀。桌面底部加≥2根加强支撑杆。 | 150 | 套 | 1150 |

## 二标段

| 序号 | 名称 | 技术参数与性能指标 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中式直饮机 | - 出水方式：二开四温。 - 取水方式：触摸按键取水。 - 产品尺寸：约1500×480×1270（mm）。 - 功率：≥6KW。 - 水胆容量：≥35L。 - 出水量：开水≥60L/H；温开水≥350L/H。 - 过滤配置：五级过滤（PP棉+颗粒活性炭+网炭+RO膜+后置活性炭）RO400+≥11G压力桶。 8.产品材质：水胆、水槽采用304不锈钢，厚度≥1.0mm防溅水设计；门板和侧板厚度为≥0.6mm，采用不锈钢材质。 9.安全技术配置：采用人性化触摸按钮，可防爆、防渗透，安全可靠；双重泄压装置（常压式设计）；配置温水水温可调控到40℃±5℃范围中的某一温度；设备外表应平整光滑，其易触及的零部件棱边和尖角应圆滑或加以防护；防干烧、防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防断电。 - 10.节能技术配置：采用热交换技术，高效热能转换，内外管均采用304波纹管，节能管长度≥4米。需要加热和降温均通过不锈钢内管，余热回收功能节能达到80%以上。 11.智能技术配置：(1)采用智能数码控制系统，水不开，则无水流出，避免饮用生水，具有定时开关机功能、带有水位显示、温度显示、加热提示、温保提示等控制功能，确保使用安全；(2)全自动运行（自动进水，自动加热，精准控温），全年无人值守。 | 3 | 台 | 15000 |
| 2 | 教师办公台式电脑 | - 基本参数： - 1.CPU：国产，≥8核 8线程，≥2.7GHz。 2.芯片组：性能≥兆芯 ZX-200。 3.内存：8GB DDR4 2666MT/s内存或以上。 4.硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持机械硬盘拓展。 5.支持拓展9.5mm标准光驱。 6.支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。 7.集成标准声卡。 8.集成显卡。 9.配置USB有线键盘、鼠标。 10.前置面板：USB3.0≥3个；TypeC≥1个；音频接口≥1个 11.支持物理网络开关按键 12.▲关机状态下，支持≥3前置USB端口对外供电。 13.后置面板：USB3.0≥4个；HDMI输出≥1个；VGA输出≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；PS/2≥2个；串口≥1个。 14.内部插槽：PCIEX16≥1个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8≥2个；M.2≥2个；SATA≥4个。 15.机箱体积：≤8L。 16.电源功率：≤200W。 17.操作系统：预装正版UOS/麒麟系统，可支持UOS、Windows10、麒麟等桌面操作系统。 18.显示器：同品牌≥23 英寸显示器。 二、电脑管理软件： 1.登录方式多样性：支持账号+密码和扫码等登录方式。 2.终端关联设备：支持通过扫码进行设备与学校的绑定，设置当前设备类型与归属用户。 3.支持查看当前设备的硬件信息（包括CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡），系统信息（包括操作系统、系统激活状态、连接ID、SN 、MAC地址、内外网 IP）及设备的内存、CPU、硬盘、系统盘、网速的实时占用状态等信息。 4.▲支持电脑使用终端应用软件发送文件至班班通设备的接收端。 5.支持一次发送多个文件；支持发送图片、视频、文档等类型的文件。 6.支持拖动文件至助手栏的快传进行文件发送。 7.支持从不同的文件夹拖动或选择文件至发送区；支持查看待发送的文件列表，文件选择错误时支持移除。 8.▲支持一次发送文件给多个接收端设备；接收端设备离线时文件支持暂存云端，等接收端设备在线后进行自动下载。 9.支持在接收端设备上创建自己独立的文件接收夹，可个性化定义文件的名称与图标颜色；接收到新文件时，有提示新文件。 10.支持接收端设备在线状态下自动接收终端应用软件发送的文件，自动清理超过14天的文件。 11.支持用户选择文件存储的路径在任意盘符，修改盘符的过程中支持用户对原盘符的文件进行迁移还是删除。 12.支持用户在资料夹中把多个文件发送至班班通设备中，发送的文件不限格式，接收端自动下载该文件。 13.支持助手栏呈现用户添加的应用、网站和组件，点击后即可通过终端应用软件快速打开；支持在应用内打开备课、课件库、校本资源、集体备课、作业本等；支持在终端应用软件内切换、关闭标签；支持对窗口进行最小化、最大化、关闭。 14.支持助手栏展示最近使用的课件，点击课件支持在终端应用软件内打开和编辑。 15.支持用户自定义助手栏展示的内容，可根据自己的需求对内容进行移除、添加、移动位置，变更后数据会跟随当前登陆的账号，登录另一台电脑时会同步当前编辑的结果。 16.支持用户主动添加网址，添加的网站会呈现在助手栏中，点击即可在终端应用软件打开。 17.支持用户拖动助手栏到屏幕的任意位置，当用户拖动助手栏靠近屏幕边缘时会自动收到侧边；支持鼠标悬浮在侧边的时候，会弹出该助手栏，再次拖动助手栏会取消收起。 18.支持学校管理员手机扫描班班通设备上二维码，选择学校并输入设备的名称，班班通设备即可完成关联学校；支持学校管理员对已关联的设备进行修改设备名称。普通老师加入该学校后可在终端应用软件中看到该设备并可远程创建接收夹。 三、备课软件： 1.▲提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、化学方程式、物理实验等至少15种学科工具，可一键插入课件。教学软件提供备课及授课模式，方便老师教学。 2.具备交互表格功能，课件可插入表格，预置不少于5种表格样式，支持边框、底纹设置，可合并单元格。表格支持输入文本，且根据文本内容可一键自动调整行列宽高。表格通过表格首行首列交接处的按键可一键增加行列。具备遮罩功能，表格中任一单元格可添加遮罩掩盖单元格内容授课模式点击即可取消遮罩，用于教师交互式教学。 3.支持对多对象的叠放层级、对齐方式进行设置，可批量组合、锁定课件对象。对象移动时自动弹出对齐线及等距线辅助排版。 4.支持给课件内所有的元素对象创建超链接，可链接到对象所在课件的相关页面、网页。 5.▲提供直线、箭头、正方形、圆角四边形、平行四边形、圆形、等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本几何图形，以及对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形。特殊图形插入后支持顶点位置编辑；图形总数量不少于40种，可直接插入课件供教师使用。图形具备旋转、镜像克隆、多图形等距对齐等功能，供教师完成图形排版。支持对图形样式设置：图形颜色、阴影、倒影、透明度、边框等样式设置；支持图形旋转中心调整。 6.▲支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接。导出的课件支持在多终端(包含windows、Macos、iOS、安卓、麒麟桌面操作系统)进行二次编辑。 7.互动课件内容的编辑修改无需人为保存，可自动同步至云空间。本地课件不会自动同步到云空间。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。 8.内置不少于70个课件主题模板供教师选用，且教师可自定义课件背景。 9.支持插入文本框输入文本。支持文本 样式设置：字体、字号、颜色、加粗、倾斜、下划线、上下角标、项目符号。支持段落样式设置：顶部对齐、垂直居中对齐、底端对齐、行高、文本缩进等进行设置。文本、段落的样式支持格式刷复制。预置不少于15种艺术字效果，用来调用美化课件。 10.支持PPT的原生解析，教师可将pptx 课件转化为互动课件。支持单份导入的导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 11.内置图片处理功能，无需借助图片处理软件，可对课件内的图片进行抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边。内置图片裁切功能，无需调用截图工具，可直接对课件内的图片进行裁切，裁切面积可自由调整。 12.可一键为课件文本、图片、形状等对象添加蒙层将其隐藏，授课模式下可通过橡皮擦工具或手势擦除蒙层展现隐藏内容。 13.▲能够为教师提供100T的云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案。 14.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师个人云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码方式登录教师个人账号。 15.支持PPT解析课件、互动云课件和云端资源调用等多种备课方式。教师可直接在课件中调取试题、微课视频、仿真实验等云端资源，可创建试题、课堂互动游戏、思维导图、网络画板、学科工具形成互动课件。 16.支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，将不同对象拖拽到对应类别容器中系统自动辨识分类，分类正误均有相应提示。竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时并自动排名。类别和对象的样式、数量均支持自定义修改。系统提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容可生成互动分类游戏。 17.▲支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可编辑填空题、题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误。系统提供不少于10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改。 18.支持创建配对游戏，教师可将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是 否正确。系统至少提供10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项。 19.支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项/干扰项，让两组学生开展竞争游戏。提供不少于3种难度、10种游戏模板供选择，且模板样式支持自定 义修改。支持记录和展示学生作答结果，用于课堂知识点对比讲解。 20.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景切换类PPT界面的备课模式和触控交互教学模式。 21.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载就可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制。 22.▲提供至少30种应用于文本、形状、图片等课件元素的触发动画。可对动画的设置触发条件、动画声效、动画 时长、动画延迟和动画方向进行自定义设置。支持对任意课件元素自定义路径动画，可自由绘制动画移动轨迹，使课件元素沿轨迹路径进行移动。一个课件元素支持同时设置多组出现、消失、路径动画。 23.支持课件内嵌图片、音视频等多媒体文件，可插入并播放以下格式：mp3、wav、ogg、aac、mp4、rmvb、wmv、3gp、mkv、flv、mov、png、bmp、jpg、jpeg、gif、svg。支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置设置关键帧播放节点，用于定位讲解关键教学内容。提供单次播放、循环播放和自动播放等播放模式。 24.▲具有学科思维导图功能，提供思维导图、鱼骨图及组织结构图等知识结构化工具，提供不少于8种预设模板。可增删或拖拽编辑知识节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面等教学知识内容，用于建构知识结构。学科思维导图知识点可逐级、逐个展开，导图工具具备归纳总结功能，可将相邻知识节点-键归纳，并添加文本、图片、音频、视频等辅助讲解，进行知识点关联发散。思维导图支持自定义连接线、节点样式。 25.具备汉字生字卡不少于5000个，可展示该汉字的部首、读音、笔画顺序。 | 49 | 套 | 4200 |