| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拖拉机 | 1、额定功率≥88 KW；标定转速≥2200r/min； 2、最小使用质量≥4300 Kg； 3、结构形式：4缸、水冷、直列、四冲程； 4、轮胎型号(前轮/后轮)13.6-24/16.9-34； 5、液压输出组数 2组； 6、驱动型式:四驱； 7、最小离地间隙≥390mm； 8、发动机排放标准：国四。 | 2台 |
| 2 | 收割机（双割台） | 1、配套发动机； 1）额定功率≥140kw； 2）结构形式：立式、直列、水冷、四冲程； 3）额定转速≥2200 r/min ； 2、驱动型式: 两驱； 3、行走方式：轮式； 4、工作行数≥4行； 5、喂入量≥10kg/s； 6、工作幅宽≥2900mm； 7、最小离地间隙：≥400mm； 8、作业速度1.0-9.0km/h； 9、主脱粒滚筒形式：纵轴流； 10、发动机排放标准：国四。 | 1台 |
| 3 | 收割机 | 1、发动机标定功率≥99kw；额定转速≥2400 r/min ； 2、结构形式：履带自走全喂入式； 3、喂入量≥8kg/s； 4、割台宽度：≥2300 mm； 5、作业速度：≥0.9-7.8 km/h； 6、最小离地间隙 ≥300 mm； 7、主脱粒滚筒形式：纵轴流杆齿式； 8、发动机排放标准：国四。 | 1台 |
| 4 | 植保无人机 | 1、最大喷洒起飞重量≥140kg（标配2个喷头）； 2、药箱容积≥85升； 3、装配播撒系统，播撒起飞重量≥140kg； 4、最大可承受风速≥6m/s；最高速度≥12m/s； 5、悬停时间≥15分；满载续航里程≥4.5km； 6、作业效率：播撒日均≥800亩；喷洒日均≥600亩。（日均为12h） | 1台 |
| 5 | 撒肥机 | 1、连接方式:三点悬挂； 2、配套动力≥80马力； 3、播盘数量:2个； 4、肥箱容量:≥800L； 5、撒播宽度：≥8m ； 6、撒肥种类：颗粒肥； 7、作业效率：≥8亩/小时。 | 1台 |
| 6 | 旋耕机 | 1、配套拖拉机：功率≥ 73kw；结构型式：悬挂式； 2、工作幅宽≥220cm； 3、作业速度：2-5m/s； 4、总安装刀数量≥64（把）； 5、刀轴型式：单轴型； 6、耕深：≥12cm ； 7、传动方式：中间齿轮传动； 8、 刀辊最大回转半径：≥240mm； 9、限深装置型式：限位板式。 | 3台 |
| 7 | 翻转犁 | 1、结构型式：悬挂式； 2、配套拖拉机标定功率≥66 kW； 3、翻转机构型式：液压式、全翻转式； 4、犁体数量（个）：3+3 ； 5、犁体幅宽:≥350mm；总工作幅宽≥1000mm； 6、作业速度:≥5.0km/h； 7、犁铧类型：通用型(凿型)；犁壁类型：栅条式； 8、限深轮调节范围：0～260mm。 | 4台 |
| 8 | 喷灌机 | 1、管口直径≥75mm；管子长度约300m； 2、喷射装置：垂直摇臂式喷枪；数量：1个； 3、回收方式：水涡回收； 4、喷头车形式：龙门架式； 5、射程：≥50m ； 6、工作量：≥35亩/天； 7、配套水泵额定功率：7.5-15KW。 | 3台 |
| 9 | 小麦施肥播种机 | 1、作业型式：复式机具，可一次完成开沟、施肥、播种、覆土、镇压5道工序； 2、播种：排种器具备宽幅下种结构，种箱容量＞120L，下种宽幅≧8cm，播量可调，播种深度为3—5cm； 3、施肥：种肥同播，种肥深度上下可调节，以施用颗粒肥为主，肥箱容量＞200L，施肥量可调； 4、耕深：旋耕深度≥15cm,旋耕深度一致，地表平整、无漏松； 5、覆土：镇压严实，保证小麦种子不架空、不亮籽，苗带垄带清晰； 6、作业幅宽：230cm； 7、作业速度1.0-2.5km/h； 8、配套动力≧90马力。 | 7台 |
| 10 | 玉米施肥播种机 | 1、播种机性能：复式作业，一次作业完成开沟、施肥、播种、覆土、镇压等5道工序； 2、配套动力≥73kw； 3、工作行数4行，行距≥60cm； 4、排种器：指夹式金属排种器； 5、播种机仿形机构： 单体独立同步仿形机构。 6、镇压机构：配置单体轮式苗带镇压机构； 7、播种深度：3-5cm，播种深度可调； 8、施肥:肥箱容量＞240L，施肥量可调，种肥间距≥5-8cm； 9、作业幅宽：260cm； 10、作业速度3-5km/h。 | 6台 |