采购项目需求清单

合同包1(长武县污水处理厂生产环节所需药剂采购项目1包)

| 序号 | 项目 | 规格 | 功能配置描述 | 执行 标准 | 数量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液体乙酸钠 | 产品质量符合HG/T5959-2021《生化法处理废（污》水用碳源乙酸钠》技术标准要求，CH3COONa含量≥25%，密度（20℃）≥1.12g/cm3，CODcr≥22万mg/L。 | / | / | 728 |
| 2 | 液体复合碳源 | COD≥60万mg/L，BOD转化率≥70%，总磷＜300mg/L,总氮＜400mg/L，无结晶，不含危化等有毒害物质成分。 | / | / | 475 |
| 3 | 固体醋酸钠 | 产品质量符合T/CASMES20-2022《工业用乙酸钠》技术标准要求，CH3COONa含量≥58%，PH值7.5-9.0，水不溶物≤0.05% | / | / | 20 |

合同包2(长武县污水处理厂生产环节所需药剂采购项目2包)

| 序号 | 项目 | 规格 | 功能配置描述 | 执行 标准 | 数量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 产品质量符合GB19106-2013《次氯酸钠》技术标准A要求，有效氯≥13%。 | / | / | 80 |
| 2 | 生石灰粉 | 产品质量符合JC/T479-2013《建筑生石灰》钙质石灰CL75技术标准要求，Cao+Mgo含量≥75%，氧化镁（MgO)≤5%，二氧化碳(CO2)≤12%，三氧化硫（SO3)≤2%,0.2mm筛余量≤2%。 | / | / | 132 |
| 3 | 聚合硫酸铁 | 产品质量符合GB14591-2016《水处理剂聚合硫酸铁》一等品技术标准要求，全铁含量≥19.5%，盐基度8.0-16.0。 | / | / | 80 |
| 4 | 固化剂 | 氧化铝≥27%，盐基度45-65%，氧化钙≤2%，PH值3-5。 | / | / | 80 |
| 5 | 聚丙烯酰胺 | 产品质量符合GB/T31246-2014《阳离子聚丙烯酰胺》技术标准要求，分子量≥1100万，固含量≥88%，阳离子度40-45%。 | / | / | 8 |
| 6 | 聚合氯化铝 | 产品质量符合GB/T22627-2022《水处理剂聚氯化铝》（固体）技术标准要求，氧化铝≥28%，盐基度65-85%。 | / | / | 60 |