工程量清单：

| 工程名称：办公楼维修工程 |  |  | 专业：土建工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 040801006001 | 拆除砖石结构 1.结构形式:卫生间隔墙 |  | m3 | 6.34 |
| 2 | BB001 | 拆除门 |  | 樘 | 23 |
| 3 | BB002 | 拆除地砖楼地面 |  | m2 | 243.55 |
| 4 | BB003 | 拆除卫生间墙面 |  | m2 | 650.85 |
| 5 | BB004 | 拆除办公室墙面 |  | m2 | 180.06 |
| 6 | BB005 | 拆除吊顶 |  | m2 | 240.58 |
| 7 | BB006 | 拆除隔断 |  | m2 | 121.6 |
| 8 | BB007 | 倒垃圾 |  | 项 | 1 |
|  |  | 改造工程 |  |  |  |
| 9 | 010302001001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:水泥混凝土砖 2.墙体厚度:150 |  | m3 | 13.02 |
| 10 | 020102002001 | 块料楼地面 1、1：3水泥砂浆找坡层，最薄20厚，坡向地漏 , 一次抹平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料 3、2厚非焦油聚氨酯高分子防水涂膜一道 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑 胶） 5、撒素水泥面（洒适量清水） 6、铺10厚600*1200地砖楼面，干水泥擦缝 |  | m2 | 237.3 |
| 11 | 020204003001 | 块料墙面 1、涂墙固一道 2、1:3水泥砂浆打底压实抹平 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层，高2400 5、墙砖专用粘合剂 6、5厚600*1200釉面砖面层（粘贴前浸水2h） |  | m2 | 873.4 |
| 12 | 020209001001 | 隔断 1.部位:卫生间蹲便器隔断 |  | m2 | 69.58 |
| 13 | 020209001002 | 隔断 1.部位:小便器隔断 |  | m2 | 4.95 |
| 14 | 020302001001 | 天棚吊顶 1、现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环（勾 ),双向中距≤1200 2、吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 3、10号镀锌低碳钢丝（或φ6钢筋）吊杆，双 向中距≤1200 4、专业弹簧吊扣，中矩≤1200，用吊件与钢筋 吊杆联结调平 5、9mm厚铝蜂窝板集成吊顶 |  | m2 | 241.33 |
| 15 | 020401003001 | 实木装饰门 1.门类型:定制成品套装烤漆门 2.框截面尺寸、单扇面积:900*2400 |  | 樘 | 21 |
| 16 | 020407001001 | 木门套 |  | m2 | 35.45 |
| 17 | 020602001001 | 饰面板暖气罩 1、木龙骨 2、生态板 |  | m2 | 340.54 |
| 18 | 020409003001 | 石材窗台板 |  | m | 400.64 |
| 19 | 020208001001 | 柱(梁)面装饰（暖气管道包管） 1、石膏板包管 2、刮腻子2遍、乳胶漆喷涂 |  | m2 | 207.65 |
| 20 | 020208001002 | 柱(梁)面装饰 1、卫生间PVC包管 |  | m2 | 71.32 |
| 21 | 020603001001 | 洗漱台 1.材料品种、规格、品牌、颜色:天然大理石台 面带台下盆开口 |  | m2 | 18.24 |
|  |  | 零星工程 |  |  |  |
|  |  | 洗衣房 |  |  |  |
| 22 | 020601003001 | 储物柜 1、PVC防水板储物柜带两扇门一块架板 2、尺寸1150*700*400 |  | 个 | 4 |
| 23 | 020603002001 | 伸缩加厚晾衣杆 |  | 套 | 4 |
|  |  | 洗漱间 |  |  |  |
| 24 | 020603009001 | 美容镜 1.框材质、断面尺寸:1600*1000 |  | m2 | 6.4 |
| 25 | 020601001001 | 柜台 1、PVC防水板制作饮水机柜带两扇门 2、尺寸755*600*800 |  | 个 | 3 |
| 26 | 020601001002 | 柜台 1、PVC防水板制作饮水机柜带两扇门 2、尺寸： 1400*600*800 |  | 个 | 1 |
|  |  | 一楼 |  |  |  |
| 27 | 020601003002 | 储物柜 1、PVC防水板储物柜带8扇门 2、尺寸： 1630*2400 |  | 个 | 1 |
|  |  | 卫生间 |  |  |  |
| 28 | BB008 | 加厚铝合金检修口400*400 |  | 套 | 6 |
| 29 | 020603007001 | 卫生纸盒 1.材料:无指纹不锈钢手纸盒 2.尺寸:285*100*266 |  | 个 | 6 |
| 30 | BB009 | 不锈钢翻盖摇盖圆形垃圾桶380*730 |  | 个 | 6 |
| 31 | 020603009002 | 美容镜 1.框材质、断面尺寸:2400*1200 |  | m2 | 14.4 |
| 32 | 020603007002 | 卫生纸盒 1.材料:加厚不锈钢两层纸巾盒 2.尺寸:205*102*116 |  | 个 | 19 |
| 33 | BB010 | 壁式洗手液盒 1、尺寸： 110*235*66 |  | 套 | 10 |
| 34 | BB011 | 遮挡布帘900*1400 洗澡间 |  | 套 | 6 |
| 35 | 020406004001 | 金属百叶窗帘 1.窗类型:铝合金百叶窗帘 2.尺寸:1730*2040 |  | 樘 | 3 |
| 36 | 020603001006 | 化妆台 1.材料:天然大理石台面 2.尺寸:1000*900 |  | m2 | 5.4 |
| 37 | 020603009003 | 美容镜 1.框材质、断面尺寸:1000*940 |  | m2 | 5.64 |
| 38 | BB012 | 化妆台椅子 |  | 套 | 3 |
| 39 | BB013 | 更衣间凳子800*380*350 |  | 套 | 3 |
| 40 | BB014 | 铝合金三角收纳架300*210 |  | 套 | 12 |
| 41 | BB017 | 三门更衣柜1250*2400 |  | 套 | 3 |
|  |  | 其他零星 |  |  |  |
| 42 | BB015 | 墙砖倒V角 |  | m | 3000 |
| 43 | BB016 | 卫生间、洗漱间、洗澡间美缝 |  | m2 | 1100 |
| 44 | 020102001001 | 石材楼地面 1.面层:天然大理石淋浴防滑石及基石 2.尺寸:860*980 |  | 块 | 12 |
|  |  | 更换窗 |  |  |  |
| 45 | BB018 | 拆除窗及倒垃圾 |  | 樘 | 9 |
| 46 | 020406002001 | 金属平开窗 1.窗类型:铝合金平开窗（带防盗网） 2.框材质、外围尺寸:1500*1500 |  | 樘 | 4 |
| 47 | 020406002002 | 金属平开窗 1.窗类型:铝合金平开窗（带防盗网） 2.框材质、外围尺寸:1200*1600 |  | 樘 | 5 |
| 48 | 020204003002 | 块料墙面 1、瓷砖包窗口 |  | m2 | 13 |
| 49 | 020204003003 | 块料墙面 1、300*600瓷砖补墙板 |  | m2 | 6.52 |
| 50 | 020407001002 | 垭口上护套 |  | m2 | 1.93 |
|  |  | 2.尺寸:205*102*116 |  |  |  |
| 工程名称：采暖 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 管道及附件-拆除 |  |  |  |
| 1 | 030805006003 | 钢制柱式散热器 拆除 1.片数:15片 2.型号、规格:铜铝复合80*80散热器 WDTL80* 80-500-1 |  | 组 | 82 |
| 2 | 030805006004 | 钢制柱式散热器 拆除 1.片数:20片 2.型号、规格:铜铝复合80*80散热器 WDTL80* 80-500-1 |  | 组 | 85 |
| 3 | 030801002011 | 钢管 拆除 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.套管形式、材质、规格:套管的制作安装 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，手工除锈，刷防锈漆两遍，调合 漆两遍 |  | m | 181.5 |
| 4 | 030801002012 | 钢管 拆除 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.套管形式、材质、规格:套管的制作安装 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，手工除锈，刷防锈漆两遍，调合 漆两遍 |  | m | 543 |
| 5 | 030801002013 | 钢管 拆除 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，手工除锈，刷防锈漆两遍，调合 漆两遍 |  | m | 361.5 |
| 6 | 030801002014 | 钢管 拆除 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: |  | m | 24.03 |
|  |  | 管道水冲洗，手工除锈，刷防锈漆两遍，采用6 0mm离心玻璃棉保温，外缠玻璃丝布保护层 |  |  |  |
| 7 | 030801002015 | 钢管 拆除 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，手工除锈，刷防锈漆两遍，采用6 0mm离心玻璃棉保温，外缠玻璃丝布保护层 |  | m | 15.29 |
| 8 | 030801002016 | 钢管 拆除 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，手工除锈，刷防锈漆两遍，采用6 0mm离心玻璃棉保温，外缠玻璃丝布保护层 |  | m | 73.38 |
| 9 | 030801002017 | 钢管 拆除 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，手工除锈，刷防锈漆两遍，采用6 0mm离心玻璃棉保温，外缠玻璃丝布保护层 |  | m | 85.2 |
| 10 | 030801002018 | 钢管 拆除 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN65 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，手工除锈，刷防锈漆两遍，采用6 0mm离心玻璃棉保温，外缠玻璃丝布保护层 |  | m | 89.08 |
| 11 | 030801002019 | 钢管 拆除 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN80 5.连接形式:焊接 |  | m | 19.19 |
|  |  | 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，手工除锈，刷防锈漆两遍，采用6 0mm离心玻璃棉保温，外缠玻璃丝布保护层 |  |  |  |
| 12 | 030801002020 | 钢管 拆除 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN100 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，手工除锈，刷防锈漆两遍，采用6 0mm离心玻璃棉保温，外缠玻璃丝布保护层 |  | m | 67.19 |
| 13 | 030803005003 | 自动排气阀 拆除 1.类型: 自动排气阀 2.型号、规格:DN20 |  | 个 | 45 |
| 14 | 030803001009 | 螺纹阀门 拆除 1.类型:截止阀 DN20 |  | 个 | 212 |
| 15 | 030803003010 | 焊接法兰阀门 拆除 1.类型:闸阀 DN100 |  | 个 | 1 |
| 16 | 030803003011 | 焊接法兰阀门 拆除 1.类型:平衡阀 DN100 |  | 个 | 1 |
| 17 | 030803003012 | 焊接法兰阀门 拆除 1.类型:波纹补偿器 DN50 |  | 个 | 2 |
| 18 | 030803001010 | 螺纹阀门 拆除 1.类型:截止阀 DN25 |  | 个 | 11 |
| 19 | 030803001011 | 螺纹阀门 拆除 1.类型:截止阀 DN32 |  | 个 | 11 |
| 20 | 030803001012 | 螺纹阀门 拆除 1.类型:恒温控制阀 DN20 |  | 个 | 167 |
| 21 | 030803005004 | 自动排气阀 拆除 1.类型:手动排气 阀 DN15 |  | 个 | 167 |
|  |  | 管道及附件 |  |  |  |
| 22 | 030805006001 | 钢制柱式散热器 1.片数:15片 2.型号、规格:铜铝复合80*80散热器 WDTL80* 80-500-1 |  | 组 | 82 |
| 23 | 030805006002 | 钢制柱式散热器 1.片数:20片 2.型号、规格:铜铝复合80*80散热器 WDTL80* 80-500-1 |  | 组 | 85 |
| 24 | 030801002009 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:钢管 |  | m | 361.5 |
|  |  | 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，手工除锈，刷防锈漆两遍，调合 漆两遍 |  |  |  |
| 25 | 030801002010 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.套管形式、材质、规格:套管的制作安装 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，手工除锈，刷防锈漆两遍，调合 漆两遍 |  | m | 340.7 |
| 26 | 030801002008 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.套管形式、材质、规格:套管的制作安装 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，手工除锈，刷防锈漆两遍，调合 漆两遍 |  | m | 326.7 |
| 27 | 030801002007 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，手工除锈，刷防锈漆两遍，采用6 0mm离心玻璃棉保温，外缠玻璃丝布保护层 |  | m | 89.96 |
| 28 | 030801002006 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，手工除锈，刷防锈漆两遍，采用6 0mm离心玻璃棉保温，外缠玻璃丝布保护层 |  | m | 22 |
| 29 | 030801002001 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 |  | m | 24.03 |
|  |  | 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，手工除锈，刷防锈漆两遍，采用6 0mm离心玻璃棉保温，外缠玻璃丝布保护层 |  |  |  |
| 30 | 030801002005 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，手工除锈，刷防锈漆两遍，采用6 0mm离心玻璃棉保温，外缠玻璃丝布保护层 |  | m | 85.2 |
| 31 | 030801002002 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN65 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，手工除锈，刷防锈漆两遍，采用6 0mm离心玻璃棉保温，外缠玻璃丝布保护层 |  | m | 82.17 |
| 32 | 030801002003 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN80 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，手工除锈，刷防锈漆两遍，采用6 0mm离心玻璃棉保温，外缠玻璃丝布保护层 |  | m | 29.28 |
| 33 | 030801002004 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN100 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，手工除锈，刷防锈漆两遍，采用6 0mm离心玻璃棉保温，外缠玻璃丝布保护层 |  | m | 67.19 |
| 34 | 030803005001 | 自动排气阀 |  | 个 | 45 |
|  |  | 1.类型: 自动排气阀 2.型号、规格:DN20 |  |  |  |
| 35 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 DN20 |  | 个 | 212 |
| 36 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 DN100 |  | 个 | 1 |
| 37 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 1.类型:平衡阀 DN100 |  | 个 | 1 |
| 38 | 030803003003 | 焊接法兰阀门 1.类型:波纹补偿器 DN50 |  | 个 | 2 |
| 39 | 030803001002 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 DN25 |  | 个 | 22 |
| 40 | 030803001003 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 DN32 |  | 个 | 22 |
| 41 | 030803001004 | 螺纹阀门 1.类型:恒温控制阀 DN20 |  | 个 | 167 |
| 42 | 030803005002 | 自动排气阀 1.类型:手动排气 阀 DN15 |  | 个 | 167 |
|  |  | 入口装置 15K502 |  |  |  |
| 43 | 030803003004 | 焊接法兰阀门 1.类型:关断阀 DN100 |  | 个 | 3 |
| 44 | 031001003001 | 流量仪表 1.名称:超声波流量计 配积分仪 温度传感器 |  | 台 | 1 |
| 45 | 030803003005 | 焊接法兰阀门 1.类型:静态平衡阀 DN100 |  | 个 | 1 |
| 46 | 030803003006 | 焊接法兰阀门 1.类型:Y型过滤器 DN100 |  | 个 | 1 |
| 47 | 031001001001 | 温度仪表 1.名称:温度计 |  | 支 | 2 |
| 48 | 031001002001 | 压力仪表 1.名称:压力表 |  | 台 | 4 |
| 49 | 030803001005 | 螺纹阀门 1.类型:泄水阀 DN25 |  | 个 | 2 |
| 50 | 030803001006 | 螺纹阀门 1.类型:循环管 DN25 |  | 个 | 1 |
|  |  | 入口装置 15K502-拆除 |  |  |  |
| 51 | 030803003007 | 焊接法兰阀门 拆除 1.类型:关断阀 DN100 |  | 个 | 3 |
| 52 | 031001003002 | 流量仪表 拆除 1.名称:超声波流量计 配积分仪 温度传感器 |  | 台 | 1 |
| 53 | 030803003008 | 焊接法兰阀门 拆除 1.类型:静态平衡阀 DN100 |  | 个 | 1 |
| 54 | 030803003009 | 焊接法兰阀门 拆除 1.类型:Y型过滤器 DN100 |  | 个 | 1 |
| 55 | 031001001002 | 温度仪表 拆除 1.名称:温度计 |  | 支 | 2 |
| 56 | 031001002002 | 压力仪表 拆除 1.名称:压力表 |  | 台 | 4 |
| 57 | 030803001007 | 螺纹阀门 拆除 1.类型:泄水阀 DN25 |  | 个 | 2 |
| 58 | 030803001008 | 螺纹阀门 拆除 1.类型:循环管 DN25 |  | 个 | 1 |
|  |  | 调试 |  |  |  |
| 59 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 |  | 系统 | 1 |
| 工程名称：通风 |  |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 拆除 |  |  |  |
| 1 | 030902001002 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌钢板-拆除 2.形状:圆形 3.周长或直径:150 4.板材厚度:0.5 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 支架手工除锈，刷防锈漆两遍，调合漆两遍 |  | m2 | 18.43 |
| 2 | 030903001003 | 碳钢调节阀制作安装 -拆除 1.类型:70度防火阀 2.规格:150 |  | 个 | 10 |
| 3 | 030903001004 | 碳钢调节阀制作安装 -拆除 1.类型:止回阀 2.规格:150 |  | 个 | 10 |
| 4 | 030903011002 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 -拆除 1.类型:150防水百叶风口 |  | 个 | 10 |
|  |  | 新做 |  |  |  |
| 5 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.周长或直径:150 4.板材厚度:0.5 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 支架手工除锈，刷防锈漆两遍，调合漆两遍 |  | m2 | 18.43 |
| 6 | 030903001001 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:70度防火阀 2.规格:150 |  | 个 | 10 |
| 7 | 030903001002 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:止回阀 2.规格:150 |  | 个 | 10 |
| 8 | 030903011001 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 1.类型:150防水百叶风口 |  | 个 | 10 |
| 9 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |
| 工程名称：电气 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 拆除 |  |  |  |
| 1 | 030212001002 | 电气配管 拆除 1.名称:PC管 2.规格:DN15 3.配置形式及部位:暗配 |  | m | 183.73 |
| 2 | 030212003002 | 电气配线 拆除 1.配线形式:穿管敷设 2.导线型号、材质、规格:BV2.5 |  | m | 524.76 |
| 3 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 拆除 1.名称、型号:平板灯 |  | 套 | 34 |
| 4 | 030204031005 | 小电器 拆除 1.名称:轴流排气扇 |  | 个 | 18 |
| 5 | 030204031006 | 小电器 拆除 1.名称:单联开关 |  | 个 | 12 |
| 6 | 030204031007 | 小电器 拆除 1.名称:双联开关 |  | 个 | 18 |
| 7 | 030204031008 | 小电器 拆除 1.名称:三联开关 |  | 个 | 4 |
|  |  | 新建 |  |  |  |
| 8 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:PVC管 2.规格:DN15 3.配置形式及部位:暗配 |  | m | 386 |
| 9 | 030212003001 | 电气配线 1.配线形式:穿管敷设 2.导线型号、材质、规格:BV4 |  | m | 460 |
| 10 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:格栅灯 |  | 套 | 44 |
| 11 | 030213003001 | 装饰灯 1.名称:圆形防水防尘灯 |  | 套 | 77 |
| 12 | 030204031009 | 小电器 1.名称:智能浴霸及换气扇 |  | 个 | 3 |
| 13 | 030204031001 | 小电器 1.名称:智能排气扇 |  | 个 | 10 |
| 14 | 030204031003 | 小电器 1.名称:双联开关 |  | 个 | 19 |
| 15 | 030204031010 | 小电器 1.名称:五孔插座 |  | 个 | 49 |
|  |  | 电缆桥架 |  |  |  |
| 16 | 030208004001 | 电缆桥架 1.型号、规格:150*50 |  | m | 15 |
| 工程名称：给排水 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 排水 |  |  |  |
| 1 | 030804017001 | 地漏 1.材质:地漏 DN50 |  | 个 | 44 |
| 2 | 030804017003 | 地漏 1.材质:洗衣机地漏 DN100 |  | 个 | 6 |
| 3 | 030804018001 | 地面扫除口 1.材质:清扫口 DN50 |  | 个 | 13 |
| 4 | 030804018002 | 地面扫除口 1.材质:清扫口 DN100 |  | 个 | 6 |
| 5 | 030801005024 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内-地沟 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :排水 3.材质:UPVC管 4.规格:De110 5.连接形式:粘接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用60mm厚的橡胶管壳保温，外包玻璃丝布保 护层，外刷两道调合漆 |  | m | 100.15 |
| 6 | 030801005025 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内-地沟 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :排水 3.材质:UPVC管 4.规格:De160 5.连接形式:粘接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用60mm厚的橡胶管壳保温，外包玻璃丝布保 护层，外刷两道调合漆 |  | m | 16.87 |
| 7 | 030801005026 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :排水 3.材质:UPVC管 4.规格:De160 5.连接形式:粘接 |  | m | 4 |
| 8 | 030801005027 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :排水 3.材质:UPVC管 4.规格:De110 5.连接形式:粘接 |  | m | 140.62 |
| 9 | 030801005028 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :排水 3.材质:UPVC管 |  | m | 22.26 |
|  |  | 4.规格:De75 5.连接形式:粘接 |  |  |  |
| 10 | 030801005029 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :排水 3.材质:UPVC管 4.规格:De50 5.连接形式:粘接 |  | m | 127.7 |
|  |  | 热水 |  |  |  |
| 11 | 030803001010 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 DN20 |  | 个 | 4 |
| 12 | 030803001009 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 DN25 |  | 个 | 10 |
| 13 | 030803001008 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 DN32 |  | 个 | 1 |
| 14 | 030803001012 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 DN25 |  | 个 | 3 |
| 15 | 030803001011 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 DN32 |  | 个 | 2 |
| 16 | 030803003003 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 DN40 |  | 个 | 4 |
| 17 | 030803001013 | 螺纹阀门 1.类型:止回阀 DN25 |  | 个 | 2 |
| 18 | 030803003004 | 焊接法兰阀门 1.类型:止回阀 DN40 |  | 个 | 2 |
| 19 | 030801005017 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内-地沟 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :热水 3.材质:PP-R管 4.规格:De50 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，采用60mm厚的橡胶管壳保温，外 包玻璃丝布保护层，外刷两道调合漆 |  | m | 83.81 |
| 20 | 030801005015 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内-地沟 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :热水 3.材质:PP-R管 4.规格:De25 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，采用60mm厚的橡胶管壳保温，外 包玻璃丝布保护层，外刷两道调合漆 |  | m | 20.41 |
| 21 | 030801005016 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内-地沟 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :热水 3.材质:PP-R管 4.规格:De32 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，采用60mm厚的橡胶管壳保温，外 包玻璃丝布保护层，外刷两道调合漆 |  | m | 21.46 |
| 22 | 030801005018 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内-吊顶 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :热水 3.材质:PP-R管 4.规格:De40 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，采用10mm厚的橡胶管壳保温，外 包玻璃丝布保护层，外刷两道调合漆 |  | m | 4.88 |
| 23 | 030801005019 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内-吊顶 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :热水 3.材质:PP-R管 4.规格:De32 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，采用10mm厚的橡胶管壳保温，外 包玻璃丝布保护层，外刷两道调合漆 |  | m | 7.58 |
| 24 | 030801005020 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :热水 3.材质:PP-R管 4.规格:De50 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗 |  | m | 31 |
| 25 | 030801005021 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :热水 3.材质:PP-R管 4.规格:De40 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗 |  | m | 31.98 |
| 26 | 030801005022 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 |  | m | 68.09 |
|  |  | 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :热水 3.材质:PP-R管 4.规格:De32 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗 |  |  |  |
| 27 | 030801005023 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :热水 3.材质:PP-R管 4.规格:De25 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗 |  | m | 19.47 |
|  |  | 冷水 |  |  |  |
| 28 | 030804012001 | 大便器 1.材质:脚踏蹲式大便器 |  | 套 | 19 |
| 29 | 030804013001 | 小便器 1.材质:感应小便器 |  | 套 | 11 |
| 30 | 030804007001 | 淋浴器 1.材质:淋浴器 |  | 组 | 12 |
| 31 | 030804003001 | 洗脸盆 1.材质:台下面盆 |  | 组 | 28 |
| 32 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 DN32 |  | 个 | 2 |
| 33 | 030803001002 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 DN25 |  | 个 | 12 |
| 34 | 030803001003 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 DN20 |  | 个 | 10 |
| 35 | 030803010001 | 水表 1.材质:水表 DN25 |  | 组 | 2 |
| 36 | 030803001004 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 DN32 |  | 个 | 13 |
| 37 | 030803001005 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 DN25 |  | 个 | 1 |
| 38 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 DN40 |  | 个 | 1 |
| 39 | 030803003005 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 DN50 |  | 个 | 4 |
| 40 | 030803001007 | 螺纹阀门 1.类型:止回阀 DN25 |  | 个 | 2 |
| 41 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 1.类型:止回阀 DN50 |  | 个 | 2 |
| 42 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内-地沟 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:PP-R管 4.规格:De63 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，采用60mm厚的橡胶管壳保温，外 包玻璃丝布保护层，外刷两道调合漆 |  | m | 46.07 |
| 43 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内-地沟 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:PP-R管 4.规格:De40 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，采用60mm厚的橡胶管壳保温，外 包玻璃丝布保护层，外刷两道调合漆 |  | m | 10.25 |
| 44 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内-地沟 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:PP-R管 4.规格:De32 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，采用60mm厚的橡胶管壳保温，外 包玻璃丝布保护层，外刷两道调合漆 |  | m | 20.89 |
| 45 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内-吊顶 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:PP-R管 4.规格:De63 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，采用10mm厚的橡胶管壳保温，外 包玻璃丝布保护层，外刷两道调合漆 |  | m | 3.71 |
| 46 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内-吊顶 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:PP-R管 4.规格:De50 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，采用10mm厚的橡胶管壳保温，外 包玻璃丝布保护层，外刷两道调合漆 |  | m | 4.9 |
| 47 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内-吊顶 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:PP-R管 4.规格:De40 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，采用10mm厚的橡胶管壳保温，外 包玻璃丝布保护层，外刷两道调合漆 |  | m | 4.9 |
| 48 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内-吊顶 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:PP-R管 4.规格:De32 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，采用10mm厚的橡胶管壳保温，外 包玻璃丝布保护层，外刷两道调合漆 |  | m | 6.02 |
| 49 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内-吊顶 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:PP-R管 4.规格:De25 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，采用10mm厚的橡胶管壳保温，外 包玻璃丝布保护层，外刷两道调合漆 |  | m | 16.98 |
| 50 | 030801005009 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:PP-R管 4.规格:De63 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗 |  | m | 14.4 |
| 51 | 030801005010 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:PP-R管 4.规格:De50 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗 |  | m | 22.93 |
| 52 | 030801005011 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:PP-R管 4.规格:De40 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗 |  | m | 37.33 |
| 53 | 030801005012 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:PP-R管 4.规格:De32 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗 |  | m | 62.12 |
| 54 | 030801005013 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:PP-R管 4.规格:De25 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗 |  | m | 40.05 |
| 55 | 030801005014 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:PP-R管 4.规格:De20 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗 |  | m | 4.59 |
|  |  | 拆除 |  |  |  |
|  |  | 洁具拆除 |  |  |  |
| 56 | 030804007002 | 淋浴器 拆除 1.材质:淋浴器 |  | 组 | 24 |
| 57 | 030804012002 | 大便器 拆除 1.材质:蹲式大便器 |  | 套 | 16 |
| 58 | 030804003002 | 洗脸盆 拆除 1.材质:面盆 |  | 组 | 16 |
|  |  | 排水拆除 |  |  |  |
| 59 | 030801005047 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内拆除 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 |  | m | 140.62 |
|  |  | 水） :排水 3.材质:UPVC管 4.规格:De110 5.连接形式:粘接 |  |  |  |
| 60 | 030801005048 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内拆除 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :排水 3.材质:UPVC管 4.规格:De75 5.连接形式:粘接 |  | m | 22.26 |
| 61 | 030801005049 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内拆除 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :排水 3.材质:UPVC管 4.规格:De50 5.连接形式:粘接 |  | m | 127.7 |
|  |  | 热水拆除 |  |  |  |
| 62 | 030801005036 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内-吊顶拆除 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :热水 3.材质:PP-R管 4.规格:De40 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，采用10mm厚的橡胶管壳保温，外 包玻璃丝布保护层，外刷两道调合漆 |  | m | 4.88 |
| 63 | 030801005037 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内-吊顶拆除 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :热水 3.材质:PP-R管 4.规格:De32 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，采用10mm厚的橡胶管壳保温，外 包玻璃丝布保护层，外刷两道调合漆 |  | m | 7.58 |
| 64 | 030801005038 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内拆除 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :热水 3.材质:PP-R管 4.规格:De50 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗 |  | m | 31 |
| 65 | 030801005039 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内拆除 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :热水 3.材质:PP-R管 4.规格:De40 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗 |  | m | 31.98 |
| 66 | 030801005040 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内拆除 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :热水 3.材质:PP-R管 4.规格:De32 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗 |  | m | 68.09 |
| 67 | 030801005041 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内拆除 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :热水 3.材质:PP-R管 4.规格:De25 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗 |  | m | 19.47 |
|  |  | 冷水拆除 |  |  |  |
| 68 | 030801005030 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内拆除 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:PP-R管 4.规格:De63 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗 |  | m | 14.4 |
| 69 | 030801005031 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内拆除 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:PP-R管 4.规格:De50 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗 |  | m | 22.93 |
| 70 | 030801005032 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内拆除 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 |  | m | 37.33 |
|  |  | 水） :水 3.材质:PP-R管 4.规格:De40 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗 |  |  |  |
| 71 | 030801005033 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内拆除 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:PP-R管 4.规格:De32 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗 |  | m | 62.12 |
| 72 | 030801005034 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内拆除 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:PP-R管 4.规格:De25 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗 |  | m | 40.05 |
| 73 | 030801005035 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内拆除 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:PP-R管 4.规格:De20 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗 |  | m | 4.59 |
| 74 | 030801005042 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内-吊顶拆除 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:PP-R管 4.规格:De63 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，采用10mm厚的橡胶管壳保温，外 包玻璃丝布保护层，外刷两道调合漆 |  | m | 3.71 |
| 75 | 030801005043 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内-吊顶拆除 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:PP-R管 4.规格:De50 |  | m | 4.9 |
|  |  | 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，采用10mm厚的橡胶管壳保温，外 包玻璃丝布保护层，外刷两道调合漆 |  |  |  |
| 76 | 030801005044 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内-吊顶拆除 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:PP-R管 4.规格:De40 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，采用10mm厚的橡胶管壳保温，外 包玻璃丝布保护层，外刷两道调合漆 |  | m | 4.9 |
| 77 | 030801005045 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内-吊顶拆除 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:PP-R管 4.规格:De32 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，采用10mm厚的橡胶管壳保温，外 包玻璃丝布保护层，外刷两道调合漆 |  | m | 6.02 |
| 78 | 030801005046 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内-吊顶拆除 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:PP-R管 4.规格:De25 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道水冲洗，采用10mm厚的橡胶管壳保温，外 包玻璃丝布保护层，外刷两道调合漆 |  | m | 16.98 |
|  |  | 其他卫生器具 |  |  |  |
| 79 | 030804005001 | 洗涤盆（洗菜盆） 1.材质:洗衣房拖布池750*390*440带水龙头 + 喷枪 |  | 组 | 5 |
| 80 | 030804016002 | 水龙头 1.材质:洗衣机水龙头 DN20 |  | 个 | 4 |
| 81 | 030804005002 | 清水器 1.材质: 甲方自定 2.水龙头+净水机水龙头 |  | 组 | 8 |