## 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市人民检察院餐厅和厨房、大楼后墙及大院排污系统维修改造工程项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：

餐厅和厨房、大楼后墙及大院排污系统维修改造工程项目工程量清单

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检察院餐厅、厨房维修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程       第 1 页  共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2间房间拆除顶及恢复 |  |  |  |
| 1 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土强度等级:C30 | m³ | 7.44 |
| 2 | 010505007001 | 楼板、屋面板模板 |  | m² | 62 |
| 3 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:C30 | m³ | 4.2 |
| 4 | 010505012001 | 圈梁模板 |  | m² | 33.23 |
| 5 | 010503003001 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级:C30 | m³ | 0.84 |
| 6 | 010505006001 | 梁模板 |  | m² | 7 |
| 7 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | HPB300 | t | 1.464 |
| 8 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.墙体类型:外墙 | m³ | 4.09 |
| 9 | 010902001001 | 平屋面 | 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、4厚SBS防水卷材两道 3、25厚1：3水泥砂浆找平 4、100厚EPS聚苯板 | m² | 50.2 |
| 10 | 011102001001 | 石材楼地面 | 30mm厚花岗岩 | m² | 12 |
|  |  | 改造2间 |  |  |  |
| 11 | 010401001001 | 砖基础 |  | m³ | 11.8 |
| 12 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:承重粘土多孔砖 240×115×90 2.墙体厚度:370 | m³ | 19.34 |
| 13 | 010401002003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:承重粘土多孔砖 240×115×90 2.墙体厚度:240 | m³ | 24.2 |
| 14 | 010401002004 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:承重粘土多孔砖 240×115×90 2.墙体厚度:240 | m³ | 1.64 |
| 15 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比:C20 | m³ | 2.1 |
| 16 | 010502001001 | 独立基础 |  | m³ | 10.17 |
| 17 | 010505002001 | 基础模板 |  | m² | 16.8 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检察院餐厅、厨房维修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 2 页  共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 010502005001 | 基础连系梁 |  | m³ | 5.63 |
| 19 | 010505003001 | 基础连系梁模板 |  | m² | 8.6 |
| 20 | 010503001001 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C30 | m³ | 3.64 |
| 21 | 010505011001 | 构造柱模板 |  | m² | 5.8 |
| 22 | 010502022002 | 圈梁 |  | m³ | 4.35 |
| 23 | 010505012002 | 圈梁模板 |  | m² | 12.3 |
| 24 | 010503006001 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C30 | m³ | 0.34 |
| 25 | 010505013001 | 过梁模板 |  | m² | 1.8 |
| 26 | 010502013002 | 实心楼板 |  | m³ | 6 |
| 27 | 010505007002 | 楼板、屋面板模板 |  | m² | 50 |
| 28 | 010502025001 | 散水 | 散4 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层 300 3. 素土夯实向外坡4% | m² | 28.4 |
| 29 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | HPB300 | t | 0.226 |
| 30 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | HPB400 | t | 1.637 |
| 31 | 010902001002 | 平屋面 | 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、4厚SBS防水卷材两道 3、25厚1：3水泥砂浆找平 4、100厚EPS聚苯板 | m² | 65.2 |
| 32 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m² | 102.24 |
| 33 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m² | 136.4 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检察院餐厅、厨房维修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程   第 3 页  共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、喷（刷、辊）面浆饰面 2、3厚1:2.5水泥砂浆找平 3、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） | m² | 42 |
|  |  | 门窗 |  |  |  |
| 35 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 断桥铝合金 | m² | 15 |
| 36 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 断桥铝合金 | m² | 9.36 |
| 37 | 010809001001 | 窗台板 | 30mm人造大理石 | m² | 8.6 |
| 38 | 010808001001 | 木门窗套 |  | m² | 8.54 |
|  |  | 墙面腻子乳胶漆地暖 |  |  |  |
| 39 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位（室内 、外） :室内 2.输送介质（给水 、排水、热媒体、燃气、雨水） :水 3.材质:耐热聚乙烯管（PE-RT） 4.规格:De20*2.3 5.连接形式:热熔 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:水冲洗 | m | 472.5 |
| 40 | 031004009001 | 一体化预制辐射供暖(冷)板 | 1.20厚聚苯乙烯泡沫板，0.2mm真空铝聚酯薄膜，双向钢丝网片，边界保护带 | m² | 75 |
| 41 | 031005011001 | 地源热泵集(分)水器 | 4路分水器 | 个 | 1 |
| 42 | 031002001001 | 阀门 | DN20 | 个 | 4 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检察院餐厅、厨房维修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程     第 4 页  共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:基底水泥砂浆及石膏找平 2.腻子种类:2遍 3.乳胶漆:2遍 | m² | 536 |
|  |  | 强弱电、给排水预埋 |  |  |  |
| 44 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:PVC20 | m | 810 |
| 45 | 030412003001 | 配线 | 1.型号:铜芯绝缘导线 2.配线线制:穿管敷设 | m | 700 |
| 46 | 030412003002 | 配线 | 1.型号:BV-4 2.配线线制:穿管敷设 | m | 500 |
| 47 | 030412003003 | 配线 | 1.型号:BV-6 2.配线线制:穿管敷设 | m | 420 |
| 48 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.型号:10回路箱 | 台 | 1 |
| 49 | 030402012002 | 成套配电箱 | 1.型号:配电箱500*600 | 台 | 1 |
| 50 | 031001006002 | 塑料管 | 1.输送介质（给水 、排水、热媒体、燃气、雨水） :水 2.材质:PPR110 | m | 35 |
| 51 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位（室内 、外） :室内 2.输送介质（给水 、排水、热媒体、燃气、雨水） :水 3.材质:PPR40 | m | 26 |
| 52 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位（室内 、外） :室内 2.输送介质（给水 、排水、热媒体、燃气、雨水） :水 3.材质:PPR25 | m | 16 |
|  |  | 小餐厅维修改造 |  |  |  |
|  |  | 拆除 |  |  |  |
| 53 | 01B001 | 铲除旧壁纸 |  | m² | 120 |
| 54 | BB001 | 拆除原有顶面吊顶 |  | m² | 75 |
|  |  | 顶面 |  |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检察院餐厅、厨房维修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程       第 5 页  共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式:石膏板异形吊平顶 2.龙骨类型、材料种类、规格、中 距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:木工板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm石膏板 5.油漆品种、刷漆遍数:批刮腻子2遍打磨平整, 白色乳胶漆饰面。 | m² | 75 |
|  |  | 墙面 |  |  |  |
| 56 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 |  | m² | 217 |
| 57 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:基底水泥砂浆及石膏找平 2.腻子种类:2遍 3.乳胶漆:2遍 | m² | 337 |
| 58 | 011405001001 | 墙纸裱糊 |  | m² | 120 |
|  |  | 电气 |  |  |  |
| 59 | 030412003004 | 配线 | 1.型号:铜芯绝缘导线 2.配线线制:穿管敷设 | m | 1200 |
| 60 | 030412003005 | 配线 | 1.型号:BV-4 2.配线线制:穿管敷设 | m | 400 |
| 61 | 030412003006 | 配线 | 1.配线形式:10m2 2.配线线制:穿管敷设 | m | 160 |
| 62 | 030412003007 | 配线 | 1.规格:网线超六类 | m | 340 |
| 63 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:PVC20 | m | 300 |
| 64 | 030413013001 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地0.3米 | 套 | 14 |
| 65 | 030413012001 | 开关、按钮 | 1.名称:照明开关 2.规格:250V,10A 3.安装形式:距地1.35m暗装 | 套 | 12 |
| 66 | 030413002001 | 装饰灯 | LED吸顶灯 | 套 | 20 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检察院餐厅、厨房维修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程     第 6 页  共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 套 | 20 |
|  |  | 杂项 | 1.输送介质（给水 、排水、热媒体、燃气、雨水） :水 2.材质:PPR110 |  |  |
| 68 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位（室内 、外） :室内 2.输送介质（给水 、排水、热媒体、燃气、雨水） :水 3.材质:PPR40 | m | 18 |
| 69 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位（室内 、外） :室内 2.输送介质（给水 、排水、热媒体、燃气、雨水） :水 3.材质:PPR25 | m | 21 |
| 70 | 031001006007 | 塑料管 |  | m | 15 |
| 71 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.名称:吊顶式换气扇 | m² | 5.72 |
| 72 | 030701003001 | 通风机 |  | 台 | 3 |
| 73 | 010808001002 | 木门窗套 | 1.型号:水龙头 2.规格:DN15 | m² | 8.32 |
| 74 | 031003016001 | 水龙头 |  | 个 | 4 |
|  |  | 大餐厅维修改造 |  |  |  |
|  |  | 顶面 | 1.吊顶形式:石膏板异形吊平顶 2.龙骨类型、材料种类、规格、中 距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:木工板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm石膏板 5.油漆品种、刷漆遍数:批刮腻子2遍打磨平整, 白色乳胶漆饰面。 |  |  |
| 75 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 |  | m² | 57.2 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检察院餐厅、厨房维修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 7 页  共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式:石膏板跑边 2.龙骨类型、材料种类、规格、中 距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:木工板 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm石膏板 5.油漆品种、刷漆遍数:批刮腻子2遍打磨平整, 白色乳胶漆饰面。 | m² | 29.4 |
|  |  | 墙面 |  |  |  |
| 77 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:基底水泥砂浆及石膏找平 2.腻子种类:2遍 3.乳胶漆:2遍 | m² | 313 |
| 78 | 011405001002 | 墙纸裱糊 | 墙面壁纸 | m² | 121 |
| 79 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 10cm高 | m | 51 |
|  |  | 地面 |  |  |  |
| 80 | 010501002001 | 楼地面垫层 |  | m³ | 7.5 |
| 81 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格:地面瓷砖地板(金意陶) | m² | 75 |
| 82 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位（室内 、外） :室内 2.输送介质（给水 、排水、热媒体、燃气、雨水） :水 3.材质:耐热聚乙烯管（PE-RT） 4.规格:De20*2.3 5.连接形式:热熔 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:水冲洗 | m | 472.5 |
| 83 | 031004009002 | 一体化预制辐射供暖(冷)板 | 1.20厚聚苯乙烯泡沫板，0.2mm真空铝聚酯薄膜，双向钢丝网片，边界保护带 | m² | 75 |
| 84 | 031005011002 | 地源热泵集(分)水器 | 4路分水器 | 个 | 1 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检察院餐厅、厨房维修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程       第 8 页  共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 031002001002 | 阀门 | DN20 | 个 | 4 |
|  |  | 电气 |  |  |  |
| 86 | 030412003008 | 配线 | 1.型号:铜芯绝缘导线 2.配线线制:穿管敷设 | m | 700 |
| 87 | 030412003009 | 配线 | 1.型号:BV-4 2.配线线制:穿管敷设 | m | 500 |
| 88 | 030412003010 | 配线 | 1.型号:BV-6 2.配线线制:穿管敷设 | m | 420 |
| 89 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:PVC20 | m | 810 |
| 90 | 030412003011 | 配线 | 1.规格:网线超六类 | m | 350 |
| 91 | 030402012003 | 成套配电箱 | 1.型号:10回路箱 | 台 | 1 |
| 92 | 030402012004 | 成套配电箱 | 1.型号:配电箱500*600 | 台 | 1 |
| 93 | 030413013002 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地0.3米 | 套 | 6 |
| 94 | 030413012002 | 开关、按钮 | 1.名称:照明开关 2.规格:250V,10A 3.安装形式:距地1.35m暗装 | 套 | 6 |
| 95 | 030413002003 | 装饰灯 | LED吸顶灯 | 套 | 16 |
| 96 | 030413002004 | 装饰灯 | LED平板灯 | 套 | 3 |
|  |  | 杂项 |  |  |  |
| 97 | 031001006009 | 塑料管 | 1.输送介质（给水 、排水、热媒体、燃气、雨水） :水 2.材质:PPR110 | m | 35 |
| 98 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位（室内 、外） :室内 2.输送介质（给水 、排水、热媒体、燃气、雨水） :水 3.材质:PPR40 | m | 26 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检察院餐厅、厨房维修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程     第 9 页  共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位（室内 、外） :室内 2.输送介质（给水 、排水、热媒体、燃气、雨水） :水 3.材质:PPR25 | m | 16 |
| 100 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 断桥铝合金 | m² | 15 |
| 101 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 断桥铝合金 | m² | 9.36 |
| 102 | 010809001002 | 窗台板 | 30mm人造大理石 | m² | 8.6 |
| 103 | 010808001003 | 木门窗套 |  | m² | 8.54 |
| 104 | 010502025002 | 散水 | 1.垫层材料种类、厚度:50厚石材散水 | m² | 12 |
| 105 | 01B002 | 拆卸房顶、墙体、清运渣土垃圾 |  | m³ | 50 |
| 106 | 01B003 | 土方回填 |  | m³ | 384.6 |
| 107 | 01B004 | 挖土方 |  | m³ | 214.6 |
| 108 | 01B005 | 主管道开挖及恢复 |  | m³ | 725.8 |
| 109 | 01B006 | 搬家具拆除 |  | 项 | 1 |
| 110 | 01B007 | 家具恢复 |  | 项 | 1 |
| 111 | 01B008 | 洗菜池 | 不锈钢材质500*250 | 个 | 2 |
| 112 | 01B009 | 地板保护 |  | 项 | 1 |
| 113 | 01B010 | 分水器柜子 | 木质 | 套 | 1 |
| 114 | 01B011 | 门面水包砂 |  | m² | 96 |
| 115 | 01B012 | 中央空调 | 1拖3 | 台 | 2 |
| 116 | 01B013 | 垃圾外运 |  | 项 | 1 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检察院大楼后墙进行维修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程   第 1 页  共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01B001 | 拆除空调 |  | 台 | 107 |
| 2 | 030701004001 | 空调器 | 1.型号:主材不计 | 台 | 107 |
| 3 | 010902004001 | 拆除落雨管 |  | m | 105 |
| 4 | 010902004002 | 屋面排水管 | PVC110 | m | 105 |
| 5 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | m² | 1715 |
| 6 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 | m² | 1715 |
| 7 | 01B002 | 整理后墙电缆 |  | 项 | 1 |
| 8 | 01B003 | 立面抹灰层拆除 |  | m² | 1715 |
| 9 | 01B004 | 垃圾外运 |  | 车 | 5 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检察院大院排污系统改造工程   专业/标段：房屋建筑与装饰工程     第 1 页  共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010401009001 | 砖地沟、明沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:砖砌地沟 2.沟截面尺 寸:1.4m*1.6m 3.垫层材料种类、厚度:15cmC20混凝土垫层 | m | 80 |
| 2 | 040402017001 | 沟道盖板 |  | m | 80 |
| 3 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等 级:10cm混凝土垫层 2.面层材料品种、规格:50mm花岗岩 | m² | 296 |
| 4 | 031001006001 | 塑料管 | 1.规格:UPVC315*7.8管 | m | 169 |
| 5 | 030904001001 | 管道支架 | 1.材质:地沟支架 | kg | 2098.98 |
| 6 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.旧地沟防水砂浆抹灰 | m² | 475 |
| 7 | 01B001 | 人工挖基土方 |  | m³ | 442 |
| 8 | 01B002 | 人工回填土方 |  | m³ | 180.4 |
| 9 | 01B003 | 成品检查井 | 混凝土预制DN1000 | 座 | 3 |
| 10 | 01B004 | 清理旧地沟渣土及杂物 |  | m³ | 110 |