# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程                                      专业/标段：房屋建筑与装饰工程                               第  1  页    共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 室外 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011103003002 | 透气型13mm厚塑胶面层 | 1.面层(耐磨层) :厚度3 mm,采用聚氨酯面胶与EPDM细颗粒(粒径0 .5-2m m)混合喷涂施工,分两次喷涂完成, 。 2.底层(弹性层) :厚度10mm,采用单组份聚氨酯胶水与SBR橡胶颗粒(粒径1-4 mm)按配比混合 3.清理基层 | m2 | 7606.42 |  |  |
| 2 | 011103003001 | 硅PU面层 | 1.清理基层， 2.基础表面均匀涂刷硅PU专用底涂 ，增强与下-层的粘结力。 2.硅PU面层总厚度8mm.封闭层:涂刷一层硅PU专用防水底涂 4.缓冲主材(找平层):厚度6 mm,采用硅PU缓冲主材材料,分两次刮涂施工。 5.弹性层:厚度2 m m,采用硅PU弹性主材材料刮涂施工。 6.耐磨层:采用硅P ㄩ耐磨面材刮涂施工,表面均匀撒布防滑砂。 | m2 | 3237.5 |  |  |
| 3 | 011704001001 | 原硅PU路面的拆除 | 1.专业铲削机械拆除原硅PU路面 2.拆除厚度：8mm厚 3.拆除垃圾外运暂按10km ，按实结算 | m2 | 3237.5 |  |  |
| 4 | 011704001003 | 原塑胶路面的拆除 | 1.拆除原塑胶路面 2.拆除厚度： 13mm厚 3.拆除垃圾外运暂按10km ，按实结算 | m2 | 7606.42 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程                                      专业/标段：房屋建筑与装饰工程                               第  2  页    共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 5 | 040205007003 | 塑胶跑道标线 | 1. 聚氨酯专用划线漆 | m2 | 228.54 |  |  |
| 6 | 040205007004 | 硅PU场地标线 | 1.硅PU专用划线漆 | m2 | 71.75 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |