# 汉中市科技职业中等专业学校校园路面“白改黑”及地下排水管网改造项目

# 工程量清单

招 标 人：                                （单位盖章）

法定代表人

或其授权人                              （签字或盖章）

工程造价咨询人

或招标代理人                             （单位盖章）

法定代表人

或其授权人                              （签字或盖章）

编制时间：2026年1月2日

复核时间：2026年1月5日

汉中市科技职业中等专业学校校园路面“白改黑”及地下

排水管网改造项目招标控制价编制说明

- 工程概况：

本工程为汉中市科技职业中等专业学校校园路面“白改黑”及地下排水管网改造项目。主要为：沥青混凝土道路面层5108平方米；挖除200mm厚破旧混凝土路面并恢复2081平方米；更换混凝土路缘石123米；破除混凝土地面铺设D300mmHDPE双壁波纹管323米；新建单篦雨水井41座；更换铸铁检查井盖50座；矩形水表井盖升高19座；新建盖板水沟45米；新建雨水检查井4座；新建玻璃钢化粪池（容积12立方米）1座；路面热熔标线168.60平方米等。

二、编制依据：

1、由汉中市科技职业中等专业学校校园路面“白改黑”及地下排水管网改造项目设计施工图纸；

2、《陕西省工程建设标准之建设工程工程量清单计价标准》（2025）；

3、《陕西省工程建设标准之工程量计算标准》（2025）；

4、《陕西省建设工程费用规则（2025）》。

四、编制软件：广联达云计价平台GCCP7.0

## 编制单位：陕西辰安臻和项目管理有限公司

## 编 制 人：

## 审 核 人；

二〇二六年一月十九日

分部分项工程量清单

工程名称： 市政工程                                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                第  1  页    共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011601001001 | 沥青混凝土道路面层 | 1.铺筑位置:校区主路 、科教楼前 2.铺筑6cm厚中粒式沥青混凝AC-16 3.机械铺设沥青路面 4.沥青需从汉中采购 ，运距38km | m2 | 5108 |
| 2 | 011601001002 | 洒布沥青透层 | 1.机械洒布乳化沥青透层 | m2 | 5108 |
| 3 | 011702001001 | 旧路面凿毛处理 | 1. 旧水泥路面在洒布透层前对路面进行凿毛处理 | m2 | 3765 |
| 4 | 011702001002 | 旧水泥路面裂缝处理 | 1.清缝 、灌缝（石油沥青灌缝） 2. 防裂贴贴缝, 宽度48cm | m | 1309 |
| 5 | 011601002001 | 浇筑旧水泥路面病害修复面层 | 1.修复路面厚度20 cm,采用C30商品混凝土浇筑 2.新建路面拉毛,设置路面缩缝（切缝） 3.新建路面养生 | m2 | 2081 |
| 6 | 011702001003 | 破除挖运旧路面混凝土 | 1.破碎头破除20cm厚混凝土硬化地面 2.汽车运输,运距1 0km 3.路床整平夯实 (重型） | m2 | 2081 |
| 7 | 011601004001 | 路基砂砾换填 | 1. 旧路面局部软弱路基砂砾换填补强处理 2.采用人工配合机械开挖软弱路基土方 3.换填深度40cm,弃方外运,运距10k m以内 | m2 | 42.6 |
| 8 | 011601004002 | 路基砂砾（填筑）调平 | 1.材料品种为天然砂砾 2.路基8cm以内填筑及调平压实 3.压实度不小于94 % | m3 | 150 |

分部分项工程量清单

工程名称： 市政工程                                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                               第  2  页    共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 040204004002 | 更换混凝土路缘石 | 1.规格 :750×350 × 150mm,砼标号为C30 2.铺设砂垫层,安装立缘石 3.浇筑C20砼靠背 4.拆除旧路缘石 | m | 123 |
| 10 | 011702001004 | 破除排水管处混凝土路面 | 1.人工手持电镐破除20cm厚混凝土硬化地面 2. 埋设波纹管处破除路面, 宽度0.9 m | m2 | 290.7 |
| 11 | 011601002002 | 恢复管排水管处混凝土路面 | 1.修复路面厚度20 cm,采用C30商品混凝土浇筑 2.恢复波纹管处混凝土路面 | m2 | 290.7 |
| 12 | 010102003001 | 挖沟槽土方 | 1.管道土方开挖 2.弃土运输,运距1 0km以内 3.部位:雨水管道 | m3 | 226.1 |
| 13 | 010102009001 | 沟槽回填 | 1.管槽填筑材料 :天然砂 2. 回填方式:采用人工回填压实 3.部位:雨水沟槽回填 | m3 | 203.49 |
| 14 | 040501002001 | D300mmHDPE双壁波纹管铺设 | 1.材质 、规格:HDP E DN300双壁波纹管 环刚度≥SN8 2.接口形式:橡胶封圈 3.管道闭水实验 4.C25混凝土满包管道 | m | 323 |
| 15 | 040501002002 | 混凝土管道包封 | 1.C20混凝土满包管道 | m3 | 95 |

分部分项工程量清单

工程名称： 市政工程                                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                               第  3  页    共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 040504003001 | 新建单篦雨水井 | 1.规格 :500×400 mm,承压D400 2.做法详见06MS20 1-8/6 3.井内壁采用2cm厚1： 2防水砂浆抹面 4.M10水泥砂浆Mu1 0标砖砌筑 5. 10cm厚C15混凝土基础 6.坑底原土夯实,压实度≥93% 7.铸铁井篦子安装 | 座 | 41 |
| 17 | 040504001002 | 更换铸铁检查井盖 | 1. 旧检查井利用，更换Φ700重型球墨铸铁井盖 2.检查井人工清淤 ,淤泥弃运10km以内 3.安装检查井内防坠网 | 座 | 50 |
| 18 | 040504001003 | 矩形水表井盖升高 | 1.矩形水表井盖升高6CM 2. 旧井盖揭开 3.砖砌井圈6cm 4. 旧井盖安装 | 座 | 19 |
| 19 | 050201012001 | 新建盖板水沟 | 1.尺寸:净宽30cm*深40cm 2.200厚C20混凝土浇筑水沟墙身 3. 100厚C20混凝土浇筑水沟底板 4.C30混凝土盖板制作安装（规格50 cm*40cm*6cm） 5.人工挖 、填 | m | 45 |
| 20 | 041001008001 | 拆除旧混凝土井座 、雨水口 、水沟等构造 物 | 1.人工手持电镐 2.弃渣外运,运距1 0km以内 | m3 | 17.1 |
| 21 | 010102005001 | 人工清水沟 、检查井等淤泥 | 1.挖淤泥 2.淤泥外运,运距1 0km以内 | m3 | 82.36 |

分部分项工程量清单

工程名称： 市政工程                                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                               第  4  页    共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 040504001005 | 新建雨水检查井 | 1.做法详见06MS20 1-3/11 2.规格:D1000圆形砖砌雨水检查井 3.深度 :2.2m（井室1.8m,井筒0.4m ) 4.井内壁采用2cm厚1： 2防水砂浆抹面 5.M10水泥砂浆Mu1 0标砖砌筑 6. 10cm厚C15混凝土基础 7.坑底原土夯实,压实度≥93% 8.铸铁井盖安装 (含防坠网） | 座 | 4 |
| 23 | 011702001005 | 破除化粪池处混凝土路面 | 1.人工手持电镐破除20cm厚混凝土硬化地面 2. 新修化粪池处 | m2 | 63.9 |
| 24 | 011601002003 | 恢复化粪池处混凝土路面 | 1.修复路面厚度20 cm,采用C30商品混凝土浇筑 2. 新修化粪池处 | m2 | 63.9 |
| 25 | 040504009002 | 新建玻璃钢化粪池 | 1.型号:YJBH-5- Ⅱ型三格化粪池 (灌）,材质为玻璃钢 2.罐体直径2. 1m,长度4.0m,有效容积12m3 3.暂定主材价3600 0元/座 4.挖基坑 5. 回填砂砾 6.30cm基础砂砾垫层 | 座 | 1 |
| 26 | 040504009003 | 化粪池新掏孔 | 1.型号 : φ700清掏孔 2.砖砌井身 3.C15井基 4.砂浆抹面 5.铸铁井盖2个 | 座 | 2 |
| 27 | 011108005001 | 路面热熔标线 | 1.沥青路面热熔标线（含地面标识） 2.停车泊位标线 | m2 | 168.6 |

分部分项工程量清单

工程名称： 市政工程                                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                               第  5  页    共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 011108008001 | 电力 、燃气地面标志板 | 1.标志板制作 、安装 2.材质:不锈钢 3.尺寸 : 120mm*80 mm*6mm | 块 | 37 |

# 措施项目清单

工程名称： 市政工程                                        专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 011802004001 | 其他大型机械进出场及安拆 |  | 项 | 1 |

# 其他项目清单

工程名称： 市政工程                                   专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                             第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。