| 厨房设备清单（第一包） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 尺寸(WxDxH) | 数量 | 单位 | 技术参数 | 产品图片 |
| A凉菜间 |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 灭蝇灯 |  | 1 | 台 | 工作方式：粘捕式 -额定功率：大于等于0.016KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料 |  |
| A02 | 洗手星 | 450*400*400 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm； 星盆斗厚1.0mm |  |
| A02-1 | 感应龙头 | 台面式 | 1 | 台 | 中心距为4寸感应龙头，台式安装，铸造水嘴，AC-DC控制模块，能调节温度的混水阀。 |  |
| A03 | 干手器 | 156*176*207 | 1 | 台 | 外壳一体成型，外壳底部厚度19CM，强劲双面出风喷气，5-7秒快速干手，内置空气压缩箱，提高风速，一边风干一边沥干，1000W大功率电机，噪音低，启动性能好，结合全金属涡轮增压风扇，金属结构承受高强度压力，48个圆形风孔，带降噪音园弧，以波长为主要感应距离的近红外线应用技术，搭配高灵敏的收送感光材料，智能快速感应。 |  |
| A04 | 紫外线消毒灯 |  | 1 | 台 | -电压:220V -功率:100W 满足15平方面积的使用要求 |  |
| A06 | 双层台面立架 | 1300*300*600 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm 支撑管采用φ25mm，1.0mm厚不锈钢圆管制作。 |  |
| A07 | 双层台面立架 | 1800*300*600 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm 支撑管采用φ25mm，1.0mm厚不锈钢圆管制作。 |  |
| A08 | 刀具消毒箱 | 400*160*560 | 1 | 台 | 箱体采用SUS304不锈钢结构，防紫外线镀膜钢化玻璃，消毒时间1-3小时，可自由调节，开门断电保护功能。功率：500W/220V。设备重量5Kg |  |
| A09-1 | 台式混水龙头 |  | 1 | 台 | 厨房冷热水龙头，SUS304不锈钢混水龙头，开孔尺寸32mm |  |
| A09 | 单星工作台（右星） | 700*700*800+150 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm； 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用 φ38*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用∮32*1.0mm圆通 |  |
| A10 | 双层工作台（方腿） | 500*700*800 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作； 台面厚度1.2mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm; 脚管采用38*25*1.0mm不锈钢方通； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| A11 | 冷藏操作台 | ≥1800*750*800 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢，内箱圆弧设计-外嵌式蒸发器，外挂防尘网-28cm小机组设计，3D立体回风系统 -顶部斜45°出风设计，360°-控温类型：电子数字温控-制冷剂：冷藏：R134a,-制冷方式：风冷 |  |
| A12 | 四层平板货架 | 1000*450*1550 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； 立柱采用φ48mm，1.0mm厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| A13 | 四门展示柜 | ≥1200*750*1900 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢，内箱圆弧设计-机组独立模块化技术，外挂防尘网-360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝-内箱容积：大于等于900L-控温类型：电子数字温控-制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a，-制冷方式：风冷 |  |
| A14 | 制冰机 |  | 1 | 台 | 聚氨酯发泡保温，冰块储存时间长，冷却方式：风冷，制冰量：大于等于60KG，储冰量：大于等于25KG。 |  |
| B仓库 |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 平板推车 | 500*800 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作，厚度：1.0mm；配四个万向轮，其中两个带刹车 |  |
| B02 | 灭蝇灯 |  | 1 | 台 | 工作方式：粘捕式 -额定功率：大于等于0.016KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料 |  |
| B03 | 米面架 | 1200*450*200 | 4 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm；横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢；立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； 配置塑胶脚垫 |  |
| B04 | 四层平板货架 | 1200*450*1550 | 6 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； 立柱采用φ48mm，1.0mm厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| C粗加工间 |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 洗地龙头 | 10米 | 1 | 台 | 1、优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3、不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担 |  |
| C02 | 灭蝇灯 |  | 1 | 台 | 工作方式：粘捕式 -额定功率：大于等于0.016KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料 |  |
| C03 | 刀具消毒箱 | 400*160*560 | 1 | 台 | 箱体采用SUS304不锈钢结构，防紫外线镀膜钢化玻璃，消毒时间1-3小时，可自由调节，开门断电保护功能。功率：500W/220V。设备重量5Kg |  |
| C04 | 挂墙单层架 | 1800*350 | 2 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； 支撑架用1.0mm厚不锈钢制作 |  |
| C05 | 绞切肉机 |  | 1 | 台 | 两用机电压：220V，功率：大于等于1.0KW，生产能力：300-400Kg/h，新颖外观、安全可靠。 |  |
| C06 | 双星工作台（左星） | 1500*700*800+150 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm；星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用?38*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 φ32*1.0mm圆通 |  |
| C06-1 | 台式混水龙头 |  | 2 | 台 | 厨房冷热水龙头，SUS304不锈钢混水龙头，开孔尺寸32mm |  |
| C07 | 商用洗菜机 | 1200*750*800 | 1 | 台 | -功率：4KW -产量：120kg/h -工作电压：AC220V±10% 50Hz |  |
| C08 | 球茎切丝片粒机 |  | 1 | 台 | -机器产量：大于等于500KG/H -额定电压：220V -电机功率：1.5KW -额定功率：70HZ -切刀转速：大于等于900r/min |  |
| C09 | 薯仔脱皮机 |  | 1 | 台 | 额定电压：220V 料桶容积：大于等于8kg |  |
| C10 | 四层冲孔货架 | 1200*450*1550 | 2 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； 冲孔层板厚1.0mm； 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| C11 | 双星盆水池 | 1100*700*800+150 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm；*星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用φ38*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 φ32*1.0mm圆通 |  |
| C11-1 | 台式混水龙头 |  | 2 | 台 | 厨房冷热水龙头，SUS304不锈钢混水龙头，开孔尺寸32mm |  |
| D烹饪间 |  |  |  |  |  |  |
| D02 | 吊天花双层架 | 1600*300*1500 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； 吊杆采用φ48*1.0mm厚不锈钢圆管制作。 |  |
| D03 | 吊天花双层架加份数盆架 | 1600*300*1600 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； 吊杆采用φ48*1.0mm厚不锈钢圆管制作。 |  |
| D04 | 双通移门荷台柜 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.2mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度1.0mm；配置不锈钢可调子弹脚。移门为移门。 |  |
| D07 | 炉拼台 | 300*1150*800+450 | 3 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm；横通采用φ25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用φ38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 |  |
| D08 | 双层工作台（一个角带圆弧） | 960*600*800 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作； 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度1.0mm; 脚管采用38*25*1.0mm不锈钢方通； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| D09 | 双层台面立架 | 1500*300*600 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm 支撑管采用φ25mm，1.0mm厚不锈钢圆管制作。 |  |
| D10 | 双温四门高身柜 | ≥1200*700*1900 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢，内箱圆弧设计-机组独立模块化技术，外挂防尘网-360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝-内箱容积：大于等于900L-控温类型：电子数字温控-制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a，-制冷方式：风冷 |  |
| D11 | 冷藏操作台 | ≥1500*700*800 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢，内箱圆弧设计-外嵌式蒸发器，外挂防尘网-28cm小机组设计， 3D立体回风系统 -顶部斜45°出风设计，360°-控温类型：电子数字温控-制冷剂：冷藏：R134a,-制冷方式：风冷 |  |
| D12 | 洗地龙头 | 10米 | 1 | 台 | 1、优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3、不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担 |  |
| D13 | 单通移门挂墙柜 | 1200*350*600 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作； 厚度1.0mm厚不锈钢板制作，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 移门采用1.0mm不锈钢板。 |  |
| D14 | 双开门刀具砧板菜墩消毒柜 | 1200*550*1800 | 1 | 台 | -电压:220V -功率:3000W -消毒等级：二星及以上 |  |
| D15 | 单星工作台（右星） | 1100*600*800+150 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm； 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用 φ38*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用φ32*1.0mm圆通 |  |
| D15-1 | 台式混水龙头 |  | 1 | 台 | 厨房冷热水龙头，SUS304不锈钢混水龙头，开孔尺寸32mm |  |
| D17 | 灭蝇灯 |  | 1 | 台 | 工作方式：粘捕式 -额定功率：大于等于0.016KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料 |  |
| E面点间 |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 柜式电饼铛 | 810*690*750 | 1 | 台 | -额定电压：380V -锅盘直径：530mm -额定功率：5KW -锅高尺寸：26mm |  |
| E03 | 灭蝇灯 |  | 1 | 台 | 工作方式：粘捕式 -额定功率：大于等于0.016KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料 |  |
| E04 | 单通移门挂墙柜 | 1600*350*600 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作； 厚度1.0mm厚不锈钢板制作，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 移门采用1.0mm不锈钢板。 |  |
| E05 | 双温四门高身柜（风冷） | ≥1200*700*1900 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢，内箱圆弧设计-机组独立模块化技术，外挂防尘网-360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝- 内箱容积：大于等于900L -控温类型：电子数字温控-制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a，-制冷方式：风冷 |  |
| E06 | 刀具消毒箱 | 400*160*560 | 1 | 台 | 箱体采用SUS304不锈钢结构，防紫外线镀膜钢化玻璃，消毒时间1-3小时，可自由调节，开门断电保护功能。功率：500W/220V。设备重量5Kg |  |
| E07 | 单星盆水池 | 600*600*800+150 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm；星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用φ38*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 φ32*1.0mm圆通 |  |
| E07-1 | 台式混水龙头 |  | 1 | 台 | 厨房冷热水龙头，SUS304不锈钢混水龙头，开孔尺寸32mm |  |
| E08 | 三功能搅拌机 |  | 1 | 台 | 料桶容积：大于等于30L -额定电压：380V -电机功率：大于1.5KW -最大和面量：12Kg 三挡可调节 |  |
| E09 | 不锈钢压面机 |  | 1 | 台 | 压面厚度 : 2~32mm； 压面宽度 : 大于等于320mm； 生产能力 : 大于等于75kg/h； 纯铜电机，外板采用1.2mm磨砂S304不锈钢制作，配3种规格不锈钢面刀 增设安全防护栏及紧急安全开关更提升操作者安全保障 |  |
| E10 | 不锈钢和面机 |  | 1 | 台 | 电机功率：2.2KW -额定电压：380V -最大和面量：大于等于25Kg |  |
| E11 | 木案工作台 | 1800*700*800 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作； 台面采用红榉木； 脚管采用φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| E12 | 烤箱带发酵箱 |  | 1 | 台 | 不锈钢外壳，二层四盘电烤箱下十二盘发酵箱 电压/功率：380V/16KW 产品用途：烤披萨 烤生蚝 烤月饼 烤酥饼 烤老婆饼 烤面包 |  |
| F洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| F01-1 | 预冲洗花洒装置 |  | 1 | 台 | 锻造铜件本体，防破坏式阀帽，不锈钢单手扳机，人体工学设计，抗冲击、抗变形、绝热接触面手柄；低耗水量：150-340L/h。 |  |
| F01-2 | 台式混水龙头 |  | 1 | 台 | 厨房冷热水龙头，SUS304不锈钢混水龙头，开孔尺寸32mm |  |
| F01 | 双星污碟台（右台） | 1800*700*800+150 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm；星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用φ38*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 φ32*1.0mm圆通 |  |
| F02 | 洗地龙头 | 10米 | 1 | 台 | 1、优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3、不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担 |  |
| F03 | 灭蝇灯 |  | 1 | 台 | 工作方式：粘捕式 -额定功率：大于等于0.016KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料 |  |
| F04 | 高温热风循环消毒柜 | 容量:≥720升 | 2 | 台 | 额定功率2400W 额定电压220V，16A插头 红外线高温热风循环温度120℃ 液晶显示屏 活动式平板冲孔存放架五层五空 消毒等级：二星及以上 容量:≥720升。 |  |
| F05 | 洁碟台(带框架） | 980*700*800+150 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作 台面厚度1.0mm， 1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 脚管采用38*25*1.0mm不锈钢方通； 配不锈钢可调子弹脚 |  |
| F07 （核心产品） | 通道式洗碗机 | ≥1100*700*1800 | 1 | 台 | 最大洗涤量：大于等于200筐/小时 整机功率：大于等于46KV 机械式按钮，履带传送系统，双门保护，出入口配急停装置 |  |
| F08 | 收碗车 | 800*560*933 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作； 台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm； 脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 配静音万向轮，带刹车 |  |
| G风味档口 |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 灭蝇灯 |  | 1 | 台 | 工作方式：粘捕式 -额定功率：大于等于0.016KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料 |  |
| G02 | 双层工作台（方腿） | 1000*700*800 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作； 台面厚度1.2mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm; 脚管采用38*25*1.0mm不锈钢方通； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| G03 | 冷藏操作台 | ≥1500*700*800 | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢，内箱圆弧设计-外嵌式蒸发器，外挂防尘网-28cm小机组设计， 3D立体回风系统 -顶部斜45°出风设计，360°-控温类型：电子数字温控-制冷剂：冷藏：R134a,-制冷方式：风冷 |  |
| G04 | 电加热煮面炉 | 800*750*850 | 2 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作； 台面厚度1.2mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；-功率：15KW-电压：380V |  |
| H自助餐厅 |  |  |  |  |  |  |
| H04 | 一体式不锈钢自助餐台带玻璃罩 | 5400*900*1300 | 1 | 台 | 采用SUS304发纹贴塑不锈钢板制造,面板厚1.2mm，板下U形槽承托1.0mm，柜体1.0mm，整体落地无腿，优质钢化玻璃罩。玻璃罩带暖色灯，地脚带氛围灯。 |  |
| H06 | 食品留样柜 | ≥600*650*1800 | 1 | 台 | 双层钢化玻璃门，制冷方式：直冷，八档可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A,带锁，配四只移动万向轮 |  |
| H07 | 单孔收餐工作柜 | 1200*700*800 | 2 | 台 | 采用优质304不锈钢板材制作；台面板1.2mm加强处理；立柱为Φ38×1.0mm不锈钢管,加装优质不锈钢可调子弹脚。 |  |
| J二楼自助餐厅 |  |  |  |  |  |  |
| J04 | 一体式不锈钢自助餐台带玻璃罩 | 9000*700*1300 | 1 | 台 | 采用SUS304发纹贴塑不锈钢板制造,面板厚1.2mm，板下U形槽承托1.0mm，柜体1.0mm，整体落地无腿，优质钢化玻璃罩。玻璃罩带暖色灯，地脚带氛围灯。 |  |
| J05 | 双孔收餐工作柜（带靠背） | 1500*700*800+150 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板材制作；台面板1.2mm加强处理；立柱为φ38×1.0mm不锈钢管,加装优质不锈钢可调子弹脚。 |  |

（二）采购要求

1、货物包装运输、供货时间、供货地点、技术保障等要求。

（1）供货时间：合同签订后15天内完成供货验收。

（2）供货地点：甲方指定地点

（3）交货要求

a.中标供应商应提供原装、全新、符合国家质量标准的货物，不得以旧换新，并按有关要求进行包装及装运。

b．交货时，中标供应商应提供随机资料（包括所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、产品合格证、产品说明书、原厂保修卡等）及技术资料（图纸、培训资料等）。

c.中标供应商不能完整交付货物、单证、配件及工具的，须在双方约定时间内补全，否则视为未按约定交货。

d.供应商所有设备必须满足国家强制认证标准。

4、采购标的的专用工具、备品备件、安装调试及配套工程、质量保证、售后服务等要求。

（1）安装调试

a.中标供应商应严格遵守有关消防、爆破、环卫等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成的事故责任和相关费用。

b.燃气燃烧器具安装、维修企业应遵守《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第159号）；燃气具安装、维修保养的作业人员须持有燃气燃烧器具安装维修资格证书，其他配套服务须具备国家和地方规定的有关资质。

c.在配套服务实施中，如需办理报批、报建手续的，中标供应商应协助办理，相关费用由中标供应商承担。

（2）验收

a.产品到货后，应对产品质量、规格、数量等进行全面检验，文档资料应随同产品一并提供（包括但不限于产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南、其他国家规定的证书或检测报告）。

b.验收由采购人组织，中标供应商配合进行。如货物经中标供应商两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货。

c.服务完工后，采购人根据招标文件和响应文件及相关文件进行验收，确认服务标准和服务方式是否达到采购要求

d.供应商向采购人提供服务过程中的所有资料。

（3）质量保证

a.保证所供产品的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

b.所供货物还应符合国家和陕西省有关安全、环保、节能之规定，“3C”认证的货物（产品）应加贴“3C”认证标志。

c.保证所供产品进货渠道正规、无假货、水货或翻新货，检验手续合法有效、无产权纠纷，完全符合规定的质量、规格、技术指标等要求。

d.保证所供产品在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止产品受潮、锈蚀、遭受冲击及其他不可预见的损坏。

（4）服务要求

a.供应商应具有备品备件的能力。设备出现故障时，能及时予以替换，保证厨房正常运行。

b.质保期两年，自验收合格之日起计算。

c.在质保期内因中标供应商责任而产生的质量问题，由其无偿返修。不能维修的，整件免费更换。质保期内，中标供应商须对所提供的设备定期检查和保养。人为原因造成的损坏，中标供应商应向采购人收取配件费，不得收取人工费。

d.中标供应商须提供24小时电话服务热线，保证在接到故障电话4小时到场并在24小时内修复。质保期内，如24小时内无法修复设备，中标供应商须提供替代设备供采购人使用，直至故障设备修复为止。

e.若中标供应商所供产品不符合国家相关规定，不符合节能、环保相关要求，中标供应商须在限期内无偿更换，若由此被有关部门查处，中标供应商承担一切责任。

（5）操作培训

产品验收合格后，由中标供应商组织采购人进行设备操作培训，从而使采购人熟练使用设备，保证职工食堂的正常运转。。

| 厨房小样清单（第二包） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 尺寸(WxDxH) | 数量 | 单位 | 技术参数≥ |
| 一、厨房灶具类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 微波炉 |  | 2 | 台 | 23L平板机械旋钮机型 微波输出功率：≥700 W 微波输入功率：≥1200 W 额定电压：220V ~50Hz 能效等级：≥3级 |
| 2 | 暖盘器 | 双桶 | 2 | 台 | 电压/功率：220V/0.8KW(800W） 温控范围：30°C-80°℃(精准恒温） 容量/尺寸：≥容纳60-70只餐盘/最大碟径300mm |
| 3 | 电高压锅 |  | 3 | 个 | 容量：≥6L 额定功率 ≥1000(W) 工作压力：≥50kPa-100kPa(kPa) 加热方式：底盘加热/IH电磁加热 |
| 4 | 电磁炉 |  | 4 | 台 | 防油污、耐腐蚀、易清洁。触摸屏/滑控。 多档火力:600W-2100W区间调节。 |
| 5 | 破壁机 |  | 1 | 台 | 额定电压：220V 额定频率：50赫兹 额定功率：≥2200w 容量：≥6.5L 材质：PC加厚杯体 |
| 6 | 食品料理机 | 3L | 1 | 台 | 材质：304钢杯，四叶刀头 功率：≥300W 双档调节变速 |
| 7 | 三层塑胶餐车 |  | 4 | 辆 | 尺寸：≥1000*500*980mm 材质：PP加厚面板，加厚铝合金管壁，静音轮 |
| 8 | 平板推车 |  | 1 | 辆 | 尺寸：≥1100*650mm 材质：加厚塑胶面板，≥5寸静音轮，加厚管壁可折叠把手，板面底部≥2.5*2.5cm方管钢梁加固，承重强 |
| 9 | 大电子磅秤 |  | 1 | 台 | 最大称量：150kg 分度值：50g 防水型轻触按键，秤体可拆卸清洗 |
| 10 | 电子台秤 |  | 1 | 台 | 最大称量：30kg 分度值：1g 防油污、耐腐蚀、易清洁。 触摸屏/滑控: 充电款内置蓄电池，待机长 |
| 11 | 电子天秤 |  | 2 | 台 | 最大称量：3kg 分度值：0.1g LCD液晶显示 一键去皮归零 多单位转换，USB快充 |
| 12 | 周转箱 | 外径尺寸≥58*45*33cm | 20.00 | 个 | 主要材质: PP(聚丙烯): 首选材质。耐摔、耐热(≥-20℃至100℃)、耐化学腐蚀，且无毒无味，易于清洗消毒。表面通常做磨砂处理，防滑且不伤手。 加厚箱体，承重力强，具有多规格多颜色，满足不同使用场景。 |
| 13 | 周转箱 | 外径尺寸≥50*40*20cm | 20.00 | 个 | 主要材质: PP(聚丙烯): 材质。耐摔、耐热(≥-20℃至100℃)、耐化学腐蚀，无毒无味，易于清洗消毒。表面通常做磨砂处理，防滑且不伤手。加厚箱体，承重力强，具有多规格多颜色，满足不同使用场景。 |
| 14 | 绿色菜筐 | 外径尺寸≥52*36*28cm | 20.00 | 个 | 材质：PP(聚丙烯) 耐低温(≥-20℃不脆裂)耐高温(≥100℃不变形)。 镂空设计：侧面和底部设有通风孔（网格或圆孔），利于散热和预冷，防止蔬菜腐烂。 结构特点：可叠放节省空间，内嵌式把手方便搬运 |
| 15 | 蓝色菜筐 | 外径尺寸≥52*36*28cm | 20.00 | 个 | 材质：PP(聚丙烯) 耐低温(≥-20℃不脆裂)耐高温(100℃不变形)。 镂空设计：侧面和底部设有通风孔（网格或圆孔），利于散热和预冷，防止蔬菜腐烂。 结构特点：可叠放节省空间，内嵌式把手方便搬运 |
| 16 | 白色浅筐 | 外径尺寸≥40*30*12cm | 30.00 | 个 | 材质：PP(聚丙烯) 耐低温(-20℃不脆裂)耐高温(100℃不变形)。 镂空设计：侧面和底部设有通风孔（网格或圆孔），利于散热和预冷，防止蔬菜腐烂。 结构特点：可叠放节省空间，内嵌式把手方便搬运 |
| 17 | 米饭盘 | 60*40*48cm | 40 | 个 | 材质：SUS 304 不锈钢 厚度：≥1.0mm 耐腐蚀性：在大气、水、弱酸、弱碱及多种有机酸中具有优异的耐腐蚀性。 |
| 18 | 蒸馍盘 | 60*40*48cm冲孔 | 40 | 个 | 材质：SUS 304 不锈钢 厚度：≥1.0mm 耐腐蚀性：在大气、水、弱酸、弱碱及多种有机酸中具有优异的耐腐蚀性。 |
| 19 | 不粘烤盘 | 60*40*4.8cm | 10 | 个 | 材质：加厚铝制、不沾涂层 厚度：≥1.0mm 耐高温，易清洗，耐酸碱性强 |
| 20 | 不锈钢汤桶 | ￠60cm | 5 | 个 | 主体材质：SUS 304 不锈钢 板材厚度：≥1.0mm 表面处理：镜面抛光 容量：140L |
| 21 | 不锈钢汤桶 | ￠50cm | 5 | 个 | 主体材质：SUS 304 不锈钢 板材厚度：≥1.0mm 表面处理：镜面抛光 容量：≥80L |
| 22 | 不锈钢汤桶 | ￠40cm | 5 | 个 | 主体材质：SUS 304 不锈钢 板材厚度：≥1.0mm 表面处理：镜面抛光 容量：≥40L |
| 23 | 不锈钢汤桶 | ￠30cm | 10 | 个 | 主体材质：SUS 304 不锈钢 板材厚度：≥1.0mm 表面处理：镜面抛光 容量：≥15L |
| 24 | 不锈钢盆 | ￠80cm | 10 | 个 | 主体材质：SUS 304 不锈钢 板材厚度：≥1.0mm 表面处理：镜面抛光 |
| 25 | 不锈钢盆 | ￠70cm | 10 | 个 | 主体材质：SUS 304 不锈钢 板材厚度：≥1.0mm 表面处理：镜面抛光 |
| 26 | 不锈钢盆 | ￠60cm | 10 | 个 | 主体材质：SUS 304 不锈钢 板材厚度：≥1.0mm 表面处理：镜面抛光 |
| 27 | 不锈钢盆 | ￠50cm | 20 | 个 | 主体材质：SUS 304 不锈钢 板材厚度：≥1.0mm 表面处理：镜面抛光 |
| 28 | 不锈钢盆 | ￠40cm | 30 | 个 | 主体材质：SUS 304 不锈钢 板材厚度：≥1.0mm 表面处理：镜面抛光 |
| 29 | 不锈钢盆 | ￠34cm | 30 | 个 | 主体材质：SUS 304 不锈钢 板材厚度：≥1.0mm 表面处理：镜面抛光 |
| 30 | 不锈钢大锅 | 80cm | 2.00 | 个 | 材质：熟铁锅 受热均匀，易清洗，物理不沾 厚度：2.0mmm |
| 31 | 炒锅 | 1.8尺 | 5.00 | 个 | 材质：熟铁锅 受热均匀，易清洗，物理不沾 厚度：2.0mmm |
| 32 | 炒锅 | 1.6尺 | 5.00 | 个 | 材质：熟铁锅 受热均匀，易清洗，物理不沾 厚度：2.0mmm |
| 33 | 炒锅 | 1.5尺 | 5.00 | 个 | 材质：熟铁锅 受热均匀，易清洗，物理不沾 厚度：2.0mmm |
| 34 | 炒锅 | 1.4尺 | 5.00 | 个 | 材质：熟铁锅 受热均匀，易清洗，物理不沾 厚度：2.0mmm |
| 35 | 面锅 | 80cm | 2 | 个 | 材质：铸铁 受热均匀，易清洗，物理不沾 厚度：2.0mmm |
| 36 | 炒勺 | 12两 | 15 | 个 | 材质：201不锈钢 厚度：≥1.5mm 总长度 ： 约260mm 勺头直径: 约186mm |
| 37 | 炒铲 | 11两 | 15 | 个 | 材质：201不锈钢 厚度：≥1.5mm 总长度 ： 约260mm 铲头直径: 约186mm |
| 38 | 不锈钢油盆 | ￠26cm | 20 | 个 | 材质：SUS 304 不锈钢 厚度：≥1.0mm 表面处理：镜面抛光 |
| 39 | 不锈钢油网 | ￠10cm | 10 | 个 | 材质：201不锈钢 加密网孔，加厚材质 |
| 40 | 不锈钢灶漏 | ￠10cm | 20 | 个 | 材质：201不锈钢 耐高温，加厚材质 |
| 41 | 不锈钢连盘锅架 | ￠30cm | 10 | 个 | 材质：201不锈钢 加厚材质 |
| 42 | 不锈钢钢漏 | ￠30cm | 10 | 个 | 材质：201不锈钢 耐高温，加厚材质 |
| 43 | 塑胶菜墩 | ≥42*12cm四色 | 20 | 个 | 材质：食品级 PP(聚丙烯) 厚度：≥12mm 易清洗，不掉渣 ，可揭层 |
| 44 | 墩围 |  | 10 | 个 | 材质：201不锈钢 耐高温，加厚材质 |
| 45 | 不锈钢腰斗 | 长：≥30cm 高：≥10cm | 10 | 个 | 材质：201不锈钢 耐高温，加厚材质 |
| 46 | 不锈钢料缸 | 18㎝ | 50 | 个 | SUS 304 不锈钢 板材厚度:≥1.0mm |
| 47 | 不锈钢料缸 | 16㎝ | 50 | 个 | SUS 304 不锈钢 板材厚度:≥1.0mm |
| 48 | 不锈钢料缸 | 10㎝ | 50 | 个 | SUS 304 不锈钢 板材厚度:≥1.0mm |
| 49 | 不锈钢马斗 | 18㎝ | 100 | 个 | SUS 304 不锈钢 板材厚度:≥1.0mm |
| 50 | 不锈钢马斗 | 16㎝ | 100 | 个 | SUS 304 不锈钢 板材厚度:≥1.0mm |
| 51 | 不锈钢料勺 | 18cm | 30 | 个 | SUS 304 不锈钢 容量：2克 工艺：勺口经过磨边或卷边处理，边缘圆润光滑。 |
| 52 | 料酒壶 | 圆、方嘴 | 10 | 个 | 材质：SUS 304 不锈钢 容量：约350ml |
| 53 | 锅刷 | ≥30cm | 30 | 个 | 材质：精品竹制 |
| 54 | 胡椒粉筒 | 椭圆 | 10 | 个 | 多孔旋转盖： 盖子上有大、中、小三种孔径，旋转即可切换，适合装不同粗细的调料（如盐、孜然、辣椒面）。 网状筛网： 用于撒粉。 粗细调节旋钮： 位于瓶底或瓶盖顶部，用于调节研磨颗粒的粗细（从细粉到粗粒）。 |
| 55 | 片刀 | 2号 | 15 | 把 | 刃长：≥230mm 刀身宽度：≥110mm 刀身厚度：0.4mm - 0.6mm（刃口区） 全刀长度： 约330mm - 350mm（含手柄） 钢材：≥40Cr13MoV不锈钢 |
| 56 | 桑刀 | 2号 | 15 | 把 | 刃长： ≥210mm 刀身宽度：≥90mm 刀身厚度： ≥0.4mm - 0.6mm（刃口区）。 全刀长度： 约330mm - 350mm（含手柄）。 钢材：≥40Cr13MoV不锈钢。 |
| 57 | 砍刀 | 2号 | 10 | 把 | 刃长：≥200mm 刀身宽度：≥115mm 刀身厚度： ≥2.5mm - 4.0mm（刀背）。 钢材：≥40Cr13MoV不锈钢。 |
| 58 | 磨刀油石 | 23*8cm | 10 | 块 | 厚度：≥50mm 材质: 绿碳化硅。 目数:≥1000#(日常维护主力)+3000#(精细抛光)。 |
| 59 | 不锈钢方托 | 50*35*4.8cm | 20 | 个 | 材质：SUS 304 不锈钢 厚度：≥1.0mm 耐腐蚀性：在大气、水、弱酸、弱碱及多种有机酸中具有优异的耐腐蚀性。 |
| 60 | 不锈钢方托 | 50*35*2cm | 20 | 个 | 材质：SUS 304 不锈钢 厚度：≥1.0mm 耐腐蚀性：在大气、水、弱酸、弱碱及多种有机酸中具有优异的耐腐蚀性。 |
| 61 | 不锈钢方托 | 40*30*4.8cm | 20 | 个 | 材质：SUS 304 不锈钢 厚度：≥1.0mm 耐腐蚀性：在大气、水、弱酸、弱碱及多种有机酸中具有优异的耐腐蚀性。 |
| 62 | 不锈钢方托 | 40*30*2cm | 20 | 个 | 材质：SUS 304 不锈钢 厚度：≥1.0mm 耐腐蚀性：在大气、水、弱酸、弱碱及多种有机酸中具有优异的耐腐蚀性。 |
| 63 | 带盖分数盘 | 1/1 | 40 | 个 | 材质：SUS 304 不锈钢。 板材厚度：≥0.5mm - 1.0mm。 表面处理：电解 |
| 64 | 带盖分数盘 | 1/2 | 40 | 个 | 材质：SUS 304 不锈钢。 板材厚度：≥0.5mm - 1.0mm。 表面处理：电解 |
| 65 | 保鲜盒 | 45*30cm | 50 | 个 | PP材质： 耐受-20℃到100℃的温度。既可以放入微波炉加热也可以放入冰箱冷冻。 |
| 66 | 保鲜盒 | 35*25cm | 50 | 个 | PP材质： 耐受-20℃到100℃的温度。既可以放入微波炉加热也可以放入冰箱冷冻。 |
| 67 | 保鲜盒 | 30*20cm | 50 | 个 | PP材质： 耐受-20℃到100℃的温度。既可以放入微波炉加热也可以放入冰箱冷冻。 |
| 68 | 面刷 |  | 10 | 个 | 材质:鸡翅木手柄，PBT磨尖毛 易清洗，不易掉毛 |
| 69 | 八味盒 |  | 10.00 | 个 | 材质：加厚不锈钢 容量参数：≥30ml 尺寸：≥长45cm，宽30cm，高6.5cm（双排8格设计）。 耐温：耐高温，支持洗碗机清洗； |
| 70 | 不粘锅 | 40cm | 3.00 | 个 | 材质：铝制材质，导热快 特氟龙涂层，不焦不沾 |
| 71 | 不粘锅 | 32cm | 3.00 | 个 | 材质：铝制材质，导热快 特氟龙涂层，不焦不沾 |
| 72 | 塑胶面粉桶 | 白色/蓝色 | 4 | 个 | 材质：优质PP，防潮，易清洗 容量：≥100L |
| 73 | 单钩 |  | 5 | 个 | 材质：加厚不锈钢。 特点：耐腐蚀、不生锈 结构：实心一体 |
| 74 | 双钩 |  | 5 | 个 | 材质：加厚不锈钢。 特点：耐腐蚀、不生锈 结构：实心一体 |
| 75 | 锅钩 |  | 5 | 个 | 材质：加厚不锈钢。 特点：耐腐蚀、不生锈 结构：实心一体 |
| 76 | 塑料菜板 | 70*50*2cm | 5 | 个 | 温度范围：-30℃~120℃ 厚度：≥ 2cm (10mm)。 |
| 77 | 水果刀 |  | 5 | 个 | 全长：≥25cm 刀身厚度：≥2mm 钢材：≥40Cr13MoV不锈钢 |
| 78 | 高温手套 |  | 10 | 双 | 材质：纯棉，隔热防烫 耐温： ≤200℃。 |
| 79 | 长毛巾 | 三色 | 500 | 条 | 尺寸：≥70cm × 30cm 材质：≥21股进口棉，≥100克 |
| 80 | 硅胶笼布 | 58*38cm | 50 | 块 | 耐温范围：-20℃ ~ 160℃ 颜色：白色/半透明 材质标准：食品级硅胶 |
| 81 | 面点走锤 |  | 2 | 个 | 材质：梨木 重量参数：≥300g 长度：≥30cm 直径： ≥8cm |
| 82 | 不锈钢水瓢 |  | 20 | 个 | 材质：加厚不锈钢 容量： ≥1500ml |
| 83 | 杆杖 | 1.2m | 5 | 根 | 材质：鸡翅木或胡桃木 产品表面粗糙度极低 木质产品应无毛刺、无虫眼。 |
| 84 | 杆杖 | 60cm | 10 | 根 | 材质：鸡翅木或胡桃木 产品表面粗糙度极低 木质产品应无毛刺、无虫眼。 |
| 85 | 杆杖 | 30cm | 20 | 根 | 材质：鸡翅木或胡桃木 产品表面粗糙度极低 木质产品应无毛刺、无虫眼。 |
| 86 | 灰刀 |  | 20 | 个 | 材质：实木手柄，不锈钢刀身 表面光滑 |
| 87 | 多功能剪刀 |  | 10 | 把 | 材质：≥30Cr13不锈钢，塑胶防滑手柄 |
| 88 | 刀架盒 |  | 8 | 个 | 材质:加厚不锈钢 镜面抛光处理，以减少油污挂壁，便于擦拭清洁。 |
| 89 | 大铲 | ≥1.2m | 5 | 个 | 材质：加厚不锈钢铲头，实木手把 |
| 90 | 大笊篱 | ≥1.2m | 5 | 个 | 材质:加厚不锈钢 |
| 91 | 削皮刀 |  | 20 | 个 | 材质:加厚不锈钢 |
| 92 | 刮板 | 梯形 | 10 | 个 | 材质：木手柄，加厚不锈钢刀身 刀身长度:≥20cm 刀片厚度:≥0.3mm 耐腐蚀、不生锈、易清洗。 |
| 93 | 压力锅 | 30cm | 2 | 个 | 材质：铝合金材质 特点：耐高温密封圈，塑胶防烫手柄，安全防爆锁扣 |
| 94 | 打蛋器 |  | 10 | 个 | 材质：加厚不锈钢 |
| 95 | 波浪刀 |  | 5 | 个 | 材质：实木手柄，加厚刀身 |
| 96 | 擦丝器 |  | 5 | 个 | 主体材质:ABS塑胶，304不锈钢刀刃 |
| 97 | 米饭铲 |  | 20 | 个 | 常规尺寸，食品级塑胶、不伤锅涂层、不粘饭 |
| 98 | 不锈钢食品夹 |  | 80 | 个 | 材质:不锈钢 厚度：1.0mm |
| 99 | 餐夹托盘 |  | 50 | 个 | 材质:密胺材质 |
| 100 | 长柄菜勺 |  | 80 | 个 | 材质：不锈钢 |
| 101 | 保温桶 |  | 4 | 个 | 材质:不锈钢 容量：30L |
| 102 | 灭蝇灯 |  | 14 | 个 | 电压:220V 功率:40W |
| 103 | 双桶榨水车 |  | 4 | 辆 | 配置:34L 尺寸：700*450*990mm |
| 104 | 60尘推 |  | 10 | 套 | 不锈钢材质，加厚双层棉纱拖布 尘推类型：布套式 |
| 105 | 扫把 |  | 10 | 套 | 材质：塑胶材质 |
| 106 | 餐厅垃圾桶 |  | 30 | 个 | 材质;塑胶材质，单层 活动圈口 |
| 107 | 厨房垃圾桶 | 120L | 10 | 个 | 材质：塑胶材质加厚桶体，橡胶滑轮，加厚铁管 耐温：-20℃~120℃ |
| 108 | 地刷 |  | 10 | 个 | 刷头宽度≥25cm 材质：实木手杆，硬塑料丝 |
| 109 | 橡胶手套 |  | 20 | 双 | 材质:牛筋乳胶 特性：耐油，耐酸碱，韧性强 |
| 110 | 皮围裙 |  | 20 | 个 | 材质：防水皮革 |
| 111 | 食品靴 |  | 10 | 双 | 材质：PVC塑胶靴身，牛筋防滑鞋底 |
| 二、大厅餐具类： |  |  |  |  |  |
| 编号 | 品 名 | 规 格 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 筷子 | 9寸 | 1000 | 双 | 磨砂/浮雕工艺:筷头有精细的磨砂点或浮雕纹路，增加摩擦力，防止夹滑溜的熟食(如面条、凉粉)。 一体成型:合金筷采用一体成型工艺，筷身没有接缝，防止藏污纳垢和细菌滋生。 |
| 2 | 调羹 |  | 1000 | 个 | 标准范围:≥-10℃至 +100℃C 可以承受沸水烫、蒸汽消毒柜的高温。 |
| 3 | 玻璃直口杯 |  | 100 | 个 | 高硼硅玻璃耐高温 轻薄通透，膨胀系数低。 抗冲击性强。 |
| 4 | 直口杯 |  | 1000 | 个 | 优质密胺玉瓷 |
| 5 | 自助餐盘 （核心产品） | 9寸 | 1000 | 个 | 优质密胺玉瓷 |
| 6 | 自助餐盘 | 6寸 | 1000 | 个 | 优质密胺玉瓷 |
| 7 | 不锈钢双层碗 | 16cm | 500 | 个 | 内胆材质：不锈钢304:耐腐蚀。 外层材质：不锈钢304:耐腐蚀。 耐温范围：-20℃ 至+100°C |
| 8 | 不锈钢双层碗 | 13cm | 500 | 个 | 内胆材质：不锈钢304:通用食品级，耐腐蚀。 外层材质：不锈钢304:通用食品级，耐腐蚀。 耐温范围：-20℃ 至+100°C |
| 9 | 长方托盘 |  | 1000 | 个 | 材质：密胺树脂 耐热系数：-10℃至100℃ 仿瓷质感，抗摔。 |
| 10 | 桌面调料组合 | 酱醋辣椒盐 | 50 | 套 | 材质：高温陶瓷 |
| 11 | 抽纸盒 |  | 50 | 个 | 材质：塑胶材质 尺寸约：长约15cm，宽约11cm，高约7cm |
| 12 | 牙签罐 |  | 50 | 个 | 材质：高温陶瓷 |
| 13 | 自助餐炉 |  | 16 | 台 | 材质：加厚不锈钢炉身，高亮镜面抛光，静音液压阻尼轴，304不锈钢内胆，触控LED显示屏易操作 加热方式：干湿两用 |
| 14 | 暖汤煲 |  | 8 | 个 | 材质：加厚不锈钢炉身，高亮镜面抛光，静音液压阻尼轴，304不锈钢内胆，触控LED显示屏易操作 |
| 15 | 牛奶鼎 |  | 4 | 个 | 材质：304不锈钢 特点：304不锈钢:耐腐蚀，防滴漏 底盘加热:直接接触，热效率高 |
| 16 | 电磁炉 | 常规 | 2 | 个 | 额定功率： 1800–2200W； 特点：防油污、耐腐蚀、易清洁。 触摸屏/滑控: 多见于高端款，操作灵敏。 多档火力:通常具备多位档火力调节(如600W-2100W区间调节)。 |
| 17 | 不锈钢双层锅 | 常规 | 2 | 个 | 不锈钢304，壁厚1.2mm |
| 18 | 餐桌 | 直径1.6m | 5 | 张 | 1、基材：面板采用18mm厚优质多层夹板，环保等级达到E0级，结构稳定、不易变形开裂。 2、表面：PVC 软质贴面，具备防水、防油、耐磨、阻燃特性，放置餐具时噪音小，日常清洁方便。 3、封边：T 型黑色塑料封边，与板材紧密贴合，适应不同温湿度环境，防止边缘受潮变形。 4、台架采用30*30*1.2mm优质方管钢材，经酸洗、磷化、高温静电喷塑（哑光黑）处理，防锈耐腐蚀，可折叠设计，采用强力弹簧折页连接，承重稳定，收纳时可折叠收拢，节省空间。 5、玻璃面板：7mm 厚钢化玻璃，边缘做圆角处理，安全防爆，抗弯强度是普通玻璃的 20 倍；底盘：铝合金压铸成型，搭配 304 不锈钢盘顶，耐磨防锈；轴承：平面滚针轴承，可承受约 300kg 重量，转动顺滑平稳 |
| 19 | 餐桌 | 直径1.8m | 9 | 张 | 1、基材：面板采用18mm厚优质多层夹板，环保等级达到E0级，结构稳定、不易变形开裂。 2、表面：PVC 软质贴面，具备防水、防油、耐磨、阻燃特性，放置餐具时噪音小，日常清洁方便。 3、封边：T 型黑色塑料封边，与板材紧密贴合，适应不同温湿度环境，防止边缘受潮变形。 4、台架采用30*30*1.2mm优质方管钢材，经酸洗、磷化、高温静电喷塑（哑光黑）处理，防锈耐腐蚀，可折叠设计，采用强力弹簧折页连接，承重稳定，收纳时可折叠收拢，节省空间。 5、玻璃面板：7mm 厚钢化玻璃，边缘做圆角处理，安全防爆，抗弯强度是普通玻璃的 20 倍；底盘：铝合金压铸成型，搭配 304 不锈钢盘顶，耐磨防锈；轴承：平面滚针轴承，可承受约 300kg 重量，转动顺滑平稳 |
| 20 | 1.8米圆餐桌 双层桌布 | 下层3.2米*3.2米 上层2.4米*2.4米 | 20 | 套 | 上层：防水防油PVC复合布，耐擦洗，易清洁； 下层：高密涤纶布，光泽感强，垂坠感好，耐磨、抗皱、不易褪色。 |
| 21 | 餐椅 | 常规 | 160 | 把 | 1、椅架：采用优质钢材,壁厚2.0mm，经高频焊接一体成型，结构稳固承重强；表面处理：先经磷化除锈+静电喷塑打底，增强附着力与防锈性；外层喷涂金色/香槟金高温烤漆，色泽饱满耐磨，不易掉漆。 2、海绵：高密度回弹海绵，回弹性好，久坐不易塌陷，符合人体工学；底板：座垫底部采用多层实木板，作为承托基层，保证座面平整不变形。 3、面料：涤纶提花布艺，表面为菱形格纹，质感厚实耐磨，抗皱性好，达到阻燃标准，便于清洁；座垫与靠背均为整体热压定型+手工扪布，边角平整，缝线均匀牢固。 |
| 22 | 椅套 | 常规 | 164 | 套 | 高密涤纶提花布，光泽感强，垂坠感好，耐磨、抗皱、不易褪色。 |
| 23 | 餐桌 | 1500*900*750 | 24 | 张 | 1、基材：面板采用18mm厚优质多层夹板，环保等级达到E0级，结构稳定、不易变形开裂。 2、表面：PVC 软质贴面，具备防水、防油、耐磨、阻燃特性，放置餐具时噪音小，日常清洁方便。 3、封边：T 型黑色塑料封边，与板材紧密贴合，适应不同温湿度环境，防止边缘受潮变形。 4、台架采用30*30*1.2mm优质方管钢材，经酸洗、磷化、高温静电喷塑（哑光黑）处理，防锈耐腐蚀，可折叠设计，采用强力弹簧折页连接，承重稳定，收纳时可折叠收拢，节省空间。 |
| 24 | 桌布 | 双层桌布 | 12 | 套 | 高密涤纶提花布，光泽感强，垂坠感好，耐磨、抗皱、不易褪色。 |
| 25 | 餐椅 | 常规 | 40 | 把 | 1、基材采用实木，经干燥、防虫、防腐处理。 2、表面采用优质环保聚脂漆喷涂，油漆后表面光滑美丽，采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，有光泽，耐久性能好。 3、皮质坐垫，采用高密度PU定型海绵内芯，回弹性好，久坐不易塌陷，符合人体工学。 |
| 26 | 智能电视 |  | 4 | 台 | 尺寸：≥ 85英寸、分辨率：≥ 3840*2160、背光源：D-LED、刷新率：≥120HZ，亮度≥800尼特，能效等级1级，按照采购人要求安装到位。 |
| 27 | 空调 | 1.5匹壁挂分体式冷暖空调 | 1 | 台 | 1、空调类型：壁挂式空调，冷暖双制，变频； 2、符合国家能效标准，能效等级2级及以上； 3、制冷量：3500（350-3800）W，制热量：4000（300-5240）W； 4、产品其他功能：支持静音设计；支持独立除湿； 5、其他：电压/频率（V/HZ）220/50； 6、带支架和铜管（含增加部分），按照采购人要求和实际安装位置安装到位。 |

（二）采购要求

1、货物包装运输、供货时间、供货地点、技术保障等要求。

（1）供货时间：合同签订后15天内完成供货验收。

（2）供货地点：甲方指定地点

（3）交货要求

a.中标供应商应提供原装、全新、符合国家质量标准的货物，不得以旧换新，并按有关要求进行包装及装运。

b．交货时，中标供应商应提供随机资料（包括所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、产品合格证、产品说明书、原厂保修卡等）及技术资料（图纸、培训资料等）。

c.中标供应商不能完整交付货物、单证、配件及工具的，须在双方约定时间内补全，否则视为未按约定交货。

d.供应商所有设备必须满足国家强制认证标准。

4、采购标的的专用工具、备品备件、安装调试及配套工程、质量保证、售后服务等要求。

（1）安装调试

a.中标供应商应严格遵守有关消防、爆破、环卫等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成的事故责任和相关费用。

b.燃气燃烧器具安装、维修企业应遵守《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第159号）；燃气具安装、维修保养的作业人员须持有燃气燃烧器具安装维修资格证书，其他配套服务须具备国家和地方规定的有关资质。

c.在配套服务实施中，如需办理报批、报建手续的，中标供应商应协助办理，相关费用由中标供应商承担。

（2）验收

a.产品到货后，应对产品质量、规格、数量等进行全面检验，文档资料应随同产品一并提供（包括但不限于产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南、其他国家规定的证书或检测报告）。

b.验收由采购人组织，中标供应商配合进行。如货物经中标供应商两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货。

c.服务完工后，采购人根据招标文件和响应文件及相关文件进行验收，确认服务标准和服务方式是否达到采购要求

d.供应商向采购人提供服务过程中的所有资料。

（3）质量保证

a.保证所供产品的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

b.所供货物还应符合国家和陕西省有关安全、环保、节能之规定，“3C”认证的货物（产品）应加贴“3C”认证标志。

c.保证所供产品进货渠道正规、无假货、水货或翻新货，检验手续合法有效、无产权纠纷，完全符合规定的质量、规格、技术指标等要求。

d.保证所供产品在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止产品受潮、锈蚀、遭受冲击及其他不可预见的损坏。

（4）服务要求

a.供应商应具有备品备件的能力。设备出现故障时，能及时予以替换，保证厨房正常运行。

b.质保期两年，自验收合格之日起计算。

c.在质保期内因中标供应商责任而产生的质量问题，由其无偿返修。不能维修的，整件免费更换。质保期内，中标供应商须对所提供的设备定期检查和保养。人为原因造成的损坏，中标供应商应向采购人收取配件费，不得收取人工费。

d.中标供应商须提供24小时电话服务热线，保证在接到故障电话4小时到场并在24小时内修复。质保期内，如24小时内无法修复设备，中标供应商须提供替代设备供采购人使用，直至故障设备修复为止。

e.若中标供应商所供产品不符合国家相关规定，不符合节能、环保相关要求，中标供应商须在限期内无偿更换，若由此被有关部门查处，中标供应商承担一切责任。

（5）操作培训

产品验收合格后，由中标供应商组织采购人进行设备操作培训，从而使采购人熟练使用设备，保证职工食堂的正常运转。