
技术要求
	序号
	类型
	名称
	技术参数与性能指标
	数量
	单位

	人工智能实训中心

	1
	AI机器人实训教学
	★人工智能教学管理平台
	1、登录：教师端支持账号密码、手机号密码、手机号验证码登录，支持手机号找回密码；学生端支持账号密码、班级码登录；支持教师一键生成学生快捷登录链接，学生免账号密码直接姓名登录。

2、我的桌面：支持课程资源管理，提供备授课、授课记录、AI创作工具、AI实训中心快捷入口，支持快速备课、上课、进度查看；支持在线备课、历史记录查看，支持快速开课，学生实时接收通知并同步查看课程内容；支持课程任务管理，可自定义判断题、单选题、多选题、连线题、填空题等作业，支持课中/课后发布。

3、上课：支持快速开课、课程同屏共享、学生实时同步查看；支持课中下发学习任务，内置黑板工具，包含画笔、计时器、投票器、激光笔等。

4、课程资源：为教师提供体系化AI课程资源及电子版资源包，含特色课、体验课、通识课、赛事课，配套教案、PPT、视频、手册、程序等资源；提供课程教学指引、AI研修拓展入口；为学生提供AI科普拓展视频资源，支持查看与学习。

5、实训中心：涵盖图像、语音、人脸、机器学习、自然语言处理、姿态、涂鸦识别、AIGC八大算法等，不少于35个互动实训项目；支持各算法场景化体验与原理探究；以可视化方式呈现模型训练、数据集、评估、预测等全流程；支持自定义数据集、分类、模型训练与预测。需提供证明材料（不限于产品彩页、检测报告、官网和功能截图等）。

6、学情中心：教师端可查看班级/学生学情数据，校管理员可查看全校/年级/班级/学生数据看板；支持AI课程过程性数据采集分析，自动生成多维度可视化学情评价报告，支持单课程学情报告与学习建议。

7、认证课程支持DOC、XLS、PPT、PDF、图片、视频等多格式文件；配套对应激励学习机制。
8、支持学生阶梯式AI知识等级测评，智能生成可视化分析报告与个性化评价建议；支持教师知识点与题库管理。

9、学生端可查看上课记录、学习主题、未完成任务/测评；支持查看课程资源及任务完成情况（已完成/未完成）。

10、提供校级数据驾驶舱，动态可视化展示全校AI教育数据，支持学生、教师、师生联动三类数据统计；可查看学校基础数据、教学活动、教师认证、学生学情、考试情况等。需提供证明材料（不限于产品彩页、检测报告、官网和功能截图等）

11、教师端支持AI作品管理（编辑、发布、下载、上传）、勋章查看、账号设置（密码修改、注销）；学生端支持作品管理、本地上传、勋章查看、认证记录查询、账号设置。

12、后台管理：支持运营管理人员进行系统管理、运营后台、管理后台、配置管理，实现平台全模块配置与运维，具有班级设置权限。
13、帮助中心：

（1）提供帮助文档、视频、联系方式与意见反馈入口；帮助视频分班级管理、备课、上课三大场景；

（2）内置AI智能助手，基于大模型提供操作咨询与AI知识检索，辅助备课教学。

（3）支持教师查看平台功能介绍视频，提供创建班级、备课、授课操作指引；支持重复练习，快速掌握平台操作。

14、教师端支持作品发布、圈子创建、帖子互动、资源下载、赛事查看与报名，支持图形化编程创作与作品上传；学生端支持AI学习、交流展示、作品创作、互动分享、赛事参与，实现AI成果交流。

15、下载中心：提供纯资源托管与下载服务，支持PC端、移动端工具下载。

16、支持教师机联网、学生机无网/断网场景，教师可正常上课、投屏、下发任务，学生端局域网登录完成学习任务。
	1
	套

	2
	开源人形机器人
	开源人形机器人
	一、功能描述
1、支持人工智能教学的开源机器人载体。
▲2、具有人形外观，双手双足，可灵活模拟人类肢体动作，内置伺服控制系统、传感反馈系统及直流驱动系统。舵机数量≥17个高速带离合舵机，可实现控制机器人的运动能力，主要可实现动作包含且不限于行走、举手，鞠躬、下蹲等。需提供证明材料（不限于产品彩页、检测报告、官网和功能截图等）
3、具备视觉、语音、动作互动等基本功能。提供语音交互、语义识别、物体识别、人脸识别等智能技术的学习。
▲4、支持基于开源软件架构，兼容开源软件模块。支持Python、Java、C/C++等多种编程语言学习及应用开发。需提供证明材料（不限于产品彩页、检测报告、官网和功能截图等）
5、提供配套人工智能教学资料。
二、配置要求
1、材质为铝合金外壳，PC+ABS材质。
2、有效拾音距离约1米左右；支持通过语音控制机器人。
3、内置摄像头，用于拍照，人脸分析，人脸跟踪，手势识别等功能。
4、具有紧急停止功能。
5、配套教学App，支持Wifi网络下接入机器人。
三、技术参数
1、舵机参数：（1）输出扭矩：≥8Kg.cm；（2）转速(S/60°)：≤0.25sec/60°；（3）精度：带载精度≤3°；
2、主芯片及存储器：（1）主芯片工作频率≥1.2GHz；（2）RAM≥1GB，ROM≥16GB；
3、摄像头像素≥800万；
4、接口：≥6个磁吸式开放接口，可支持连接不少于4种外置传感器；
5、通讯：支持蓝牙及Wi-Fi上网连接；
6、电池：接触式可拆卸式电源，电池容量≥3000mAh。
7、软件功能：
（1）采用基于开源软件架构，支持用户直接调用开源软件模块。
（2）支持多种传感器应用学习及设计开发，支持人形机器人动作步态学习及设计，内置步态算法系统，可实现前后、其他方向计算。
（3）支持人脸跟踪、人脸检测、人脸分析、人脸识别和物体识别等AI模型，用户可上传自定义视频来训练模型，实现特定物体的机器人识别。
（4）支持手眼互动，可通过颜色识别、形状识别、目标检测等视觉功能获得环境信息并完成机器人多种竞赛方案设计。
（5）提供图形化编程工具，支持学生从图形化编程到代码编程的进阶学习。
▲（6）提供一系列的基于机器人的开放API接口，支持二次开发。需提供证明材料（不限于产品彩页、检测报告、官网和功能截图等）
	4
	套

	3
	机器人扩展配件包
	机器人扩展配件包
	配置要求
套件至少包含主板、开关电池盒、扩展板、摇杆模块、风扇模块、面包板、红外接收管、红外发射管、无源蜂鸣器、杜邦线等配件。
	4
	套

	4
	机器人传感器套装
	机器人传感器套装
	一、配置要求
1、套装至少包含红外、触碰、温湿度、压力四种传感器模块；
2、支持传感器接口，与机器人便捷连接。
二、技术参数
1、红外传感器：红外波长≥940nm，红外测距为8cm~100cm。
2、触碰传感器：工作电压范围为4.5~5.5V，接口为POGO 4pin；
3、温湿度传感器：测试范围为温度0~+45℃，湿度为50~95%RH。
4、压力传感器：工作电压为DC5V，功率为0.4W，测试范围为0~10N
	4
	套

	5
	机器人比赛场地套装
	机器人比赛场地套装
	一、道具包配置要求和技术参数
1、教具零件≥9个种类，包含塑胶件、颜色卡、二维码标签等。
地图包：包含赛项地图1张；
二、标准围栏包配置要求和技术参数
1、套件包含塑胶围栏、魔术贴若干等配件。
2、结构零件材质为ABS塑胶。
结构零件采用扣槽连接方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成场地围栏的搭建。
	1
	套

	6
	机器人电子版教材
	机器人电子版教材
	机器人初级教材：

该课程围绕人工智能创新发展需求，以培养人工智能领域人才为目的，以基础知识和实战项目、软和硬件相结合的形式开展教学活动。

机器人进阶教材：

学生通过本课程的学习，借助机器人学习Python相关算法知识。从生活场景典型案例出发，引发对算法的思考,通过对算法的学习，拓宽学生的思维与眼界，激发学生对程序算法的浓厚兴趣，培养认真、细致的学习态度。
	1
	套

	7
	人工智能师资培训
	人工智能师资培训
	为学校教师实地讲解设备及课程的操作方法，使教师对学科课程及创作工具有直观的了解，并通过实际应用掌握日常管理和教学的方法；
	1
	套

	低空无人机实训中心

	8
	无人机实训
	无人机模拟飞行仿真系统
	一、硬件参数要求：

▲1、通道个数：≥8；需提供证明材料（不限于产品彩页、检测报告、官网和功能截图等）

2、适配模拟软件：APD、Aerofly、ReflexXTR5.0、G3/G3.5/G4/G5/G6/G7、PhoenixRC2.0/3.0S/4.0M/5、FMS、DCL、DRL、UN，Liftoff，Tryp、Freerider；

3、适合机种：直升机、固定翼、滑翔机、3D特技机、穿越机等；

4、连接线长度：≥1.0M；
5、外形参考尺寸：≤167*133*67mm；

6、支持多种模拟器且适配多种电脑操作系统，可练习直升机、固定翼、滑翔机、3D特技机、穿越机等模型；

7、支持左右手油门切换，更换方便快捷。
二、软件参数要求：

1、支持训练场、草地、学校等地形场景。

2、支持直升机、固定翼、滑翔机、3D特技机、穿越机等多种无人机机型模拟。

3、支持锥桶、第一/第三视角一键切换；快捷键调节俯仰、FOV并一键恢复默认；支持一键清除轨迹、切换GPS/姿态模式、隐藏/显示八字、重置无人机、开启/关闭辅助线。

4、支持水平八字半径、飞行手感（油门、偏航、俯仰）及练习模式高度、角度、偏移量阈值调节。

5、遥控器支持中国手、美国手、日本手一键切换，适配多种遥控器并具备一键校准功能。

6、支持六级风速设置，风速可实时影响无人机飞行姿态。

7、飞行及考核时实时显示水平速度、垂直速度、高度、航向/高度/水平偏差、航向角、角速度等辅助数据。

8、内置单通道悬停、双通道悬停、全通道悬停/自旋/八字/米子线、定点自旋360°、定点八位悬停、八字航点悬停、四边航线、圆周航线、水平8字等不少于35项练习模块。

9、练习模式提供AI智能偏差提醒与修正提示；支持一键录屏、一键打开录制文件/文件夹；可查看至少15次训练考核记录及飞行轨迹图。

10、按民用无人机考试标准设计考核规则，模拟真实考试流程，系统自动判定成绩并上传考核记录至后台。

11、支持视距内、超视距考核等级一键切换；可对水平360°慢速自旋、完整水平8字一键考核及无限重考。

12、内置不少于1500道综合题库，支持理论练习、视频教学、模拟考核；统计练习正误次数、归类易错题；考核数据同步至后台。

13、支持账号新增、编辑、批量导入、密码重置、批量删除、信息导出功能。

14、支持训练时长设置、班级管理与一键分班；可查看学员信息、练习考核记录，自动计算通过率；生成学习地图、雷达图、训练曲线图，支持数据导出Excel，可查至少15条记录。

15、支持中英文一键切换；可调节Gamma、亮度、阴影质量、抗锯齿、阴影强度、分辨率、音量等参数，一键恢复默认设置并实时显示帧率。

16、支持一键进入互动教学平台，具备房间/成员/好友管理等功能，支持远程查看练习情况与远程接管无人机操控。
	4
	套

	9
	
	多旋翼无人机原理示教平台
	功能要求

▲1、平台面板一体化集成飞控、飞控减震球、四路电机、四路电调、机架、分电板、电池、遥控器、接收机等组件，满足一体化教学需求；需提供证明材料（不限于产品彩页、检测报告、官网和功能截图等）

2、支持无人机结构原理认知教学，可直观展示机械结构、电气布局及传感器配置，实现部件认知至系统联调一体化、场景化教学。

3、全面兼容无人机各项功能。

▲4、非拼装式设计，机柜采用钣金材料，机柜底部带4个万向轮。需提供证明材料（不限于产品彩页、检测报告、官网和功能截图等）

二、规格参数

1、平台尺寸：外形宽≥1.2m、高≥2.0m、厚≥0.6m。

2、飞控：搭载三轴加速度计/陀螺仪、气压计；配置铜板配重及硅胶球减震结构，支持单总线接收模式；采用亚克力外壳，配备全色LED指示灯；支持地面站USB固件升级，配置≥1个SWD下载接口、≥2个IIC接口、≥2个UART串口接口、≥1个PMU电源接口、≥1个GPS或北斗接口、≥1个SD卡接口；内部集成微型蜂鸣器，排座接口，可连接中心板并输出电调信号。

3、航拍套件：配置二轴无刷云台、≥600mW图传发射机、≥7吋航拍显示屏、高清防抖运动相机及配套相机视频线。

4、电调：采用多旋翼专用≥20A高速电调。

5、电机：采用三相交流无刷电机。

6、遥控器：通道数≥8通道，配备高分辨率显示屏，内置锂电池。

7、接收机：支持S.BUS、PWM工作模式。

▲8、机械抓手套件：采用高强度尼龙材质，具备耐摔特性，可实现球类物体抓取，张开口径可调，使用便捷灵活；需提供证明材料（不限于产品彩页、检测报告、官网和功能截图等）

9、视觉定位套件搭载图像传感器（分辨率≥1600*1200），镜头视角≥65度、焦距≥20mm，配备≥2.4寸液晶显示屏，支持SD卡存储扩展。

10、智能避障套件：采用超声波收发设计，内置处理器，搭载软硬件双滤波技术，响应延时≤30ms。
▲11、反无人机套件：覆盖2.4G频段，可通过面板开关独立控制模块启停；需提供证明材料（不限于产品彩页、检测报告、官网和功能截图等）
	1
	台

	10
	
	室内教学拆装调试无人机实训平台
	功能要求：
1、采用全碳纤维上下板和航空铝材质，四旋翼结构设计，用于学生室内反复拆装练习、零部件调试、故障检测与维修等；全机身采用M3内六角碳钢螺丝，增加反复拆装次数，不易损坏；

▲2、配套多自由度桌面调试系统，无人机可通过快拆接口连接到调试器，学生可在室内桌面上进行飞行调试，调参，避免炸机；需提供证明材料（不限于产品彩页、检测报告、官网和功能截图等）

3、减震设计，支持四轴和六轴控制，代码开源。可用遥控器摇杆对加速度计、电调直接进行校准；
4、设备配套相关教学资料。
二、飞行参数要求：
1、支持飞行模式：自稳（姿态）、定高飞行模式；2、飞行时间：≥27min；

3、飞行速度：≥15m/s；

4、遥控距离：≥800 m；

5、巡航速度：≥15m/s；

6、上升速度：≥5m/s；

7、下降速度：≥4m/s；

8、俯仰轴旋转角速度：≥20°/s；

9、航向轴旋转角速度：≥60°/s；

10、抗风速：≥8m/s；

11、气压计定高精度：±0.5m；

12、工作温度：-10℃~45℃。
三、规格：
▲1、机架：机身采用四旋翼X型结构，对角轴距≥380mm，机身尺寸≥310mm*310mm*170mm，中心板集成分电板和电池供电功能；需提供证明材料（不限于产品彩页、检测报告、官网和功能截图等）

▲2、飞控：三轴加速度计/陀螺仪；铜板配重和硅胶球减震设计；支持单总线接收模式；黑色外壳；飞控留有全色LED指示灯；支持地面站USB升级固件；SWD下载接口≥1个；IIC接口≥2个；UART串口接口≥2个；PMU电源接口≥1个；GPS或北斗接口≥1个，SD卡接口≥1个，飞控内部集成微型蜂鸣器，飞控底部带FPC排座接口，可通过FPC排线连接到无人机下中心板，直接输出电调信号；需提供证明材料（不限于产品彩页、检测报告、官网和功能截图等）
3、电调：多旋翼专用高速电调；
4、电机：三相交流无刷电机；
5、桨叶：高效耐摔尼龙螺旋桨；
6、遥控器：≥8通道，高分辨率显示屏，内置电池；
7、接收机：支持S.BUS、PPM、PWM模式；
8、电池仓：采用碳纤维材料一体化设计，底部采用快拆结构设计；
9、充电器：支持2-4S平衡充，带数码管电压实时显示功能；
10、电压检测模块：支持1-6S电压检测，可设置报警电压；
11、配套工具包；
四、配套教学资料要求：
1、提供纸质版无人机系统装调实践实验指导书；（需提供纸质版无人机系统装调实践实验指导书扫描件证明）
2、提供配套PC地面站软件、飞控编程开发环境、飞控下载驱动；
3、配套无人机装配、飞控与地面站调试视频课程：无人机装配课程，不少于14节：飞控与地面站调试视频课程，不少于11节：（需提供无人机装配与调试视频截图证明）
▲4、配套实训指导书包含以下内容：
（1）无人机的简介及发展史（2）四轴多旋翼的组成部分介绍（3）小飞手及图传模块（4）四轴多旋翼遥控器系统的介绍（5）四轴多旋翼的组装及拆解介绍（6）地面站的安装及使用简介（7）四轴多旋翼的调试（8）四轴多旋翼故障检测与维修（9）四轴多旋翼飞行。需提供证明材料（不限于产品彩页、检测报告、官网和功能截图等）
	4
	架

	11
	无人机故障检修实训平台
	无人机故障检修实训平台
	功能要求：
1、满足无人机故障检测与维修教学需求，支持四旋翼无人机系统构成展示，展现真实故障情况的发生以及故障检测维修实训，具备高安全性、可扩展性及二次开发能力；故障点设置至少能够实现对无机系统部件进行功能检测；
▲2、通过实训面板，可直观展示四旋翼无人机系统构成和内部线路连接，动力线、信号线、电源线等均采用分色标识；面板上设置电源安全开关，保障产品使用过程中的安全性；需提供证明材料（不限于产品彩页、检测报告、官网和功能截图等）
3、实训箱动力线、信号线、电源线均采用标准化接口，支持单手操作和快速插拔设计，接口防呆设计；
4、支持设置多个故障类型，至少包含动力电源故障（电压异常、断电）、分电板故障（信号中断、短路）、电机供电故障（单电机/多电机失电）、电机信号故障（PWM信号丢失）、接收机故障（信号干扰、失控）、飞控供电故障（主控掉电）、电机转向故障（顺时针/逆时针反转）等。可同时设置多种不同的无人机故障，故障可通过插拔接口或者开关进行恢复复原。
二、规格参数要求：
1、实训箱材质：航空铝箱材质；
2、实训箱参考尺寸：长宽高≥47*47*23cm；
3、电机：无刷电机支持正反转可调；
4、电调：20A无刷电子调速器，具备过流保护功能；
5、电源：内置工业稳压电源，支持220V电源输入，同时预留锂电池输入口，支持外部电池接入；
6、遥控器：通道数≥8，支持SUS协议，具备低电压报警功能；
▲7、飞控：传感器模块至少包含磁罗盘传感器模块、气压计模块、加速度计/陀螺仪、飞行数据存储器模块、微控制器模块；主板内部集成三轴加速度计/陀螺仪；飞控主板配备≥4个硅胶球减震设计；支持单总线接收模式；亚克力透明外壳防护，学生可观察到飞控内部电路构造；飞控留有全色LED指示灯；TYPE-C接口≥1个，支持USB连接地面站软件；SWD下载接口≥1个；IIC接口≥2个；UART串口接口≥3个；PMU电源接口≥1个；GPS或北斗接口≥1个；TF卡座≥1个；电调M1-M4排针≥4个；电源指示灯≥1个；飞控内部要求集成微型蜂鸣器；飞控预留接口均采用可插拔防反插设计。需提供证明材料（不限于产品彩页、检测报告、官网和功能截图等）
三、故障实验项目要求：
▲至少支持以下实验类型：
1、无人机配电系统故障检测实验；
2、无人机电源管理模块故障检测实验；
3、无人机遥控通讯系统故障检测实验；
4、无人机电机缺项故障检测实验；
5、无人机电调信号故障检测实验；
6、无人机电调供电故障检测实验；
7、无人机动力系统综合检测实验；
8、IMU惯性测量单元校准故障检测实验；
9、无人机飞控故障故障检测实验；
10、无人机系统综合故障检测实验。

需提供证明材料（不限于产品彩页、检测报告、官网和功能截图等）
	1
	套

	12
	无人机组装维修工具套件
	无人机组装维修工具套件
	包含无人机通用型工具，可对无人机进行拆装、检修，至少包含以下工具：
1、锉刀*1；2、剪刀*1；3、精密剥线钳*1；4、精密斜口钳*1；5、尖嘴钳*1；6、高精密集成电路专用防静电直镊子*1；7、高精密集成电路专用防静电弯镊子*1；8、电机马达固定钳*1；9、美工刀*1；10、热熔胶枪*1；11、胶棒*20；12、套筒*1；13、T12智能恒温焊台+烙铁架*1；14、烙铁咀+吸水海绵*1；15、数显热风枪*1；16、吸锡器*1；17、烙铁头清理器*1；18、助焊剂*1；19、松香*1；20、进口焊锡丝*1；21、CellMeter8多功能舵机测试仪*1；22、优质一字螺丝刀*1；23、优质十字螺丝刀*1；24、航模内六角螺丝刀M1.5、2.0、2.5、3.0*125、高精度水平尺*1；26、万用表*1；27、8-10号扳手*1；28、3M钢卷尺*1；29、钢尺*1；30、L型扳手*M1.5、M2、M2.5、M3、M4、M5、M6*1；31、纤维胶带*1；32、美工纸胶带*1；33、3M双面胶*1；34、502胶水*1；35、零件收纳盒*2；36、魔术贴束线带*1；37、尼龙塑料扎带*1；38、魔术贴*5；39、航空铝箱工具箱*1等；
	4
	套

	13
	拆装无人机耗材套装
	拆装无人机耗材套装
	一、拆装无人机耗材套装参数要求：
1、电机*2个；2、电调*2个；3、桨叶*2对；4、脚架*2根；5、M3螺丝*1包；6、飞控排线*2根；7、下中心板*1个；8、连接线材*1套；9、减震球*4个；10、上下机臂*2对等。
	2
	套

	14
	拆装调无人机实训平台备用电池
	拆装调无人机实训平台备用电池
	规格参数要求：
适用于拆装调实训无人机
1、电池尺寸：长*宽*高≥135mm*42mm*30mm；2、额定容量：≥5200mAh；

3、额定电压：≥11.1V；

4、电池接头：XT60。
	4
	块

	15
	无人机概论资源包
	无人机概论资源包
	无人机概论教材配套PPT课件电子版一套，包含无人机的相关概念、特点和分类、无人机的发展历史现状与未来、无人机结构与系统、无人机的基本结构、无人机动力系统、无人机控制站、飞控、通信导航系统，支撑开设最少12课时。
	1
	套

	16
	无人机模拟飞行资源包
	无人机模拟飞行资源包
	模拟器安装、认识、升降舵悬停练习、副翼舵悬停练习、升降舵+副翼舵悬停练习、四位悬停练习、八位悬停练习、自悬360度练习、正八字练习、无人机起降练习，电子版教材1套，支撑开设最少12课时。
	1
	套

	17
	无人机飞行原理与性能资源包
	无人机飞行原理与性能资源包
	标准大气及其物理性质、流动气体的基本规律、飞机的几何外形和参数、升力的产生、影响飞机升力的因素、阻力、速度、高度、续航、速度、高度、续航、起飞降落与机动性能，电子版教材1套，支撑开设最少12课时。
	1
	套

	18
	无人机装配调试资源包
	无人机装配调试资源包
	组装上机臂及电机、组装上机臂20mm铝柱、组装下机臂、组装脚垫及机腿、组装电池板、安装机臂、安装电源模块及连接电调线、焊接电调线及BB响、安装LED灯及飞控、连接电调信号线和安装上主板、安装接收机并连接飞控线、固定电调和接收机天线、安装无人机桨叶、安装安全拉杆，电子版视频课程1套，支撑开设最少12课时。
	1
	套

	19
	无人机算法入门资源包
	无人机算法入门资源包
	包含无人机飞控各类算法，支撑开设最少6课时课程规划。
	1
	套

	20
	无人机室外实操
	★编程无人机
	1.机体尺寸：185*180*50mm-190*187*55mm；轴距：125mm-130mm；

2.电池容量：1000mAh-1300mAh；电池类型：锂离子电池；续航时间:≥10min；

3.自带物理防护罩；

4.定位方式：光流与二维码定位；

5.定位精度：二维码：水平±6cm，垂直±8cm；

6.光流：水平±30cm，垂直±30cm；

7.控制方式：可支持遥控器、手机、平板、笔记本电脑、与台式电脑连接控制；支持图形化编程控制与python编程控制；

8.通讯方式：5.8GWIFI与2.4GWIFI；

9.支持红外激光，支持四向避障；

12.支持可调节云台及摄像头（相机照片≥1920*1080，相机视频：720P/30fps，相机格式：JPG,MP4，相机视场角≥70°,云台可调节）

11.AI识别及AR互动，支持人物姿态识别，数字标签、方向标签、二维码标签等识别。需提供证明材料（不限于产品彩页、检测报告、官网和功能截图等）

12.支持组网编队，飞行软件内有固定的舞步库，可随时进行舞步飞行。需提供证明材料（不限于产品彩页、检测报告、官网和功能截图等）
	4
	台

	21
	
	充电套装
	配件清单：包含1充2充电器1个，电源适配器1个，充电线1根，电池1块，说明书1个，合格证1个。

电池参数：电池容量：≥1200mAh；标称电压：3.8V；电池类型：锂离子电池；

电源适配器参数：输入：100V-240V，50Hz/60Hz；输出：5V，3A。

充电器参数：输入电压：5V，3A；充电电流：1.4A。
	4
	套

	22
	
	备用桨叶
	专为无人机设计的备用桨叶。
	4
	套

	23
	
	全包围保护罩
	用于可编程无人机，作为全面飞行测试、无人机编队测试时保护飞行设备使用。
可以有效防止螺旋桨与人或物体发生碰撞时造成伤害。
	4
	套

	24
	
	带屏遥控器
	参考尺寸：≤204*118*50mm；
工作电压：3.7V；
遥控距离：≤70m；
工作频段：2.4GHz/5GHz；

具有OLED显示屏

支持一键起飞/一键降落；支持红外发射；支持电量显示
	4
	套

	25
	
	空中狙击挑战赛场地套装
	赛事训练地图及相关道具
①地毯/空中狙击/4m*4m/喷绘布*1
②圆环/黄色/两根1.5米杆/60cm 圈/两个卡扣*5
③立杆/黄色/一根1.5米*2、KT 板/20*20cm/5 毫米厚度/白色/数字*4
④平板桌面+升降架*4、激光靶*4
	1
	套

	26
	
	协同穿越挑战赛场地套装
	赛事训练地图及相关道具：
①赛事地毯：5m*6m，数量*1；
②电子版关卡：移动靶（协同任务）*1，障碍门（协同任务）*1，密码获取点（协同任务）*1，密码墙（协同任务）*1；
③标签卡：0号二维码标签卡*2，方向标签卡*5；
④场地道具
初阶：刀旗*2，拱门*2，圆环*3（竖直穿越圆环*1）、停机坪*1；
高阶：刀旗*3，拱门*2，圆环*4（竖直穿越圆环*1）、停机坪*1
	1
	套

	27
	无人机课程师资培训
	无人机课程师资培训
	为学校教师实地讲解设备及课程的操作方法，使教师对学科课程及创作工具有直观的了解，并通过实际应用掌握日常管理和教学的方法；
	1
	套

	电子信息物联网实训中心

	28
	电子信息实训教学
	物联网综合实验平台
	一、物联网通用实验平台：

1.铝合金楔形结构，减少静电产生，保护实验模块。

2.参考尺寸：≤长415mm×宽310mm×高50mm。

3.配备≥10英寸高清串口触摸屏，支持音视频、字符串指令数据传输。

▲4.功能：平台具备≥8个通用磁吸槽位，每个槽位具备防插反设计。内部集成金属接触点，每个接触点包含12pin引脚。平台通过1根USB线连接电脑，即可虚拟出：4路TTL串口、4路485串口、1个下载器、2个USB2.0接口。金属接触点具备防短路、防插反、防静电等保护电路。需提供证明材料（不限于产品彩页、检测报告、官网和功能截图等）
5.平台内部集成下载器，配有独立开关及工作指示灯。

6.提供1路USB总输入口，支持仅用1根USB线即可开展基础实验；提供12V外接电源接口。

7.磁吸槽位的TTL/485串口配有独立开关与通信指示灯：独立开关：关闭时槽位串口为高阻状态，断开通信；开启时在电脑端虚拟出对应串口号，导通通信。最高支持8路串口同时与电脑通信。通信指示灯：可展示TX发送与RX接收数据状态，便于快速排查通信问题。

8.≥2路独立的USB2.0接口，可外接鼠标、键盘、以太网等设备。

9.提供复位键与电源开关键，支持通过复位键将平台恢复至出厂设置。

▲10.所有实验模块均采用磁吸叠加式架构，支持搭积木式组合连接通信，至少支持3层以上模块上下级叠加，无需外接数据线与电源线，即可实现不同模块、功能、形态的组合。需提供证明材料（不限于产品彩页、检测报告、官网和功能截图等）
二、配套实验模块：

所有模块均为独立开发板，参考尺寸为90mm*70mm*15mm，具备磁吸功能与弹性接触针。模块种类包括：处理器板、通信板、传感器板、执行器板、RFID射频识别板。任意模块间支持磁吸叠加，便于教学应用。传感器、执行器等设备PCB板面绘制原理图，便于基础教学。

1.处理器板包括：STM32处理器模块（4个）、ESP32处理器模块（1个）、人工智能处理器模块（1个）。

2.通信板包括：ZigBee无线通信模块（4个）、WiFi无线通信模块（1个）、NB-IoT无线通信模块（1个）、蓝牙无线通信模块（2个）、LoRa无线通信模块（2个）、4G无线通信模块（1个）。

3.传感器板包括：温湿度传感器模块（1个）、光敏传感器模块（1个）、人体红外传感器模块（1个）、霍尔门磁传感器模块（1个）、火焰传感器模块（1个）、红外对射传感器模块（1个）、可燃气体传感器模块（1个）、烟雾传感器模块（1个）、PM2.5传感器模块（1个）、超声波传感器模块（1个）。

4.执行器板包括：双路继电器执行器模块（1个）、风扇执行器模块（1个）、LED灯光控制执行器模块（1个）、窗帘执行器模块（1个）、电磁锁执行器模块（1个）。

5.RFID射频识别板包括：LF低频模块（1个）、HF高频模块（1个）、UHF超高频模块（1个）、2.4G有源RFID模块（2个）、NFC读卡器模块（1个）。
	4
	套

	29
	物联网综合实验软件
	物联网综合实验软件
	（一）实验指导软件：物联网实验平台的使用说明或简介、驱动或软件的安装，以及所有教学实验内容，全部采用实验指导软件实现教学实训。实验指导软件界面包含实验准备、硬件连接、通信协议、实验内容，所有的源码或软件，均可以在实验指导软件上打开。实验指导软件配有相关硬件图片和实验操作视频。
（二）物联网可视化云平台
1、支持传感器/执行器模块上云：可通过多种通讯方式，将传感器/执行器实验模块接入云端，实现传感器的数据采集以及设备的控制与执行；
2、支持云组态设置；提供专业的监控界面，编码操作简单，提供丰富的图库与控件，可把组态画面、实时数据、历史数据、摄像头等多种监控数据融为一体，建立统一的监控窗口，实现透明化和可视化管理。
	1
	套

	30
	物联网智能家居实训沙盘
	物联网智能家居实训沙盘
	一、沙盘主体：

1.沙盘主要由实景演示区和综合实训区两部分组成，通过将实景演示区的平层沙盘和综合实训区的物联网模块相结合，实现通过外围物联网模块控制沙盘内的灯光和电器；

2.智能家居沙盘采用高强度钣金架构，外形参考尺寸≤1.2m *1.2m *0.30m；

3.采用12V安全电压，提供1路电源总开关；

4.内置平层沙盘模型，≥5路灯光、电动窗帘、电动窗户、电视机、影音遥控、电动门锁、空调、摄像监控等电器设备；

5.内置智能家居沙盘主板，支持多路灯光电器控制，支持语音控制、摄像切换等功能；

6.提供≥16路磁吸模块连接板，支持物联网模块磁吸搭积木连接，至少支持3层模块叠加；

7.提供≥8路接线拓展接口；

▲8.实验平台具备8个通用实验模块插槽，每个插槽集成12路接触点，供模块进行数据通讯及供电，并且插槽集成防呆及防短路功能，可直接将模块吸附到插槽内，支持最多8个模块联动实验，可在单个知识点学习的基础上，进行多模块综合应用，可完成无线传感网络实验等多种复杂的组网实验；需提供证明材料（不限于产品彩页、检测报告、官网和功能截图等）
二、智能家居实训模块至少需包含以下模块：

1.供电底板；2.STM32单片机模块；3.Zigbee无线通信模块；4.WiFi无线通信模块；5.温湿度传感器；6.光照度传感器；7.人体红外传感器；8.可燃气体传感器；9.霍尔传感器；10.红外对射传感器；11.双路继电器；12.风扇节点；13.灯光控制节点；14.窗帘节点；
	1
	套

	31
	高中教学配套课程
	高中教学配套课程
	至少需包含以下课程内容：

智能控制实验：智能灯光控制实验、智能窗帘控制实验、智能窗户控制实验、智能门禁控制实验、智能空调控制实验、智能电视控制实验、智能监控控制实验、智能风扇控制实验等；

综合实训实验：WiFi无线通信实验、环境检测与联动实验、RFID读卡与应用实验、云平台配置与应用实验、单片机开发与应用实验、传感器采集与应用实验、执行器控制与应用实验、ZigBee无线传感器网络配置实验等；

实验中提供开源的实验代码，可自行修改、编译代码，支持二次开发，可根据以上基础实验，自行拓展更多智能家居实验，实现家居系统的开发与应用。
	1
	套

	32
	物联网实训师资培训
	物联网实训师资培训
	为学校教师实地讲解设备及课程的操作方法，使教师对学科课程及创作工具有直观的了解，并通过实际应用掌握日常管理和教学的方法。
	1
	套

	其他实训配套设备

	33
	多媒体触控一体机
	触控教学一体机（1）
	1.整机屏幕尺寸≥100英寸（对角线），采用一体化设计，UHD超高清液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，对比度≥5000:1，可视角度≥178°。

2.支持全通道4K显示，全通道OSD菜单及内置系统均支持4K图像显示。

3.屏幕采用直流背光源，显示无频闪。

4.屏幕灰度等级≥256级，最大屏幕亮度≥300cd/m²。

5.采用硬件低蓝光背光技术。

6.屏幕支持光感调节。

7.具有纸质护眼模式。

8.采用全物理钢化玻璃，厚度≤4mm，表面硬度≥9H或莫氏7级。

9.具备≥6个前置物理按键，包括三合一电源键，设置、音量加、音量减、录屏、护眼、主页、信源通道等。

10.整机前置3路USB输入接口（含1路Type-C、2路USB），支持系统读取外接存储设备，接口有明显丝印标识。

11.摄像头像素≥3000万，对角角度≥140°，水平角度≥120°。

12.内置8阵列麦克风，拾音距离≥10米；内置2.2声道音响系统，额定总功率≥60W。

13.内置蓝牙及Wi-Fi模块支持便捷拆除与恢复，Wi-Fi及AP热点支持2.4GHz/5GHz频段。

14.支持蓝牙5.4。

15.具备全通道悬浮菜单。

16.支持智能手势识别功能。

17.支持一键录课，可同步录制屏幕课件、音视频内容及教师人声。

18.具备分级降屏功能。

19.教学桌面支持教学白板、视频展台、授课助手、WPS、文件管理器等常用软件，支持快捷启动与自定义设置，并提供全部应用入口。

20.支持系统≥20点触控。

21.内存≥4GB，存储≥32GB。

OPS电脑：

1.内置电脑采用国产化芯片，主频≥2.7GHz，搭载国产化操作系统，内存≥8GB，硬盘≥256GB SSD。

2.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB3.0，≥1路USB2.0。
	2
	台

	34
	
	触控教学一体机（2）
	▲1.屏幕采用≥75英寸（对角线）液晶面板；采用一体化设计，UHD超高清液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，对比度≥5000:1，可视角度≥178°。

2.支持全通道4K显示，全通道OSD菜单及内置系统均支持4K图像显示。

3.屏幕采用直流背光源，显示无频闪。
4.屏幕灰度等级≥256级，最大屏幕亮度≥300cd/m²。

5.采用硬件低蓝光背光技术。

6. 屏幕支持光感调节。
7. 支持纸质护眼模式。

8. 采用全物理钢化玻璃，厚度≤4mm，表面硬度≥9H或莫氏7级。
9. 具备≥6个前置物理按键，包括三合一电源键，设置、音量加、音量减、录屏、护眼、主页、信源通道等。

10. 前置3路USB输入接口（含1路Type-C、2路USB），支持系统读取外接存储设备，接口有明显丝印标识。

11. 摄像头像素≥3000万，对角角度≥140°，水平角度≥120°。

12. 内置声道音响系统，额定总功率≥30W。

13. 内置蓝牙及Wi-Fi模块支持便捷拆除与恢复，Wi-Fi及AP热点支持2.4GHz/5GHz频段。

14. 支持蓝牙Bluetooth 5.4。
15. 具备全通道悬浮菜单。

16. 支持智能手势识别功能。

17. 支持一键录课，可同步录制屏幕课件、音视频内容及教师人声。

18. 具备分级降屏功能。
19. 教学桌面支持教学白板、视频展台、授课助手、WPS、文件管理器等常用软件，支持快捷启动与自定义设置，并提供全部应用入口。

20. 支持特定人物形象，配备专属知识库。

21. 支持系统≥20点触控。

22. 内存≥4GB，存储≥32GB。

OPS电脑：

1.内置电脑采用国产化芯片，主频≥2.7GHz，搭载国产化操作系统，内存≥8GB，硬盘≥256GB SSD。

2.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB3.0，≥1路USB2.0。
	3
	台

	35
	AI智能柜
	AI智能柜
	一、硬件核心参数

柜体钣金：板材厚度≥1.2mm，静电粉末喷涂；配4寸福马轮，单格承重≥30kg，尺寸可现场定制，外观色调支持定制。

工控机：搭载不低于8核ARM架构处理器，主频≥2.0GHz，配置≥13英寸1920*1080电容触摸屏；内容≥4G、存储≥64GB EMMC；预装正版国产操作系统。

显示模块：英寸1920×1080触控屏，≥10点电容触控，表面硬度≥7H，支持手触/电容笔输入。

接口配置：标配USB2.0-A×2、RS485×2、RJ45以太网口×1、HDMI输出口×1。

电控模块：控制板单板25路、RS485通讯；电控锁使用寿命≥10万次。

电源与通讯：适配器输入AC100-240V，输出DC12V 12.5A；支持10/100M以太网、2.4GHz WiFi、蓝牙 2.1/3.0/4.0。

二、安全与识别模块

（1）安全存储

无人机电池存放区域具备专业防爆功能，符合锂电池安全存储规范，防范电池安全隐患。

▲（2）人脸及掌静脉生物特征身份识别

搭载近红外和可见光双目摄像头，支持活体检测；识别速度≤0.6秒/次；人脸识别距离范围：30-150cm，掌静脉识别距离范围：15-30cm，准确率≥99%。需提供证明材料（不限于产品彩页、检测报告、官网和功能截图等）

（3）辅助认证

刷卡认证：符合ISO14443-A/B标准，支持MIFARE/CPU卡，响应时间≤0.3秒。

账密登录：6~12位数字+字母+符号组合密码，采用加密安全策略。

标配IC/ID读卡、扫码模块，满足多场景识别需求。

三、系统管理平台

服务器：≥四核/8G/128G固态，支持WiFi、4G模块拓展；预装国产正版操作系统。

数据管理：

架构：前端B/S架构、后端 Java Spring Boot框架，支持集群部署。

数据库：支持读写分离，备份记录保留≥30天。

本地可存≥20000条记录，网络恢复后自动补传。

接口：预留标准化接口，支持与校园管理系统对接。
	1
	套

	36
	编程笔记本
	编程笔记本
	1.处理器：采用国产处理器，核数≥8核，线程≥8线程，主频≥2.7GHz，二级缓存8MB；
2.内存：≥16GB；
3.硬盘：≥512GBM.2 NVMe SSD硬盘，支持容量扩展；
4.接口：≥1个USB3.0接口、2个Type C接口；1个HDMI接口；1个音频接口；
5.屏幕：≤14英寸,分辨率≥1920*1200，≥180°开合；
6.电源：电池容量≥60WH，适配器功率≥65W，适配器输出接口形态Type-C；
7.无线网络：支持WiFi6并向下兼容，支持BT5.0；
8.系统：预装国产操作系统。
	4
	台

	37
	实验桌椅
	实验桌椅
	实验桌要求：

台面板：采用优质三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm。甲醛释放量≤0.124mg/m³（E1级）。

参考尺寸：长边≥800mm，斜边≥550mm，短边≥250mm。封边条厚度≥1.5mm。

台面托架：采用优质冷轧钢板一体成型，壁厚≥2.8mm，表面防锈静电喷涂。

折叠机构：采用压铸铝接头，壁厚≥4.0mm，配置旋钮式折叠装置。

桌腿及横梁：均采用优质冷轧钢管，表面防锈静电喷涂。脚管截面≥25mm×50mm，壁厚≥1.2mm；横梁直径≥φ50mm，壁厚≥1.2mm。

书网：采用圆管与塑料件组合，圆管直径≥φ14mm，壁厚≥0.8mm，表面防锈处理。

实验椅（明确数量）要求：

饰面：椅背加厚竹节网布，椅座优质棉绒弹力面料；

海绵：优质高回弹发泡海绵，密度≥35kg/m³；

胶粘剂：水基型环保胶；游离甲醛、苯系物未检出。

成型胶合板：厚度1.2～1.5mm。

椅架：19×32mm腰鼓管，壁厚≥1.2mm；机械臂自动焊接，静电喷塑220℃高温固化；可全折叠。

支持固定/带轮/带写字板/带书网，固定款后脚带隐形滑轮。

椅背：全新PP+纤维材质；环保可回收，配连体加厚耐力角码；靠背拉力≥120kg。
	4
	套

	38
	交付实施
	交付实施
	安装部署施工培训所有硬件、软件产品部署，安装实施，调试，向用户提供使用操作技术培训。
	1
	套


商务要求
交货期：自合同签订之日起45天。
交货地点：西安市新城区
付款方式：合同签订后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40%；项目验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60.00%。
服务范围：完成本次采购项目所有服务内容。
服务要求：满足本次采购项目所有服务内容。
第12页


