| 设备名称 |  | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无人机应用设备 | 可见光航测系统 | 一、飞行平台（复合翼） （一）机身参数 1.高强度复合材料机身； 2.纯电动动力系统； 3.翼展≥4.2m，机身长≤2.2m； ▲4.最大垂起高度≥200m； 5.单次航时≥150min，总航时增配至≥300min； 6.巡航速度≥19m/s； 7.最大载重≥5kg； 8.升限高度≥海拔6000m； 9.抗风等级≥6级； ▲10.定位精度不低于：水平±1cm+1ppm，垂直±2cm+1ppm； 11.降落精度≤30cm； 12.测控半径≥30km； ▲13.具备≥100Hz实时差分RTK、后差分PPK解算功能； 14.支持 GPS：L1/L2，北斗：B1、B2，GLONASS：L1，L2； ▲15.支持激光雷达、正射相机、五镜头倾斜相机、多光谱相机、高光谱相机等第三方传感器扩展； 16.具备失联自动返航、低电量报警、电子围栏，碰撞保护、失速保护、高度保护、动力失效保护、紧急降落点设置等多重保护机制； 17.地面站具备航线规划、飞行控制、飞行质量检查、3D地图、航迹回放、数据导出等功能； ▲18.具有仿地飞行功能； 19.电池组：智能电池、支持查看电量、电池温度、电池循环次数、单电芯电压； 20.提供2年产品机身险及三者险服务； 21.提供网络CORS服务≥五年。 （二）模拟飞行系统参数 1.基础功能模块 ①支持对无人机各操控通道的灵敏度独立调节，支持摇杆模式选择与自定义； ②具备完整的音频设置功能； ③支持窗口模式、全屏模式一键切换； ④提供不少于六档的画质预设选项； ⑤兼容主流遥控器≥2，支持符合USB-HID协议的遥控器连接、通道实时预览、功能映射与校准，同时支持键盘操控。 2.自由飞行模块 ①无人机机型（至少须含六旋翼、八旋翼）可选数≥6、预设测绘、航拍、电力、竞速、植保、安防等多种仿真训练场景； ②具备动态天气系统，可自定义模拟时间及风力等级； ③支持固定视角、跟随视角、FPV视角，在固定视角下可调整视域与高度； ④飞行模式需支持姿态模式与GNSS模式； ⑤集成计时与成绩统计，具备实时“炸机”可视化提示。 3.民航执照培训模块 ①支持多种多旋翼机型选择，具备摇杆灵敏度、飞行模式、风力与风向（八方向）设置功能； ②至少包含“自由训练”与“顺序闯关”两种模式； ③包含悬停、“8”字航线训练科目，训练中需实时显示飞行参数，提供俯视图、小地图轨迹显示、步骤引导与完成反馈，“8”字飞行需支持任意分段重复训练； ④至少包含预规划、重规划、盲飞训练三项核心功能； ⑤可在限定机会内完成360°自旋与“8”字航线科目，自动评分并判定结果； ⑥垂直起降飞机训练：提供界面指引辅助完成起飞训练，支持一键自动起飞（旋翼模式），具备飞机复位至指定位置、跑道偏离告警功能，飞行时需实时显示空速、航向、高度、俯仰角、横滚角等关键数据，并显示飞行轨迹以辅助姿态控制。 4.模拟遥控器 ①通道数≥8； ②支持协议：至少包括：PWM、PPM、i-BUS、S.BUS； ③发射功率：≤20dBm； ④天线类型：双天线内置。 5.模拟飞行系统数≥50。 （三）模拟训练平台参数 1.CPU：物理核心数≥10，线程数≥16，主频≥2.5GHz，最大睿频≥4.7GHz； 2.内存：容量≥32GB，类型为≥DDR5 4800MHz，内存插槽≥2个，内存插槽满配时最高总容量≥64GB； 3.硬盘：固态驱动器（SSD）≥512GB，机械驱动器≥1TB; 4.显卡:集成显卡,支持HDMI、VGA双接口输出，可同时连接显示器; 5.网卡:千兆RJ45，支持WiFi6+蓝牙5.2； 6.操作系统：Windows 11 64位正版； 7.显示器：23.8英寸IPS，1920×1080，HDMI+VGA； 8.接口：前置不低于USB3.2×2+USB2.0×2），后置不低于USB3.2×4+USB2.0×2，HDMI+VGA+RJ45； 9.附件：键盘、鼠标； 10.数量≥2。 二、可见光影像采集设备（五镜头） （一）相机参数 ▲1.总像素≥3亿，单相机像素≥6100万； 2.CMOS数量≥5pcs； 3.CMOS尺寸≤36mm*24mm； 4.焦距：正视≤40mm，侧视≤56mm； ▲5.最小曝光间隔：≤0.5s； 6.图传分辨率支持4K与1080P切换； ▲7.数据最大拷贝速度：≥1GB/s； 8.相机同步性：≤80μs； 9.支持实时照片预览功能； 10.支持快门速度、ISO、EV值、白平衡、饱和度、清晰度、对比度等设置； ▲11.支持使用遥控器/蓝牙小程序进行坏点矫正，可实现高ISO下无静态坏点； 12.总存储器容量：≥1280GB*2； 13.快门速度：≥1/100~1/2000s； 14.ISO范围：≥100~6400； 15.快门次数≥100万次； 16.工作模式：飞控触发、等距触发、等时触发； 17.支持外置快拆式高速存储器，支持统一存储数据，统一拷贝数据； ▲18.支持标准、精细、超精细、自定义影像质量作业选择； 19.数据存储：照片含GPS信息、相机参数信息，POS文件； 20.适配实训室现有多旋翼及复合翼无人机接口； 21.提供1年产品机身险服务。 （二）影像后处理系统 1.支持空三集群处理； 2.支持二、三维重建任务集群处理； 3.支持航片自动完成二维、三维重建； 4.支持同时开启多个任务，多任务排队重建； 5.支持高斯泼溅，支持PLY、3D Tiles格式三维高斯模型； 6.支持输出三维彩色点云、地面点云和非地面点云分类，DEM、等高线、TIN和点网格； 7.支持对导入照片数据的相机参数编辑，支持修改相机的分组、相机焦距、像主点、畸变参数等信息相机参数编辑，支持对导入照片数据的相机参数编辑； 8.支持POS数据导入，可自定义POS精度； 9.可生成详细的刺点质量报告； 10.可导入控制点、检查点，并可通过刺点结果实时调整预刺位置； 11.在进行刺点操作时，具备自动识别像控点功能，系统将根据手动刺点自动识别其他照片的刺点； 12.支持现有CGCS2000、WGS84等主流坐标系，支持任意坐标系、导入PRJ定义坐标系、七参数定义坐标系； 13.具备水面平整功能，可自动识别水面区域并自动平整； 14.支持绘制兴趣区域，绘制完成后将只输出兴趣区域内的二、三维成果； 15.支持二维地图支持自定义分辨率； 16.支持在二维地图、三维模型，高斯泼溅模型，点云数据上进行标注测量，支持点、线、面测量，三维视图支持体积测量； 17.支持基于点云或模型生成精细化巡检航线； 18.授权节点数≥50。 三、飞行平台（多旋翼） 1.飞行器最大载重：≥5kg； 2.飞行器轴距：≥900cm; 3.最大上升速度：≥8m/s； 4.最大下降速度：≥5m/s； 5.最大水平飞行速度：≥23m/s； 6.最大飞行海拔高度：≥7000m； ▲7.最长飞行时间：单组电池≥55分钟； 8.增配电池，至总航时≥220分钟； 9.IP防护等级：≥IP55； 10.最大可抗风速：≥12m/s； 11.GNSS：定位系统支持BeiDou+GPS，具备北斗卫星导航定位功能，支持北斗独立定位，可根据使用需求切换工作模式； ▲12.支持云台安装：飞行器支持同时搭载云台负载数量≥3； 13.支持RTK定位，飞行器需内置有RTK模块，支持连接到网络RTK服务或RTK移动站，定位精度水平：≤1mm +1ppm,垂直：≤1.5mm+ 1ppm； 14.飞行器机身具备FPV相机； 15.遥控器防护等级：≥IP54； 16.遥控器屏幕尺寸：≥7英寸； ▲17.图传最大信号有效距离：≥20km； ▲18.避障：支持全向双目视觉系统、水平环扫激光雷达、六向毫米波雷达、上激光雷达及下三维红外测距传感器； 19.支持独立制作区域（环绕、带状、折线、视频）航线，支持区域（环绕、带状、精细）仿地航线，支持（单点、水平、垂直）多层航线、立面测绘航线，航线可通过PC端可视化，导入遥控后直接使用； ▲20.支持无人机中继、低电量自动返航、失控返航等功能； 21.高能量电池：≥20000毫安，充电时长≤45分钟； 22.提供2年产品机身险及三者险服务。 | 1套 |
|  | 遥感航测系统 | 一、高光谱遥感影像采集设备 （一）相机参数 1.成像方式：推扫式； 2.波段范围：≥400-1000nm； 3.分光方式：射型闪耀光栅； 4.稳定平台：三轴云台； 5.数值孔径：≤F/2.5； ▲6.狭缝宽度：≤15μm，狭缝长度：≥15mm； ▲7.光谱采样间隔：≤0.3nm/pixel； ▲8.光谱分辨率：≤2.5nm； ▲9.空间通道数或空间维像元数：≥2000，光谱通道数或光谱维像元数：≥4000； 10.支持光谱稳定性监测及校正，支持定标板辐射校正，支持实时环境光校正，每帧图像均保持实时环境光数据； 11.支持积分时间和增益自动调整、手动设置，支持多视场光谱定标； ▲12.视场角：≥35°； 13.空间分辨率GSD：≤0.1m@高度100m； 14.望远镜焦距：≤20mm； 15.数据格式：支持.dat、.hdr、.txt等数据格式； 16.监视相机像素：≥1200万 ； 17.监视相机与高光谱视场配准误差：≤0.5°； 18.存储介质：高速CFexpress存储卡，≥1TB； 19.提供1年产品机身险服务。 （二）预处理系统 1.支持多航带无缝拼接，支持通过自定义航向角、航速阈值自动剔除异常航线功能或手动增删航带； 2.支持多组/多阶灰板高精度辐射定标，支持灰板反射率文件读取； 3.支持基于大气轮廓线的光谱校正； 4.支持一键拼接、辐射校正、不同坐标系切换及成果类型设置； 5.支持空中三角测量，支持手动添删连接点、自动区域网平差功能； 6.支持输出单航带、DN值拼接、辐亮度拼接、反射率拼接等多种DOM结果。 （三）后处理系统 1.支持 JPEG、GeoTIFF、DAT、SHP 等至少五种数据格式； 2.提供数据浏览、卷帘、影像配准、像素属性查看、空间长度/面积/角度测量、坐标转换、底图加载等功能； 3.支持联网加载卫星影像，支持与无人机影像的镶嵌展示； 4.支持矢量数据创建、形状与属性编辑、节点数量自动优化、样式设置与标注管理； 5.支持波段合成、三维裁剪、格式转换等数据变换功能，可生成缓存文件或另存为本地文件； 6.支持任意像素位置的光谱曲线绘制，允许进行多条曲线对比分析； 7.支持单波段自定义色彩渲染、多波段合成显示，提供背景色透明化处理功能； 8.具备基础变换、滤波、形态学、边缘检测、图像分割等图像处理算法； 9.内置光谱角匹配、光谱信息散度匹配、皮尔逊系数匹配、主成分分析等其他监督/非监督分类算法，支持用户自建模型； 10.支持用户自定义指数，提供软件默认指数库，支持多影像、多指数批量计算功能； 11.具备农业、林业、河道等领域的综合监测能力； 12.支持自动生产专题图，支持图中指北针、图例等各要素手动编辑； 13.授权节点数≥50。 | 1套 |