延川县古村落通村公交充电设施采购项目采购需求

一、项目基本情况

1.项目名称：延川县古村落通村公交充电设施采购项目

2.项目地点：延川县郭家河公交充电站

3.项目内容：公交充电桩设备采购、运输、装卸、基础施工、安装、接线、调试、验收、质保及相关配套服务。

二、采购清单

1.240kW一体式充电桩（双枪)8台。

2.1600KVA箱式变压器1台。

3.配套电缆、配电箱、接地装置、基础预埋件、辅材、照明设施等。

4.设备基础施工、电缆敷设、接线安装、系统调试。

5.竣工资料整理、验收配合、人员操作培训。

6.质保期内维修、保养及技术支持服务。

三、技术要求

（一)企业资质要求

1.营业执照：独立法人，经营范围含电力工程或电力设施安装或充电设施施工。

2.具备承装（修、试)电力设施许可证五级及以上。

3.具备电力工程施工总承包三级及以上或建筑业机电安装工程专业承包二级及以上或输变电工程专业承包三级及以上的相关建筑业施工资质。

(二）人员资质要求

1.项目技术负责人需具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格。

2.施工作业人员需具备特种作业操作证（电工）资质。

(三）技术标准要求

1.充电桩产品符合国家现行相关标准及行业规范。

2.具备过流、过载、短路、漏电、防雷、过温保护等安全功能。

3.充电接口满足公交电动车辆充电要求，运行稳定可靠。

4.配电系统设计合理，满足充电桩同时工作负荷需求。

5.施工工艺符合电气安全、消防及市政工程相关规范，且能通过电力、消防部门验收。

四、商务要求

(一）供货与施工要求

1.中标单位负责设备采购、运输、卸货、保管及现场施工。

2.施工期间遵守场站管理规定，文明施工，确保安全，不影响正常运营。

3.严格按照图纸及技术要求施工，保证工程质量。

4.施工完成后进行整体调试，确保所有充电桩正常投入使用。

（二）工期要求

自合同签订之日起30日历天内完成全部安装调试并通过验收交付使用。

(三）验收标准

1.设备型号、数量、参数符合合同约定。

2.安装工艺规范，电气连接可靠，接地合格。

3.充电桩各项功能正常，充电测试合格。

4.提供完整的竣工资料、产品合格证、检测报告等。

（四)质保及售后服务

1.整体工程及设备质保期不少于1年，自验收合格之日起计算。

2.质保期内出现质量问题，供应商应在规定时间内上门维修或更换。

3.供应商提供长期技术支持，质保期满后提供优惠维保服务。

(五)付款方式

由采购单位与中标单位在合同中另行约定，预付款按项目工程款总金额的40%支付，剩余款项在工程竣工验收合格后一次性付清。

（六）违约责任

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同要求提供服务或者服务质量不能满足技术要求及相关行业标准，采购人有权终止合同，并对成交供应商违约行为进行追究。

五、其他说明

1.本采购需求为磋商文件、合同主要组成部分。

2.未尽事宜由双方协商确定，以正式合同为准。

3.供应商应自行踏勘现场，充分了解施工条件后报价。

延川县和美乡村发展利用保护开发运营有限责任公司

2026年4月8日