一、项目背景

为净化考试环境确保考试安全顺利进行，根据年度工作计划及我单位实际情况，现需购买考场信号屏蔽和安检技术服务，符合人事考试技防要求。主要用于考试考场信号屏蔽和考生进出考试警戒区域的安检技术服务。主要功能或目标:对进入考试警戒区域的报考人员进行人脸识别，报考人员进出考场使用金属探测器安检，采用技术手段和设备对考试警戒区域内各类无线电信号压制和屏蔽，对考场内各类无线电信号屏蔽和阻断；需满足的要求:人脸识别响应速度快，准确率高，确保合格报考人员快速进入考试区域；有效屏蔽、压制、阻断考试区域内各类无线电信号。

二、屏蔽需求内容

在考试期间，服务商须在各考点部署无线信号屏蔽设备，阻断考场内的无线信息，保障考试的公平性和严肃性，并提供相关配套的维护服务。

1.屏蔽器同时布置不少于1200个考场的能力。

2.屏蔽设备应符合IS09001质量要求，具有性能稳定可靠，安装使用简单等特点。

3.屏蔽设备能屏蔽手机通讯CDMA、GSM、DCS、2G \3G \4G \5G、WIFI2.4G\5.2G\5.8G、广电等移动信号。

4.有效屏蔽直径：≥25米。

5.开考前三天，需与考点对接屏蔽相关事项，屏蔽设备需在开考前一天部署到各考场，并在封场前完成部署和调试。

6.符合GB8702-2014《电磁环境控制限值》。

7.符合GB 3096-2008 《声环境质量标准》。

8.符合GB/T 36449-2018《电子考场系统通用要求》。

9.信号屏蔽设备部署后，须在开考前逐一进行信号测试并出具测试效果报告，确保每个考场内外的各类无线电信号有效阻断。

10.具体性能指标：

| 序号 | 技术标准 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CDMA频段发射频率 | 870-890MHz |  |
| 2 | GSM频段发射频率 | 925-960MHz |  |
| 3 | TD | 2010-2025 MZH |  |
| 4 | 广电频段发射频率 | 735-800MHZ |  |
| 5 | DCS/PHS FDD-LTE | 1805-1925MHz |  |
| 6 | 3G频段发射频率 | 2010-2170MHz |  |
| 7 | 4G频段发射频率 | 2500-2650MHZ |  |
| 8 | PHS频段发射频率 | 1880-1930MHz |  |
| 9 | TD-LTE频段 | 2300-2390MHz |  |
| 10 | 2.4GWIFI频段 | 2400-2500MHZ |  |
| 11 | 5G1频段发射 | 3400-3600MHZ |  |
| 12 | 5G2频段发射 | 4800-4900MHZ |  |
| 13 | 5.2/5.8G频段发射 | 5150-5850MZH |  |

三、金属探测器需求内容

金属探测器同时布置不少于1200个考场的能力。

1. 功能特点及技术参数：

    - 1.1  项目所租赁金属探测器为考试使用，操作简单方便，设备为手持单手设备，对考生进行全身扫描，对于头部、双肩、躯干、双臂、腿部、脚部均支持接近方式与掠过方式探测进行检测。

    - 1.2探测器符合国标：GB12899-2018《手持式金属探测器通用技术规范》。

1.3  报警方式：支持声光同步报警或震动报警。

1.4  电源：支持9伏方块电池,连续使用续航2小时以上

1.5  适应工作温度：-10℃ 到 55℃

1.6  违禁品检测标准应达到国家一级违禁品检测标准，包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、无线耳机、U盘、移动硬盘、无线接收器、微型摄像头等电子设备。

2.设备调试与维修

2.1  所有金属探测设备需在服务前48小时完成灵敏度校准，确保达到检测标准。保证设备电量充足，并按要求送至指定地点。

2.2  考试期间安排专人及时检查设备状态，确保设备正常使用。

2.3  备用设备应在5分钟内完成替换。

3.设备配置数量

手持式金属探测器按每考场1个进行部署，每考点另提供10%（且不少于2个）的备用设备。

4.设备使用培训

供应商应根据设备的使用方式、使用规范、常见故障以及应急处理方式等相关注意事项，对设备使用人员进行培训，确保考场工作正常运行。

四、人脸识别需求内容

1.服务商需提供具备身份证读取、人脸识别模块，能快速进行人证比对识别及验证考生是否在当次报名库中的设备、人员等，具体服务时间、服务地点、考试人数、考点分布以采购人通知为准。

2.服务内容主要包含：考生身份核验设备及系统、核验图片比对、核验所需软硬件设备部署调试及提供技术人员在各考点驻场保障入场核验实施等。

3.应配备相应数量的考生身份核验系统设备。

（一）设备需求：

1.屏幕：人脸识别认证设备屏幕尺寸≥8英寸，分辨率≥1280×720以上，可触控，文字、图片显示清晰。

2.CPU：4 核，主频1.8GHz。

3.存储：运行内存4GB以上；存储容量16GB以上，足够存储待认证人员的标准信息库和认证结果信息。

4.摄像头：≥500W像素，具有自动对焦功能，在光线不好的情况下（暗光、逆光等），能正常完成人像采集对比。

5.认证速度：在匹配率达到80%时，至少20人/分钟。

6.身份证阅读模块：符合公安部《手持式居民身份证阅读器》（GA 1153-2014）或符合公安部《台式居民身份证阅读器通用技术要求》（GA450-2013），可读取二代身份证信息，包括姓名、证件照片、指纹信息、证件有效期等。

7.拍照引导提示：应能够自动检测被拍对象的姿态，并进行引导提示。

8.扬声器：身份认证设备自带扬声器，能够进行语音提示，声音清晰，音量可调。

9.联网、通讯功能：支持WiFi、以太网、蓝牙。

10.考试期间能够导出人脸识别数据和进行数据统计分析。

（二）采集需求：

1.支持采集考生现场身份证号码、考生姓名、考生人脸照片、身份证头像照片，证件有效期等。

2.支持对于未带身份证件、身份证件过期等异常情况，通过人工输入考生身份证号查到系统内考生个人信息，通过现场照片与系统内考生信息比对，设置异常原因并留存异常考生拍照照片。

3.支持可以对考点考场信息情况提供统计服务并通过表、图等数据对考生实缺考情况进行查看。

4.支持可上报本机核验的考生信息到服务器。

五、人员团队

供应商提供专业技术人员驻场，确保每场考试的正常进行，负责人应有本项目相关实施经验，团队人员也有完成本项目所需的相关技术和经验。现场实施安排相关技术人员在各考点现场驻场：

1.每个考点应配备满足有关工作要求的技术服务人员负责考点技术指导和协调、设备安装调试和现场使用保障工作，并具备考生核验异常情况的应急处理能力。

2.考前应安排技术人员到各考点现场勘查，主要勘查考点入口位置，核验设备的安装位置，现场的网络、电力、附近基站等情况，并提供考点勘查报告。

3.考前应提供项目实施方案，在考前1-2天对所有考点设备进行安装部署调试，线缆固定，考试当天提供现场驻场技术保障及考生引导等其他保障服务。

4.应提供所需软硬件设备及相关设备的安装部署及测试调试，系统使用过程中的技术支持保障服务。

5.应针对考生身份核验过程中可能发生的突发事件制定应急预案，并得到快速有效处置，确保考试正常进行。

注：本项目为单价报价，据实结算，支付最高不超过预算金额，若实际超出预算部分由成交供应商承担。