产品配置要求
	序号
	产品名称
	功能及参数
	数量

	1
	新型多功能战斗服架
	1、一批一体化多功能战斗服架，集存放、烘干、除湿、消毒、充电、照明等功能于一体；
	33套

	
	
	2、外形尺寸（mm）：≤1100mm×1684mm×615mm；
	

	
	
	3、整体采用 1.0mm 厚度的冷轧钢板制造，保证坚固耐用；
	

	
	
	4、表面应采用静电喷塑工艺，具备防腐蚀、防锈性能；
	

	
	
	5、外观配色应符合消防行业常用的红色、蓝色配色；
	

	
	
	6、防护服存放：须设置独立区域，便于防护服快速取放；
	

	
	
	7、衣物烘干：须内置烘干装置，能够保持衣物干燥柔软，适应寒冷或潮湿环境；
	

	
	
	8、鞋类烘干与消毒：须具备鞋类专用烘干与紫外线杀菌功能，可有效消除细菌和异味；
	

	
	
	9、除湿功能：柜体应具备防潮功能，保持存放环境干燥；
	

	
	
	10、安全控制：须配置延时开关和温度控制保护，避免设备过热或电气故障；
	

	
	
	11、充电接口：须内置多功能插线板，提供多个独立插口，能够同时满足呼救器、对讲机、头灯等装备充电需求；
	

	
	
	12、照明感应：须配备自动感应照明功能，夜间出警时可自动亮起，减少准备时间；
	

	
	
	13、可移动座椅：设备须配置一体化可移动座椅，便于人员在整理装备时使用；
	

	
	
	14、合理布局：功能分区应明确，保证消防员在紧急情况下能够快速完成穿戴；
	

	
	
	15、电气部分应符合国家安全标准，具备过流、过压、短路保护；
	

	
	
	16、烘干、消毒装置应有防护措施，确保使用安全；
	

	
	
	17、适用环境条件：温度 -20℃～+40℃；湿度 ≤90%（非凝露）；；
	

	
	
	18、电源要求：AC 220V，50Hz；
	


产品实施及售后服务
	实施
	实施
	1
	工作日
	系统现场安装、现场调试等。

	
	培训
	1
	工作日
	1工作日培训服务。

	售后服务
	免费产品迭代服务
	1
	次
	根据产品不断迭代过程，提供迭代创新功能。

	
	质量保证
	3
	年
	非人为损坏，整机质保三年（含全部主机和零配件）；超过质保期配件按成本收取质保服务。

	
	技术支持
	7*24
	小时
	不定期的邮寄操作知识集锦，无限期每周7*24小时非现场免费技术支持服务。

	
	巡检服务
	不定期
	次
	定期的电话、邮件、远程协助回访支持服务。

	
	紧急服务
	24
	小时
	紧急的严重操作故障，如产品的可用性受到严重损害，乙方提供24小时紧急支持服务，以及必要时的现场技术服务。通过努力将尽量使甲方的业务中断时间减到最小。


西安高新技术产业开发区消防救援大队

2026年04月16日
