因消防改造需求，二楼原教室拆除后重做调整，原食堂操作间拆除改造后并入教室。地面部分操作间地沟回填地面瓷砖拆除后水泥找平，原木地板 利旧部分二次铺贴，其余新做木地板。具体改动如下：

1.通道部分：两侧楼梯口新开门洞做主通道，东西两侧教室中间设置1.8米过道。过道墙面顶面刷白，原玻璃门通道封堵改做教室窗户。操作间西墙开窗洞符合消防需求。墙体部分新砌墙体采用轻质加气块砌筑双面粉刷 后乳胶漆刮白，

2.西消防楼梯安装钢质防火门。

3.卫生间部分：新做给排水管道及防水，男卫设置蹲位4个，小便斗 4个，洗手台拖布池各一套，女卫设置蹲位8个，洗手台拖布池各一套。墙面瓷砖面层，顶面采用铝扣板吊顶，安装照明及排气设施。

4.教室部分：原窗户不动，新做窗户采用铝合金窗并大小符合消防规 范，窗户安装石材窗台板。进户门采用前后门，前门用1.4米宽双扇门，后门用1米单扇门.明装灯具，安装电源插座，地面木地板，墙面刷白。

5.新做办公室部分：墙面乳胶漆刷白，安装石材窗台板顶面矿棉板吊顶，地面新做木地板。顶面部分矿棉板吊顶，安装照明灯具及电源插板。

改造完成后共有教室6间，北侧设置3间办公室，南侧保留原4间办公室布局。男女卫生间各一处。详见采购文件。
