| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 高精度光学成像系统智能测试平台（1套）（核心产品） ▲1.有效量程≥450 米（反射率≥50%，0 klx)； ▲2.有效量程≥250 米（反射率≥10%，100 klx)。 ▲3.平面精度≥5厘米@150米；高程精度≥4厘米@150米。 ▲4.测绘相机：传感器，4/3 CMOS，有效像素≥2000万；镜头FOV≤84°（等效焦距≥24 mm）；光圈：f/2.8 至 f/11。 ▲5.面阵规格：器件类型InGaAsP APD 型，像元点阵128x128，像元尺寸≥50µm×50µm，光敏面≥6.4mm×6.4mm。 6.输出光纤：PM：保偏光纤，SM：单模光纤。 ▲7.光源波长：≥400nm，重复精度：Z轴:≤1µm(高度)，X轴:≤3µm(宽度)；线性：Z轴不超过高度的±0.04%，轮廓数据间隔：X轴 20-25µm(宽度) ，X轴轮廓点数：≤3200，扫描速度：覆盖0.5-16kHz。 ▲8.测量范围：覆盖0.015-1.0 µm，分辨率≤0.0001µm。重复精度：±3%。 ▲9.光谱范围：覆盖0.19-20µm，孔径：≤35mm。 10.光源出射孔径 ：有效光斑直径≥70mm；实际光斑直径≥200mm（工作距离≥8000mm时）。 11.处理器：数量≥2颗，单颗核心数量≥2，单颗线程数≥4，基础频率≥1.5GHz，三级缓存≥2MB，内存≥16*32GB，DDR5；硬盘≥1*960GB SSD,3*16TB SATA HDD。 |