竞争性磋商内容及采购要求

- 项目概况

西咸新区9个镇街13处农村供水工程先后出现水井坍塌、出水浑浊、管道破损等问题，严重影响农村约3.7万群众饮水安全。分别是正阳街办左排村，窑店街办毛王村，周陵街办五庄村、司魏东村、司魏西村，北杜街办北杜村，大王街办梧桐村，斗门街办荆寺二村，马王街办大原村、沙河村，钓台街办西屯村、东张村，太平镇孙家堡村。镇街和村组强烈反映，希望尽快解决群众饮水问题。

经我局组织技术专家、水质检测单位会同镇街、村组现场查看、研究，制定了一村一策应急解决措施，计划通过新建水源井、安装一体化水处理设备、更换管道等措施，解决群众当前饮水问题。

- 工期

4个月

三、质量标准：

- 达到国家现行技术标准

- 四、工程量清单

（后附）

表一：左排村工程量清单

| 序号 | 类别 | 项目类别 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备间 材料 | 除砂装置主体 | 7000×2500×3500，碳钢 | 1 | 套 |  |
| 2 |  | 絮凝注入系统 | 200L | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 填料及附件PVC | Ф50*36 | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 控制阀系统 | DN80-100 | 1 | 套 |  |
| 5 |  | 水箱液位控制系统 | YS-2 | 3 | 套 |  |
| 6 |  | 室外管材阀门及辅件 | DN80 DN100、U PVC1.0MPa | 1 | 套 |  |
| 7 |  | 取水、供水管 | DN80 DN100、U PVC1.0MPa | 30 | 米 |  |
| 8 |  | 排污管 | DN100，PVC | 30 | 米 |  |
| 9 |  | 二氧化氯消毒装置 | 100L 0.15kw | 1 | 台 |  |
| 10 |  | 不锈钢水箱 | sus304、壁厚2毫米,30吨 | 1 | 台 |  |
| 11 | 土建基础工程 | 设备基础 | 8.0m*3.0m*0.5m | 24 | m2 |  |
| 12 |  | 取水、供水管开挖、回填 | 管径：DN80；材质：UPVC，含开挖回填 | 25 | m |  |
| 13 |  | 排污管开挖、回填 | 管径：DN100；材质：PVC，含开挖回填 | 30 | m |  |
| 14 | 其他费用 | 安装费 | 设备安装、管道安装、管道支架、阀门安装、电气安装 | 1 | 项 |  |
| 15 |  | 运输费 |  | 1 | 项 |  |
| 16 |  | 吊车费 |  | 1 | 项 |  |
| 17 |  | 调试费 |  | 1 | 项 |  |

表2：毛王村、周陵街办五庄村、司魏东村、司魏西村、北杜街办北杜村5个村凿井及配套设施工程量清单

| 序号 | 类别 | 项目内容 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凿井 工程 | 机械成孔灌注桩 | Ф600 | 300 | m |  |
| 2 |  | 抽水洗井钢管管道铺设 | Ф325 | 280 | m |  |
| 3 |  | 滤料铺设 | 2-4mm | 50 | m³ |  |
| 4 |  | 填方（封井） |  | 35 | m³ |  |
| 5 |  | 深井泵 | 200QJ20-180 | 1 | 台 |  |
| 6 |  | 法兰片 | DN65 | 10 | 副 |  |
| 7 |  | 焊接法兰阀门（止回阀） | DN65 | 3 | 个 |  |
| 8 |  | 焊接法兰阀门（给水闸阀） | DN65 | 3 | 个 |  |
| 9 |  | 安全阀 | DN65 | 1 | 个 |  |
| 10 |  | 螺纹阀门（排污闸阀） | DN65 | 1 | 个 |  |
| 11 |  | 配电箱 | 50KW | 1 | 台 |  |
| 12 |  | 电力电缆（深井泵井段电缆） | JHS 3*25 | 280 | m |  |
| 13 | 凿井 工程 | 其他构件(井口砼井台) |  | 1 | m³ |  |
| 14 |  | 零星钢构件（夹板式井盖） |  | 1 | 套 |  |
| 15 |  | 挖土方 |  | 15 | m³ |  |
| 16 |  | 土（石）方回填 |  | 10 | m³ |  |
| 17 |  | 砖窨井、检查井（砖砌保护井） | 井室长*宽*高=1.62*1.62*1.25m | 1 | 座 |  |
| 18 |  | 沟盖板、井盖板、井圈 | 100厚C30钢筋砼盖板，4块 | 1 | 块 |  |
| 19 | 消毒 设备 | 消毒设备 | 次氯酸钠发生器500 | 1 | 台 |  |
| 20 | 外接 电源 | 电力电缆（深井泵外段、线沟） | YJV3*35+1*10 | 200 | m | 预估量，进场后需要根据水源井选址调整 |
| 21 | 取水 管道 | 原水取水管道 | DN65-PE100-1.6MPa管材及安装，款0.8米深1.0米） | 200 | m | 预估量，进场后需要根据水源井选址调整 |
| 22 | 泵管 |  | De89*3 | 280 | m |  |

表三：梧桐村、沙河村、钓台街办西屯村、东张村4个村凿井及配套设施工程量清单

| 序号 | 类别 | 项目内容 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凿井 工程 | 机械成孔灌注桩 | Ф600 | 200 | m |  |
| 2 |  | 抽水洗井钢管管道铺设 | Ф325 | 180 | m |  |
| 3 |  | 滤料铺设 | 2-4mm | 40 | m³ |  |
| 4 |  | 填方（封井） |  | 30 | m³ |  |
| 5 |  | 深井泵 | 200QJ20-180 | 1 | 台 |  |
| 6 |  | 法兰片 | DN65 | 10 | 副 |  |
| 7 |  | 焊接法兰阀门（止回阀） | DN65 | 3 | 个 |  |
| 8 |  | 焊接法兰阀门（给水闸阀） | DN65 | 3 | 个 |  |
| 9 |  | 安全阀 | DN65 | 1 | 个 |  |
| 10 |  | 螺纹阀门（排污闸阀） | DN65 | 1 | 个 |  |
| 11 |  | 配电箱 | 50KW | 1 | 台 |  |
| 12 |  | 电力电缆（深井泵井段电缆） | JHS 3*25 | 180 | m |  |
| 13 | 凿井 工程 | 其他构件(井口砼井台) |  | 1 | m³ |  |
| 14 |  | 零星钢构件（夹板式井盖） |  | 1 | 套 |  |
| 15 |  | 挖土方 |  | 15 | m³ |  |
| 16 |  | 土（石）方回填 |  | 10 | m³ |  |
| 17 |  | 砖窨井、检查井（砖砌保护井） | 井室长*宽*高=1.62*1.62*1.25m | 1 | 座 |  |
| 18 |  | 沟盖板、井盖板、井圈 | 100厚C30钢筋砼盖板，4块 | 1 | 块 |  |
| 19 | 消毒 设备 | 消毒设备 | 次氯酸钠发生器500 | 1 | 台 |  |
| 20 | 外接 电源 | 电力电缆（深井泵外段、线沟） | YJV3*35+1*10 | 200 | m | 预估量，进场后需要根据水源井选址调整 |
| 21 | 取水 管道 | 原水取水管道 | DN65-PE100-1.6MPa管材及安装，款0.8米深1.0米） | 200 | m | 预估量，进场后需要根据水源井选址调整 |
| 22 | 泵管 |  | De89*3 | 180 | m |  |

表四：北杜村工程量清单

| 序号 | 项目类别 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道冲洗 | de90-50输水管道 | 16000 | 米 |  |
| 2 |  | de20入户管道 | 10848 | 米 |  |
| 3 |  | 药剂费 | 1 | 项 |  |
| 4 |  | 水质检测 | 1 | 项 |  |
| 5 | 末端排放 | 临时阀门、管件 | 1 | 批 |  |
| 6 | 永久排污阀井 | 阀门、阀门井 | 8 | 个 | 砖砌半径1.2米，高0.8米；每个阀井2个阀门。 |

表五：梧桐村梧南组工程量清单

| 序号 | 类别 | 项目类别 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 体 化 设 备 内 材 料 | 多介质过滤器 | 600×2100mm，玻璃钢 | 2 | 台 | 含滤料，布水器，卸料口 |
| 2 |  | 多功能阀头 | DN50 | 2 | 台 |  |
| 3 |  | 反渗透RO主机 | 6/H | 1 | 台 |  |
| 4 |  | 原水增压泵 | CHL-8 | 1 | 台 |  |
| 5 |  | 融合智能机组 | 3000*1500*2000 | 1 | 台 |  |
| 6 |  | 变频增压泵 | 水量：35m3/h；扬程：25m；功率：4kw | 2 | 台 | 1用1备 |
| 7 |  | 压力罐 | 300L | 1 | 套 |  |
| 8 |  | 电气系统 | 配套电控柜 | 1 | 套 |  |
| 9 |  | 设备内管件、阀门及辅件 | DN80/DN65，UPVC，1.0Mpa | 1 | 套 |  |
| 10 |  | 取水、供水管 | DN80，UPVC，1.0Mpa | 50 | m | 暂估量 |
| 11 |  | 排污管 | DN100，PVC | 60 | m | 暂估量 |
| 12 | 一体 化设 备内 材料 | 设备外阀门 | DN65 | 6 | 个 |  |
| 13 |  | 水箱液位计 | YS-2 | 3 | 个 |  |
| 14 |  | SMC组合水箱 | 5T | 1 | 台 |  |
| 16 | 外围 管道 | 设备基础 | 5000*2000*200 | 24 | m2 | 含清场 |
| 17 |  | 取水、供水管开挖、回填 | 管径：DN80；材质：UPVC，含开挖回填 | 50 | m | 暂估量 |
| 18 |  | 排污管开挖回填 | 管径：DN100；材质：PVC，含开挖回填 | 60 | m | 暂估量 |
| 20 | 其他 费用 | 安装费 | 设备安装、管道安装、管道支架、阀门安装、电气安装 | 1 | 项 |  |
| 21 |  | 调试费 |  | 1 | 项 |  |

表六：大原村工程量清单

| 序号 | 类别 | 项目内容 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有水处理设备设 备维修 | 多介质滤料 | 0.5-6mm | 10 | 吨 |  |
| 2 |  | 活性碳净水滤料 | 10-20目 | 6 | 吨 |  |
| 3 |  | 上下集散补水器 | 60T/H | 2 | 套 |  |
| 4 |  | 设备间阀门 | DN100 | 10 | 套 |  |
| 5 |  | 设备间法兰片 | DN100 | 20 | 片 |  |
| 6 |  | 压力表、表弯接头 | 0-6kg | 4 | 块 |  |
| 7 |  | 流量计 | 0-60T | 1 | 套 |  |
| 8 |  | 管道维修消毒 | DN100 | 1 | 项 |  |
| 9 |  | 取水、供水管 | DN100，UPVC，1.0Mpa | 50 | m |  |
| 10 |  | 排污管 | DN100，PVC | 60 | m |  |
| 11 |  | 设备间外阀门 | DN100 | 6 | 个 |  |
| 12 |  | 水箱液位计 | YS-2 | 3 | 个 |  |
| 13 | 一体化水处理设备 | 多介质过滤器 | 900×2100mm，玻璃钢 | 2 | 台 |  |
| 14 |  | 多功能阀头 | DN65 | 2 | 台 |  |
| 15 |  | 反渗透RO主机 | 10/H | 1 | 台 |  |
| 16 |  | 原水增压泵 | CHL-10 | 1 | 台 |  |
| 17 |  | 融合智能机组 | 5000*2000*2300 | 1 | 台 |  |
| 18 |  | 变频增压泵 | 水量：35m3/h；扬程：25m；功率：4kw | 2 | 台 |  |
| 19 |  | 压力罐 | 300L | 1 | 套 | 暂估量 |
| 20 |  | 电气系统 | 配套电控柜 | 1 | 套 | 暂估量 |
| 21 |  | 设备内管件、阀门及辅件 | DN80/DN65，UPVC，1.0Mpa | 1 | 套 |  |
| 22 |  | 取水、供水管 | DN80，UPVC，1.0Mpa | 50 | m |  |
| 23 |  | 排污管 | DN100，PVC | 60 | m | 暂估价 |
| 24 |  | 设备外阀门 | DN100 | 6 | 个 |  |
| 25 | 一体化水处理设备 | 水箱液位计 | YS-2 | 3 | 个 | 含1份水质检测报告 |
| 26 |  | SMC组合水箱 | 10T | 1 | 台 |  |
| 27 |  | 设备基础 | 8000*3000*200 | 24 | m2 |  |
| 28 |  | 取水、供水管开挖、回填 | 管径：DN80；材质：UPVC，含开挖回填 | 50 | m |  |
| 29 |  | 排污管开挖回填 | 管径：DN100；材质：PVC，含开挖回填 | 60 | m |  |
| 30 | 其他费用 | 安装费 | 设备安装、管道安装、管道支架、阀门安装、电气安装 | 1 | 项 |  |
| 31 |  | 调试费 |  | 1 | 项 | 含1份水质检测报告 |
| 32 |  | 管道清洗 |  | 1 | 项 |  |

表七：沙河村工程量清单

| 序号 | 类别 | 项目类别 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 体 化 设 备 内 材 料 | 多介质过滤器 | 600×2100mm，玻璃钢 | 2 | 台 | 含滤料，布水器，卸料口 |
| 2 |  | 多功能阀头 | DN50 | 2 | 台 |  |
| 3 |  | 反渗透RO主机 | 6/H | 1 | 台 |  |
| 4 |  | 原水增压泵 | CHL-8 | 1 | 台 |  |
| 5 |  | 融合智能机组 | 3000*1500*2000 | 1 | 台 |  |
| 6 |  | 变频增压泵 | 水量：35m3/h；扬程：25m；功率：4kw | 2 | 台 | 1用1备 |
| 7 |  | 压力罐 | 300L | 1 | 套 |  |
| 8 |  | 电气系统 | 配套电控柜 | 1 | 套 |  |
| 9 |  | 设备内管件、阀门及辅件 | DN80/DN65，UPVC，1.0Mpa | 1 | 套 |  |
| 10 |  | 取水、供水管 | DN80，UPVC，1.0Mpa | 50 | m | 暂估量 |
| 11 |  | 排污管 | DN100，PVC | 60 | m | 暂估量 |
| 12 | 一体 化设 备内 材料 | 设备外阀门 | DN65 | 6 | 个 |  |
| 13 |  | 水箱液位计 | YS-2 | 3 | 个 |  |
| 14 |  | SMC组合水箱 | 5T | 1 | 台 |  |
| 16 | 外围 管道 | 设备基础 | 5000*2000*200 | 24 | m2 | 含清场 |
| 17 |  | 取水、供水管开挖、回填 | 管径：DN80；材质：UPVC，含开挖回填 | 50 | m | 暂估量 |
| 18 |  | 排污管开挖回填 | 管径：DN100；材质：PVC，含开挖回填 | 60 | m | 暂估量 |
| 20 | 其他 费用 | 安装费 | 设备安装、管道安装、管道支架、阀门安装、电气安装 | 1 | 项 |  |
| 21 |  | 调试费 |  | 1 | 项 |  |
| 22 | 排泥阀井 | 阀井、阀门 | 半径1.2米，高0.8米；DN50阀门 | 15 | 套 |  |

表八：荆寺二村工程量清单

| 序号 | 类别 | 项目类别 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 体 化 设 备 内 材 料 | 多介质过滤器 | 900×2100mm，玻璃钢 | 2 | 台 | 含滤料，布水器，卸料口 |
| 2 |  | 多功能阀头 | DN65 | 2 | 台 |  |
| 3 |  | 反渗透RO主机 | 10/H | 1 | 台 | 勾兑后水量 |
| 4 |  | 原水增压泵 | CHL-10 | 1 | 台 |  |
| 5 |  | 融合智能机组 | 5000*2000*2300 | 1 | 台 |  |
| 6 |  | 变频增压泵 | 水量：35m3/h；扬程：25m；功率：4kw | 2 | 台 | 1用1备 |
| 7 |  | 压力罐 | 300L | 1 | 套 |  |
| 8 |  | 电气系统 | 配套电控柜 | 1 | 套 |  |
| 9 |  | 设备内管件、阀门及辅件 | DN80/DN65，UPVC，1.0Mpa | 1 | 套 |  |
| 10 |  | 取水、供水管 | DN80，UPVC，1.0Mpa | 50 | m | 暂估量 |
| 11 | 一 体 化 设 备 内 材 料 | 排污管 | DN100，PVC | 60 | m | 暂估量 |
| 12 |  | 设备外阀门 | DN100 | 6 | 个 |  |
| 13 |  | 水箱液位计 | YS-2 | 3 | 个 |  |
| 14 |  | SMC组合水箱 | 10T | 1 | 台 |  |
| 15 | 外围 管道 | 设备基础 | 8000*3000*200 | 24 | m2 | 含清场 |
| 16 |  | 取水、供水管开挖、回填 | 管径：DN80；材质：UPVC，含开挖回填 | 50 | m | 暂估量 |
| 17 |  | 排污管开挖回填 | 管径：DN100；材质：PVC，含开挖回填 | 60 | m | 暂估量 |
| 18 | 主管道维修 | 供水管道更换 | DN100 | 1000 | 米 |  |
| 19 |  | 供水管道开挖、回填 | 750*750 | 1000 | 米 | 含混凝土开挖、运输、恢复 |
| 20 |  | 管件胶合剂 | DN100 | 1 | 项 |  |
| 21 |  | 其他辅材 |  | 1 | 项 | 暂估价 |
| 22 | 其他 费用 | 安装费 | 设备安装、管道安装、管道支架、阀门安装、电气安装 | 1 | 项 |  |
| 23 |  | 调试费 |  | 1 | 项 |  |

表九：孙家堡四组工程量清单

| 序号 | 类别 | 项目类别 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设 备 内 材 料 | 除砂装置主体 | 5000×2500×3500，碳钢 | 1 | 套 |  |
| 2 |  | 絮凝注入系统 | 200L | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 填料及附件PVC | Ф50*36 | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 控制阀系统 | DN80-100 | 1 | 套 |  |
| 5 |  | 水箱液位控制系统 | YS-2 | 3 | 套 |  |
| 6 |  | 室外管材阀门及辅件 | DN80 DN100 U PVC1.0MPa | 1 | 套 |  |
| 7 |  | 取水、供水管 | DN80 DN100 U PVC1.0MPa | 30 | 米 |  |
| 8 |  | 排污管 | DN100，PVC | 30 | 米 |  |
| 9 |  | 二氧化氯消毒装置 | 100L 0.15kw | 1 | 台 |  |
| 11 | 土建基础工程 | 设备基础 | 7.0m*3.0m*0.5m | 21 | m2 |  |
| 12 |  | 取水、供水管开挖、回填 | 管径：DN80；材质：UPVC，含开挖回填 | 25 | m | 暂估量 |
| 13 |  | 排污管开挖、回填 | 管径：DN100；材质：PVC，含开挖回填 | 30 | m | 暂估量 |
| 14 | 水处理设备维修 | 多介质滤料 | 1-4mm | 250 | kg |  |
| 15 |  | 活性碳滤料 | 10-20mm | 200 | kg |  |
| 16 |  | RO反渗透膜 | BW3040 | 8 | 支 |  |
| 17 |  | 精密滤芯 | 2.75*20 | 10 | 支 |  |
| 18 | 其 他 费 用 | 安装费 | 设备安装、管道安装、管道支架、阀门安装、电气安装 | 1 | 项 |  |
| 19 |  | 运输费 |  | 1 | 项 |  |
| 20 |  | 吊车费 |  | 1 | 项 |  |
| 21 |  | 调试费 |  | 1 | 项 |  |

表十：西屯村工程量清单

| 序号 | 类别 | 项目类别 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水处理设备安装 | 多介质过滤装置 | 1200×2400mm，玻璃钢 | 2 | 台 | 含滤料，布水器，卸料口 |
| 2 |  | 多功能阀头 | DN40 | 2 | 台 |  |
| 3 |  | 缓冲水箱 | 尺寸：2m*2m*2.5m； | 1 | 项 |  |
| 4 |  | 水塔增压泵 | 水量：35m3/h；扬程：25m；功率：4kw | 2 | 台 | 1用1备 |
| 5 |  | 二氧化氯投加器 | 50g/h，0.15kw | 1 | 台 |  |
| 6 |  | 电气系统 | 配套电控柜 | 1 | 套 |  |
| 7 |  | 设备间内管件、阀门及辅件 | DN80/DN65，UPVC，1.0Mpa | 1 | 套 |  |
| 8 |  | 取水、供水管 | DN80，UPVC，1.0Mpa | 25 | m |  |
| 9 |  | 排污管 | DN100，PVC | 30 | m |  |
| 10 |  | 设备间外阀门 |  | 3 | 个 |  |
| 11 |  | 水塔液位计 |  | 2 | 个 |  |
| 12 | 设备间及外围管道土建 | 场地平整 |  | 1 | 项 |  |
| 14 |  | 取水、供水管开挖、回填 | 管径：DN80；材质：UPVC，含开挖回填 | 25 | m |  |
| 15 |  | 排污管开挖回填 | 管径：DN100；材质：PVC，含开挖回填 | 60 | m |  |
| 16 |  | 垃圾外运 |  | 1 | 项 |  |
| 17 | 其他措施费用 | 安装费 | 设备安装、管道安装、管道支架、阀门安装、电气安装 | 1 | 项 |  |
| 18 |  | 吊装费 |  | 1 | 项 |  |
| 19 |  | 运输费 |  | 1 | 项 |  |
| 20 |  | 调试费 |  | 1 | 项 | 含1次检测报告 |

表十一：东张村工程量清单

| 序号 | 类别 | 项目类别 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵房管道维修 | 流量计 | 0-60T | 1 | 套 |  |
| 2 |  | 压力表、表弯接头 | 0-6kg | 4 | 块 |  |
| 3 |  | 取水、供水管 | DN100，UPVC，1.0Mpa | 100 | m |  |
| 4 | 排泥阀井 | 阀井、阀门 | 半径1.2米，高0.8米；DN50阀门 | 10 | 套 |  |