府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司采购矿井主运输及工作面通讯、控制、保护系统设备采购需求书

一、采购项目名称：府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司采购矿井主运输及工作面通讯、控制、保护系统设备

二、采购项目预算、资金构成和采购方式：

1、采购项目预算：2731640.00元

2、最高限价：2731640.00元

3、资金来源：自筹

4、采购方式：公开招标

三、项目实施时间、地点、工程概况、履行期限及方式

1、项目实施时间：2025年3月下旬

2、项目实施地点：郭家湾煤矿

3、项目概况：采购10套带式输送机及工作面运输机集控保护装置。

4、履行期限及方式：项目须于签订合同后90日历日内完成。

      - 四、采购内容：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶带机集控保护装置 |  | 1 | 套 |  |  | 上仓集控保护 |
| 2 | 胶带机集控保护装置 |  | 1 | 套 |  |  | 主斜井集控保护 |
| 3 | 胶带机集控保护装置 |  | 1 | 套 |  |  | 5-2工作面集控保护 |
| 4 | 胶带机集控保护装置 |  | 1 | 套 |  |  | 5-2顺槽集控保护 |
| 5 | 胶带机集控保护装置 |  | 1 | 套 |  |  | 5-2大巷集控保护 |
| 6 | 胶带机集控保护装置 |  | 1 | 套 |  |  | 3-1工作面集控保护 |
| 7 | 胶带机集控保护装置 |  | 1 | 套 |  |  | 3-1顺槽集控保护 |
| 8 | 胶带机集控保护装置 |  | 1 | 套 |  |  | 3-1西翼大巷集控保护 |
| 9 | 胶带机集控保护装置 |  | 1 | 套 |  |  | 一水平2号集控保护 |
| 10 | 胶带机集控保护装置 |  | 1 | 套 |  |  | 一水平1号集控保护 |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

| 上仓皮带集控保护明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 矿用本质安全型急停闭锁开关 | 1）拉电缆和按钮闭锁有位置显示；2）两端快速连接不锈钢插座；3）工作电流6mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | 1）扩音通话；2）拉线和按钮闭锁及显示；3）两端快速连接不锈钢插座；4）工作电流26mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | 1）扩音通话；2）拉线、按钮闭锁；3）两路输出/四路输入；4）两端快速不锈钢插座；5）四个出线喇叭嘴；6）工作电流43mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 矿用本质安全型输入输出 | 1）具有本安八路输入和八路输出； 2）两端快速连接不锈钢插座；3）工作电流51mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 矿用本质安全型急停闭锁开关 | 1）配合智能输入输出的远程启/停自锁旋钮开关及显示；2）本安出线喇叭嘴；3）工作电流4mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 矿用本质安全型多功能终端 | 1）用于控制沿线末端的数据监测及发送有位置显示； 2）一端快速不锈钢插头；3）工作电流30mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 5米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 1 | 根 |  |  |  |
| 8 | 85米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 1 | 根 |  |  |  |
| 9 | 100米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 1 | 根 |  |  |  |
| 10 | 矿用隔爆兼本质安全型远程控制箱 | 1） AC127V输入；2） 本安18V输出；3） 四路本安/隔爆转换隔离；4）带有八个喇叭嘴； | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 张力传感器 | 1）供电电源：DC12~DC24，2）输出信号：DC4~20mA,3)测量范围：0~20T | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | V-I/F转换器 | 将1～5V和4～20mA转换为200～1000Hz频率量，不带隔离。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 13 | 矿用本质安全型速度传感器 | 1）供电电压DC12～18V； 2）工作电流≤40mA；3）输出为200～1000Hz；4)检测范围0-6米/秒 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 矿用本质安全型堆煤传感器 | 1）供电电压DC12～18V； 2）工作电流≤20mA； 3）输出为无源开关量。传感器动作时闭合 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 矿用本质安全型跑偏传感器 | 1）动作角度15°±3°万向；2）输出为无源开关量 | 4 | 台 |  |  |  |
| 16 | 矿用本质安全型温度传感器 | 1）供电电压DC12～18V； 2）工作电流≤20mA；3）输出为200～1000Hz模拟量。（红外式探测） | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 矿用本质安全型烟雾传感器 | 1） 供电电压DC12～18V； 2）动作浓度：0.1mg/m3； 3）输出为无源开关量，有烟雾时闭合。带试验按钮 | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 矿用本质安全型撕裂传感器 | 1）输出开关量为无源节点。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 矿用本质安全型电磁阀 | 127V供电，连接管径20mm（超温洒水），外配。注意：使用时应与矿用远程控制箱KDG-127/3-8配合使用 | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 插座专用U型销 | 用于设备的电缆插头/插座的索紧、密封与连接 | 50 | 个 |  |  |  |
| 21 | 通用安装护板 | 用于组合扩音电话在工作面及皮带沿线的安装、防护与固定 | 3 | 套 |  |  |  |
| 22 | 屏蔽阻燃控制软电缆 | 用于接控制及保护 | 200 | 米 |  |  |  |
| 23 | 电缆挂钩A | 设备拉线急停闭锁在皮带沿线的电缆吊挂安装（适用安装在φ6～φ8孔上） | 100 | 个 |  |  |  |
| 主斜井皮带集控保护明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 矿用本质安全型主控制器 | 1）嵌入计算机逻辑控制；2）10.4寸彩色液晶汉字、人机操作、动画、图形状态显示；3）扩音通话；4）按钮闭锁；5）工作电流A18V/140mA；A12V/600mA，单沿线最多接64台闭锁；6）内置双CS模块，配接双沿线； | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 矿用隔爆兼本质安全型电源 | 1）多路独立本安电源输出：双DC18V；双DC12V；双DC6V；2）功率127V/160VA；3）标配(140-180变压器)； | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 矿用本质安全型急停闭锁开关 | 1）拉电缆和按钮闭锁有位置显示；2）两端快速连接不锈钢插座；3）工作电流6mA； | 3 | 台 |  |  |  |
| 4 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | 1）扩音通话；2）拉线和按钮闭锁及显示；3）两端快速连接不锈钢插座；4）工作电流26mA； | 3 | 台 |  |  |  |
| 5 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | 1）扩音通话；2）拉线、按钮闭锁；3）两路输出/四路输入；4）两端快速不锈钢插座；5）四个出线喇叭嘴；6）工作电流43mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 矿用本质安全型多功能终端 | 1）用于控制沿线末端的数据监测及发送有位置显示； 2）一端快速不锈钢插头；3）工作电流30mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 25米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 1 | 根 |  |  |  |
| 8 | 90米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 1 | 根 |  |  |  |
| 9 | 100米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 5 | 根 |  |  |  |
| 10 | 张力传感器 | 1）供电电源：DC12~DC24，2）输出信号：DC4~20mA,3)测量范围：0~20T | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | V-I/F转换器 | 将1～5V和4～20mA转换为200～1000Hz频率量，不带隔离。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 12 | 矿用隔爆兼本质安全型远程控制箱 | 1） AC127V输入；2） 本安18V输出；3） 四路本安/隔爆转换隔离；4）带有八个喇叭嘴； | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 矿用本质安全型速度传感器 | 1）供电电压DC12～18V； 2）工作电流≤40mA；3）输出为200～1000Hz；4)检测范围0-6米/秒 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 矿用本质安全型堆煤传感器 | 1）供电电压DC12～18V； 2）工作电流≤20mA； 3）输出为无源开关量。传感器动作时闭合 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 矿用本质安全型跑偏传感器 | 1）动作角度15°±3°万向；2）输出为无源开关量 | 4 | 台 |  |  |  |
| 16 | 矿用本质安全型温度传感器 | 1）供电电压DC12～18V； 2）工作电流≤20mA；3）输出为200～1000Hz模拟量。（红外式探测） | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 矿用本质安全型烟雾传感器 | 1） 供电电压DC12～18V； 2）动作浓度：0.1mg/m3； 3）输出为无源开关量，有烟雾时闭合。带试验按钮 | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 矿用本质安全型撕裂传感器 | 1）输出开关量为无源节点。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 矿用本质安全型电磁阀 | 127V供电，连接管径20mm（超温洒水），外配。注意：使用时应与矿用远程控制箱KDG-127/3-8配合使用 | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 插座专用U型销 | 用于设备的电缆插头/插座的索紧、密封与连接 | 20 | 个 |  |  |  |
| 21 | 通用安装护板 | 用于组合扩音电话在工作面及皮带沿线的安装、防护与固定 | 7 | 套 |  |  |  |
| 22 | 屏蔽阻燃控制软电缆 | 用于接控制及保护 | 200 | 米 |  |  |  |
| 23 | 电缆挂钩A | 设备拉线急停闭锁在皮带沿线的电缆吊挂安装（适用安装在φ6～φ8孔上） | 500 | 个 |  |  |  |
| 5-2工作面集控保护明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 矿用本质安全型主控制器 | 1）嵌入计算机逻辑控制；2）10.4寸彩色液晶汉字、人机操作、动画、图形状态显示；3）扩音通话；4）按钮闭锁；5）工作电流A18V/140mA；A12V/600mA，单沿线最多接64台闭锁；6）内置双CS模块，配接双沿线； | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 矿用隔爆兼本质安全型电源 | 1）多路独立本安电源输出：双DC18V；双DC12V；双DC6V；2）功率127V/160VA；3）标配(140-180变压器)； | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 矿用本质安全型急停闭锁开关 | 1）拉电缆和按钮闭锁有位置显示；2）两端快速连接不锈钢插座；3）工作电流6mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | 1）扩音通话；2）按钮闭锁及显示；3）两端快速连接不锈钢插座；4）工作电流26mA； | 20 | 台 |  |  |  |
| 5 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | 1）扩音通话；2）按钮闭锁及显示；3）远程预警启/停及显示；4）单独锁定及显示；5）两端快速连接不锈钢插座；6）工作电流55mA； | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 | 16米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 20 | 根 |  |  |  |
| 7 | 30米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 2 | 根 |  |  |  |
| 8 | 100米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 1 | 根 |  |  |  |
| 9 | 矿用本质安全型多功能终端 | 1）用于控制沿线末端的数据监测及发送有位置显示； 2）一端快速不锈钢插头；3）工作电流30mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 矿用隔爆兼本质安全型远程控制箱 | 1） AC127V输入；2） 本安18V输出；3） 四路本安/隔爆转换隔离；4）带有八个喇叭嘴； | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 插座专用U型销 | 用于设备的电缆插头/插座的索紧、密封与连接 | 100 | 个 |  |  |  |
| 12 | 通用安装护板 | 用于组合扩音电话在工作面及皮带沿线的安装、防护与固定 | 23 | 套 |  |  |  |
| 13 | 屏蔽阻燃控制软电缆 | 用于接控制及保护 | 200 | 米 |  |  |  |
| 5-2顺槽皮带集控保护明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 矿用本质安全型输入输出 | 1）具有本安八路输入和八路输出； 2）两端快速连接不锈钢插座；3）工作电流51mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 矿用本质安全型急停闭锁开关 | 1）配合智能输入输出的远程启/停自锁旋钮开关及显示；2）本安出线喇叭嘴；3）工作电流4mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 矿用本质安全型急停闭锁开关 | 1）拉电缆和按钮闭锁有位置显示；2）两端快速连接不锈钢插座；3）工作电流6mA； | 6 | 台 |  |  |  |
| 4 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | 1）扩音通话；2）拉线和按钮闭锁及显示；3）两端快速连接不锈钢插座；4）工作电流26mA； | 7 | 台 |  |  |  |
| 5 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | 1）扩音通话；2）拉线、按钮闭锁；3）两路输出/四路输入；4）两端快速不锈钢插座；5）四个出线喇叭嘴；6）工作电流43mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 5米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 1 | 根 |  |  |  |
| 7 | 80米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 1 | 根 |  |  |  |
| 8 | 100米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 12 | 根 |  |  |  |
| 9 | 矿用隔爆兼本质安全型远程控制箱 | 1） AC127V输入；2） 本安18V输出；3） 四路本安/隔爆转换隔离；4）带有八个喇叭嘴； | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 张力传感器 | 1）供电电源：DC12~DC24，2）输出信号：DC4~20mA,3)测量范围：0~20T | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | V-I/F转换器 | 将1～5V和4～20mA转换为200～1000Hz频率量，不带隔离。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 12 | 矿用本质安全型速度传感器 | 1）供电电压DC12～18V； 2）工作电流≤40mA；3）输出为200～1000Hz；4)检测范围0-6米/秒 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 矿用本质安全型堆煤传感器 | 1）供电电压DC12～18V； 2）工作电流≤20mA； 3）输出为无源开关量。传感器动作时闭合 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 矿用本质安全型跑偏传感器 | 1）动作角度15°±3°万向；2）输出为无源开关量 | 4 | 台 |  |  |  |
| 15 | 矿用本质安全型温度传感器 | 1）供电电压DC12～18V； 2）工作电流≤20mA；3）输出为200～1000Hz模拟量。（红外式探测） | 2 | 台 |  |  |  |
| 16 | 矿用本质安全型烟雾传感器 | 1） 供电电压DC12～18V； 2）动作浓度：0.1mg/m3； 3）输出为无源开关量，有烟雾时闭合。带试验按钮 | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 矿用本质安全型撕裂传感器 | 1）输出开关量为无源节点。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 矿用本质安全型电磁阀 | 127V供电，连接管径20mm（超温洒水），外配。注意：使用时应与矿用远程控制箱KDG-127/3-8配合使用 | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 屏蔽阻燃控制软电缆 | 用于接控制及保护 | 200 | 米 |  |  |  |
| 20 | 插座专用U型销 | 用于设备的电缆插头/插座的索紧、密封与连接 | 100 | 个 |  |  |  |
| 21 | 电缆挂钩A | 设备拉线急停闭锁在皮带沿线的电缆吊挂安装（适用安装在φ6～φ8孔上） | 1300 | 个 |  |  |  |
| 22 | 通用安装护板 | 用于组合扩音电话在工作面及皮带沿线的安装、防护与固定 | 14 | 套 |  |  |  |
| 5-2大巷集控保护明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 矿用本质安全型输入输出 | 1）具有本安八路输入和八路输出； 2）两端快速连接不锈钢插座；3）工作电流51mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | 1）扩音通话；2）拉线和按钮闭锁及显示；3）两端快速连接不锈钢插座；4）工作电流26mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | 1）扩音通话；2）拉线、按钮闭锁；3）两路输出/四路输入；4）两端快速不锈钢插座；5）四个出线喇叭嘴；6）工作电流43mA； | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 矿用本质安全型急停闭锁开关 | 1）拉电缆和按钮闭锁有位置显示；2）两端快速连接不锈钢插座；3）工作电流6mA； | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 矿用本质安全型急停闭锁开关 | 1）配合智能输入输出的远程启/停自锁旋钮开关及显示；2）本安出线喇叭嘴；3）工作电流4mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 5米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 1 | 根 |  |  |  |
| 7 | 25米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 1 | 根 |  |  |  |
| 8 | 100米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 4 | 根 |  |  |  |
| 9 | 矿用本质安全型多功能终端 | 1）用于控制沿线末端的数据监测及发送有位置显示； 2）一端快速不锈钢插头；3）工作电流30mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 矿用隔爆兼本质安全型远程控制箱 | 1） AC127V输入；2） 本安18V输出；3） 四路本安/隔爆转换隔离；4）带有八个喇叭嘴； | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 张力传感器 | 1）供电电源：DC12~DC24，2）输出信号：DC4~20mA,3)测量范围：0~20T | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | V-I/F转换器 | 将1～5V和4～20mA转换为200～1000Hz频率量，不带隔离。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 13 | 矿用本质安全型速度传感器 | 1）供电电压DC12～18V； 2）工作电流≤40mA；3）输出为200～1000Hz；4)检测范围0-6米/秒 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 矿用本质安全型堆煤传感器 | 1）供电电压DC12～18V； 2）工作电流≤20mA； 3）输出为无源开关量。传感器动作时闭合 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 矿用本质安全型跑偏传感器 | 1）动作角度15°±3°万向；2）输出为无源开关量 | 4 | 台 |  |  |  |
| 16 | 矿用本质安全型温度传感器 | 1）供电电压DC12～18V； 2）工作电流≤20mA；3）输出为200～1000Hz模拟量。（红外式探测） | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 矿用本质安全型烟雾传感器 | 1） 供电电压DC12～18V； 2）动作浓度：0.1mg/m3； 3）输出为无源开关量，有烟雾时闭合。带试验按钮 | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 矿用本质安全型撕裂传感器 | 1）输出开关量为无源节点。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 矿用本质安全型电磁阀 | 127V供电，连接管径20mm（超温洒水），外配。注意：使用时应与矿用远程控制箱KDG-127/3-8配合使用 | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 屏蔽阻燃控制软电缆 | 用于接控制及保护 | 200 | 米 |  |  |  |
| 21 | 插座专用U型销 | 用于设备的电缆插头/插座的索紧、密封与连接 | 50 | 个 |  |  |  |
| 22 | 电缆挂钩A | 设备拉线急停闭锁在皮带沿线的电缆吊挂安装（适用安装在φ6～φ8孔上） | 400 | 个 |  |  |  |
| 23 | 通用安装护板 | 用于组合扩音电话在工作面及皮带沿线的安装、防护与固定 | 4 | 套 |  |  |  |
| 3-1工作面集控保护明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 矿用本质安全型主控制器 | 1）嵌入计算机逻辑控制；2）10.4寸彩色液晶汉字、人机操作、动画、图形状态显示；3）扩音通话；4）按钮闭锁；5）工作电流A18V/140mA；A12V/600mA，单沿线最多接64台闭锁；6）内置双CS模块，配接双沿线； | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 矿用隔爆兼本质安全型电源 | 1）多路独立本安电源输出：双DC18V；双DC12V；双DC6V；2）功率127V/160VA；3）标配(140-180变压器)； | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 矿用本质安全型急停闭锁开关 | 1）拉电缆和按钮闭锁有位置显示；2）两端快速连接不锈钢插座；3）工作电流6mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | 1）扩音通话；2）按钮闭锁及显示；3）两端快速连接不锈钢插座；4）工作电流26mA； | 14 | 台 |  |  |  |
| 5 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | 1）扩音通话；2）按钮闭锁及显示；3）远程预警启/停及显示；4）单独锁定及显示；5）两端快速连接不锈钢插座；6）工作电流55mA； | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 | 16米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 14 | 根 |  |  |  |
| 7 | 30米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 2 | 根 |  |  |  |
| 8 | 100米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 2 | 根 |  |  |  |
| 9 | 矿用本质安全型多功能终端 | 1）用于控制沿线末端的数据监测及发送有位置显示； 2）一端快速不锈钢插头；3）工作电流30mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 矿用隔爆兼本质安全型远程控制箱 | 1） AC127V输入；2） 本安18V输出；3） 四路本安/隔爆转换隔离；4）带有八个喇叭嘴； | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 插座专用U型销 | 用于设备的电缆插头/插座的索紧、密封与连接 | 100 | 个 |  |  |  |
| 12 | 通用安装护板 | 用于组合扩音电话在工作面及皮带沿线的安装、防护与固定 | 17 | 套 |  |  |  |
| 13 | 屏蔽阻燃控制软电缆 | 用于接控制及保护 | 200 | 米 |  |  |  |
| 3-1顺槽皮带集控保护明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 矿用本质安全型输入输出 | 1）具有本安八路输入和八路输出； 2）两端快速连接不锈钢插座；3）工作电流51mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 矿用本质安全型急停闭锁开关 | 1）配合智能输入输出的远程启/停自锁旋钮开关及显示；2）本安出线喇叭嘴；3）工作电流4mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 矿用本质安全型急停闭锁开关 | 1）拉电缆和按钮闭锁有位置显示；2）两端快速连接不锈钢插座；3）工作电流6mA； | 4 | 台 |  |  |  |
| 4 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | 1）扩音通话；2）拉线和按钮闭锁及显示；3）两端快速连接不锈钢插座；4）工作电流26mA； | 4 | 台 |  |  |  |
| 5 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | 1）扩音通话；2）拉线、按钮闭锁；3）两路输出/四路输入；4）两端快速不锈钢插座；5）四个出线喇叭嘴；6）工作电流43mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 5米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 1 | 根 |  |  |  |
| 6 | 25米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 1 | 根 |  |  |  |
| 7 | 100米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 8 | 根 |  |  |  |
| 8 | 矿用隔爆兼本质安全型远程控制箱 | 1） AC127V输入；2） 本安18V输出；3） 四路本安/隔爆转换隔离；4）带有八个喇叭嘴； | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 张力传感器 | 1）供电电源：DC12~DC24，2）输出信号：DC4~20mA,3)测量范围：0~20T | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | V-I/F转换器 | 将1～5V和4～20mA转换为200～1000Hz频率量，不带隔离。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 11 | 矿用本质安全型速度传感器 | 1）供电电压DC12～18V； 2）工作电流≤40mA；3）输出为200～1000Hz；4)检测范围0-6米/秒 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 矿用本质安全型堆煤传感器 | 1）供电电压DC12～18V； 2）工作电流≤20mA； 3）输出为无源开关量。传感器动作时闭合 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 矿用本质安全型跑偏传感器 | 1）动作角度15°±3°万向；2）输出为无源开关量 | 4 | 台 |  |  |  |
| 14 | 矿用本质安全型温度传感器 | 1）供电电压DC12～18V； 2）工作电流≤20mA；3）输出为200～1000Hz模拟量。（红外式探测） | 2 | 台 |  |  |  |
| 15 | 矿用本质安全型烟雾传感器 | 1） 供电电压DC12～18V； 2）动作浓度：0.1mg/m3； 3）输出为无源开关量，有烟雾时闭合。带试验按钮 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 矿用本质安全型撕裂传感器 | 1）输出开关量为无源节点。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 矿用本质安全型电磁阀 | 127V供电，连接管径20mm（超温洒水），外配。注意：使用时应与矿用远程控制箱KDG-127/3-8配合使用 | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 屏蔽阻燃控制软电缆 | 用于接控制及保护 | 200 | 米 |  |  |  |
| 19 | 插座专用U型销 | 用于设备的电缆插头/插座的索紧、密封与连接 | 100 | 个 |  |  |  |
| 20 | 电缆挂钩A | 设备拉线急停闭锁在皮带沿线的电缆吊挂安装（适用安装在φ6～φ8孔上） | 800 | 个 |  |  |  |
| 21 | 通用安装护板 | 用于组合扩音电话在工作面及皮带沿线的安装、防护与固定 | 9 | 套 |  |  |  |
| 3-1西翼大巷皮带集控保护明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 矿用本质安全型输入输出 | 1）具有本安八路输入和八路输出； 2）两端快速连接不锈钢插座；3）工作电流51mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 矿用本质安全型急停闭锁开关 | 1）配合智能输入输出的远程启/停自锁旋钮开关及显示；2）本安出线喇叭嘴；3）工作电流4mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 矿用本质安全型急停闭锁开关 | 1）拉电缆和按钮闭锁有位置显示；2）两端快速连接不锈钢插座；3）工作电流6mA； | 6 | 台 |  |  |  |
| 4 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | 1）扩音通话；2）拉线和按钮闭锁及显示；3）两端快速连接不锈钢插座；4）工作电流26mA； | 6 | 台 |  |  |  |
| 5 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | 1）扩音通话；2）拉线、按钮闭锁；3）两路输出/四路输入；4）两端快速不锈钢插座；5）四个出线喇叭嘴；6）工作电流43mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 5米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 1 | 根 |  |  |  |
| 7 | 90米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 1 | 根 |  |  |  |
| 8 | 100米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 11 | 根 |  |  |  |
| 9 | 矿用本质安全型多功能终端 | 1）用于控制沿线末端的数据监测及发送有位置显示； 2）一端快速不锈钢插头；3）工作电流30mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 矿用隔爆兼本质安全型远程控制箱 | 1） AC127V输入；2） 本安18V输出；3） 四路本安/隔爆转换隔离；4）带有八个喇叭嘴； | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 张力传感器 | 1）供电电源：DC12~DC24，2）输出信号：DC4~20mA,3)测量范围：0~20T | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | V-I/F转换器 | 将1～5V和4～20mA转换为200～1000Hz频率量，不带隔离。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 13 | 矿用本质安全型速度传感器 | 1）供电电压DC12～18V； 2）工作电流≤40mA；3）输出为200～1000Hz；4)检测范围0-6米/秒 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 矿用本质安全型堆煤传感器 | 1）供电电压DC12～18V； 2）工作电流≤20mA； 3）输出为无源开关量。传感器动作时闭合 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 矿用本质安全型跑偏传感器 | 1）动作角度15°±3°万向；2）输出为无源开关量 | 4 | 台 |  |  |  |
| 16 | 矿用本质安全型温度传感器 | 1）供电电压DC12～18V； 2）工作电流≤20mA；3）输出为200～1000Hz模拟量。（红外式探测） | 2 | 台 |  |  |  |
| 17 | 矿用本质安全型烟雾传感器 | 1） 供电电压DC12～18V； 2）动作浓度：0.1mg/m3； 3）输出为无源开关量，有烟雾时闭合。带试验按钮 | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 矿用本质安全型撕裂传感器 | 1）输出开关量为无源节点。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 矿用本质安全型电磁阀 | 127V供电，连接管径20mm（超温洒水），外配。注意：使用时应与矿用远程控制箱KDG-127/3-8配合使用 | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 屏蔽阻燃控制软电缆 | 用于接控制及保护 | 200 | 米 |  |  |  |
| 21 | 插座专用U型销 | 用于设备的电缆插头/插座的索紧、密封与连接 | 50 | 个 |  |  |  |
| 22 | 电缆挂钩A | 设备拉线急停闭锁在皮带沿线的电缆吊挂安装（适用安装在φ6～φ8孔上） | 1100 | 个 |  |  |  |
| 23 | 通用安装护板 | 用于组合扩音电话在工作面及皮带沿线的安装、防护与固定 | 13 | 套 |  |  |  |
| 一水平2号皮带集控保护明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 矿用本质安全型主控制器 | 1）嵌入计算机逻辑控制；2）10.4寸彩色液晶汉字、人机操作、动画、图形状态显示；3）扩音通话；4）按钮闭锁；5）工作电流A18V/140mA；A12V/600mA，单沿线最多接64台闭锁；6）内置单CS模块，配接单沿线； | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 矿用隔爆兼本质安全型电源 | 1）多路独立本安电源输出：单DC18V；双DC12V；双DC6V；2）功率127V/160VA；3）标配(140-180变压器)； | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 矿用本质安全型急停闭锁开关 | 1）拉电缆和按钮闭锁有位置显示；2）两端快速连接不锈钢插座；3）工作电流6mA； | 5 | 台 |  |  |  |
| 4 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | 1）扩音通话；2）拉线和按钮闭锁及显示；3）两端快速连接不锈钢插座；4）工作电流26mA； | 5 | 台 |  |  |  |
| 5 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | 1）扩音通话；2）拉线、按钮闭锁；3）两路输出/四路输入；4）两端快速不锈钢插座；5）四个出线喇叭嘴；6）工作电流43mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 80米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 1 | 根 |  |  |  |
| 7 | 100米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 10 | 根 |  |  |  |
| 8 | 矿用隔爆兼本质安全型远程控制箱 | 1） AC127V输入；2） 本安18V输出；3） 四路本安/隔爆转换隔离；4）带有八个喇叭嘴； | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 张力传感器 | 1）供电电源：DC12~DC24，2）输出信号：DC4~20mA,3)测量范围：0~20T | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | V-I/F转换器 | 将1～5V和4～20mA转换为200～1000Hz频率量，不带隔离。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 11 | 矿用本质安全型速度传感器 | 1）供电电压DC12～18V； 2）工作电流≤40mA；3）输出为200～1000Hz；4)检测范围0-6米/秒 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 矿用本质安全型堆煤传感器 | 1）供电电压DC12～18V； 2）工作电流≤20mA； 3）输出为无源开关量。传感器动作时闭合 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 矿用本质安全型跑偏传感器 | 1）动作角度15°±3°万向；2）输出为无源开关量 | 4 | 台 |  |  |  |
| 14 | 矿用本质安全型温度传感器 | 1）供电电压DC12～18V； 2）工作电流≤20mA；3）输出为200～1000Hz模拟量。（红外式探测） | 2 | 台 |  |  |  |
| 15 | 矿用本质安全型烟雾传感器 | 1） 供电电压DC12～18V； 2）动作浓度：0.1mg/m3； 3）输出为无源开关量，有烟雾时闭合。带试验按钮 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 矿用本质安全型撕裂传感器 | 1）输出开关量为无源节点。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 矿用本质安全型电磁阀 | 127V供电，连接管径20mm（超温洒水），外配。注意：使用时应与矿用远程控制箱KDG-127/3-8配合使用 | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 屏蔽阻燃控制软电缆 | 用于接控制及保护 | 200 | 米 |  |  |  |
| 19 | 插座专用U型销 | 用于设备的电缆插头/插座的索紧、密封与连接 | 50 | 个 |  |  |  |
| 20 | 电缆挂钩A | 设备拉线急停闭锁在皮带沿线的电缆吊挂安装（适用安装在φ6～φ8孔上） | 900 | 个 |  |  |  |
| 21 | 通用安装护板 | 用于组合扩音电话在工作面及皮带沿线的安装、防护与固定 | 11 | 套 |  |  |  |
| 一水平1号皮带皮带集控保护明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 矿用本质安全型输入输出 | 1）具有本安八路输入和八路输出； 2）两端快速连接不锈钢插座；3）工作电流51mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 矿用本质安全型急停闭锁开关 | 1）配合智能输入输出的远程启/停自锁旋钮开关及显示；2）本安出线喇叭嘴；3）工作电流4mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 矿用本质安全型急停闭锁开关 | 1）拉电缆和按钮闭锁有位置显示；2）两端快速连接不锈钢插座；3）工作电流6mA； | 5 | 台 |  |  |  |
| 4 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | 1）扩音通话；2）拉线和按钮闭锁及显示；3）两端快速连接不锈钢插座；4）工作电流26mA； | 6 | 台 |  |  |  |
| 5 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | 1）扩音通话；2）拉线、按钮闭锁；3）两路输出/四路输入；4）两端快速不锈钢插座；5）四个出线喇叭嘴；6）工作电流43mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 5米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 1 | 根 |  |  |  |
| 7 | 25米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用MHYBV-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 1 | 根 |  |  |  |
| 8 | 60米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 1 | 根 |  |  |  |
| 9 | 100米钢丝编织橡胶护套连接器 | 1）使用LCVB-7-1矿用专用通信拉力屏蔽电缆。2）两端带有专用不锈钢快速插头（IP67） | 9 | 根 |  |  |  |
| 10 | 矿用本质安全型多功能终端 | 1）用于控制沿线末端的数据监测及发送有位置显示； 2）一端快速不锈钢插头；3）工作电流30mA； | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 矿用隔爆兼本质安全型远程控制箱 | 1） AC127V输入；2） 本安18V输出；3） 四路本安/隔爆转换隔离；4）带有八个喇叭嘴； | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 张力传感器 | 1）供电电源：DC12~DC24，2）输出信号：DC4~20mA,3)测量范围：0~20T | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | V-I/F转换器 | 将1～5V和4～20mA转换为200～1000Hz频率量，不带隔离。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 14 | 矿用本质安全型速度传感器 | 1）供电电压DC12～18V； 2）工作电流≤40mA；3）输出为200～1000Hz；4)检测范围0-6米/秒 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 矿用本质安全型堆煤传感器 | 1）供电电压DC12～18V； 2）工作电流≤20mA； 3）输出为无源开关量。传感器动作时闭合 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 矿用本质安全型跑偏传感器 | 1）动作角度15°±3°万向；2）输出为无源开关量 | 4 | 台 |  |  |  |
| 17 | 矿用本质安全型温度传感器 | 1）供电电压DC12～18V； 2）工作电流≤20mA；3）输出为200～1000Hz模拟量。（红外式探测） | 2 | 台 |  |  |  |
| 18 | 矿用本质安全型烟雾传感器 | 1） 供电电压DC12～18V； 2）动作浓度：0.1mg/m3； 3）输出为无源开关量，有烟雾时闭合。带试验按钮 | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 矿用本质安全型撕裂传感器 | 1）输出开关量为无源节点。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 矿用本质安全型电磁阀 | 127V供电，连接管径20mm（超温洒水），外配。注意：使用时应与矿用远程控制箱KDG-127/3-8配合使用 | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 屏蔽阻燃控制软电缆 | 用于接控制及保护 | 200 | 米 |  |  |  |
| 22 | 插座专用U型销 | 用于设备的电缆插头/插座的索紧、密封与连接 | 50 | 个 |  |  |  |
| 23 | 通用安装护板 | 用于组合扩音电话在工作面及皮带沿线的安装、防护与固定 | 12 | 套 |  |  |  |
| 24 | 电缆挂钩A | 设备拉线急停闭锁在皮带沿线的电缆吊挂安装（适用安装在φ6～φ8孔上） | 1000 | 个 |  |  |  |

- 五、履约验收标准和方法

- 1、履约验收时间：2025年7月

- 2、履约验收主体及内容：府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司采购矿井主运输及工作面通讯、控制、保护系统设备 完成情况。

3、履约验收标准：府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司采购矿井主运输及工作面通讯、控制、保护系统设备，确保货物符合相关标准。

4、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准进行验收。

- 六、对供应商的要求

1、在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、参加本项政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 七、付款方式：合同签订后支付合同总金额的30%，货到安装完成后付30%，验收合格后付30%，剩余10%一年后付清。

- 八、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话

- 1.采购单位：府谷能源投资集团有限公司

- 2.采购单位地址：陕西省榆林市府谷县新区营盘路

- 3.项目联系人：柴学东     联系电话：13409143512

九、合同模板（仅供参考）：

甲乙双方根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，同意按下述条款和条件签署《                  项目合同》（以下简称“合同”），并共同遵守。

一、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力：

（1）本项目招标文件及相应澄清和修改；

（2）乙方投标文件；

（3）乙方在评标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）成交通知书；

（5）甲方、乙方商定的其他必要文件、补充合同或协议。

合同文件是一个整体，其内容互为补充。

二、服务期限：

年    月    日起至     年     月     日止。

三、 服务内容

四、合同价款

本合同总价款为人民币（大写）：             元整（小写：¥         元）。

上述价款为甲方支付给乙方的确保合同全面完整履行的全部费用，包括完成全部所列项目服务管理内容所需全部费用和税金。

五、付款方式

由采购人负责结算，付款前，供应商必须向给采购人开具全额发票。付款方式:合同签订后支付合同总金额的30%，货到安装完成后付30%，验收合格后付30%，剩余10%一年后付清。

六、违约责任

1、甲乙双方任何一方违约，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2、如果乙方无正当理由拖延管理或不按时提供服务，将受到以下制裁：

（1）甲方不再向乙方支付尚未支付的服务费

（2）向乙方加收违约损失赔偿。

3、乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔

七、争议的解决

1、在执行合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成一致意见时，可向西安仲裁委员会申请调解或仲裁。

2、仲裁裁决为最终裁决，对甲乙双方均具有约束力。

3、仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

八、合同终止与修改

合作期内任何一方不得擅自停止合同，否则应负担所造成的一切损失。出现下列情况时合同自动终止：

- 如果乙方不能履行合同规定的义务，不能达到甲方要求的管理和服务目标；

- 甲方每季对乙方履行合同的情况进行一次综合考核，考核不合格，视作乙方违约，并自动终止合同。

- 合同条款的任何改动，均须由合同签署双方签署合同修改书或合同补充协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

- 本合同的未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

九、合同生效

1、本合同经双方法人代表或授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）后，即开始生效。

2、本合同一式          份，甲方执         份，乙方执        份。

甲方：___________（盖章）           乙方：___________（盖章） 
法定代表人或其授权的                法定代表人或其授权的

代理人：_________（签字）           代理人：_________（签字）

- 协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

- 本合同的未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

九、合同生效

1、本合同经双方法人代表或授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）后，即开始生效。

2、本合同一式          份，甲方执         份，乙方执        份。

甲方：___________（盖章）           乙方：___________（盖章） 
法定代表人或其授权的                法定代表人或其授权的

代理人：_________（签字）           代理人：_________（签字）