工程量清单：

建筑工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	数量

	
	
	土(石)方工程
	
	

	1
	010103001001
	灰土垫层回填 

[项目特征]
1.土质要求:3：7灰土垫层
2.密实度要求:分层夯填，压实系数 λc≮0.97

3.运输距离:施工单位根据现场情况 自行协调
4.清单工程量含放坡

[工作内容]
1.装卸、运输
2.回填
3.分层碾压、夯实
	m3
	305.17

	
	
	砌 筑 工 程
	
	

	2
	010302006001
	砖砌台阶
[项目特征]
1.零星砌砖部位:砖台阶
2.砌块品种、规格、强度等级: MU7.5标准砖
3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆
4.砂浆类型：预拌砂浆 

[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
	m3
	0.61

	3
	010301001001
	条形砖基础 

[项目特征]
1.砖品种、规格:MU20混凝土实心砖
2.砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆
3.基础类型:条形大放脚砖基础
4.砂浆采用预拌砂浆 

[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.基础砌砖
3.材料运输
	m3
	39.8

	4
	010304001009
	空心砖墙、砌块墙 

[项目特征]
1.墙体类型：外墙
2.墙体厚度： 370mm

3.砖品种、规格、强度等级： MU10 KP1型承重多孔砖
4.砂浆强度等级、配合比： M5.0水 泥砂浆
5.采用预拌砂浆

[工程内容]

1.砂浆制作、运输 2.砌砖

3.砌筑
	m3
	52.03

	5
	010304001012
	空心砖墙、砌块墙 

[项目特征]
1.墙体类型：内墙
2.墙体厚度： 240mm

3.砖品种、规格、强度等级： MU10 KP1型承重多孔砖
4.砂浆强度等级、配合比： M5.0水 泥砂浆
5.采用预拌砂浆

[工程内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.砌筑
	m3
	29.53

	6
	010304001010
	空心砖墙、砌块墙 

[项目特征]
1.墙体类型：内墙
2.墙体厚度： 120mm以内
3.砖品种、规格、强度等级： MU10 KP1型承重多孔砖
4.砂浆强度等级、配合比： M5.0水 泥砂浆
5.采用预拌砂浆 

[工程内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.砌筑
	m3
	10.9

	
	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	

	7
	010401006001
	垫层

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商品砼 

[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护
	m3
	6.05

	8
	010402001001
	构造柱

[项目特征]

1.混凝土强度等级:C30

2.混凝土拌和料要求:商品砼 

[工作内容]

1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护
	m3
	11.81

	9
	010403002001
	矩形梁

[项目特征]

1.混凝土强度等级:C30

2.混凝土拌和料要求:商砼 

[工作内容]

1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护
	m3
	1.45

	10
	010403004002
	圈梁

[项目特征]

1.混凝土强度等级:C30

2.混凝土拌和料要求:商品砼 

[工作内容]

1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护
	m3
	7.66

	11
	010405001001
	有梁板

[项目特征]

1.板厚度:100mm以外

2.混凝土强度等级:C30

3.混凝土拌和料要求:商品砼 

[工作内容]

1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护
	m3
	33.76

	12
	010406001001
	直形楼梯

[项目特征]

1.混凝土强度等级:C30

2.混凝上拌和料要求:商品砼 

[工作内容]

1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护
	m2
	4.72

	13
	010407001001
	厨卫墙根部坎台 

[项目特征]

1.混凝土强度等级:C20

2.混凝土拌和料要求:商品砼

[工作内容]

1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护
	m3
	1.38

	14
	010407001002
	窗台、栏杆压顶 

[项目特征]

1.混凝土强度等级:C20

2.混凝土拌和料要求:商品砼

[工作内容]

1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护
	m3
	0.39

	15
	010407002002
	剁斧石面台阶 

[项目特征]

做法序号1~3清单单列

4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1%
5.300厚粒径10~40碎石碎石灌M2.5 混合砂浆或300厚3:7灰土分两步夯 实，宽出面层100，压实系数>93%
6.工程做法:详见23J909 台4
7.混凝土拌和料要求:商砼 

[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护
4.变形缝填塞
	m2
	27

	
	
	
	
	

	16
	010407002003
	混凝土散水 

[项目特征]
1.80厚C20混凝土面层，撒1:1水泥 砂子压实赶
2.150厚粒径10~40砾石灌M2.5混合 砂浆或150厚3:7灰土夯实,宽出面层 100
3.压实填士,向外坡3%~5%
4.工程做法:详见23J909 散1
5.混凝土拌和料要求:商砼 

[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护
4.变形缝填塞
	m2
	14.5

	17
	010410003001
	预制过梁

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
2.混凝土拌合料要求:商品砼 

[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护
2.构件制作、运输、安装
	m3
	0.91

	18
	010416001001
	现浇混凝土钢筋 

[项目特征]

1.钢筋种类、规格:HPB300级光圆钢 筋(Ⅰ级） Φ10以内

[工作内容]

1.钢筋（网、笼）制作、运输

2.钢筋（网、笼）安装
	t
	0.171

	19
	010416001002
	现浇混凝土钢筋 

[项目特征]

1.钢筋种类、规格:HRB400级螺纹钢 筋(Ⅲ级）[image: image1.png]


10以内
[工作内容]

1.钢筋（网、笼）制作、运输

2.钢筋（网、笼）安装
	t
	1.064

	20
	010416001003
	现浇混凝土钢筋 

[项目特征]

1.钢筋种类、规格:HRB400级螺纹钢 筋(Ⅲ级）[image: image2.png]


10以外

[工作内容]

1.钢筋（网、笼）制作、运输

2.钢筋（网、笼）安装
	t
	3.288

	21
	010416001004
	砌体内加固筋 

[项目特征]

1.钢筋种类、规格:HPB300级光圆钢 筋(Ⅰ级） Φ10以内

[工作内容]

1.钢筋（网、笼）制作、运输

2.钢筋（网、笼）安装
	t
	0.398

	
	
	屋面及防水工程
	
	

	22
	010702001001
	坡屋面
[项目特征]
1.沥青瓦
2.40厚C20细石混凝土持钉层(内配  双向中4@150与屋面板预埋中10钢筋 头绑牢)
3.卷材、涂膜防水层B/卷材、涂膜 防水层C【清单单列】
4.20厚DS M15砂浆(1 ∶3水泥砂浆 )找平层
5.保温隔热层【清单单列】
6.钢筋混凝土屋面板
7.砂浆类型:预拌砂浆
8.混凝土拌和料要求:商砼
9.其余详见图集23J909/屋B21 

[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷底油
4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝
5.铺保护层
	m2
	143.01

	23
	010702001002
	屋面卷材防水 

[项目特征]
1.防水层做法：1.5厚聚合物水泥防 水涂料，3.0厚自粘聚合物改性沥青 防水卷材(PY)聚酯胎，3.0厚自粘聚 合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎，3道防水层叠合使用
2.清单量含上翻量及翻沿
3.做法详见图集23J909/5-14 表A/ FI-1
[工作内容]
1.基层处理
2.刷底油
3.铺油毡卷材、接缝、嵌缝
	m2
	143.01

	24
	010702004001
	屋面排水管 

[项目特征]
1.排水管品种、规格: Φ100mm雨水 管颜色同外墙
2.做法详见设计说明（见附图）
 [工作内容]

1.排水管及配件安装、固定
2.雨水斗、雨水箅子安装
3.接缝、嵌缝
	m
	14

	25
	010702001003
	屋面泛水
[项目特征]
1.防水层做法：3.0厚自粘聚合物改 性沥青防水卷材(PY)聚酯胎，250mm 宽

2.做法详见图集09J202-1/L8-2 

[工作内容]
1.基层处理
2.刷底油
3.铺油毡卷材、接缝、嵌缝
	m2
	8.43

	26
	010703002001
	楼地面防水 

[项目特征]
1.部位：有防水做法的楼地面
2.1.5厚聚氨酯防水涂2道
3.四周翻起高度详见设计说明（见附图）
4.清单量不含上翻量
5.做法详见图集23J909/3-5 FI-1

 [工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺涂膜防水层
	m2
	18.45

	27
	010703002002
	内墙面防水 

[项目特征]
1.部位：有防水做法的楼地面的上翻
2.1.5厚聚氨酯防水涂2道
3.四周翻起高度详见设计说明（见附图）
4.做法详见图集23J909/3-5 FI-1

[工作内容]
1.基层处理

2.刷基层处理剂

3.铺涂膜防水层
	m2
	13.83

	28
	010703002003
	顶层空调板涂膜防水 

[项目特征]

1.部位：顶层空调板底

2.1.5mm厚单组份防水涂料(环保无毒）

3.做法详见设计说明（见附图）
 [工作内容]

1.基层处理

2.刷基层处理剂

3.铺涂膜防水层
	m2
	29.34

	29
	010703002004
	卫生间顶棚防潮层 

[项目特征]
1.部位：卫生间顶棚
2.20厚1:2.5防水水泥砂浆（加5%防水剂）抹面
3.做法详见设计说明 （见附图）
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺涂膜防水层
	m2
	6.16

	
	
	防腐、隔热、保温工程
	
	

	30
	010803001001
	保温隔热屋面 

[项目特征]

1.保温隔热部位:屋面
2.保温隔热材料品种、规格及厚度: 120厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(带表  皮)，表观密度为35(Kg/m3），燃烧 性能B1级
[工作内容]
1.基层清理
2.铺粘保温层
	m2
	143.01

	31
	010803003001
	保温隔热墙 

[项目特征]
1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热材料品种、规格及厚度: 140厚岩棉板，燃烧性能A级
3.5厚1:2.5聚合物抗裂砂浆
压入耐碱玻纤网 

[工作内容]
1.基层清理
2.填贴保温材料
	m2
	221.12

	32
	010803003003
	保温隔热屋面 

[项目特征]

1.保温隔热部位:屋面顶部外漏部分

2.保温隔热材料品种、规格及厚度: 140厚岩棉板，燃烧性能A级

[工作内容]

1.基层清理
2.填贴保温材料
	m2
	29.34

	
	
	楼地面工程
	
	

	33
	020102002001
	铺地砖楼面（无垫层） 

[项目特征]
1.部位：首层除卫生间、厨房外房 间

2.5~10厚浅灰色防滑地砖面层， DTG 砂浆擦缝用人造石专用填填缝
3.30厚DS M15砂浆(1:3千硬性水泥 砂浆)结合层，表面撒水泥粉，界面 剂1道
4.80厚C20混凝土垫
5.砂浆类型:预拌砂浆
6.做法参图集23J909/地D21 

[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.面层铺设
3.材料运输
	m2
	76.18

	34
	020102002002
	铺地砖楼面（有防水） 

[项目特征]
1.部位：首层卫生间、厨房
2.5~10厚浅灰色防滑地砖面层， DTG 砂浆擦缝用人造石专用填填缝
3.30厚DS M15砂浆(1:3千硬性水泥 砂浆)结合层，表面撒水泥粉
4.防水隔离层【清单单列】
5.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层 ,向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水 泥砂浆)抹小八字角，界面剂1道
6.80厚C20混凝土垫
7.砂浆类型:预拌砂浆
8.做法参图集23J909/地D23 

[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.面层铺设
3.材料运输
	m2
	18.45

	35
	020102002003
	铺地砖楼面（无垫层）

[项目特征]

1.部位：二层除卫生间、阳台外房间

2.5~10厚浅灰色防滑地砖面层， DTG 砂浆擦缝用人造石专用填填缝

3.30厚DS M15砂浆(1:3千硬性水泥 砂浆)结合层，表面撒水泥粉，界面 剂1道

4.砂浆类型:预拌砂浆

5.做法参图集23J909/楼D21

[工作内容]

1.基层清理、抹找平层

2.面层铺设

3.材料运输
	m2
	102.7

	36
	020105003001
	地砖踢脚（非粘土砖墙）

[项目特征]

1.部位：除卫生间、厨房其他部位 2.8~10厚通体砖，DTG砂浆勾缝

3.5厚DTA砂浆粘贴

4.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆) 打底并划出纹道，界面剂1道

5.踢脚线高度： 100mm

6.砂浆类型:预拌砂浆

7.做法参图集23J909 踢4A 

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.面层铺贴

4.材料运输
	m2
	12.47

	37
	020107001005
	防护栏杆

[项目特征]

1.栏杆高度:1100mm

2.扶手材料种类、规格:∅50*3不锈 钢管双层扶手

3.栏杆材料种类、规格:中间立管∅30，间隔100mm

4.工程做法:详见图集22J403-1/3-34 PB22

[工作内容]

1.制作

2.运输

3.安装

4.刷防护材料
	m
	4.56

	38
	020107001006
	防护栏杆
[项目特征]

1.栏杆高度:900mm

2.扶手材料种类、规格:∅50*3不锈 钢管

3.栏杆材料种类、规格:中间立管∅30，间隔100mm

4.工程做法:详见图集22J403-1/3-34 PB22 

[工作内容]

1.制作

2.运输

3.安装

4.刷防护材料
	m
	4.2

	39
	020108001001
	剁斧石面台阶 

[项目特征]
1.部位：建筑物出入口
2.10厚1 ∶ 1 ∶2.5水泥豆石，用斧剁 毛两遍成活，台阶边沿留20宽不剁  ,界面剂1道
3.15厚DS M20砂浆(1 ∶2.5水泥砂 浆)找平层，界面剂1道
4.工程做法:详见23J909 台4
5.砂浆类型:预拌砂浆
6.混凝土拌和料要求:商砼 

[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺贴
3.贴嵌防滑条
4.材料运输
	m2
	27

	
	
	墙、柱面工程
	
	

	40
	020201001001
	墙面一般抹灰 

[项目特征]
1.工程部位:除卫生间、厨房外房间
2.墙体类型:非黏土砖墙
3.无机涂料（防霉）【不计】
4.3厚耐水腻子分遍找平【不计】
5.10厚DPM5砂浆(1 ∶ 1:6水泥石灰 膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平
6.砂浆类型:预拌砂浆
7.做法参图集23J909/内4A基层 

[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
	m2
	448.72

	41
	020201001002
	墙面一般抹灰 

[项目特征]
1.工程部位:卫生间、厨房、阳台
2.墙体类型:非黏土砖墙
3.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆) 打底找平
4.砂浆类型:预拌砂浆
5.做法参图集23J909/内8A基层 

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰
	m2
	78.14

	42
	020201001004
	墙面一般抹灰【外墙】 

[项目特征]
1.10厚1：3 水泥砂浆找平层，钢丝网

2.保温层【清单单列】
3.防水层【清单单列】
4.做法详见设计说明（见附图）
5.砂浆类型:预拌砂浆

[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
	m2
	189.06

	43
	020204003001
	块料墙面
[项目特征]
1.工程部位:卫生间、厨房、阳台
2.墙体类型:非黏土砖墙
3.5~10厚3陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或 白水泥擦缝
4.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层
5.防水层【清单已单列】
6.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆) 打底找平【清单已单列】
7.砂浆类型:预拌砂浆
8.做法参图集23J909/内8A 

[工作内容]
1.基层清理
2.结合层铺贴
3.面层铺贴
4.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	63.24

	
	
	天棚工程
	
	

	44
	020301001001
	天棚抹灰
[项目特征]
1.工程部位:除卫生间、厨房外房间
2.现浇(或预制)钢筋混凝土板
3.5~8厚DPM10砂浆(1:0.5:3水泥石 灰膏砂浆)抹平
4.2~3厚面层耐水腻子刮平【清单单列】
5.刷大白浆【清单单列】
6.砂浆类型:预拌砂浆
7.做法参图集23J909/棚7 

[工作内容]
1.基层清理

2.底层抹灰

3.抹面层
	m2
	181.13

	45
	020301001002
	天棚抹灰

[项目特征]

1.工程部位:楼梯底板及梯段侧面

2.现浇(或预制)钢筋混凝土板

3.5~8厚DPM10砂浆(1:0.5:3水泥石 灰膏砂浆)抹平

4.2~3厚面层耐水腻子刮平【清单单列】

5.刷大白浆【清单单列】

6.砂浆类型:预拌砂浆

7.做法参图集23J909/棚7 

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.抹面层
	m2
	7.19

	46
	020302001001
	铝合金方板吊顶 

[项目特征]
1.工程部位:卫生间、厨房
2.现浇钢筋混凝土板底预留中10钢 筋吊环(勾)，双向中距<1200(预制 混凝土板在板缝内预留吊环)
3.中6钢筋吊杆,双向中距<1200，吊 杆上部与板底预留吊环(勾)固定
3.专用弹簧吊扣中距<1200,用吊件 与钢筋吊杆联结找平
4.铝合金方格100x100组合块1200x 600或1200x1200
5.做法参图集23J909/棚90 

[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.面层铺贴
	m2
	18.45

	
	
	门窗工程
	
	

	47
	020401003001
	实木装饰门 

[项目特征]

1.门类型：木门

2.规格详见图纸设计（见附图） 

[工作内容]

1.门制作、运输、安装

2.五金、玻璃安装
	m2
	6.21

	48
	020402001002
	金属门联窗 

[项目特征]

1.门类型：铝合金门联窗

2.框材质：断桥铝合金

3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+ 12空气+6 透明

4.规格详见图纸设计 （见附图）
[工作内容]

1.门制作、运输、安装

2.五金、玻璃安装
	m2
	12.42

	49
	020402002001
	金属推拉门 

[项目特征]
1.门类型：铝合金推拉门
2.框材质：断桥铝合金
3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+ 12空气+6 透明
4.规格详见图纸设计 （见附图）
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
	m2
	4.32

	50
	020406002001
	金属平开窗 

[项目特征]
1.框材质:断桥铝合金
2.玻璃品种、厚度:中空玻璃Low-E6 +12+6
3.规格详见图纸设计 （见附图）
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
	m2
	30.99

	
	
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	

	51
	020506001002
	无机涂料天棚 

[项目特征]
1.工程部位:除卫生间、厨房外房间 2.2~3厚面层耐水腻子刮平
3.刷大白浆
4.做法参图集23J909/内涂1 

[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	181.13

	52
	020506001004
	无机涂料天棚 

[项目特征]
1.工程部位:楼梯底板及梯段侧面 2.2~3厚面层耐水腻子刮平
3.刷大白浆
4.做法参图集23J909/棚7 

[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
	m2
	7.19

	
	
	3.刷防护材料、油漆
	
	

	53
	020507001001
	刷喷涂料

[项目特征]

1.工程部位：外墙

2.罩面涂料

3.水性复合岩片仿花岗岩涂料1道

4.中层底色涂料1~2道

5.底层涂料1道(抗碱封闭底漆)

6.刮涂耐水腻子，干燥后打磨

7.做法参设计说明 （见附图）
[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷、喷涂料
	m2
	221.12

	
	
	其 他 工 程
	
	

	54
	AB002
	成品排气道 

[项目特征]

1.部位:厨房

2.做法选用 23J906-1,C-PC-3型号

3.规格:250*250 

[工作内容]

1.制作、安装
	m
	8.55

	55
	AB003
	深灰色铝合金格栅
	套
	2

	56
	
	挖土方
	m3
	455.34

	57
	
	填土方
	m3
	328.93


公用房强电工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	数量

	
	
	配电箱
	
	

	1
	030204018001
	配电箱

[项目特征]

1.名称、型号:配电箱AW

2.规格:640*550*132 

[工作内容]

1.箱体安装
	台
	1

	2
	030204018002
	配电箱

[项目特征]

1.名称、型号:配电箱2AL

2.规格:500*500*150 

[工作内容]

1.箱体安装
	台
	1

	3
	030204018003
	配电箱

[项目特征]

1.名称、型号:配电箱2ALa

2.规格:400*250*120 

[工作内容]

1.箱体安装
	台
	1

	
	
	灯具
	
	

	4
	030213001001
	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征]

1.名称、型号:防水防尘壁灯

2.规格:1*35W 

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.灯具安装
	套
	4

	5
	030213001002
	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征]

1.名称、型号:防水防尘灯

2.规格:1*35W 

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.灯具安装
	套
	3

	6
	030213001003
	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征]

1.名称、型号:吸顶灯

2.规格:1*35W 

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.灯具安装
	套
	7

	7
	030108003001
	轴流通风机 [项目特征]

1.名称:排气扇

[工作内容]

1.本体安装
	台
	1

	
	
	开关插座
	
	

	8
	030204031001
	小电器

[项目特征]

1.名称:暗装一级开关

2.型号:250V 10A 

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子
	个
	6

	9
	030204031002
	小电器

[项目特征]

1.名称:暗装二级开关

2.型号:250V 10A 

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子
	个
	4

	10
	030204031003
	小电器

[项目特征]

1.名称:暗装异地一极开关

2.型号:250V 10A 

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子
	个
	2

	11
	030204031005
	小电器

[项目特征]

1.名称:防水型单相五孔暗装插座

2.型号:250V 10A 

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子
	个
	9

	12
	030204031006
	小电器

[项目特征]

1.名称:单相五孔暗装插座

2.型号:250V 10A 

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子
	个
	23

	13
	030204031007
	小电器

[项目特征]

1.名称:空调专用插座

2.型号:250V 10A 

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子
	个
	3

	
	
	配管配线
	
	

	14
	030212001001
	电气配管

[项目特征]

1.名称:JDG40 [工作内容]

1.支架制作、安装

2.电线管路敷设

3.接地
	m
	14

	15
	030212001002
	电气配管

[项目特征]

名称:PC32 

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.电线管路敷设

3.接地
	m
	7

	16
	030212001003
	电气配管

[项目特征]

名称:PC20 

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.电线管路敷设

3.接地
	m
	258

	17
	030212001004
	电气配管

[项目特征]

名称:PC16 

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.电线管路敷设

3.接地
	m
	15

	18
	030212003001
	电气配线

[项目特征]

名称:BV10 

[工作内容]

1.配线

2.管内穿线
	m
	68

	19
	030212003003
	电气配线

[项目特征]

1.名称:BV4

[工作内容]

1.配线

2.管内穿线
	m
	454

	20
	030212003004
	电气配线

[项目特征]

名称:BV2.5 

[工作内容]

1.配线

2.管内穿线
	m
	354

	
	
	防雷接地
	
	

	21
	030209001001
	接地装置

[项目特征]

1.接地母线材质、规格:40*4热镀锌 扁钢

[工作内容]

1.接地极（板）制作、安装

2.接地母线敷设
	项
	1


弱电工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	031103007001
	信息插座底盒（接线盒） 

[项目特征]

名称:网络插座

[工作内容]

1.安装
	个
	3

	2
	031103007002
	信息插座底盒（接线盒） 

[项目特征]

名称:网络插座 

[工作内容]

1.安装
	个
	1

	3
	030212001002
	电气配管

[项目特征]

名称:SC32 

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.电线管路敷设

3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒 、插座盒安装
	m
	10

	4
	030212001003
	电气配管

[项目特征]

名称:PC20 

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.电线管路敷设

3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒 、插座盒安装
	m
	42

	5
	030204018001
	配电箱

[项目特征]

名称、型号:弱电箱 

[工作内容]

1.基础型钢制作、安装

2.箱体安装
	台
	1


给排水工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	给水工程
	
	

	
	
	冷水部分
	
	

	1
	030801002001
	钢管

[项目特征]

1.安装部位（室内、外） :室内

2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :给水

3.材质:衬塑钢管

4.规格:DN32

5.连接形式:丝扣连接

6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护  层设计要求:刷蓝色漆环，采用10mm 厚B1级橡塑棉防结露保温

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）

3.管道除锈、刷油、防腐

4.管道绝热及保护层安装、除锈、 刷油

5.给水管道消毒、冲洗

6.水压及泄漏试验
	m
	21

	2
	030801002006
	钢管

[项目特征]

1.安装部位（室内、外） :室内

2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :给水

3.材质:衬塑钢管

4.规格:DN15

5.连接形式:丝扣连接

6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护  层设计要求:刷蓝色漆环，采用10mm 厚B1级橡塑棉防结露保温

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）

3.管道除锈、刷油、防腐

4.管道绝热及保护层安装、除锈、 刷油

5.给水管道消毒、冲洗

6.水压及泄漏试验
	m
	1

	3
	030801005005
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等

[项目特征]

1.安装部位（室内、外） :室内

2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :水

3.材质:PPR

4.规格:DN20 

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.套管（包括防水套管）制作、安装

3.给水管道消毒、冲洗

4.水压及泄漏试验
	m
	11

	4
	030801005006
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等

[项目特征]

1.安装部位（室内、外） :室内

2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :水

3.材质:PPR

4.规格:DN15 

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.套管（包括防水套管）制作、安 装

3.给水管道消毒、冲洗

4.水压及泄漏试验
	m
	13

	5
	030803001001
	螺纹阀门

[项目特征]

1.类型:电磁阀 DN20

2.材质:铜质 

[工作内容]

1.安装
	个
	1

	6
	030803001002
	螺纹阀门

[项目特征]

1.类型:止回阀 DN20

2.材质:铜质 

[工作内容]

1.安装
	个
	1

	7
	030803001003
	螺纹阀门

[项目特征]

1.类型:截止阀 DN20

2.材质:铜质 

[工作内容]

1.安装
	个
	3

	8
	030803001004
	螺纹阀门

[项目特征]

1.类型: 自动排气阀 DN15

2.材质:铜质 

[工作内容]

1.安装
	个
	1

	
	
	热水部分
	
	

	9
	030801002007
	钢管

[项目特征]

1.安装部位（室内、外） :室内

2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :热水

3.材质:衬塑钢管

4.规格:DN20

5.连接形式:丝扣连接

6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护  层设计要求:刷蓝色漆环，采用10mm 厚B1级橡塑棉防结露保温

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）

3.管道除锈、刷油、防腐

4.管道绝热及保护层安装、除锈、 刷油

5.给水管道消毒、冲洗

6.水压及泄漏试验
	m
	9

	10
	030801005007
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等

[项目特征]

1.安装部位（室内、外） :室内

2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :热水

3.材质:PPR

4.规格:DN20 

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.套管（包括防水套管）制作、安 装

3.给水管道消毒、冲洗

4.水压及泄漏试验
	m
	6

	11
	030801005008
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等

[项目特征]

1.安装部位（室内、外） :室内

2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :热水

3.材质:PPR

4.规格:DN15 

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.套管（包括防水套管）制作、安 装

3.给水管道消毒、冲洗

4.水压及泄漏试验
	m
	4

	
	
	排水工程
	
	

	12
	030804017001
	地漏50

[项目特征]

1.材质:地漏50

2.规格:

[工作内容]

1.安装
	个
	2

	13
	030804017002
	清扫口

[项目特征]

1.材质:清扫口50

2.规格:

[工作内容]

1.安装
	个
	1

	14
	030801005002
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等

[项目特征]

1.安装部位（室内、外） :室内

2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :排水

3.材质:UPVC排水管

4.规格:DN100

5.连接形式:柔性承插连接

6.套管形式、材质、规格:钢套管 

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）

3.套管（包括防水套管）制作、安 装

4.水压及泄漏试验
	m
	10

	15
	030801005009
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等

[项目特征]

1.安装部位（室内、外） :室内

2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :排水

3.材质:UPVC排水管

4.规格:DN75

5.连接形式:柔性承插连接

6.套管形式、材质、规格:钢套管 

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）

3.套管（包括防水套管）制作、安装

4.水压及泄漏试验
	m
	6

	16
	030801005004
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等

[项目特征]

1.安装部位（室内、外） :室内

2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :排水

3.材质:PVC-U排水管

4.规格:DN50

5.连接形式:柔性承插连接

6.套管形式、材质、规格:钢套管 

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）

3.水压及泄漏试验
	m
	6


采暖工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	CB001
	地辐热
	㎡
	230

	2
	030801001001
	镀锌钢管

[项目特征]

1.安装部位（室内、外） :室内

2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :水

3.材质:热镀锌钢管

4.规格:De32 

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.管件安装（指铜管管件、不锈钢 管管件）

3.套管（包括防水套管）制作、安 装

4.水压及泄漏试验
	m
	8

	3
	030801007001
	铝塑复合管 

[项目特征]

1.安装部位（室内、外） :室内

2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :水

3.材质:增强型(铝合金内衬)PE-RT 管

4.规格:De32 

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.管件安装（指铜管管件、不锈钢 管管件）

3.套管（包括防水套管）制作、安 装

4.管道除锈、刷油、防腐

5.管道绝热及保护层安装、除锈、 刷油

6.给水管道消毒、冲洗

7.水压及泄漏试验
	m
	30


室外建筑工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	土(石)方工程
	
	

	1
	010103001001
	灰土垫层回填 

[项目特征]

1.土质要求:3：7灰土垫层

2.密实度要求:分层夯填，压实系数 λc≮0.97

3.运输距离:施工单位根据现场情况 自行协调

4.做法详见图集23J909 路1 

[工作内容]

1.装卸、运输

2.回填

3.分层碾压、夯实
	m3
	940.74

	
	
	前院
	
	

	2
	040203005001
	水泥混凝土 

[项目特征]

1.180厚C25混凝土，按4m~6m分仓  跳格浇筑纵向每格25m~30m设1道伸 缝。缝宽20~30，内填沥青砂子或沥 青处理，松木条嵌缝

2.300厚3:7灰土，分两步夯实路基 碾压,压实系数>93%【清单另计】

[工作内容]

1.混凝土浇筑

2.拉毛或压痕

3.伸缝

4.锯缝

5.嵌缝

6.路面养生
	m2
	139.5

	
	
	道路及道牙
	
	

	3
	040203005002
	水泥混凝土 

[项目特征]

1.220厚C25混凝土，按4m~6m分仓  跳格浇筑纵向每格25m~30m设1道伸 缝。缝宽20~30，内填沥青砂子或沥 青处理，松木条嵌缝

2.300厚3:7灰土，分两步夯实路基 碾压,压实系数>93%【清单另计】

[工作内容]

1.混凝土浇筑

2.拉毛或压痕

3.伸缝

4.锯缝

5.嵌缝

6.路面养生
	m2
	2996.32

	4
	040204003001
	安砌道牙

[项目特征]

1.材料:成品混凝土道牙

2.尺寸:600*300*150mm 

[工作内容]

1.垫层、基础铺筑

2.侧（平、缘）石安砌
	m
	908.71

	5
	
	土方回填 运距3km
	m3
	10001.13


室外电气工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	030204018001
	配电箱

[项目特征]

1.名称、型号:配电箱APz

2.规格:800*1000*200 

[工作内容]

1.箱体安装
	台
	1

	2
	030208001001
	电力电缆

[项目特征]

1.型号:电力电缆

2.规格:YJV-4X95+1X50 

[工作内容]

1.电缆敷设

2.电缆头制作、安装

3.电缆防护
	m
	470

	3
	030208001002
	电力电缆

[项目特征]

1.型号:电力电缆

2.规格:YJV-5*16 

[工作内容]

1.电缆敷设

2.电缆头制作、安装

3.电缆防护
	m
	500

	4
	030212001001
	电气配管

[项目特征]

名称:RC50 

[工作内容]

1.钢索架设（拉紧装置安装） 2.支架制作、安装

3.电线管路敷设

4.防腐油漆

5.接地
	m
	490

	5
	030210001001
	电杆组立 （含基础） 

[项目特征]

材质:混凝土杆15米高 

[工作内容]

1.工地运输

2.土（石）方挖填

3.底盘、拉盘、卡盘安装

4.电杆组立

5.横担安装

6.拉线制作、安装
	根
	9

	6
	030210001002
	电杆组立  （含基础） 

[项目特征]

材质:混凝土杆3.5米高 

[工作内容]

1.工地运输

2.土（石）方挖填

3.底盘、拉盘、卡盘安装

4.电杆组立

5.横担安装

6.拉线制作、安装
	根
	6

	7
	030213006001
	一般路灯  （含基础） 

[项目特征]

1.名称:太阳能路灯50W

2.灯杆材质及高度:3.5米 

[工作内容]

1.基础制作、安装

2.立灯杆

3.杆座安装

4.灯架安装

5.引下线支架制作、安装

6.焊、压接线端子

7.铁构件制作、安装

8.除锈、刷油

9.灯杆编号

10.接地
	套
	6


室外给排水工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	010303004001
	9#钢筋混凝土化粪池 单座有效容积30m3

[项目特征]

1.池截面:9#钢筋混凝土化粪池 单座有效容积30m3

[工作内容]

1.垫层铺筑

2.混凝土浇筑

3.养生

4.爬梯制作、安装

5.盖板、过梁制作、安装

6.防腐涂刷

7.井盖及井座制作、安装
	座
	6

	2
	040504003001
	水井

[项目特征]

雨水井型号:水井 

[工作内容]

1.水井开挖制作
	座
	12


附图

