工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 内容及要求 | 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 050201012001 | 排水沟 | 1．截面：1000*1500/2000mm； 2．垫层：100mmC15商品砼； 3．底板：200mm 厚C30商品砼； 4．壁板：200mm厚C30商品砼。 | m | 1401.83 |
| 2 | 040504002001 | 竖井1 | 1．截面：3*3*6.01m； 2．壁板：300mm 厚C30商品砼； 3．底板：200mm 厚C30商品砼； 4．垫层：100mm 厚C15商品砼。 | 座 | 1 |
| 3 | 040504002002 | 竖井2 | 1．截面：3*3*14.25m； 2．壁板：300mm 厚C30商品砼； 3．底板：200mm 厚C30商品砼； 4．垫层：100mm厚C15商品砼。 | 座 | 1 |