| 仪器设备名称 | 技术指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 矿井地震仪 | 1、矿用地震仪主机技术参数 1.1数量：11台； 1.2安全类型：本质安全型，取得矿用产品安全标志证书和防爆证; 1.3工作方式：节点式无缆遥测采集； 1.4操控方式：基于GPS时钟同步，井下自动采集记录信息； 1.5频带：1Hz-1.95kHz； 1.6前置增益：7档可选（0dB、6dB、12dB、18dB、24dB、30dB、36dB ）； 1.7采样间隔：1/4 ms，1/2 ms，1 ms，2 ms，4 ms； 1.8计时精度：8h计时：＜1ms; 2、槽波地震数据处理软件技术参数 2.1内容：槽波地震透射法和槽波地震反射法全套完整的数据处理软件：槽波地震数据处理系统软件；煤矿井下3D/3C地震正演模拟软件；煤矿井下槽波地震设计与CT成像软件； 2.2要求：具有软件著作权证书； 2.3功能：具备数据预处理、频谱分析及智能成像等功能； 2.4数据处理规模：原始数据批量处理，单炮数据量可达 MB 级。 3、便携式数据处理器技术参数： 3.1数量：2台： 3.2处理器：≥i7-6700HQ标准电压版；内存：≥16GB；硬盘：≥1T，5400转/分钟；显卡：集成，系统：Windows 11正版中文操作系统，显示器：≥14.1英寸; 4、传感器技术参数 4.1数量：不低于33道，可无限扩展： 4.2频率：60Hz或28Hz传感器; 5、检波器大线技术参数 5.1数量：至少11根： 5.2尺寸：线长3米； 5.3要求：适配地震仪主机; 6、采集站充电柜技术参数 6.1数量：2台： 6.2尺寸：60X40X50cm（长宽高）； 6.3输入电压：220V 6.4输出电压：9V（峰值）; 6.5输出电流：2A（峰值）； 6.6功率：18W; 7、数据处理工作站技术参数 7.1数量：10套； 7.2处理器：不低于i5-12450HX；配置RJ45和无线网卡；内存≥16GB,硬盘≥512GB（SSD）； 7.3机箱尺寸：不大于238*100*285mm； 7.4显示器：≥23.8英寸； 7.5 桌椅：教学用电脑双人桌带双椅；数量：5套；材质：三聚氰胺板或者实木颗粒板（浅木色）；框架：冷轧钢喷塑（白色）;工作桌尺寸：长度120-140cm，宽度50-60cm，高度72-75cm，承重力≥150kg ；工作椅座面尺寸：35-40cm（长×宽），高度：45-50cm，承重力≥100kg；环保等级E1。 7.6网络交换机：端口数量：≥22口；端口速率：千兆以太网；类型：非网管型、桌面式；包转发率≥ 35.7Mpps ；背板带宽≥16Gbps。 8、防爆手机技术参数 8.1要求：安装地震仪监测软件及11个串口转WIFI的模块； 8.2功能：模拟井下震源，放大信号，观测数据及波形； 8.3网络制式:支持5G/4G;屏幕大小:≥6.7英寸四曲屏; 电池容量:≥3800mAh;存储大小 ≥16GB+256GB;手机像素 主摄≥5000万像素;防爆标志:Ex ib I Mb、 Ex ib ⅡCT4 Gb、Ex ib ШCT1300C Db。 | 1 |