项目编号：XBZB-2025-110

柞水县大气环境监管能力提升项目

竞争性磋商文件

西北国际（陕西）造价管理集团有限公司

2025年8月

# 目  录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  供应商须知	4

第三部分  技术参数及要求	24

第四部分  合同范本	28

第五部分  响应文件格式	32

- 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

柞水县大气环境监管能力提升项目潜在的供应商可在陕西省西安市碑林区长安国际F座办公楼17层获取招标文件，并于2025年09月01日10:30:00前递交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：XBZB-2025-110

项目名称：柞水县大气环境监管能力提升项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币183.9万元

采购需求：合同包1(柞水县大气环境监管能力提升项目)

合同包预算金额：1,839,000.00元

合同包最高限价：1,839,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算 (元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 大气污染防治设备 | 建设七座空气监测微站及数据采集收集处理系统 | 1批 | 详见采购文件 | 1,839,000.00 | 1,839,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起40天

二、 申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）。

3、本项目的特定资格要求：（1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；（2）供应商不得被列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人或税收违法黑名单或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、 获取采购文件

时间：2025年08月19日至2025年08月26日，每天上午09:00至12:00，下午13:00至17:00（北京时间,法定节假日除外）。

地点：陕西省西安市碑林区长安国际F座办公楼17层

方式：现场获取

售价：每套500元（人民币），售后不退

四、响应文件提交

2025年09月01日10:30:00（北京时间）

地点：陕西省西安市碑林区长安国际F座办公楼17层会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、现场领取文件时，请携带单位介绍信,经办人身份证及复印件。除现场购买外，也可将上述扫描件发送至12229374@qq.com邮箱，并电话联系王静（15191896402）进行报名。

(提示:请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/ ）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。)

2、本项目为非专门面向中小企业的采购。

3、本项目采购活动执行下列政府采购政策（具体办法详见招标文件）：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（4）《财政部国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(财库〔2004〕185号)；（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；（6）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；（9）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（10）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（11）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（12）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。（13）其他需要落实的政府采购政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：商洛市生态环境局柞水县分局

地址：柞水县北关

联系方式：0914-4321098

2、采购代理机构信息

名称：西北国际（陕西）造价管理集团有限公司

地址：陕西省西安市碑林区长安国际F座办公楼17层

联系方式：15191896402

3.项目联系方式

项目联系人：王静

电话：15191896402

# 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 柞水县大气环境监管能力提升项目 |
|  | 采购预算 | 1,839,000.00元 |
|  | 公告媒体 | 陕西省政府采购网 |
| 2 | 采购人 | 1、名称：商洛市生态环境局柞水县分局 2、地址：柞水县北关 3、联系方式：0914一4321098 |
| 3 | 采购代理机构 | 1、名称：西北国际（陕西）造价管理集团有限公司 2、地址：陕西省西安市碑林区长安国际F座办公楼17层 3、电话：15191896402 4、联系人：王静 |
| 4 | 供应商资格条件 | （一）具有独立承担民事责任的能力。 提供注册登记凭证（营业执照、其他组织经营的合法凭证，自然人的提供身份证明文件）。 （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 提供2024年经审计的财务报告（包括四表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），且无反对意见；事业法人提供部门决算报告； /或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明（附《基本存款账户信息》或《银行开户许可证》复印件）； /或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； 以上三种形式的资料提供任何一种即可。 （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 提供声明文件原件。 （四）具有依法缴纳税收的良好记录。 提供缴费所属日期为投标截止时间前12个月内任一月份（投标截止时间当月不计入）的增值税（或企业所得税）缴费凭据或税务机关出具的完税证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件； （五）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录。 提供缴费所属日期为投标截止时间前12个月内任一月份（投标截止时间当月不计入）的缴费凭据或社保机关出具的缴费证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件； （六）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。 （七）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）。 （八）供应商不得被列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人或税收违法黑名单或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单。 备注： 注:1、以上资格证明文件投标人必须完全提供，一项不合格即按照无效投标处理。 2、除注明原件外，均为复印件并须加盖投标人公章。 |
| 5 | 本项目是否接受联合体磋商 | □是/否 |
| 6 | 响应文件有效期 | 响应文件有效期为自磋商之日起算90个日历日 |
| 7 | 现场踏勘 | 是否组织踏勘：□组织/不组织 |
| 11 | 递交响应文件的截止时间和地点 | 1、时间：2025年09月01日10:30:00 2、地点：陕西省西安市碑林区长安国际F座办公楼17层会议室 |
| 12 | 磋商时间和地点 | 1、时间：2025年09月01日10:30:00 2、地点：陕西省西安市碑林区长安国际F座办公楼17层会议室 |
| 13 | 磋商保证金 | 磋商保证金的金额：叁万元整 磋商保证金的形式：现金，银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票，专业担保公司、保险公司出具的保函。 名 称：西北国际（陕西）造价管理集团有限公司 开户行：中信银行西安南稍门支行 账 号：8111701012300681516；到账为准。 1.供应商以现金或支票形式提交的磋商保证金应当从投标单位的账户转出，将复印件装入响应文件中； 2.供应商以保函方式提交磋商保证金的，须提供保函原件，并将复印件装入响应文件中。 重要提示：转账、汇款时必须写明项目编号、项目名称（简称也可）和磋商保证金字样，便于财务部门查询登记 磋商保证金属于磋商报价的一部分，必须在磋商文件递交截止时间之前交纳并到达指定账户。如果在磋商文件递交截止时间前我公司账户未能收到磋商保证金，则为无效。 |
| 14 | 响应文件份数 | 本次磋商需提交响应文件：正本壹份，副本贰份，电子版壹份（用U盘拷贝）。电子版响应文件提供响应文件正本的word版本及PDF版本。响应文件的正本和所有的副本均须打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。 |
| 15 | 磋商报价 | 固定总价。供应商应根据项目内容及企业情况，依据企业经验，充分考量估计项目的实际情况后报出总价，包括但不限于设备费、人工费、管理费、保险、税金等其他一切相关费用。 |
| 16 | 工期、地点等 | 1、交货期：40天 2、项目实施地点：采购人指定地点 |
| 17 | 结算方式 | 1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具发票给采购人。 2、付款方式： (1)合同签订之后5个工作日内支付合同总价款的50%作为预付款; (2)设备到货验收合格后5个工作日支付合同总价款的47%; (3)质保期后一次性无息支付剩余款项。 |
| 18 | 成交服务费 | 代理服务费收费为30000元整。 |
| 19 | 其他 | 正文与前附表表述不一致时，以供应商须知前附表为准。 |
| 20 | 最高限价 | 本项目设置最高限价，总价最高限价1,839,000.00元，总价不得超过最高限价要求。 |
| 21 | 本项目所属行业 | 工业 |

供应商须知正文

一．名词解释

- 采购人：商洛市生态环境局柞水县分局

- 监督机构：柞水县财政局相关部门

- 采购代理机构：西北国际（陕西）造价管理集团有限公司

- 供应商：满足本次磋商要求具有相应资格和完成项目能力的供应商

- 磋商文件：磋商文件与响应文件的统称

- 成交供应商：由磋商小组推荐经采购人确认的供应商

二．供应商

1、合格供应商

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、供应商信用记录查询

对列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人或税收违法黑名单或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，供应商须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

3、磋商委托

如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4、磋商费用

无论磋商结果如何，供应商自行承担参加磋商相关的全部费用。

三．磋商文件

1、磋商文件

（1）磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成；供应商应详细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在响应文件中对磋商文件的各方面都应做出实质性的响应，按照磋商文件的要求提交全部资料。

（2）适用范围

本次磋商依据采购人的采购计划，仅适用于本磋商文件中所叙述的项目。

（3）磋商文件的购买：磋商公告发布后，供应商应从采购代理机构购买磋商文件，供应商自行转让或复制的磋商文件视为无效磋商文件；磋商文件一经售出，一律不退，仅作为本次磋商使用。

2、磋商文件的澄清及修改

采购代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少五日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足五日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3、质疑提出与答复

（1）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见磋商公告）。

（2）质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。

备注：供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1、未按规定程序和渠道提出质疑的；

2、超过法定质疑期限的；

3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4、提出的质疑事项已经明确答复的；

5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的供应商，但答复内容不得涉及供应商的商业秘密。

4、磋商的处理依据

磋商小组有权对在磋商过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5、解释权归属

本磋商文件的解释权归采购代理机构。

四．磋商要求

1、磋商内容

本次磋商为：柞水县大气环境监管能力提升项目。供应商可根据自身的资格情况和经营范围对项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容，否则磋商无效；开标、阅标、磋商、成交、签订合同均以项目为单位进行。

2、供应商资格条件：应当符合供应商须知前附表中规定的资格条件。

3、响应文件的编制

响应文件，以磋商文件的内容和要求作为依据磋商文件提供的内容及格式编制，并对磋商文件做出实质性响应；具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的响应函；

（2）响应报价表、分项报价表、技术指标偏差表和商务条款响应说明；

（3）按要求出具的资格条件证明文件；

（4）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书；

（5）供应商的磋商方案：

A、供应商企业简介。

B、供应商根据采购内容及评审内容要求，自主编写方案说明。

C、供应商认为有必要说明的问题。

（6）供应商承诺书。

4、磋商报价

（1）磋商报价是指完成本次项目的所有费用，以磋商文件的内容和要求作为依据；

（2）供应商应在响应文件中的响应报价表上，标明磋商报价；任何有选择的报价不予接受；

（3）磋商货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

（4）响应报价表应有供应商公章及法定代表人或被授权人的签字；

（5）磋商文件中的响应报价表为一次报价，供应商磋商现场提交的二次报价为最终报价。

（6）合同价格：经磋商小组确认的某一供应商的最终报价，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响；

（7）凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负；

（8）最低报价不是成交的唯一依据；

（9）供应商不得以低于成本的报价参加磋商。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

（10）供应商对响应产项目只允许有一个报价，不接受超过磋商文件中规定的预算金额的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效响应。

5、磋商保证金

磋商保证金的交纳详见供应商须知前附表中规定的要求。

（1）磋商保证金退还：

A．未成交供应商：自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，无需亲自前来办理；

B. 成交供应商：自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。（须携带合同原件、合同复印件（加盖单位鲜章）各一份，同时将合同扫描件发送至联系人邮箱），但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

（2）服务费缴纳：成交通知书发出后5个工作日内前，采购人支付本项目成交服务费（支付方式：银行转账）。

（3）有下列情况之一的，采购代理机构不予退还其交纳的磋商保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报；

A、磋商后在磋商文件规定的响应有效期间，供应商撤回其响应文件的；

B、成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

C、成交供应商将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

D、成交供应商拒绝履行合同义务的；

E、成交供应商未按时缴付成交服务费的；

F、由于成交供应商的原因导致成交无效的。

（4）政府采购信用担保及信用融资政策

支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）规定，有需要的供应商可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。

6、响应文件的有效期

响应文件有效期为自磋商之日起算90个日历日；响应文件无有效期或有效期短于磋商文件规定的有效期，按无效响应文件处理。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。

7、响应文件的签署及规定

（1）供应商须依据磋商文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件；

（2）本次磋商需提交的响应文件详见供应商须知前附表中规定的要求。

（3）供应商在响应文件中指定的页面落款处，必须按磋商文件要求加盖公章或签字；

（4）供应商名称应填写全称，同时加盖公章；

（5）响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（6）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（7）为响应国家环保号召，响应文件建议采用双面打印。

8、文字要求

本次磋商只接受简体中文文字的响应文件。

9、联合磋商（本项目不接受联合体磋商）

五．响应文件封装、递交

1、响应文件的封装及标记

（1）响应文件封装：

A、供应商应将响应文件的正本、副本、电子版响应文件，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版响应文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖供应商公章。响应文件正本中的法人授权书须为原件，其他资格条件证明文件为复印件加盖供应商公章；响应文件副本中的资格条件证明文件为复印件加盖供应商公章；

B、封袋正面标识式样（参见格式）。

（2）如果供应商未按上述要求密封及加写标记的响应文件、误投、过早启封的响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回供应商。采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

2、响应文件递交

（1）供应商必须在磋商文件规定的时间和地点，将全部响应文件递交至磋商现场；

（2）采购代理机构项目负责人在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）采购代理机构在宣布递交响应文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的响应文件；

（4）无论供应商成交与否或者废标，其响应文件恕不退还。

3、响应文件截止时间

（1）供应商必须在磋商文件规定的递交截止时间之前递交响应文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何响应文件。

（2）采购代理机构因采购人推迟磋商截止时间时，应以书面的形式，通知所有供应商；在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、响应文件的修改和撤回

（1）响应文件递交后，如果供应商提出书面修改和撤回响应文件要求，在截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按磋商文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为响应文件的组成部分；

（3）撤回响应文件应以书面的形式通知采购代理机构。采取书面形式撤回磋商响应文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回磋商响应文件的正式文件；撤回磋商响应文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

（4）在磋商截止时间后到磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件；

（5）供应商在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。

六．磋商、澄清、成交

1、磋商

（1）采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商会议。

（2）磋商大会由采购代理机构主持，采购人参会人员、供应商代表及有关工作人员参加，参加磋商的人员应签名报到，以证明其出席。

（3）由供应商检查响应文件的密封情况。

（4）查验响应文件密封情况，确认无误后拆封，由采购代理机构工作人员负责将供应商的名称、磋商价格和磋商文件中规定的其他内容进行记录，签字确认后并存档备案。

2、磋商小组组成与职责

为确保磋商工作公开、公平、公正，依法成立磋商小组。磋商小组由采购人代表及评审专家组成，成员人数为3人及以上单数，其中评审专家不少于磋商小组成员总数的三分之二，专家名单由有关人员在财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，磋商小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

C、要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或说明；

D、按磋商文件规定的评审方法和标准，对响应文件进行比较和评价；对供应商的客观评分项的评分应当一致；

E、要依法独立评审，按照磋商文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选人名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

I、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

J、配合财政部门处理投诉工作。

3、响应文件的初审

（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据磋商文件的规定，对供应商的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

（3）符合性审查：依据磋商文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审：

| 符合性 审查 | 1 | 供应商名称与营业执照、资质证书一致 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 响应文件按磋商文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章 |
|  | 3 | 响应文件的有效期达到磋商文件要求 |
|  | 4 | 保证金交纳符合磋商文件要求 |
|  | 5 | 符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求 |

（4）磋商时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A、响应文件中响应报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符的，以磋商小组评审结果为准；

G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其响应文件无效。

（5）磋商开始后，直到向成交供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及被授标意见等内容，磋商小组成员均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

4、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、供应商的响应报价超过采购预算的；

B、供应商未经过正常渠道购买磋商文件，或供应商名称与购买磋商文件时登记的供应商名称不符的；

C、不同供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

D、响应文件的有效性和符合性不符合要求的；

E、实质性内容不满足或未响应的；

F、响应文件未按磋商文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；

G、无磋商有效期或有效期达不到磋商文件要求的；

H、供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

I、供应商有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

J、响应文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

K、在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

L、磋商报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

M、报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

N、响应项目的技术参数与磋商文件要求出现重大负偏差的；

O、响应文件未实质性响应磋商文件要求的；

P、提供虚假技术性能指标的。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，磋商小组应当认定其响应文件无效：

A、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

B、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

C、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D、不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

E、不同供应商的响应文件相互混装；

F、不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6、澄清

（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）实质性内容包括但不限于：交货期、付款方式、主要技术指标等。

（3）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

（4）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

7、评审方法及内容

（1）按照磋商文件规定的评审方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不是成交的唯一依据。

（2）采用综合评分法：二次报价为最终报价，在满足磋商文件所有实质性要求前提下，提交最终报价。如采购需求没有实质性变化，各供应商的二次报价不得超过一次报价，否则，按无效文件处理。最终报价后按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以磋商总得分最高的供应商作为成交供应商的磋商方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的供应商为成交候选供应商。磋商总得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（3）磋商小组根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位推荐三名以上成交候选供应商；磋商小组根据磋商结果写出磋商报告。如果磋商小组出现对磋商结果有不同意见的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在报告上签署不同意见及理由。磋商小组拒绝在磋商意见中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

（4）磋商小组须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。

（5）评审内容及分值构成：

## 评审因素及权重分值表

| 类别 | 总分 | 评标因素 |  | 最高 得分 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价 | 30分 | - 经初审合格的磋商文件，其最终报价为有效报价。 - 有效最低报价为基准价得30分。 3、按（磋商基准价/有效最终磋商报价）×30的公式计算报价得分。 4、报价不完整的，不进入磋商基准价的计算，本项得0分。 |  | 30分 | 根 据 投 标 |  |
| 技术评审 | 70分 | 技术参数 | 依据响应文件中的技术要求响应程度进行赋分： 全部响应无负偏离的，得满分； 标记★项，每有一项不满足，扣2分； 若★项累计超过5项不满足，该项不得分； 非★项，每有一项不满足，扣1分； 本项扣完为止。 注：加★的监测设备技术指标，应提供具有计量检测机构出具的有CMA章的产品检测报告证明，复印件加盖制造商公章。 | 20分 |  |  |
|  |  | 系统演示 | 供应商需对磋商文件中“空气质量数智化监管平台”主要功能进行真实系统的现场演示，演示时间不得超过20分钟，演示设备自备。提供PPT、DEMO、静态页面、视频录屏均不得分，无演示不得分。具体演示内容及分值情况如下： 1、GIS地图数据叠加应用（0.5分）： 完整演示监测点位分布图、实时数据下沉查看、空气质量等级颜色渲染。全部演示得0.5分，内容不全或内容无关不得分。 2、AQI 管家小程序（0.5分）： 完整演示AQI 管家小程序功能，包括站点地图查询、实时监控、趋势分析、站点排名、空气质量日历等功能。全部演示得0.5分，内容不全或内容无关不得分。 3、污染源工况振动监控数据采集管理系统（4分）: （1）完整演示污染源工况振动监控点位GIS分布，下沉可查看监控设备实时状态，包括生产线、生产设备的采集数值、阈值、生产状态及治污设备的采集数值、阈值、治污状态，点击生产设备或治污设备可查看趋势图。全部演示得1分，内容不全或内容无关不得分。 （2）完整演示企业画像功能，按照近1周、近2周、近1月三个统计时段展示企业画像、生产详情、预警详情、管理建议。全部演示得1分，内容不全或内容无关不得分。 （3）完整演示生产分析功能，统计分析生产设备振动监控数据，可视化展示产治污设备生产日历，包含运行、停止、离线、正常、预警等；分析生产规律，支持按照近1周、近2周、近1月三个统计时段展示周历日生产小时数累计、每小时生产天数累计、周历日生产天数统计。全部演示得1分，内容不全或内容无关不得分。 （4）完整演示实时监控功能，包括振动监控企业总数、正在生产数、停止生产数、治污运行数、治污停运数、预警企业数等，各自下沉以列表形式展示企业振动监控情况。全部演示得1分，内容不全或内容无关不得分。 | 5分 |  |  |
|  |  | - 项目理解 | - 供应商提供针对本项目的理解内容，包括：（1）建设背景；（2）现状分析；（3）解决思路；（4）预期效果。 - “项目理解”方案，需包含以上要点。上述4项内容完整，理解准确、描述清晰、方案撰写合理的，每项得3分； - 上述4项内容完整，理解较准确、描述较清晰、方案撰写较合理的，每项得1分； - 上述4项内容不完整或理解不准确、描述不清晰、方案撰写不合理的不得分。 - 本项最高得12分。 | 12分 |  |  |
|  |  | 项目实施服务方案 | 供应商提供针对本项目的实施服务方案，包括：（1）总体实施框架及目标；（2）项目实施计划及保障措施；（3）项目实施及交付范围；（4）实施团队组织机构及人员配备；（5）项目规范化实施流程。 “项目实施服务方案”需包含以上要点。 上述5项要点内容完整，表述清晰、合理详尽的，每项得3分； 上述5项要点内容完整，表述较清晰、较为合理详尽的，每项得1分； 上述5项要点内容不完整或表述不清晰、不合理详尽的不得分。 本项最高得15分。 | 15分 |  |  |
|  |  | 售后运维服务方案 | 供应商提供针对本项目的售后运维服务方案，需包含下列3项内容。每项内容按照完整性、实用性、科学性、合理性进行打分： 售后服务方案：优秀得5分；良好得2分；较差或不提供均不得分。 培训方案：优秀得3分；良好得1分；较差或不提供均不得分。 运维服务方案：优秀得5分；良好得2分；较差或不提供均不得分。 | 13分 |  |  |
|  |  | 履约能力 | 供应商拟派本项目团队成员具备：生态环境领域副高级或以上职称、生态环境领域中级或以上职称、售后服务管理师证书，且三项证书不在同一人名下： （1）以上三项证书同时具备的得3分； （2）缺一项证书的扣1分，扣完为止； 注：需提供上述人员社会保险参保证明或劳动合同。 | 3分 |  |  |
|  |  | 业绩 | 供应商自2022年1月1日起，承担过生态环境领域类似项目，每提供一个案例得0.5分，最多得2分。 注：需同时提供合同扫描件、合同对应发票、合同对应收款凭证并加盖供应商公章。证明材料不全的不得分。 | 2分 |  |  |
| 备注 | 1、各评委应按照本评标办法独立打分。 2、分项评分超出评分标准范围或磋商小组成员对客观评审因素评分不一致时，采购代理机构可以要求磋商小组复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。 3、若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体磋商小组成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由磋商小组决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |  |  |  |  |  |

8、其他事项说明：（落实的相关政策）

对于所有有效投标按照以下规则进行评标价的确定。

8.1对于不需要进行政策性价格优惠调整的，其评标价为按照以上3.2条款修正后的投标总价。

8.2对于符合政策性优惠的，其评标价按照以下规则进行计算调整。

8.2.1符合（财库〔2020〕46号）文件规定的小微企业单位的评标价计算规则：

8.2.1.1对符合规定的小型和微型企业（非联合体投标）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-10%）

8.2.1.2对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-4%）

8.2.1.3确认为小微企业（含小型、微型企业，下同）投标的，应当同时符合以下条件：

8.2.1.3.1符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

8.2.1.3.2在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

8.2.1.3.3投标时须提供《中小企业声明函》。

8.2.2符合（财库〔2017〕141号）文件规定的残疾人福利性单位的评标价计算规则：

8.2.2.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-10%）

8.2.2.2对于联合协议或者分包意向协议约定残疾人福利性单位的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-4%）

8.2.2.3确认为残疾人福利性单位投标的，应当同时符合以下条件：

8.2.2.3.1符合（财库〔2017〕141号）文件相关规定。

8.2.2.3.2投标时提供本单位的服务，或者提供其他残疾人福利性单位承担的服务。

8.2.2.3.3供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》。

8.2.3符合（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业的评标价计算规则：

8.2.3.1在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-10%）

8.2.3.2对于联合协议或者分包意向协议约定监狱企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-4%）

8.2.3.3确认为监狱企业投标的，应当同时符合以下条件：

8.2.3.3.1符合（财库〔2014〕68号）文件相关规定。

8.2.3.3.2投标时提供本单位的服务，或者提供其他监狱企业承担的服务。

8.2.3.3.3供应商须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

8.2.4符合节能产品文件规定的评标价计算规则：

8.2.4.1投标服务涉及提供的所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》）的，其评标价=投标报价*（1-6%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。

8.2.5符合环境标志产品文件规定的评标价计算规则：

8.2.5.1投标服务涉及提供的所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）的，其评标价=投标报价*（1-6%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。

9、成交

（1）采购代理机构在磋商结束后二个工作日内将磋商结果报告送达采购人，采购人在收到磋商结果报告后五个工作日内，按照磋商结果报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“成交复函”后，二个工作日内在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期无异议后，向成交供应商发出“成交通知书”。

七．签订合同

1、磋商文件、磋商文件的修改、补充文件,成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本磋商文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。

2、采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30个日历日内,根据磋商文件确定的事项和成交供应商的响应文件,参照本磋商文件《合同范本》订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商的响应文件内容一致。 采购人或成交供应商不得拒绝或拖延与另一方签订合同,采购人和成交供应商不得再行订立背离磋商文件、响应文件实质性内容的其他协议或其他附加条件。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以根据相关政策法规与成交供应商协商签订补充合同。

4、成交供应商无正当理由拒签合同的,或接到成交通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其成交资格,其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的, 成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。同时报请政府采购监督机构通报全省,取消其进入政府采购市场的资格,并按规定予以处罚。

发出成交通知书后,采购人无正当理由拒签合同，给成交供应商造成损失的,应当赔偿损失。

逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。

5、成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交的项目。成交供应商不得向他人转让成交的项目。

6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八．成交服务费

1、成交服务费按约定由采购人支付。

九．特殊情况处理

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

十．其它事项

1、成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过磋商保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

2、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的有关条款执行。

# 第三部分  技术参数及要求

# 1、采购需求

为全面提升柞水县空气质量精细化监管能力，通过建设空气质量锚点溯源监测网，构建一个全方位、多层次、动态化的监测网络，实现对空气质量环境的全面感知、实时监测和智能预警，同时搭建空气质量数智化监管平台，依托物联网、大数据及人工智能技术，实现监测数据的智能统计、审核分析及污染溯源，为科学治污、精准施策提供技术支撑。

# 2、采购清单

| 空气质量锚点溯源监测网 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 数据采集传输单元 | 11 | 台 | / |
| 2 | 颗粒物监测单元 | 11 | 套 | / |
| 3 | 气体污染物监测单元 | 11 | 套 | / |
| 4 | 多要素微气象监测单元 | 11 | 套 | / |
| 5 | 负氧离子监测单元 | 2 | 套 | / |
| 6 | 可视化交互单元Ⅰ | 2 | 台 | / |
| 7 | 可视化交互单元Ⅱ | 11 | 台 | / |
| 8 | 图像采集单元 | 11 | 台 | / |
| 9 | 污染源工况智能振动监控仪 | 16 | 台 | / |
| 10 | 安装及辅材 | 若干 | / | / |
| 空气质量数智化监管平台 |  |  |  |  |
| 1 | 实时数据监控管理 | 1 | 项 | / |
| 2 | GIS地图数据叠加应用 | 1 | 项 | / |
| 3 | 时间序列分析应用 | 1 | 项 | / |
| 4 | 污染物空间分布图 | 1 | 项 | / |
| 5 | 污染超标管理 | 1 | 项 | / |
| 6 | 空气质量日历 | 1 | 项 | / |
| 7 | 监测数据分析 | 1 | 项 | / |
| 8 | 报警信息管理 | 1 | 项 | / |
| 9 | 空气质量排名管理 | 1 | 项 | / |
| 10 | 图像采集数据管理 | 1 | 项 | / |
| 11 | 污染源工况振动监控数据采集管理系统 | 1 | 项 | / |
| 12 | AQI管家小程序 | 1 | 项 | / |
| 13 | 系统集成 | 1 | 套 | 对接视频监控 |
| 平台应用支撑 |  |  |  |  |
| 1 | 数据服务器 | 1 | 台 | / |
| 2 | 应用服务器 | 1 | 台 | / |
| 3 | 操作系统 | 2 | 套 | / |

各项参数要求详见下述“技术要求”

# 3、技术要求

## 3.1 空气质量锚点溯源监测网

### 3.1.1 数据采集传输单元技术要求

1)需支持4G无线传输和有线传输方式；

2)需支持多中心数据传输和断网续传功能；

3)需具备运行状态上报功能；

4)需支持远程校时、远程重启、远程配置、远程程序升级等功能；

5)需支持自动校准和手动校准；

6)需市电断电恢复后系统可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作的功能；

7)需具备北斗定位功能。

8）需具备计量器具型式批准证书。

9）★需具备环保认证（CCEP）证书；

10）需具有CMA资质的省部级及以上计量检测机构的检测报告（有效期内的）。

11）需具备嵌入式软件著作权证书。

12）需具备专利证书。

### 3.1.2 颗粒物监测单元技术要求

1)测量原理：光散射法；

2)测量指标：PM2.5、PM10同时监测；

3)检测范围：0-1mg/m3；

4)比对测量误差：≤±20μg/m3（0-100μg/m3）；≤±20%（>100μg/m3）；

5）★PM2.5平行性≤7%，重复性≤5%，室外比对测量相关系数r＞0.99；

6）★PM10平行性≤7%，重复性≤5%，室外比对测量相关系数r＞0.96。

### 3.1.3 气体污染物监测单元技术要求

1)CO检测原理：电化学法；

测量范围：0-10ppm；

示值误差：≤±1.5%F.S.；

★重复性：≤0.5%；

响应时间：≤65s；

★零点漂移：≤±1%F.S/6h；

量程漂移：≤±2%F.S/6h。
2)SO2检测原理：电化学法；

测量范围：0-500ppb；

示值误差：≤±3%F.S.；

★重复性：≤1.2%；

响应时间：≤60s；

★零点漂移：≤±1.5%F.S/6h；

★量程漂移：≤±3%F.S/6h。；

3)NO2检测原理：电化学法；

测量范围：0-500ppb；

★示值误差：≤±1%F.S.；

★重复性：≤0.6%；

响应时间：≤120s；

★零点漂移：≤±1%F.S/6h；

★量程漂移：≤±1.5%F.S/6h。

4)O3检测原理：电化学法；

测量范围：0-500ppb；

★示值误差：≤±2%F.S.；

★重复性：≤1%；

★响应时间：≤45s；

★零点漂移：≤±1.5%F.S/6h；

★量程漂移：≤±2.5%F.S/6h。

### 3.1.4 多要素微气象监测单元

1)温度：（-40〜+60）℃，分辨率0.1℃，准确度±0.2℃；

2)湿度：（0〜100）%Rh，分辨率0.1%Rh，准确度±2%Rh；

3)气压：（10〜1300）hPa，分辨率0.1hPa，准确度±0.3hPa；

4)风向：（0〜359）°，分辨率1°，准确度±3°；

5)风速：（0〜45）m/s，分辨率0.1m/s，准确度±0.3m/s或3%。

### 3.1.5 负氧离子监测单元技术要求

1)测量功能：负离子

2) 测量方法：电容式吸入法（同轴二重圆筒式）

3)量程范围：0～5万个/cm³

4)测量精度：±15%

5)分辨率：10个/cm³

6)迁移率：0.4～1.0（cm²／V•sec）

7)测量间隔：≥3分/次

### 3.1.6 可视化交互单元Ⅰ

（一）技术规格

（1）显示尺寸：≥2240mm*1280mm；

（2）像素与结构

2.1 像素间距：≤10 mm；

2.2 像素组成：1R（单红色）；

2.3 封装形式：灯驱合一结构。

（3）电气与光学性能

3.1 直流输入电压：4.5 V±0.1 V；

3.2 像素密度：≥10000 dots/m²；

3.3 模组分辨率：≥32×16 dots（512 dots/模组）；

3.4 模组最大电流：＜5 A；

3.5 驱动方式：恒流驱动；

3.6 整屏亮度：≥1000 cd/m²；

3.7 亮度均匀性：≥0.8；

3.8 峰值功耗：≤450 W/m²。

（4）视角与视距

4.1 水平视角：140°±10°；

4.2 垂直视角：130°±10°；

4.3 推荐最小视距：≥10 m。

（5）图像与同步性能

5.1 灰度等级：≥8 bits；

5.2 换帧频率：≥60 Hz；

5.3 控制方式：计算机实时控制，逐点对应，视频信号同步显示。

（6）环境适应性

6.1 使用场景：户外全天候；

6.2 工作温度：-20 ℃～+40 ℃；

6.3 工作湿度：10 %RH～90 %RH（无凝露）。

（7）可靠性与寿命

7.1 使用寿命：≥100000 h；

7.2 平均无故障时间（MTBF）：≥10000 h；

（8）安装方式：立柱；

（9）安装高度：屏下沿离地高度1.5~1.8m。

（二）信息发布盒技术规格

（1）处理器

1.1 CPU：ARM9TDMI；内存容量：16 MByte；FLSH容量：4MByte（完全支持脱机、掉电内容保存可用 1.2MByte）

（2）通讯

2.1 通讯端口：标准网口 RS232  RS485；

2.2 通讯速率：RS232通讯速率为全双工方式 115200~9600bps可调整

RS485通讯速率为半双工方式 115200~9600bps可调整。

2.3 无线接入：GPS、GPRS、CDMA

（3）显示效果

3.1 文字、图片叠加显示；

3.2 透明显示；

3.3 多种动作方式显示；

3.4 文字特效显示；

（4）内码支持

4.1 内置国标汉字库；

4.2 支持纯文字屏、区位码传输；

4.3 16/24点阵的宋体字库（占用0.8MByte FLASH空间）。

（5）系统扩展

5.1 支持多用途接入、系统功能扩展

（三）钢结构与安装要求

（1）结构精度：整体框架须保证屏面平整度≤1 mm/m²，拼接缝隙≤0.5 mm（任意相邻模组）。

（2）焊接工艺：所有焊缝须为满焊，焊后打磨并做防锈处理。

（3）防腐蚀：钢材表面须经除锈、磷化、喷塑（或热浸镀锌）处理，满足户外 10 年不生锈。

### 3.1.7 可视化交互单元Ⅱ

（1）点间距‌：≤10mm（点中心距）

（2）‌像素密度‌：≥10000点/㎡

（3）‌显示颜色‌：单红色

（4）显示面积：≥640*320 mm（不含边框）；

（5）显示行数：2 行2 列显示；

（6）安装高度：屏下沿离地高度2~2.5m；

（7）安装方式：抱箍式安装。

### 3.1.8 图像采集单元

基础参数：

传感器类型：1/2.8＂CMOS；

最低照度：彩色：≤0.001Lux；黑白：≤0.001Lux；

快门：1 s-1/30,000s；

慢快门：支持；

聚焦模式：半自动/手动/自动；

日夜转换模式：自动ICR彩转黑；

日夜转换方式：白天/夜晚/自动/定时切换；

背光补偿：支持；

强光抑制：支持；

3D降噪：支持；

透雾：支持；

数字变倍：≥16倍；

光学变倍：≥23倍；

隐私遮蔽：≥20块,支持多种颜色设置；

信噪比：≥52dB；

镜头：

焦距：4. mm-120 mm，≥23倍光学变倍；

光学变倍速度：≤4s；

视场角：

水平视场角：55-2°（广角~望远）；

垂直视场角：32-1°（广角~望远）；

对角视场角：62-3.00°（广角~望远）；

最大光圈数：≤F1.6；

补光：

补光灯类型：支持红外、白光补光；

补光灯距离：红外：≥100 m，白光：≥30 m；

云台：

水平范围：支持360°旋转；

垂直范围：-15°-90°(自动翻转)；

比例变倍：支持；

预置点个数: ≥300个；

巡航扫描: ≥8条，每条可添加预置点≥32个；

断电记忆：支持；

视频：

图像尺寸：≥2560×1440；

码流类型：主码流/子码流/第三码流；

主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560×1440，1920×1080，1280× 960，1280×720）；

60 Hz：30 fps（2560×1440，1920×1080，1280× 960，1280×720）；

子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（704 × 576，640 × 480，352 × 288）；

60 Hz：30 fps（704 × 480，640 × 480，352 × 240）；

第三码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（704 × 576，640 × 480，352 × 288）；

60 Hz：30 fps（704 × 480，640 × 480，352 × 240）；

视频压缩标准：H.265/H.264；

视频压缩码率：32 kbps~16384 kbps；

H.264	Baseline Profile,Main Profile,High Profile；

H.265	Main Profile；

视频压缩：H264/H265；

网络标准：

网络存储：NAS (NFS, SMB/ CIFS)；

最大取流路数：≥20路；

用户管理：≥32个；

安全管理：授权的用户名和密码、MAC地址绑定、HTTPS加密、网络访问控制、IP地址过滤；

移动通信参数：

无线制式：LTE-TDD/LTE-FDD；

接口标准：

网络接口：RS-485/ RJ45；

存储卡：支持SD卡存储，最大存储不小于512G；

一般规范：

供电方式：DC12V

最大功耗：≤18 W；

工作温度：-30℃-65℃；

工作湿度：≥90%；

除雾功能：支持；

资质认证：

防护标准：IP66；

6000V 防雷、防浪涌、防突波：符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。

协议类型：

网络协议：HTTPS，DDNS，TCP/IP，UDP，NTP，UPnP，RTCP，IPv4，SNMP，IGM，QoS，ICMP，DNS，DHCP，RTP，802.1X，Bonjour，PPPoE，FTP，IPv6，HTTP，RTSP。

接口协议：

开放式API，ISAPI，SDK，第三方管理平台接入，GB/T28181协议，支持萤石接入，ISUP，开放型网络视频接口。

### 3.1.9 污染源工况智能振动监控仪

工作电压：≤3.6V；

★平均功耗：≤1.5mW；

电池规格：≥3.6V 13AH；

电池寿命：≥1年（典型值）；

检测方式：振动检测；

检测频率：5Hz至256Hz；

★振动传感器：3轴加速度值；

检测频次：1-1440次/天；

★发射功率：≥23dBm；

发送频率：1-120次/天；

通讯方式：支持NB-IOT、4G-CAT1	；

信号环境要求：基站覆盖信号良好（≥-85dBm）；

工作温度：-30°至60°；

通讯协议：支持MQTT（定制数据包）；

防护等级：不低于IP66；

外壳材质：尼龙加纤；

★外形尺寸：≤100*70*45；

★重量：≤250g。

★需提供具有CMA/CNAS资质的计量检测机构出具的检测报告、安规质检报告、中国ROHS环保认证、防水防尘等级报告以及产品防爆合格证；

### 3.1.10 锚点技术要求

为了更加科学合理布设各锚点单元，采用RTK实时动态差分定位仪选点服务，定位仪需具有以下功能：

- 具备智能北斗RTK，提供智能测绘选点功能；

- 支持WiFi、蓝牙、NFC通讯；

- 支持断点续测，测量更加连续，减少等待时间。

### 3.1.11 锚点单元安装及调试

1）安装立杆：立杆，高度≥3.5m，法兰连接，配套地笼预埋件安装；

2）安装辅材：配备信号线、穿线管、安装辅材；

3）调试联网：包含设备基础施工、安装和调试。

## 3.2 空气质量数智化监管平台

为全面提升辖区空气质量精细化监管能力，拟搭建一套空气质量数智化监管平台，遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则，综合运用计算机自动控制技术、计算机网络技术、通讯技术、GIS开发技术、物联网技术、数据库技术，整合、共享、开发，实时统计各锚点单元的监测数据，充分考虑日常监管工作需要，用户可通过“一张图”总览各锚点的地理分布情况、污染程度及设备运行情况等统计信息。实现控制污染源无组织排放、减少大气污染等综合管理，提供可靠的数据信息和科学的辅助管理决策。

### 3.2.1 实时数据监控管理

实现对空气质量锚点溯源监测网数据的实时监控，包括全县和各站点的小时数据、日累计数据。

（1）小时数据监控

基于GIS地图分析并展示县域各监测点位的小时数据，包括当前日期的AQI值、空气质量等级、首要污染物、六类污染物（PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳）浓度和气象五参数（风速、风向、湿度、温度、气压），支持按照24小时、48小时、72小时点选查看PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳等不同监测因子浓度变化趋势。

（2）日累计数据计算

系统展示全县各监测点位的日累计数据，包括当前日期的AQI值、空气质量等级、首要污染物、六类污染物的等级和浓度。

### 3.2.2 GIS地图数据叠加应用

以GIS地图为依托，集成空气质量锚点监测单元点位位置，形成空气质量监测点位分布图，直观展示各点位的分布情况，下沉查看实时监测数据，同时以不同颜色的渲染展现各点位实时空气质量等级，帮助环境管理部门快速了解各区域空气质量状况。

可自由选择需要查看的区域、点位类型、监测因子，支持以时间轴的形式滚动播放各监测因子的变化情况。

### 3.2.3 时间序列分析应用

通过时间序列图分析各监测点位的AQI、各类污染物（PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳）浓度的变化趋势，支持选择多个监测点位进行对比展示，支持选择不同时间范围进行查看。同时以列表形式展示全县或所选站点的详细信息，包括监测点位、监管级别、监测时间、AQI及各污染物浓度值。

（1）逐小时浓度变化

支持对各空气质量监测点位AQI、各类污染物的逐小时浓度变化趋势进行查看。

（2）逐日浓度变化

支持对各空气质量监测点位AQI、各类污染物的逐日浓度变化趋势进行查看。

### 3.2.4 污染物空间分布图

以GIS地图为依托，叠加涉气污染源位置信息和在线监测数据，形成涉气污染源点位分布图，并以不同的颜色或图标直观展示涉气污染源点位分布情况，点位下沉可查看涉气污染源点位基本信息、实时监测数据、监测因子浓度变化趋势等，支持选择不同的监测点位查看相关信息。

### 3.2.5 污染超标管理

系统内置空气质量监测数据预警报警规则，实现空气质量监测数据异常、超标等情况的自动预警报警。以列表形式汇总展示全县各站点空气质量预警报警信息，包括预警时间、预警内容、报警类型及管控建议等。

以列表的形式统计展示空气质量锚点溯源监测单元设备状态情况，包括数据更新时间、站点名称、数据类型及是否在线等。

### 3.2.6 空气质量日历

以日历形式呈现县域当年每天的空气质量级别，不同颜色表示不同污染程度，标注每天的首要污染物与AQI值。

### 3.2.7 监测数据分析

对自动监测数据进行分析，包括优良率统计分析、空气质量级别分析、首要污染物统计、超标污染物统计、污染物浓度变化分析。

（1）优良率统计分析

按照月、累计时间维度统计空气质量优良率，分析优良率变化趋势，统计辖区优良天数。

（2）空气质量级别统计

按照月、累计时间维度统计空气质量级别构成，分析变化趋势，统计辖区各级别空气质量的天数。

（3）首要污染物统计

按照月、累计时间维度统计六项污染物作为首要污染物的天数，分析首要污染物的变化。

（4）超标污染物统计

按照月、累计时间维度统计六项污染物作为超标污染物的天数，分析变化趋势，统计站点超标天数。

（5）污染物浓度变化分析

按照月、累计时间维度分析六项污染物的年、月、日均值变化趋势，对比辖区的污染物浓度。

### 3.2.8 报警信息管理

支持按照关键词、预警时间（全部、本月、上月）、任意时间范围等多条件查询预警报警信息，查询结果以列表形式展示。

### 3.2.9 空气质量排名管理

通过对全县各空气质量锚点溯源监测单元的实时、当日、月度、年度等数据进行排名分析，以列表形式展示实时排名、日排名、月排名、年排名，支持按照不同的时间维度查询排名情况。

### 3.2.10 图像采集数据管理

将布设于各个空气质量锚点监测单元单元的图像接入监管平台，可实时查看并追溯可能影响的数据异常排放、施工扬尘或人为干扰行为，为数据质控、执法取证及精细化管理提供可视化证据。

### 3.2.11 污染源工况振动监控数据采集管理系统

污染源工况智能振动监控仪通过对企业生产设施、治污设施的运行情况进行监测，从而对企业生产和治污设施是否同时开启、是否按规定进行停产等情况进行有效监控，同时将监控数据实时上传至管理平台，平台支持以下功能：

（1）污染源振动监控点位GIS分布：以GIS地图为依托，集成污染源工况振动监控点位位置信息，直观展示振动监控安装企业空间分布情况。

（2）监控设备实时状态：可查看振动监控设备实时状态信息，包括生产线、生产设备的采集数值、阈值、生产状态及治污设备的采集数值、阈值、治污状态等信息。

（3）企业画像：基于集成的污染源振动监控数据生成企业画像，支持按照近1周、近2周、近1月查询企业画像信息、生产详情、预警详情及管理建议。

（4）预警分析：统计分析集成后的污染源振动监控预警数据，以图表形式展示预警趋势、预警规律及预警记录。

（5）生产分析：统计分析生产设备振动监控数据，以图表的形式可视化展示生产日历、生产规律。

（6）实时监控：统计展示振动监控企业总数、正在生产数、停止生产数、治污运行数、治污停运数、预警企业数等，下沉以列表形式分别展示企业振动监控情况。

本项目拟选取部分重点涉气企业安装污染源工况智能振动监控仪，服务于对企业的日常监管、重污染天应急监控等业务需求。可实时查看各企业的监控数据、预警信息，对大气减排、应急减排等不同情形下企业产治污设施情况进行监控和分析。

### 3.2.12 AQI管家小程序

AQI管家小程序与系统平台互补，不受空间限制，用户可以随时通过小程序快速、便捷的查询监测点位实时监控、空气质量变化趋势、站点排名、空气质量日历等相关信息，提升大气环境监管效率。

### 3.2.13 系统集成

根据项目需求，通过国标GB/T 28181协议在本次空气质量数智化监管平台中集成视频监控系统，实现视频流的统一汇聚与调用。

### 3.2.14 运维服务

为了保障本项目建成后持续运行，需提供运维服务，具体要求如下：

提供一名驻场巡查人员，保障锚点监测体系各设备正常运行，负责锚点监测网络报警言息处理及巡查工作。

提供一名平台运维及数据分析人员，保障平台正常运行，负责锚点监测网络数据分析服务，定期出具数据分析报告。

## 3.3 平台应用支撑

### 3.3.1 数据服务器

CPU：海光 3000 系列处理器，8核，主频≥3.0GHz

内存：DDR4 ECC 3200MHz，16GB×2条（共32GB）

硬盘：3.5英寸企业级SATA硬盘×3块，单盘容量：4TB，转速：7200RPM，接口：SATA 6Gb/s

存储系统：SATA 阵列卡（支持RAID 0/1/5/10）

主板存储扩展：SATA接口×4，M.2插槽×1（支持 NVMe 协议 SSD）

显示输出：VGA + HDMI

网络接口：10/100/1000Mbps RJ45电口×4

USB接口：USB 3.0×4

串口（COM）：RS-232串口×2

扩展插槽：PCIe ×4（x16/x8通道）+ PCI×3

电源：单电源，额定功率≥350W，标配国标电源线

### 3.3.2 应用服务器

CPU：海光 3000 系列处理器，8核，主频≥3.0GHz

内存：DDR4 ECC 3200MHz，16GB×2条（共32GB）

硬盘：3.5英寸企业级SATA硬盘×3块，单盘容量：4TB，转速：7200RPM， 接口：SATA 6Gb/s

存储系统：SATA 阵列卡（支持RAID 0/1/5/10）

主板存储扩展：SATA接口×4，M.2插槽×1（支持 NVMe 协议 SSD）

显示输出：VGA + HDMI

网络接口：10/100/1000Mbps RJ45电口×4

USB接口：USB 3.0×4

串口（COM）：RS-232串口×2

扩展插槽：PCIe ×4（x16/x8通道）+ PCI×3

电源：单电源，额定功率≥350W，标配国标电源线

### 3.3.3 操作系统

提供一套支持统信UOS、银河麒麟的服务器操作系统。

# 4、质保及运维服务

本项日要求3年质保及运维服务

# 5、本项目核心产品为空气质量数智化监管平台

# 第四部分  合同范本（仅供参考）

政府采购合同

（以下简称甲方）         采购，由西北国际（陕西）造价管理集团有限公司组织采购，选定          (以下简称乙方）为该项目成交供应商。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

乙方负责按照合同确定的项目名称、采购内容组织项目实施，确保各项工作达到要求，保证甲方工作能够正常进行。

二、合同价格

合同总价：人民币       元整（¥         元）

说明：

- 合同总价包含本项目所产生的所有费用。

- 合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

三、合同款项支付

（一）结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具发票给采购人。

（二）付款方式：                       。

四、项目实施条件

（一）项目实施地点：采购人指定地点。

（二）交货时间：40天

五、质量保证

（一）乙方应当保证内容质量完全符合合同规定的要求，并对内容质量问题负责。

（二）采购项目执行内容需要调整时，经甲方同意后，可以对相应的内容进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

六、技术服务

（一）技术资料

（二）服务承诺

七、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求的提供货物和服务，或者货物及服务质量不能满足采购人要求，采购人有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

（三）如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到采购人所在地人民法院解决。

八、验收

由采购人负责组织验收或者邀请有关专家、质检机构共同进行验收,验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、磋商文件、响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

九、其他事项

（一）本合同一式六份，甲方         四份，乙方         一份，甲乙双方签字盖章后生效。

（二）磋商文件、响应文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以磋商文件、响应文件为准。

合同签订地点：

合同签订时间：    年   月    日

甲    方                           乙    方

单位名称：         				   单位名称：

地   址：  	       			       地    址：

法人代表：                         法人代表：

联系电话：               			联系电话：

开 户 行：         					开 户 行：

账    号：             			 	账    号：

# 第五部分  响应文件格式

供应商应按照磋商文件要求编制响应文件，编制响应文件前，请详细阅读磋商文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于磋商小组评审）。

项目编号：XBZB-2025-110

（正本或副本）

柞水县大气环境监管能力提升项目

响应文件

供应商全称（公章）：

时             间：

目    录

第一部分   响应函

第二部分   响应报价表

分项报价表

商务条款响应说明

第三部分   供应商资格条件证明文件

第四部分   响应方案说明

第五部分   供应商承诺书

第六部分   附件

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函

第七部分   封袋正面标识式样

第一部分   响应函

西北国际（陕西）造价管理集团有限公司：

我单位收到贵公司XBZB-2025-110号磋商文件，经详细研究，决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照磋商文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格服务和全面技术、售后服务保障。

2、如若成交，将根据磋商文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的响应文件：正本   份，副本   份及电子版响应文件（U盘）壹份。

4、我方按磋商文件要求交纳磋商保证金为人民币：     元。

5、我方已详细阅读和核实磋商文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6、同意提供贵方要求的与本次磋商有关的任何证明资料。

7、成交后按照本磋商文件规定向贵方缴纳采购代理服务费。

8、我方的响应文件自磋商之日起计算有效期为90日历日。

9、所有关于本次磋商的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

第二部分 响应报价表

项目名称：

项目编号：

供应商全称：

单位：元

| 报价内容 磋商内容 | 磋商报价 | 交货期 |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价：人民币（大写） ¥ 元 |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。 |  |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表1

分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 厂家 | 规格型号 | 单位 | 量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表中的“磋商报价”与“响应报价表”中的“磋商报价”一致。各子项分别报价。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

技术规格响应表

供应商名称：                                 项目编号：

| 序号 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件 要求规格 | 响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表须逐条列出技术规格响应内容。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表2

商务条款响应说明

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件实际数据 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、按照供应商须知前附表商务条款须如实填写（包括交货期、项目实施地点、结算方式等）。

2、响应说明填写：优于、相同、低于。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

第三部分  供应商资格条件证明文件

法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

| 致：西北国际（陕西）造价管理集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 信 息 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 身份证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （正反面） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

（法定代表人直接磋商，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书

西北国际（陕西）造价管理集团有限公司：

本授权书声明：注册于（市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务、身份证号）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）（项目编号：                 ）的磋商、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附：被授权人（签字或盖章）：          性别：         职务：

联系地址：

联系电话：                      传真：

法定代表人及被授权人身份证

| 法定代表人身份证正反面 | 被授权人身份证正反面 |
| --- | --- |

说明：

1．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

近三年无重大违法、违纪书面声明

致：西北国际（陕西）造价管理集团有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：西北国际（陕西）造价管理集团有限公司

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

第四部分  响应方案说明

供应商自行拟定

第五部分  供应商承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构磋商采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

| 致：西北国际（陕西）造价管理集团有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的磋商采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：西北国际（陕西）造价管理集团有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的磋商采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：西北国际（陕西）造价管理集团有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的磋商采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因项目实施问题的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：西北国际（陕西）造价管理集团有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的磋商采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次磋商提交的所有资格条件证明文件、业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

第六部分  附件

一. 中小企业声明函(非中小微企业不填写)

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（陕财办采〔2023〕3号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2、（（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- …… ；

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 供应商（盖章）：

日        期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消磋商资格，并按有关规定予以处理。

三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

第七部分   封袋正面标识式样

响应文件封袋正面标识式样：

致：

项目编号：

项目名称：

响应文件（正本或副本）

供应商全称（公章）：

日             期：

在****年*月*日*时*分之前不得启封

电子版响应文件正面标识式样：

致：

项目编号：

项目名称：

电子版响应文件

供应商全称（公章）：

日             期：

在****年*月*日*时*分之前不得启封