# 招标内容及技术规范

（具体以招标文件为准）

项目概况

此项目为2025年西咸新区交通信号灯运维项目。按照市政府2022年第19号会议纪要精神，以确保新区信号灯设施设备长期稳定高效运行为目标，按照“统一标准、统一管理、统一维护、统一使用、统一经费保障”的工作思路，将全市交通信号灯、交通技术监控统一归口公安交通管理部门管理维护。西安市公安局西咸新区公安局交通管理大队负责新区已验收移交信号灯设施的管理维护工作。经摸排梳理辖区内交管大队共计接收483处交通信号灯（因迁移接收等其他因素，以上项目数量可能浮动变化），拟报废设备需要日常巡查，保证设备不丢失，消除安全隐患。

一、基本采购需求

1、维护道路交通信号机控制路口信号灯设备及其附属设施。维护服务包括信号控制机、信号灯灯具、可变车道电子屏、检测器、杆件（含悬臂）、线缆、管道、窨井、供电设施等设施的维护及施工。主要服务内容，（1）交通信号设施设备的日常巡检、日常维护、电费缴纳、仓储服务，设备安装调试计量及现场施工；（2）提供24小时应急抢修响应及应急供电服务；节假日、恶劣天气、突发情况及重大活动交通信号设施设备的值守保障；（3）其他临时性交通信号设施设备的相关维护工作；（4）维护期内新接收设备的维护工作等。

二、费用构成

本项目服务费用由“日常维护巡查及检修服务费（全费用包干）”、“备品备件材料、施工费”、“电费”三部分组成。

本项目实行按月考核验收按季度据实结算，即自本合同签订日起，每满三个月为一个结算季度。首季度截止日为，从本合同签订之日为起算点计算至第三个月中与签订日相同日的前一日，后续依此类推。本项目各月考核验收后的费用计算公式如下：

各月服务费用=当月产生的日常维护巡查及检修服务费与当月实际发生的备品备件材料及施工费以及电费为基础，减去考核后应当扣减的费用。

各月的服务费用明细应先由乙方以书面形式报监理单位核算，监理单位核算完成报甲方复核确认。乙方不得向甲方主张支付未经甲方复核确认的费用。

各季度服务费用=该季度内各月服务费用之和。但本合同前三个季度的服务费用之和，不得超过本合同预算金额的80%，超过80%的部分应至本合同履行期限届满且本项目经甲方和监理单位验收合格后，与第四季度服务费用一并支付至四个季度服务费用之和的95%，剩余5%作为本合同质保金。

本合同履行期限届满之日起，质保期为一年。质保期内，如乙方未能按甲方要求及时免费修复质量缺陷，甲方有权自行或委托第三方进行维修，所产生的合理费用无需乙方同意，可直接从质保金中抵扣。质保期满后，若未发现质量问题或乙方已完成全部维修义务，甲方在收到乙方书面申请后，无息返还剩余质保金。

若本合同期限届满本合同预算金额未使用完毕，甲方据实结算并支付。但各季度服务费用之和不得超过本合同预算金额，超出的部分甲方不予承担，乙方对此知晓且同意不会以任何理由和途径向甲方主张，并同意以优惠方式自行承担。

因在维护过程中，不断会有新移交的外场设备纳入维护范围，同时会因道路改造施工拆除部分外场设备，具体运维套数会有上下浮动。因此材料及施工费需按投标单价核定，项目实施时据实结算。

乙方应当在接受甲方各次付款前开具等额发票给甲方。若因乙方提供发票不合格或延期，甲方有权迟延履行付款义务，且不承担相应的责任。

鉴于甲方使用的是财政资金，甲方在上述约定的时间内办理财政集中支付手续的（不含政府财政支付部门审查时间和支付时间），即视为甲方已按期支付。由于财政拨款不到位、乙方未及时提供合格有效的等额发票或不可抗力原因导致乙方收款延迟的，甲方不承担任何违约责任，并且此情况不能成为乙方中止或拒绝履行本合同义务或向甲方索赔及主张违约金的理由。

（1)日常维护巡查及检修服务费

该费用包括但不限于以下工作内容：对大队所有信号灯外场设备进行运行检查、维护保养、优化调试、故障维修。同时配合大队做好设备升级、改造以及备案，标定，编组，应用保障，仓储服务等工作。

（2)备品备件材料、施工费

维护维修信号灯设施设备过程中，产生施工作业，更换材料设备等费用。清单内各单项价格经评审确定最高限价件后，通过投标报价确定，清单中未列出的，通过认质认价或专题洽商确定，在维护过程中据实结算。

维护服务涵盖各合同包区域运维基础所需全费用的综合单价，服务内容涉及的人工费、材料费、机械使用费、措施项目费、管理费、规费、利润和税金等均包含在该综合单价中。

（3）电费

缴纳信号灯设施设备使用中产生的电费及欠费。

三、技术要求

1、维护服务执行规范

投标人应严格按照国家规定的标准、规范实施信号灯维护工作，适用的标准、规范包括（不仅包括）：

1）《中华人民共和国道路交通安全法》

2）《陕西省〈中华人民共和国道路交通安全法〉实施办法》

3）《道路交通信号灯》(GB14887－2011)

4）道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志GB5768.2-2022

5）道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线GB5768.3-2009

6）闪光警告信号灯GA/T743-2016

7）LED道路交通诱导可变信息标志GA/T484-2018

8）《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）

9）《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》（GB/T20999-2017）

10）《道路交通信号控制机信息发布接口规范》（GB/T1743-2020）

11）《道路交通信号控制机安装规范》(GA/T489-2016)

12）《城市道路交通信号控制方式适用规范》GA/T527-2018

13）《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T508-2014）

14）《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2016）

15）《结构用无缝钢管》GB/T8162—2018

16）《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电》GB/T5023-2008

17）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

18）电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-2014

19）电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-2014

20）《检查井盖》(GB23858-2009)及《西安市城市道路桥梁检查井盖监督管理技术规定》

21）《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度目测评定》GB/T8923-2011

22）《碳素结构钢》GB/T700-2006

23）《地磁车辆检测器》GB/T35548-2017

24）《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）

2、维护设备（附属设施）、材料要求：投标设备需满足国标和行业标准。

四、服务要求

1.总要求

投标人应对现有设备(含招标人指定路口)作好摸底调查工作，投标报价时应充分考虑现有设备的运行使用状况及设备兼容情况，在中标后，需对中标时路口已存在的设备及其附属设施故障进行彻底维护，涉及相关设施需更换的必须及时予以更换。运维过程中因无法修复而更换的备品备件，甲方具有设备全生命周期的使用权。更换下的废旧设备，所有权归甲方，乙方应进行登记并设置专门场所妥善保管，以备查核。

2.人员及设备要求

2.1人员配置要求

①项目经理：1人，具有机电工程二级及以上建造师证、具备本项目包含运维内容的工作经验，投标时需提供相关证明材料及开标前一年内任意一个月的社保证明。

②技术主管：1人，具有完整的联网信号灯或维护项目工作经历。一是可以熟练掌握信号灯各类故障原因并给出处理意见；二是熟悉公安外场设备组网方式，可以熟练配置公安外场设施网络设备，快速处置各类外场设备网络故障。进场后能够立即开展相关操作及维护工作。三是具备较强学习能力，可以快速掌握新设备、新技术的配置、调试工作。

③技术人员：不少于8人，应具有丰富的信号灯接电维修工作及维护工作经验并具备相应的资质。

④资料员：1人，均应具备从事相关工作的有效上岗证，工作日工作时段资料员在甲方驻场服务。

2.2机械设备要求

①为本项目至少配备1辆工程抢险用随车吊货车（按需服务）。供应商应配备不少于1辆举升车（按需服务），日常巡查车应至少配备4辆（只服务于该项目）。

②要求备用自有220V发电机组6台，太阳能信号灯30台。

3.工作内容要求

维护期间，需满足以下基本要求；

- 维护服务期：自2025年   月   日起12个月。

- 服务范围：交通信号灯等内外场设备维护。

- 专业运维队伍：具备开展维护施工必要的车辆、发电机、施工工具、仪表等（所有各类维护工作人员，需购买相应的人身意外保险）。明确分工，具备相应资质，接受大队各类考核。

（4）服务期内提供7*24不间断运维服务。

（5）负责备品、备件的采购，安装及调试。

（6）部分设备进行拆除及主动迁移，工程符合相关标准要求。

道路交安设施日常维护巡查及检修要求（包括但不限于以下内容）：

1）常态化开展日常巡查

开展对前端设备的运行检查、维护保养、故障维修，配合大队做好设备升级、改造。

具体要求：服务期内每个工作日7时至21时，安排信号灯巡查维护小组，周末及节假日安排巡查维护小组；常态化开展日常巡查及检修工作，包括但不限于日常巡检、日常维护、电费缴纳，应急抢修、设备安装更换及现场施工；节假日、恶劣天气、突发情况及重大活动交通的维护工作，以及采购人临时安排“交安设施”的相关工作。同时要求每日安排专人负责在辖区重点路段进行巡查，每月需要完成一次区域内信号灯运行情况检查，及时发现灯具不亮、杆件歪斜、机柜外观等目视可见的信号灯故障，并保留巡检资料。全年每天晚上21时至次日早7时安排1组信号灯维修小组，应急响应各类信号灯故障需求。

2）交安设施及其附属设施调查及数据更新

每季度对维护范围内交通设施进行全面排查及安全性检查，包括交安设施主体及其附属设施（路口、杆件、窨井、管线、信号机、信号灯倒计时器、待行提示屏、电子可变标志、无线信号发射（接收）机）等基础数据调查、采集和录入，并根据动态变化实时更新，具体内容包括：维护服务区域所有交安设施所处地理位置、名称及编号、路口类型、信号机的类型及组件(含数量)序列号、杆件类型及编号、灯具类型、线缆走向情况（需绘制图纸）、异常线缆情况、窨井的位置（需绘制图纸）及窨井开井检查、数量及铭牌编号等；数据更新对交安设施及附属设施所有的动态变化（位置变化、编号变化、管线变化、性能变化以及设备变换等）数据进行采集、统计、相关电子档案和纸质资料的更新，并上报采购人。

3）按照采购人安排，协助采购人做好对新改扩建道路交安设施及其附属设施的移交、接收工作。

①按照采购人安排对将要进行移交的交安设施及其附属设施进行梳理清点，并逐一登记拍照。

②按照采购人安排对计划进行接收的交安设施及其附属设施进行全面彻底的检查验收，并对发现的问题提出书面整改意见。

③按照采购人要求参与施工道路交安设施迁改建指导及其它相关工作。

4）按照采购人要求，对管道进行调查，并提出管道埋设需求意见。

按照采购人要求对指定区域的交安设施路口、路段及计划安装的交安设施的路口、路段提交现有管线情况，提出管线重新敷设需求或预埋需求。

5）交安设施及其附属设施的安全性检查。

供应商应按要求对交安设施及其附属设施进行安全性检查，检查内容包含但不仅限于线缆、连接件（螺栓、螺母、抱箍等）、杆件（含杆件基础）、悬臂、灯具（含灯盘、外壳、遮沿等）、信号灯倒计时器、待行提示屏、电子可变标志、无线信号发射（接收）机、窨井（含井圈、井盖等）、防雷接地等，供应商需确保维护范围内交通设施及其附属设施不因本身质量及老化锈蚀等问题出现坠落、倒伏、塌陷、漏电等安全性事故。

6）交安设施保洁

对交安设施机柜、灯具、灯杆内部灰尘、垃圾的清扫清理，含小广告等牛皮廯清理，信号机柜内部保洁。每季度全面擦洗一次灯具、灯杆、机柜等附属设施。

7）停电路口的应急措施

主干道沿线信号灯故障路口安置发电机临时供电，非主干道沿线信号灯路口，摆放移动信号灯。

8）交通保障

配合采购方做好交通保障任务，如特勤任务的交通灯控、临时交通管制的标志、标牌设置、安放等。负责这类工作的人员要政治可靠、责任心强并保守秘密，确保能按时按质完成任务。此类任务发生的人工费用不再另行支付。

- 9）其他

根据采购人要求，完成与交通信号灯设施维护相关的其他临时性工作。

10）特殊节日、重大活动、恶劣天气维护要求

①在节假日（元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、十一等）和等重大交通安保工作（由甲方指定）前及其期间，根据甲方的要求，对设备进行额外的巡检和养护工作。重点检查设备安装牢固性及灯具清晰度。同时，做好维护人员、备品备件的即时实战响应，按照甲方明确的时间、地点等要求派专业维护人员做好现场保障工作。

②恶劣天气（台风、暴雨、极端高温、极寒等）应急处突方案设置要求

遭遇恶劣天气时，供应商须按照气象预警等级（黄色、橙色、红色）制定应急处置方案：

A.黄色预警时，外场应配备不少于一组（每组不少于2人）应急人员，一台应急车辆，并至少配备两台应急电源，对管辖区域内所有交通设施进行巡查维护，发现问题及时处置，并将相关情况及时反馈采购人。遇迁改（移交）或新建路口信号灯熄灯的情况，须查明原因上报采购人。

B.橙色预警时，外场应配备不少于两组（每组不少于2人）应急人员，两台应急车辆，并至少配备四台应急电源，对管辖区域内所有交通设施进行巡查维护，发现问题及时处置，并将相关情况及时反馈采购人。遇迁改（移交）或新建路口信号灯熄灯的情况，须查明原因上报采购人。

C.红色预警时，外场应配备不少于四组（每组不少于2人）应急人员，四台应急车辆，并至少配备六台应急电源，对管辖区域内所有交通设施进行巡查维护，发现问题及时处置，并将相关情况及时反馈采购人。遇迁改（移交）或新建路口信号灯熄灯的情况，须查明原因上报采购人。

11）不涉及材料的包干维护工程内容

A.设施故障误报导致的无效往返。

B.信号机保护熄灯,清错后恢复。

C.非自身原因的停电，上报取电处权属单位、位置、原因。

D.信号机、灯具更换保险后恢复。

E.对（非结构性损坏）歪、倒、斜的灯杆、灯具进行校正。

F.线缆故障，换用备用芯线恢复。

G.同一根灯杆上灯具位置调整。

H.其他简单的处置工作。

I.铝制铭牌制作及安装。尺寸：长90mm、宽70mm、厚0.3mm。安装方式：信号机、灯杆上铭牌采用粘贴方式，窨井内的铭牌用水泥钉固定，线缆上的铭牌采用悬挂方式。铭牌的字体大小、设置位置以及编号规则由采购人确定。铭牌内容包括名称、编号、维护电话等由采购人确定。

12）零散耗材

本招标文件“交安设施及其附属设施的材料及施工费清单”以外的零散耗材也包含在日常维护巡查及检修费中，包括且不限于灯具帽檐、灯具LED电源、杆件检修饰板等零散耗材及确保信号灯运行正常所需的各类耗材。

13）施工步骤要求

①在接到相关任务后，供应商应服从采购人和监理的工作安排，在工程实施前由采购人及监理单位组织做好现场踏勘，供应商制作现场踏勘记录表、施工方案（含施工现场交通组织方案、施工工程计划安排、施工时间、施工材料、施工机具机械、人员安排、施工工艺、施工方式等，以下统称：施工方案）、施工图，经监理单位审核后上报采购人审批（临时性应急工程由采购人和监理公司确定工作范围后立即施工，所需施工资料后期及时进行完善）。

②审批通过后，供应商应及时前往相关道路或绿化管养单位办理道路挖占手续，并在规定时限内完成相关工作。供应商进场施工前，应提前通知监理到场，提供相关资料，接受监理单位的现场监督、检查。

③供应商应确保相关工作符合国标及合同要求，所制作的施工方案要主动借用施工区域能够借用的杆件、管道等设施,确保方案最优。对未予有效利用既有设施或刻意瞒报的情况，一经查实，将予以处罚。

④供应商施工完成后，车行道、人行道、绿化带的基础应进行路面恢复，恢复前，基础应采用围板打围，直至路面恢复完毕后撤场。自行恢复的标准要达到市政道路建设同级标准要求，保证恢复质量能通过市政管理部门验收通过。

14）施工工艺要求

①灯杆、信号机基础要求

灯杆基础位置应远离电力浅沟、窨井等，并与路灯杆、行道树等相协调；信号灯灯杆基础开挖尺寸由设计确定。

供应商应办理相关挖占手续。

基础浇筑前车行道用钢板（3cm厚）覆盖，人行道、绿化带用围板打围。

灯杆地脚连接加劲肋以及地脚螺栓应安装在地平面以下，外露的地脚螺栓需进行混凝土包封处理。人行道上开挖的基础浇筑后回填至距路平面25cm处，地脚连接加劲肋顶点距路平面8cm；车行道上开挖的基础浇筑后回填至距路平面40cm处，地脚连接加劲肋顶点距路平面12cm；绿化带内开挖的基础浇筑后回填至距地平面60cm处。

②沟槽开挖及管线敷设要求

沟槽开挖深度要求穿线管顶部距路面的距离不小于40cm,宽度根据穿线管数量、管径及布放方式由设计单位确定。遇地下障碍，无法按要求开挖，以监理和设计单位确定的方案为准。

车行道沟槽埋管后回填至距路面10cm深，距路面深10cm以上部分路面由市政管养单位恢复或自行恢复的要保证路面的平整；人行道沟槽埋管后回填至距路面10cm深，绿化带内开挖的沟槽埋管后回填至距路面10cm深。

③井的施工要求

A.手井内净尺寸长宽高尺寸为0.6m×0.6m×0.8m，做手井的同时铺设好穿线管。施工包括周边路面的开挖(切割、凿除）砌砖、抹面、井框井盖安装等工作，井应满足嵌入深度不小于30mm，井座高度不小于80mm，支承面宽度≥20mm，总间隙≤8mm，井框高差不大于5mm的要求，且不得有震响现象。

B.轴线、位置、标高复测：砌筑前，应先检查井的位置是否符合设计要求，标高是否准确，管井、检查井、砖砌体开挖宽度是否符合设计要求及操作规程。

C.砖的选用，应选几何尺寸标准、外观整洁，颜色一致，打击有清脆声，并经监理检查合格的方可使用。应对进场的砖事先发水，发水深度以砖的周边湿润15mm为宜，不能边浇水边砌筑。

D砂浆标号必须符合设计强度要求，把握好配合比，水泥、砂和水不能过多或过少，要拌合均匀，稠度要适当，抹灰厚度20mm。抹灰时，要先将砖砌体表面清扫干净，湿度不够时应先浇适当的水湿润，以保证砂浆和砖砌体粘接牢固，避免脱落、空鼓。抹灰要分层进行，一次打底、二次找平、三次而成，这样才能保证抹灰的质量。手井底部应设有渗水孔。

15）隐蔽工程施工要求

①接报故障后涉及隐蔽工程的，维护单位应立即通知采购人及采购人委托的监理单位，并在12小时内约请监理单位现场确认维护方案。

②隐蔽工程施工前，维护单位应提前通知采购人及采购人委托的监理单位，并提交施工图纸等相关资料，接受采购人及采购人委托的监理的现场监督。

③做好隐蔽工程施工前后的现场照片工作，存档备查。

16）工期要求

供应商应严格按照规定或甲方要求的时限完成施工工作。

①维护工程量较大、施工难度较大的任务由监理单位确定工期，供应商按期完成。

②采购人安排的专项任务，供应商须在采购人规定的时限内完成。

③占道施工需严格按照相关主管部门批示时限进行，遇特殊情况在规定时限内不能完成的，需及时上报采购人，并及时前往相关部门办理道路挖占延期手续，相关延期手续办理工作须在既有审批时限到期前完成。

17）项目质保期责任

①供应商应对隐蔽工程及产品在正常使用期限内的质量和安全负责。

②若由于施工质量引起灯杆倾倒、路面塌陷，等情况造成人员伤亡、财产损失均由供应商承担一切法律、经济责任。

③质保期内安装发生质量问题，由甲方通知供应商负责维修与整改,供应商应在收到通知的24小时内进行处置,由此产生的各项费用由供应商承担。

④供应商应按国家标准或行业标准规定以及本合同的要求，主要材料、设备进场前，应提供主要产品合格证书、检测报告、产品质量证明书、信号机说明书等相关资料，由监理审核合格后填报《材料进场申报表》方可投入使用。

⑤供应商应保证所提供的产品、材料是全新的，并完全符合技术参数中规定的质量、规格和性能要求。供应商应保证其产品、材料在正确安装、正常使用期限内均具有合格的性能。在合同规定的质量保证期内，供应商应对由于工艺、材料或安装缺陷而引发的故障，无条件进行免费维修。

18）安全、文明施工要求

①维护作业现场应落实文明生产措施。作业开始前，采购人报备，作业结束后，保持现场清爽、干净，不得遗留垃圾、作业工具等物品。

②施工时间：维护作业不得妨碍和阻断交通，应尽量避开交通高峰时段，使用噪音较大的施工机械应尽量避开居民夜间休息时间。

③涉及道路开挖时，必须办理相关手续。开挖路面需设置围板打围、铺设钢板，围板需两两联接，呈闭环式设置，防止倒伏，围板外必须张贴“占道施工信息公示牌”，路面铺设钢板下需铺垫麻袋等软质物品，防止钢板滑动及噪音，同时指派人员进行日常巡查，及时发现上述情况并恢复。施工点位还需配合设置诱导标志、警示标志，提示过往行人、车辆，最大限度减少对交通影响。

④在道路上施工时，应在作业点前合适的距离摆放警示标志，高峰时段应安排专人配合交警疏导交通。

⑤维护作业人员应严格按操作规程、规范、安全进行维护作业，严禁违规作业。

⑥供应商在组织实施安装施工、维修等施工过程中的施工人员须按采购人规定的标准统一工作服装（背面喷涂白色“交通设施维护”字样），并穿戴反光背心（背面喷涂白色“交通设施维护”字样），施工车辆按采购人规定的标准统一颜色，在两侧车门上喷涂“交通设施维护”字样。同时，必须严格按照安全施工的相关要求穿戴工作帽等安全防护配备，严格按要求做好安全防护技术措施。

⑦供应商应按国家要求定时对公司维护人员进行交通安全、用电安全、高空作业安全等方面教育。一旦发生人员、设备及第三方安全事故等,所有责任及经济赔偿均应由供应商承担，采购人将不承担任何责任。

⑧供应商应规范施工，严格按照环保或城管部门要求进行维护施工作业。

19）前端设备运行费

交警部门的外场设备设置位置因工作需要，设备就近取电，因各种原因无法全部开具电费发票，无发票电费根据电费台账及实际发生金额，据实结算。电费结算单价参考市场标准。高出部分运维单位自行承担。本项目电费包含所有外场设备点位，可超出运维区域缴纳。

20）迁移、拆除内容:

维护单位需积极配合工作，进行设备运行状态检查、新选点位的勘察、迁移或拆除工作的实施等工作。运行状态检查后运行状态需用制式表格进行登记，且三方需签字确认。符合国家标准。签订质保承诺书。运维范围内的设备迁移、拆除、围挡期间不予支付维护费用。

五、故障响应要求

1、维护响应时间要求

①必须安排人员实施24小时值守制度（含法定节假日)，接报故障。设立24小时服务专用电话及对口人员，接受应急抢修指令，电话必须保持畅通。

②对于各种原因引起的信号灯故障，5分钟内响应，2小时内到达现场，摆放紧急抢修指示牌，进行故障处理，到达现场如有必要，启用临时交通信号灯。

③简单故障及一般故障处理要求一次性解决，重大故障如无法一次性抢修解决的及时向监理及甲方人员立刻汇报进行信息报备，24小时内提交修复方案，报甲方批准后，在要求时间内修复。

简单故障（4小时内能修复的，如车道信号灯、人行横道信号灯、车道分道灯、黄闪灯、电源、电池等设备、零部件失效或故障、联网信号机不在线等）

一般故障（24小时内能修复的，如杆件、基础、地下线路、联网设备损坏等）

重大故障（超过24小时无法修复的，如整个信号灯基础设施、地下管网损坏、杆件，信号机、信号灯等设备损坏或被盗。24小时内提交修复方案，报采购方批准后，在要求时间内修复）

④针对大型活动、法定假日、突发事件等情况，在中标后1个月内制定维护工程应急处突预案上报采购人。预案中需明确处突人员、车辆、机具配置等保障措施，并按采购人要求按时到达处置现场。（一月内上报）

2、备品备件方案

备品备件更换后需要甲方（监理负责具体实施）进行验收，保证设备使用符合要求。

3、运维考核机制

甲方（监理负责具体实施）负责考核维护公司的履约性及维护工作的规范性及合规性。

（1）乙方接通知后未按规定时限和要求及时到达现场开展工作的按每小时0.1分累计扣分。

（2）因乙方原因延误工程进度，故障未按要求时限完成甲方安排工作的，简单故障按每小时1分累计扣分。一般故障及重大故障按每天1分累计扣分。

（3）接受工作任务后，乙方未按甲方规定时间上报服务工程量的每次扣1分，上报服务范围不实，或服务工程计量超过实际服务量的每次扣减服务费2000元。

（4）乙方对施工材料、施工过程把关不严格出现质量问题的每次扣5分，造成恶劣影响或责任事故的每次扣减服务费10000元。

（5）作业现场乙方未按相关要求着装或采取安全施工措施的每次扣1分；施工完成后未及时清扫现场，造成周围环境污染每次扣1分；被投诉的每次扣2分。

（6）乙方未及时发现由于施工造成的交通组织矛盾冲突、错误、误导的一次性扣2分；造成恶劣影响的扣减服务费用1000元。

（7）每月乙方未按时向甲方提供考核资料的一次性扣0.5分；提供的考核资料虚假、不真实的一次扣3分；情节严重的，扣减服务费用10000元直至解除合同。

（8）乙方的服务工作须有工作日志，无工作日志，工作日志记录不完整的每次扣0.5分；工作日志不真实每次扣1分。

（9）产品使用期间，凡发生质量问题，均应保证及时提供甲方提出的技术服务要求。未满足售后要求的，每次扣2分。造成恶劣影响的扣减服务费用1000元。

（10）私自迁移、变更、拆除甲方资产的，首次发现扣5分并要求乙方书面说明，第二次发现按违约终止合同。甲方将拒绝向乙方支付除已支付费用外其他任何费用，且有权要求乙方承担相应的赔偿责任。

（11）提供30台移动式临时信号灯作为应急保障储备，每少一台扣1分，放置不及时造成恶劣影响的扣减服务费用2000元。

对维护公司的履约过程实行三单制考核，视发现问题的轻重对应下达提示单、整改单和督办单。每张提示单扣减当月绩效考核1分，每张整改单扣减当月绩效考核3分，每张督办单扣减当月绩效考核5分。三单制使用原则如下：

1.提示单：考核内容所列问题被甲方发现，未造成舆情等后果，未造成甲方资产流失，经提示可快速整改到位的情形。

2.整改单：一是因维护工作不力，被媒体舆情关注，造成影响，经整改可快速恢复。二是维护工作不实不细，整体工作没有改观。

3.督办单：一是因维护工作不力，被媒体舆情关注或网络炒作影响较大；二是信号灯维护工作被上级通报批评；三是因信号灯维护工作，产生交通安全或安全生产隐患。

4、考核内容

以招标文件与合同条款为依据，对维护工作进行监督考核，主要内容有：

（1）工作数据上报情况

每月按时上报工作数据，当月工作小结，节假日重大活动及其他相关工作数据。

（2）交办工作完成情况

按任务单内容要求办理，按交办期限保质保量完成工作。

（3）维修时效考核

对维修设备时效要求进行考核，甲方（监理负责具体实施）根据实际需求,对设备维修时效考核。

（4）指令性工作考核

因重大交通事故预防及不可抗力等特殊原因，采购方可指定乙方超出维护范围进行维护维修更换及迁移外场设备，供应方不得拒绝（适用于三单制考核）。

满分100分。月得分低于60分，本月扣除全部运维费用，两次月得分低于60分，可解除合同。考核分数保留小数点一位（四舍五入），佐证的规则制定由采购方制定。

合同履行过程中甲方有权单方根据实际履行内容调整考核指标、考核内容等，乙方对此知晓且同意。

六、验收

1、验收方法

验收分为日常验收、隐蔽工程验收。日常验收由监理单位组织实施，维护公司参加。隐蔽工程验收，承建方必须在工程任务时向监理单位提出旁站要求，直至隐蔽工程结束，验收时监理单位，维护单位参加。

2、日常验收

承建方必须在工程任务完工后5个工作日内向监理单位提出验收申请并上报验收资料。监理单位须在接到验收申请后2个工作日内安排验收。日常维护考核，信号灯配件、备品备件更换及改造项目等等属于日常验收范围。

3、隐蔽工程验收

承建方必须在工程任务时向监理单位提出旁站要求，直至隐蔽工程结束，验收时监理单位，维护单位参加。

七、验收标准

验收依据主要为设计文件、国家行业标准、招投标文件等。

（1）设计图、竣工图、现场交安设施是否一致。

（2）灯具部分

①灯具图案是否符合国标灯标准；对于采用发光二极管（LED）光源和透明面罩的无图案信号灯，其发光二极管（LED）应排列成同心圆形。

②灯具几何位置分布是否正确；

③灯盘有无缺色、目视灯盘有无频闪等；

④灯具正面是否与地面垂直；

⑤信号灯设置点位是否便于交通参与者观察：在机动车停车线看机动车灯、在非机动车停车线看非机动车灯、在行人等待区看人行横道灯；

⑥信号灯是否存在遮挡；

⑦信号灯设置是否与标线或标志存在矛盾冲突。

⑧灯具红、黄、绿三个灯色的排列顺序是否符合国家标准。

（3）杆件部分

①杆件高度和净空高度是否符合设计：悬臂安装机动车灯具净空高度须在5.5-7米、立柱式安装机动车灯具（含倒计时器）净空高度须在3米以上、非机动车灯具（含倒计时器）净空高度须在2.5-3米、人行横道灯具（含倒计时器）净空高度须在2-2.5米。

②悬臂的长度是否符合设计标准；

③灯杆的直径是否符合设计标准；

④杆件立杆是否与地面保持垂直，横杆是否与地面保持平行；

⑤设计为无缝钢管、不允许拼接的杆件是否存在焊缝的问题；

⑥杆件颜色是否符合标准。

⑦杆件是否有锈蚀。

（4）基础部分

基础是否按设计标准将杆件加筋肋预埋在地平面以下。

（5）窨井部分

①井盖与地面有无高差（井与边缘路面高差不能大于5毫米，井盖与井圈之间不能大于5毫米）、井盖有无跛跷，有无响动等；

②井盖型号是否与设计图、工程建设资料上的检测报告、合格证一致；

③井的直径、深度是否符合设计标准,井底是否设有渗水孔；

④井周是否为砖砌或混凝土浇筑、井内壁是否光滑；

⑤井内是否有建渣等异物。

（6）管道部分

①管道的埋深是否达到设计标准；

②井内的钢管、内套PVC管、PE管的直径和壁厚是否符合设计标准；

③管件探出窨井或检查井内壁部分是否过长（不超过5公分）；

④管道是否有效贯通，通过拖动线缆、穿管器检查；

⑤管道数量、长度是否按要求埋设。

（7）线缆部分

①是否为一根灯杆对应一根电缆线；

②线缆芯数和横截面积是否符合设计标准；

③窨井或检查井内的线缆有无接头（不能有接头）；

④线缆涉及的窨井是否进行有效清掏；窨井内的管道口是否进行有效封堵。

⑤线缆长度是否与竣工文件一致。

⑥线缆的计量办法：

A.更换、新增线缆路径中，

管道线缆部分：机箱内按1.6米计量；第一口窨井和最后一口窨井按照每口井2米预留计量，其余井按0.5米计量（每个井中至少盘留0.3m，低于0.3米工程属质量不合格，多出部分不计量）；在灯杆接线孔内连接线端按预留0.5米计量；

上杆线部分：在灯杆接线孔内连接线端各按预留0.5米计量；在上杆线灯具接线端按1米计量。

架空线缆部分：按现场实际架空长度计量。

B.相邻窨井之间的距离从窨井中心进行测量；信号机机柜与就近窨井之间的距离从机柜中心至窨井中心进行测量；灯杆与窨井之间的距离从灯杆中心至窨井中心进行测量；上杆线按实际上杆长度计量；

C.计算公式：

线缆总长=管道长度+上杆线长度+架空线长度

管道长度=1.6米（机箱线缆计量长度）+管道距离（井中心到井中心距离）+4米（第一口井和最后一口井的计量长度）+中间井的个数×0.5米（每个井计量长度）+0.5米（灯杆接线孔连接线两端各预留计量长度）上杆线长度=0.5米（灯杆接线孔连接线两端各预留计量长度）+1米（上杆灯具连接线计量长度）+现场实际线缆杆内长度

架空线长度按现场实际架空长度计算

计量范围外的部分由承建方自行承担

⑦线缆品牌、型号、规格是否与检测报告一致。

(8)信号机部分

①机箱内线缆布线是否整齐；

②机箱进线孔是否进行了封堵；

③机箱内线缆是否进行编号并挂铭牌；

④机箱内是否有配时方案图、接线图、信号配时优化记录表、信号机校时记录表、日常维护记录表、安全检查记录表、基础数据登记表、基础数据调查变更表等相关图表；

⑤机箱内信号机品牌、型号以及组件数量是否与设计文件一致。

(9)地面部分

①绿化是否原状恢复。

②信号机机柜基础、窨井周边的地面是否按要求施工。

(10)信号配时部分

①信号配时方案是否合理；

②相位之间是否存在冲突现象；

③绿闪、黄灯是否有效设置；

④倒计时器与信号灯显示是否一致。

八、其他要求

1、运维单位应依据系统运行维护工作规范，结合交警业务工作需求和系统运行保障要求，制定系统运行维护制度，明确人员和职责，强化考核与监督，并建立台账管理机制，落实各项维护工作事项。

2、运维单位应严格管理所有的维护工作人员，严格遵守交警部门办公场所秩序。

3、前端系统维护工作中，由运维单位提供辅件辅材，数量见项目工程清单且据实计量。前端系统所有器件人为损坏或被盗、遗失的，运维单位须提供设备丢失地所属公安机关盖章的报案材料，更换补充的器件及相关更换费用由交警承担，否则运维单位负责无偿恢复。

4、运维单位负责配合采购人对项目资料、库存物品等进行移交。

5、运维单位负责运行维护期间的生产安全工作，因运维单位的责任所造成的火灾、财产毁损、人员伤亡等安全事故，由运维单位自行负责，采购人对此不承担一切责任和义务。

6、由于火灾原因导致的设备破坏：责任划分以消防部门出具的关于火灾的鉴定报告为准，若因火灾发现不及时导致无法出具该报告或报告显示为设备自身原因的，不属于非质量问题与不可抗力因素的范畴，维修费用由运维单位自行承担。

7、运维单位预期无法完场工作任务，采购人可指定其他标段运维单位协助完成工作。