## 采购需求

本次采购项目为神木市栏杆堡镇人民政府张家坬村农业产业园展览馆建设项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程名称：综合楼土建 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 010302004001 | 填充墙-加气砼砌块墙 1.墙体厚度:200mm |  | m3 | 104.56 |
| 2 | 010401002001 | 独立基础 1.混凝土强度等级:商品混凝土C30 |  | m3 | 39.33 |
| 3 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:商品混凝土C20 |  | m3 | 9.98 |
| 4 | 010402001001 | 矩形柱 1.柱高度:商品混凝土C30 |  | m3 | 20.58 |
| 5 | 010402001002 | 矩形柱 1.柱高度:构造柱 2.混凝土强度等级:商品混凝土C30 |  | m3 | 5.77 |
| 6 | 010403001001 | 基础梁 1.混凝土强度等级:商品混凝土C30 |  | m3 | 13.3 |
| 7 | 010403002001 | 矩形梁 1.混凝土强度等级:商品混凝土C30 |  | m3 | 29.2 |
| 8 | 010403004001 | 圈梁 1.混凝土强度等级:商品混凝土C25 |  | m3 | 3.26 |
| 9 | 010403005001 | 过梁 1.混凝土强度等级:商品混凝土C25 |  | m3 | 2.06 |
| 10 | 010404001001 | 直形墙 1.墙厚度:100mm 2.混凝土强度等级:商品混凝土C30 |  | m3 | 3.31 |
| 11 | 010405003001 | 平板 1.板厚度:120mm |  | m3 | 70.63 |
| 12 | 010405007001 | 天沟、挑檐板 1.混凝土拌和料要求:商品混凝土C30 |  | m3 | 7.9 |
| 13 | 010407002001 | 散水 1、绿化种植土(256mm~300mm厚;种植土接触的墙做防水层及保护层) 2、60mm厚C20混凝土随打随抹平 3、100mm厚C15混凝土垫层,宽出面层300mm,下皮标高低于室外地面500mm 4、素土夯实 |  | m2 | 69 |
| 14 | 010407002002 | 坡道 1、20mm厚1:2水泥砂浆抹面,15mm宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条,中距80mm凸出坡面3~4 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、100mm厚C15混凝土 4、300mm厚3:7灰土垫层分两层夯实 5、素土夯实(坡度按工程设计) |  | m2 | 4.96 |
| 15 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢10以内 |  | t | 0.484 |
| 16 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以上 |  | t | 28.57 |
| 17 | 010701001001 | 树脂瓦屋面（含山字形钢架） |  | m2 | 387.28 |
| 18 | 010702001001 | 屋面卷材防水 1、40mm厚C20细石混凝土保护层,内配直径6双@150 钢筋网片绑扎,分格缝间距≤6米,缝宽20mm油膏嵌缝 2、保温层（单列） 3、3mm+3mm厚Ⅰ型SBS改性沥青防水卷材 4、20mm厚1:3水泥砂浆找平 |  | m2 | 438 |
| 19 | 010702004001 | 屋面排水管 DN100mmpvc管 |  | m | 39.2 |
| 20 | 010703004001 | 变形缝-屋面变形缝做法参陕09J15-30 |  | m | 9.8 |
| 21 | 010803001001 | 保温隔热屋面 1.100mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层 2、最薄处30mm厚1:6水泥焦渣2%找坡 |  | m2 | 438 |
| 22 | 010803003001 | 保温隔热墙 1、100mm厚硬质岩棉板 |  | m2 | 476.31 |
| 23 | 020102002001 | 块料楼地面 1、10mm厚地砖,稀水泥浆擦缝 2、10mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、60mm厚C15混凝土垫层 4、150mm厚3:7灰土 5、素土夯实 |  | m2 | 337.16 |
| 24 | 020102002002 | 块料楼地面 1、10mm厚地砖,稀水泥浆擦缝 2、10mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、1.5mm厚聚氨酯涂料防水层(四周翻起300高) 4、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平,压实抹光 5.60mm厚C15混凝土垫层 6、150mm厚3:7灰土 7、素土夯实 |  | m2 | 7 |
| 25 | 020105003001 | 块料踢脚线 1、10mm厚石材(或10mm厚地砖),150mm高 2、6mm厚1:2.5水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3.8mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)(砖墙无此工序) |  | m2 | 15.71 |
| 26 | 020108003001 | 水泥砂浆台阶面 1、20mm厚1:2.5水泥妙敬抹面压光 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、60mm厚C15混凝上(厚度不包括跨步二角部分) ,台阶面外坡1% 4、300mm厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层100mm 5、素土夯实 |  | m2 | 56.19 |
| 27 | 020204003001 | 块料墙面 1、白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 2、5mm厚面砖(粘贴前先将面砖浸水2h以上) 3、4mm厚强力胶水泥粘结层揉挤压实 4、1.5mm厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(卫生间上翻涂刷300mm高,淋浴区高度≥2000mm) 5、8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、3mm厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙 7、聚合物水泥砂浆修补墙面 |  | m2 | 99.51 |
| 28 | 020302001001 | 铝合金扣板顶棚 1、成品铝合金扣板 2、U型轻钢主副龙骨及横撑龙骨,找平 3、φ6钢筋吊杆,中距1200mm双向 4、现浇钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 31.4 |
| 29 | 020401003001 | 实木装饰门 1.门类型:900mm*2400mm |  | 樘 | 2 |
| 30 | 020401003002 | 实木装饰门 1.门类型:1200mm*2400mm |  | 樘 | 1 |
| 31 | 020406002001 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金离线双银Low-E中空玻璃窗(氩气间层12MM)1000mm*1000mm |  | 樘 | 1 |
| 32 | 020406002002 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金离线双银Low-E中空玻璃窗(氩气间层12MM)1500mm*1000mm |  | 樘 | 1 |
| 33 | 020406002003 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金离线双银Low-E中空玻璃窗(氩气间层12MM)1800mm*1800mm |  | 樘 | 13 |
| 34 | 020406002004 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金离线双银Low-E中空玻璃窗(氩气间层12MM)1800mm*1800mm |  | 樘 | 2 |
| 35 | 020506001001 | 抹灰面油漆 1、刷防火乳胶漆两道 2、满刮腻子两道 3、稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 5、5mm厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9mm厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 7、素水泥浆一道甩毛(内参建筑胶) |  | m2 | 317.09 |
| 36 | 020506001002 | 抹灰面油漆 1、刷白色涂料 2、满刮2mm厚面层耐水腻子找平 3、6mm厚粉刷石膏砂浆打底找平 4、素水泥一道 |  | m2 | 499.44 |
| 37 | 020507001001 | 外墙真石漆 1、外墙涂料二遍，外墙涂料打底腻子砂平 2、5mm厚聚合物抗裂砂浆,内压一层耐碱玻纤网格布 3、1.2mm厚JS防水涂料,上翻250mm 4、100mm厚硬质岩棉板（单列） 5、(12+8)mm厚M15加纤维抹灰砂浆找平(仅砌体墙此层构造) 6、钢筋砼梁柱与砖墙交接处居中挂250mm宽镀锌钢丝网 7、墙体(砌体墙基层清扫干净,洒水湿润;混凝土层打磨处理) |  | m2 | 407.22 |
| 38 | 010701001002 | 树脂瓦屋面（含山字形钢架） |  | m2 | 306 |
| 39 | 010702001002 | 屋面卷材防水 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 2、3+3mm厚I型SBS改性沥青防水卷材 3、20mm厚1:3水泥砂浆找平 4、100mm厚急速聚苯乙烯泡沫板 5、最薄处30mm厚1:6水泥砂浆保温 |  | m2 | 289.74 |
| 40 | 010803001002 | 保温隔热屋面 4、100mm厚急速聚苯乙烯泡沫板 5、最薄处30mm厚1:6水泥砂浆保温 |  | m2 | 289.74 |
| 41 | 010702001003 | 拆除冷库原有屋面层至基层 |  | m2 | 289.74 |
| 42 |  | 换填碾压碎石 |  | m3 | 585.22 |
| 43 |  | 基坑机械开挖土方 |  | m3 | 2273.62 |
| 44 |  | 基坑机械回填土方 |  | m3 | 2064.5 |
| 45 |  | 拆除旧原有建筑 |  | m2 | 372.44 |
| 46 |  | 场平土方 |  | m3 | 2229.4 |
| 工程名称：综合楼电气 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 030209001001 | 接地装置 1.接地母线材质、规格:扁钢-40*4 mm；121.1m |  | 项 | 1 |
| 2 | 030209002001 | 避雷装置 1.10热镀锌圆钢 209.3m 2.-40X4热镀锌扁钢16.2m 3.利用钢筋混凝土柱子柱子内两根主筋防雷引下线(共7处) |  | 项 | 1 |
| 3 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:JDG16 |  | m | 234.9 |
| 4 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:JDG20 |  | m | 452.6 |
| 5 | 030212003001 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 766.7 |
| 6 | 030212003002 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 |  | m | 1522.5 |
| 7 | 030212003003 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-4.0 |  | m | 184.2 |
| 8 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:照明配电箱，600mm*1700mm*350mm |  | 台 | 1 |
| 9 | 030204018002 | 配电箱 1.名称、型号:应急照明配电箱600mm*350mmm*800mm |  | 台 | 1 |
| 10 | 030213004001 | 荧光灯双管荧光灯 |  | 套 | 33 |
| 11 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 |  | 套 | 4 |
| 12 | 030213003001 | 装饰灯 1.名称:疏散照明灯 |  | 套 | 12 |
| 13 | 030213003002 | 装饰灯 1.名称:方向标志灯(向左/向右) |  | 套 | 8 |
| 14 | 030213003003 | 装饰灯 1.名称:双面方向标志灯 |  | 套 | 1 |
| 15 | 030213003004 | 装饰灯 1.名称:多信息复合标志灯 |  | 套 | 2 |
| 16 | 030213003005 | 装饰灯 1.名称:安全出口标志灯 |  | 套 | 2 |
| 17 | 030204031001 | 小电器 1.名称:暗装双位开关 |  | 个 | 1 |
| 18 | 030204031002 | 小电器 1.名称:暗装三位开关 |  | 个 | 6 |
| 19 | 030212001003 | 电气配管1.名称:PC20 |  | m | 64.8 |
| 20 | 030212003004 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:1*Cat6-4PrUTP |  | m | 62 |
| 21 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 |  | 个 | 1 |
| 22 | 031103025001 | 双口非屏蔽八位模块式信息插座 |  | 个 | 1 |
| 23 | 031205002001 | 前端机柜-标准弱电机柜 |  | 个 | 1 |
| 24 | 031101096001 | 监控设备-CCD彩色摄像机 |  | 套 | 4 |
| 25 | CB001 | (第二册)站类工艺系统调试 |  | 项 | 1 |
| 工程名称：综合楼给排水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030804003001 | 陶瓷洗脸盆，宽400mm长700mm |  | 组 | 2 |
| 2 | 030804003002 | 拖把池 1.材质:陶瓷拖把池，400*400*500mm |  | 组 | 1 |
| 3 | 030804017001 | 地漏 1.规格:DN75mm |  | 个 | 1 |
| 4 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:生活污水 3.材质:U-PVC排水管 DN100mm |  | m | 9.1 |
| 5 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:生活污水 3.材质:U-PVC排水管 DN75mm |  | m | 8.4 |
| 6 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:生活给水 3.材质:PPR管DN50mm |  | m | 16.9 |
| 7 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:生活给水 3.材质:PPR管DN40mm |  | m | 3 |
| 8 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:生活给水 3.材质:PPR管1.0MPa DN20mm |  | m | 8.8 |
| 9 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:生活给水 3.材质:PPR管1.0MPa DN15mm |  | m | 4 |
| 10 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:生活给水 3.材质:PPR管1.0MPa DN32mm |  | m | 4 |
| 11 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:生活给水 3.材质:PPR管1.0MPa DN25mm |  | m | 17 |
| 12 | 010303003001 | 水表井 1.做法参05S502图集 |  | 座 | 1 |
| 13 | CB003 | 3kg手提式磷酸铵盐灭火器 |  | 具 | 4 |
| 14 |  | 玻璃钢成品化粪池 |  | m³ | 30 |
| 工程名称：总平面 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 020101003001 | 混凝土道路做法: 1.200mm厚C30混凝土路面,分块现浇,震捣密实,随打随抹平起毛,每块路面长度不大于6mm。留缝10mm-15mm ,用沥青砂填实或涂沥青松木条板嵌缝路面;横坡 1.5%。 2.150mm厚级配碎石 3.300mm厚3:7灰土分两层夯实; |  | m2 | 578.81 |
| 2 | 040204003001 | 安砌侧（平、缘）石 1.800*100*350mm混凝土缘石 2.100mm厚C15混凝土垫层 |  | m | 201 |
| 3 |  | 150mm厚级配碎石 |  | ㎡ | 578.81 |