| 序号 | 标的名称 | 用途 | 单位 | 数 量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮游生物采样器具 | 用于河流、湖泊浮游生物采样 | 套 | 3 | 一、浅水型浮游生物网： 1、I型： 网长：145cm； 网口内径：50cm；网衣：尼龙制， 孔径0.505mm；网底管： 水深30m以内，垂直或分段采集大中型浮游动物及鱼卵、仔稚鱼等 网口面积：0.2㎡ 2、II型： 网长：140cm； 网口内径：31.6cm；头锥部：高30cm，上圈31.6cm，下圈50cm；网衣：尼龙制，孔径0.160mm；网底管：水深30m以内，垂直或分段采集中小型浮游动物或夜光藻 ，网口面积：0.08㎡ - 3、III型： 网长：140cm；网口内径：37cm；网衣：尼龙制，孔径0.077mm；网底管：水深30m以内，垂直或分段采集浮游植物（藻类） 网口面积：0.1㎡ 二、杆持式浮游生物网： 1、握杆：不锈钢伸缩型，全长≥2.5m；网圈：直径≥30cm；网衣：尼龙制，长度≥60cm； 底管：铜制阀门；网头种类：孔径0.064mm/0.112mm/2mm；握杆与网具连接方式：螺纹； |
| 2 | 大型底栖动物采样器具 | 用于河流、湖泊大型底栖动物采样 | 套 | 1 | - 杆持D型网： 网衣：40目锦纶，孔径0.5mm；网头：采样边长≥30cm；网杆：长度≥1m，螺纹连接，两根. 2、矩形拖网： 网衣：40目锦纶，孔径0.5mm；网口：≥40cm x 20cm； 3、抓斗采泥器： 采样面积：≥20cm x 14cm容积：≥1.5~3L； 4、底栖生物分样筛： 孔径：20目（1mm），40目（0.5mm）， - 孔径：60目（0.25mm），80目（0.175mm）， 孔径：100目（0.15mm），120目（0.125mm）。 |
| 3 | 着生藻类采样器具 | 用于河流、湖泊着生藻类样品采集 | 套 | 3 | - 1、着生澡类采样器： - 网衣：孔径64um； - 网口：12cm x 12cm； - 网杆：碳钎维展开长度3m ；含其他采集器具。 - 2、杆持D型网： 网衣：60目锦纶,孔径0.5mm；网口：25cm x 25cm；网杆：长度75cm 螺纹连接，两根。 3、矩形拖网： 网衣：40目锦纶,孔径0.5mm；网口：40cm x 20cm； 4、抓斗采泥器： 采样面积：304不锈钢,30cm x 15cm；采泥厚度：约15cm；容积：1.5~3L。 5、底栖生物分样筛： 304型不锈钢，双层冲压边框；直径21cm，高度约6cm， - 孔径：20目（1mm），40目（0.5mm）， 孔径：60目（0.25mm），80目（0.175mm）， 孔径：100目（0.15mm），120目（0.125mm）。 |
| 4 | 水生维管束植物采样器具 | 用于河流、湖 泊水生维管束植物的样品采集 | 套 | 3 | - 水草定量夹： - 1、规格：开口面积 0.25 ㎡，不锈钢材质，采用杆式连接，杆长≥2m，可定量采集沉水植物。 |
| 5 | 鱼类采样器具 | 用于河流、湖 泊鱼类的样 品采集 | 套 | 3 | 大型拖网： 1、网架尺寸：开口 150cm×50cm，深度80cm； 网长：350cm；内网：孔径 0.7cm，线粗 0.2cm；外网：孔径 1.5cm，线粗 0.4cm - 观鱼器： 材质：pet、磁吸滑盖、带刻度尺 - 地笼： - 规格：18m×0.33m×0.45m，网眼 2a=0.8cm。 |
| 6 | 鱼探仪 | 用于进行鱼 类水下声呐 探测的工具 | 台 | 1 | 1、频率：200KHZ 2、电源：10.5-12.6V 3、探测深度：0.6-100M 4、精确度： 0.1M 5、信号距离：500M 6、探测角度： 45° 7、图标显示： 大中小鱼 |
| 7 | 无人船 | 用于水生态 环境的现场调查检测 | 艘 | 1 | 1、PE 耐磨耐撞船体 2、大屏遥控系统 3、频段 2.4GHz 4、航线规划高清摄像头 1080p 5、高清 LED 照明灯 可控距离 1-6km 6、支持脱控作业 7、动力电池数≥1块 /22000毫安 8、单桨最大推力≥10kg 实际最大速度≥6米/秒 9、经济续航时间 ≥3 小时 - 10、4G 链路手动控制采集水样 - 11、支持一键返航、自动返航、避障、路线规划等功能 |
| 8 | 气垫船 | 用于水生态 环境的现场调查检测 | 艘 | 1 | 1、船身材质:环保PVC材料 2、外部尺寸： ≥360cm*160cm 3、内部尺寸：≥260cm*80cm 4、气筒直径：42cm 5、气室数：4+2独立气室 6、气泵:有 7、划桨:船体可装两副万向浆 8、材料厚度：≥1.2mm 9、坐板:铝合金坐板 10、船底:带V型分水龙骨 11、最大乘员数:7人及以上(人)最大载重量700(kg) |
| 9 | 空中查勘无人机 | 在安全区域操控无人机开展现场勘 查作业，以实现人机分离、 远程操 控、 记录 | 架 | 1 | 1、起飞重量（含电池、普通桨叶和 microSD 卡、无配件） ：≤1230 g 2、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25km 3、最长飞行时间：≥49 分钟 4、最大可抗风速：≥12m/s 5、全向感知系统： 飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在 App 上进行提醒，并自动减速刹车或绕行； 6、工作环境温度：工作温度范围覆盖-20℃至50℃ 7、最大上升速度：≥10m/s 8、最大下降速度：≥8 m/s 9、最大水平飞行速度：≥18m/s ★10、最大飞行海拔高度：≥6000米 11、飞行器自检功能：具备飞行器自检功能 12、低电量自动返航：具备低电量自动返航功能 13、信号丢失自动返航：具备信号丢失自动返航功能 14、固定解时水平精度：1 cm + 1 ppm；垂直精度：1.5 cm + 1 ppm ★15、云台相机： 相机类型：具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光。 广角相机CMOS：具备广角相机，相机CMOS不低于4/3 英寸 广角相机像素：像素数不低于2000W 最小拍照间隔：≤0.5s 中长焦相机CMOS：具备长焦相机，相机CMOS不低于1/1.3 英寸，像素数不低于4800万。 长焦相机CMOS：具备长焦相机，相机CMOS不低于 1/1.5 英寸，像素数不低于4800万。 可见光相机变焦倍数：变焦倍数不低于112倍。 稳定系统：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移） 可见光相机视频：可见光相机支持4k30p视频录制。 激光测距模块：最远正入射量程1800m。 16、软件功能： 航线功能：支持贴近摄影测量、航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型。 云台摆拍方式：支持五向智能摆拍 时间戳水印：支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的坐标和时间； 激光测距信息：支持可见光照片中记录激光测距获取的距离和坐标； 功能：能够接收民航客机的广播信息，并能通过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息； 实时远程控制：支持远程实时控制无人机飞行、云台拍照等；支持一键全景功能；可见光支持人车船目标的AI识别；支持全彩夜视。 |
| 10 | 大型采样无人机 | 用于现场样品采集 | 架 | 1 | 1、最大载重：≥6 千克 2、最大起飞重量：≥15千克 3、最大上升速度： ≥10米/秒 4、最大下降速度： ≥8米/秒 5、最大水平飞行速度（海平面附近无风）：≥25米/秒 6、最长飞行时间（带负载无风环境）：≥59 分钟 7、最大抗风速度：≥12米/秒 8、工作环境温度：≥-20℃至50℃ 9、飞行器防护等级：≥IP55 10、避障性能：≥25米/秒速度飞行，当探测到前方电线等障碍物，应能自动刹停避开障碍物 11、机身负载接口：≥4个 ★12、最大挂载数量：≥7 ★13、感知系统：具备全向双目视觉模块；具备六向毫米波雷达模块；具备顶部环扫激光雷达模块；可实现白天及夜间避障； 14、机臂到位检测：支持机臂到位检测，能够检测机臂套筒是否拧紧到位，如未拧紧能够在遥控器端进行告警提示。 15、低电量自动返航：具备低电量自动返航功能 16、信号丢失自动返航：具备信号丢失自动返航功能 17、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） ： ≥40 公里 18、机载中继：支持作为中继机使用，可为另一台作业机提供中继信号 19、4G模块：飞行器支持安装模块数量≥2 个 20、无人机载水体采样系统： 设备具备绞盘里程计记录绞盘累积运动距离，当超过一定里程后，飞控端支持显示设备需要保养提醒字样；设备支持与无人机快捷对接，无需单独下载第三方软件，可在遥控器上显示设备的实时工作状态，包括距下方障碍物距离、已释放绳长长度、采水 模式、设备状态、目标深度、电门百分比、电流大小、容器运动速度；设备具备健康管理系统，当设备状态出现异常时飞控器端会有相关提醒字样显示，如“毫米波雷达模块初始化异常”“设备需要保养”等，减少因设备老化或故障等问 题导致的意外停机；具备云端监控平台支持浏览器与微信小程序端查看和控制设备；平台支持采样历史任务记录查看。 |
| 11 | 研究级正置显微镜(成像系统+微分干涉+景深扩展) | 用于实验室鉴定浮游动物等水生生物 | 套 | 1 | 1、放大倍数：40X-1000X。 2、光学系统：无限远色差校正光学系统。 3、目镜：高眼点、大视野、平场目镜，PL10X/25mm，视度可调。显微镜目镜放大率准确度不超过±0.55%。 4、观察筒：铰链式三目观察镜筒；30°倾斜，瞳距调节范围不小于：50mm~76mm。三档分光比,双目：三目=100:0或20:80或0:100。 5、转换器：转换器：内倾式6孔编码转换器，带DIC插槽，能够记忆每个物镜的照明亮度、自动切换。转换器稳定性≤0.008mm。 6、载物台：复合式机械平台，面积：≥187mmX166mm，移动范围：80X55mm,可同时夹持两块切片，方便对比观察。双向线导轨传动。避免传统横向导轨（齿条）突出带来的隐患。调节手柄可以根据客户需求左右手位可选。载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.012mm；不重复性≤0.003mm；用机械使用标本在5mmX5mm范围内移动时的离焦量≤0.003mm。 ★7、物镜：无限远平场复消色差物镜: 4X/NA≥0.16/WD≥12.80mm，成像清晰圆直径≥17.4mm； 10X/NA≥0.40/WD≥3.2mm，成像清晰圆直径≥17.3mm； 20X/NA≥0.75/WD≥0.60mm，成像清晰圆直径≥17.5mm； 40X/NA≥0.95/WD≥0.15mm，成像清晰圆直径≥18.5mm； 100X/NA≥1.35/WD≥0.13mm，成像清晰圆直径≥18.5mm。 物镜放大率准确度误差范围不超过±0.83%。 8、物镜齐焦：10→4X，不超过±0.016mm，10→20X，不超过±0.02mm，10→40X，不超过±0.007mm，40→100X，不超过±0.005mm。 ★9、万能聚光镜：N.A.0.9/N.A.1.4小聚光镜头，8孔转盘式万能聚光镜，主体组内设3小5大孔，与其它光学元件相结合，用于进行明场、暗场、相衬、诺马斯基 DIC 和简易偏光观察。 ★10、DIC微分干涉组件：透射DIC插板组，10X/20X/40/60/DIC透射环板，透射检偏镜环板。 11、机架：镜架上设计有工具存放装置（便于存放工具）,低手位粗微调同轴调焦机构，微调精度≤0.001mm,带防止载物台下滑粗调带松紧调节装置，有随机上限位装置。 12、照明系统：采用数字调光，复眼照明，具光强设定与复位功能，宽波段LED光源，100V-240V宽电压，预定中心亮度连续可调。 13、成像系统：≥500万像素。传感器尺寸：≥2/3”。最大帧率及最大分辨率：≥35fps@2448x2048，全局快门相机，具有自动曝光、自动白平衡功能；USB3.0线纯数码输出。配套显微镜原厂图像分析软件 ,软件具有景深融合功能。 14、自动数据生成：支持多格式导出（PDF、Excel等），包含标注图像、统计数据和分析图表，方便科研文档整理与分享。 15、台式工作站：配置不低于：处理器：I7-12700，运行内存：32G，内存：SSD1TB +SSD1TB，独立显卡：4GB，显示器尺寸：27英寸，操作系统：Win10及以上。 |
| 12 | 研究级倒置显微镜(成像系统+微分干 涉+景深扩展) | 用于实验室 鉴定浮游植 物等水生生 物 | 套 | 1 | 1、光学系统：无限远色差校正光学系统，齐焦距离≤45mm。 2、观察筒：20°~45°可调倾角，无限远铰链双目观察头，瞳距调节范围：50~76mm。 3、目镜：高眼点大视野平场目镜≥22mm，视度可调。 4、转换器：电动明场6孔转换器（带DIC插槽）。 5、载物台：手动载物台，台面尺寸≥300mm(X)×240mm(Y)，移动范围≥135mm(X) ×85mm(Y)，平台厚度30mm；右手低手位万向活动手柄；XY移动锁止功能，锁止后，移动范围50mm（X）×50mm（Y）,Ø110mm可更换式圆盘，带压片夹（可夹持切片、培养瓶），可适配35mm培养皿托座、培养瓶托座、切片观察托座。 ★6、物镜： 长工作距平场半复消色差正相衬物镜：4X/NA≥0.13/WD≥17.56mm、10X/NA≥0.30/WD≥8.8mm；带校正环长工作距平场半复消色差正相衬物镜：20X/NA≥0.45/WD6.5-7.6mm/覆盖差0-2mm、40X/NA≥0.60/WD2.85-4.05mm/覆盖差0-2mm。 7、聚光镜：七孔位聚光镜，NA≥0.55，WD≥27mm；3孔用于φ30mm（相衬），4孔用于φ38mm（DIC）；支持明场、相衬、DIC微分干涉观察。 ★8、研究级倒置机架, 低手位粗微同轴电动调焦机构，机身前置数字化状态显示，可实时显示显微镜物镜倍率、亮度、荧光波段、光闸、各个光口等多个部件状态信息并通过机身按键完成光口的选择，内置电动左光口与目视光路切换，分光比三挡可选，分别是0:100、 50:50、100:0；可选单层/双层光路，设计有上下两层光路，每层光路配备不低于8孔荧光转盘系统，上下两层光路可配不低于16个荧光滤色片；带有荧光护目板；Z 轴行程10.5mm。 9、可倾斜透射照明支架，透射柯拉照明系统，聚光镜托架升降可调，行程不小于65mm，带有 4 组滤色片安装位置，含毛玻璃。 10、10W LED冷色灯照明灯箱，预置灯丝中心。 11、 废液引流结构：物镜转盘下方设计引流槽结构，可防止光学元件和模块意外地被细胞培养基或浸泡液体洒湿，污染并损伤显微镜，维护保养更简化。 12、控制：电动控制箱，输入电压为90-265VAC宽电压，输出有12V100W，通过CAN总线数字可调输出电压，另还有24V5A/15V5A/5V5A三种输出，装有强制风冷，支持热插拔； 13、荧光装置：八孔编码荧光转盘系统，可自由放置在机架的上下层位置，并带有光闸功能，可直接挡住荧光照明光源。 14、荧光光源：100W直流汞灯 15、荧光滤色片组:三组，分别为：B：EX480/30，DI505DC，EM535/40；G：EX560/40，DI600DC，EM635/60；UV：EX375/28，DI415DC，EM460/50。 16、附件组：相衬附件：4X相衬光阑组，10X相衬光阑组，20X/40X/60X相衬光阑组。 DIC微分干涉附件：10X/20X/40X/60X透射DIC环板。 ★17、成像系统：科研级芯片。≥2000万像素，分辨率≥4496*4496，像元尺寸≥2.74um*2.74um，靶面尺寸≥1.1”,USB3.0输出。灵敏度及光谱响应1574mv with 1/30s 380-650nm。软件：专业荧光图像分析软件，与显微镜同一品牌。 18、软件：专业荧光图像分析软件，与显微镜同一品牌。PC端可通过控制软件控制显微镜的基本操作，图像实时采集与图像拍照、录像，分辨率动静态可以动态切换；支持多色荧光合成及染料库管理；可自由选择荧光通道做双通道、三通道合成；支持形态学测量及比例尺、标注；支持景深融合、大图拼接、颗粒计数、3D视图、图库管理等功能；支持软件电动控制显微镜主要部件，如Z轴、载物台、转换器、滤光片、光闸等。 19、台式工作站：配置不低于：处理器：I7-12700，运行内存：32G，内存：SSD1TB +SSD1TB，独立显卡：4GB，显示器尺寸：27英寸，操作系统：Win10及以上； ★20、专业细胞分析软件：智能图像识别模块 自动目标识别与精准轮廓标注：结合传统图像处理算法与深度学习模型，自动检测并标注细胞及其亚结构边界，适应不同类型、形态和对比度的细胞图像。机器学习模型：通过内置机器学习模块，对细胞或颗粒进行多类别分类和筛选，支持自定义训练与优化。 深度学习AI模型（需要硬件支持）：支持多细胞类型的泛化分割，极大提升复杂背景和细胞聚集区域的识别准确率。 21、专业细胞分析软件：高通量批量处理能力 一键批量导入与自动分析：支持同时处理数百至数千张显微图像，自动完成图像预处理、分割和定量测量，极大缩短实验周期。统一数据汇总与多维统计分析：自动合并批量分析结果，计算面积、直径、强度、形态等丰富统计指标。内置统计功能支持最大值、最小值、平均值及范围区间颗粒数量的详细统计，并可按分组维度分类汇总。自动报告生成：支持多格式导出（PDF、Excel等），包含标注图像、统计数据和分析图表，方便科研文档整理与分享。 22、专业细胞分析软件：丰富的内置测量模块： 图像级测量：面积占比、强度分布、图像质量评估、骨架结构提取等。对象级测量：单细胞强度、形态参数（面积、周长、圆度、长宽比）、骨架结构及邻近关系等。高级分析：共定位分析、颗粒度（纹理）分析、对象重叠及空间分布测量，满足复杂生物学研究需求。 |
| 13 | 普通正置显微镜(成像系统) | 用于实验室 鉴定水生生 物常规观察 | 套 | 1 | 1、放大倍数：40X-1000X。 2、光学系统：无限远色差校正光学系统，齐焦距离≤45mm。 3、目镜：高眼点、大视野、平场目镜，PL10X/25mm，视度可调。显微镜目镜放大率准确度不超过±0.55%。 4、观察筒：铰链式三目观察镜筒；30°倾斜，瞳距调节范围不小于：50mm~76mm。三档分光比,双目：三目=100:0或20:80或0:100。 ★5、转换器：内倾式6孔编码转换器，带DIC插槽，能够记忆每个物镜的照明亮度、自动切换。转换器稳定性≤0.008mm。 6、载物台：复合式机械平台，面积：≥187mmX166mm，移动范围：80X55mm,可同时夹持两块切片，方便对比观察。双向线导轨传动。避免传统横向导轨（齿条）突出带来的隐患。调节手柄可以根据客户需求左右手位可选。载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.012mm；不重复性≤0.003mm；用机械使用标本在5mmX5mm范围内移动时的离焦量≤0.003mm。 ★7、物镜： 无限远平场消色差物镜（齐焦距离≤45mm）: 4X/NA≥0.1、 10X/NA≥0.25、 20X/NA≥0.4/WD≥1.5mm、 40X(S)/NA≥0.65/WD≥0.8mm、 100X(S、O)/NA≥1.25/WD≥0.21mm； 物镜成像清晰圆直径：4X物镜≥17.4mm、10X物镜≥17.3mm、20X物镜≥17.5mm、40X物镜≥18.6mm、100X物镜≥18.5mm；物镜放大率准确度误差范围不超过±0.83%。 8、物镜齐焦：10→4X，不超过±0.015mm，10→20X，不超过±0.02mm，10→40X，不超过±0.007mm，40→100X，不超过±0.005mm。 9、聚光镜：非摇出式阿贝聚光镜，带可变光阑及孔径数标识。 10、机架：镜架上设计有工具存放装置（便于存放工具）,低手位粗微调同轴调焦机构，微调精度≤0.001mm,带防止载物台下滑粗调带松紧调节装置，有随机上限位装置。 11、照明系统：采用数字调光，复眼照明，具光强设定与复位功能，宽波段LED光源，100V-240V宽电压，预定中心亮度连续可调。 12、摄影、摄像视场清晰范围：不小于85%。 13、成像系统：≥830万像素。传感器尺寸：≥1/1.8”。最大帧率及最大分辨率：≥35fps@3840x2160，逐行扫描，具有自动曝光、自动白平衡功能；USB3.0纯数码输出。配套显微镜原厂图像分析软件 。 14、自动数据生成：支持多格式导出（PDF、Excel等），包含标注图像、统计数据和分析图表，方便科研文档整理与分享。 15、台式一体式工作站：配置不低于：CPU i5-12400；硬盘：1TB SSD 固态；内存=16GB；视频接口：HDMI、USB等接口；显示器尺寸：23.8英寸；有线键鼠，配备正版Win10及以上操作系统。 |
| 14 | 普通体视显微镜(成像系统) | 用于实验室 鉴定水生生 物常规观察 | 套 | 1 | 1、目镜:高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm，视度可调 2、观察头:可调仰角三通观察头，倾角可调范围5°-45°，两档光路选择（100%双目或100%三目），瞳距调节范围50-76mm，固定式目镜筒，带目镜锁紧装置。 ★3、变倍筒组:连续变倍物镜0.63-8X，变倍比12.5：1，内置孔径光阑；带主要倍率定位机构，可手动解除；主要倍率刻度指示0.63X、0.8X、1X、1.25X、1.6X、2X、2.5X、3.2X、4X、5X、6.3X、8X。 4、光学总放大倍率：6.3X-80X 5、主物镜：复消色差设计，1X主物镜，工作距离≥80mm。 6、调焦托架组：立臂式粗微调同轴调焦机构，托架镜体一体式，调焦行程50mm，微调精度0.002mm。 7、反射灯源：LED 环型灯（200 颗） ★8、透射光源：外置式 5W LED光纤照明，配合带透射斜照明功能机构 ，反光镜可 360°旋转切换（反光面及漫反射面），可前置后置调节。 9、成像系统：≥2000万像素。传感器尺寸：≥1”。最大分辨率：≥@5440x3648，逐行扫描，具有自动曝光、自动白平衡功能；USB3.0纯数码输出。配套显微镜原厂图像分析软件。 10、自动数据生成：支持多格式导出（PDF、Excel等），包含标注图像、统计数据和分析图表，方便科研文档整理与分享。 11、配套工作站：配置不低于：处理器：I5-12400，运行内存：16G，内存：1TB SSD，Win10及以上操作系统，23.8寸高清显示器，配备全套键盘、鼠标。 |
| 15 | 全自动化高清成像显微镜 | 用于实验室 围观生物全 自动高清鉴 定分类成像 | 台 | 1 | 1、观察筒：20°~45°可调倾角，瞳距调节范围：50~76 mm。 2、目镜：高眼点大视野平场目镜PL10X/22 mm，视度可调。 3、转换器：电动明场6孔转换器（带DIC插槽）。 ★4、三层复合电动平台：平台尺寸≥350 mm×200 mm，平台行程≥114 mm ×75 mm，最大速度：≥100 mm/s。 ★5、物镜：齐焦距离≤45 mm，FOV≥22 mm，色差校正范围400-1000nm； 复消色差物镜： 4X/NA≥0.16，WD≥12.8 mm 10X/NA≥0.4，WD≥3.1 mm 60X/NA≥1.42，WD≥0.17 mm 覆盖差可调物镜： 20X/NA≥0.45，WD=6.5-7.6 mm，覆盖差0-2 mm 40X/NA≥0.60，WD=2.85-4.05 mm，覆盖差0-2 mm ★6、聚光镜：电动7孔聚光镜，NA≥0.55，WD≥27 mm；标配电动孔径光阑、电动转盘、电动起偏镜；支持明场、相衬观察。具有孔径光阑、转盘、起偏镜电动控制按钮，电脑与按键双控制。 ★7、倒置式机架：电动调焦机构，Z轴行程 ≥10.5 mm，调焦精度≤10 nm。具有前置数字化显示屏，实时显示物镜倍率、透射照明亮度、荧光波段、输出等多个参数，可触摸屏完成荧光、相衬、明场观察方式的切换。 8、可倾斜透射照明支架，透射柯拉照明系统，聚光镜托架升降可调，行程不小于 65mm，带有4组滤色片安装位置。 9、10W冷色LED光源。 10、电动八孔荧光转盘系统；单层荧光转盘电动孔位≥8个，可实现双层孔位数≥ 16 个滤色块。 11、 荧光光源：长寿命LED光源，≥4波段。10.3 荧光滤色片组:四组，分别为：B：EX480/30，DI505DC，EM535/40；G：EX560/40，DI600DC，EM635/60；UV：EX375/28，DI415DC，EM460/50；R:EX620/50，DI655，EM690/50。 12、 DIC组件：透射DIC插板组、检偏镜组。 ★13、结构光光学切片系统：双光路，可高频正弦条纹调制图像与焦平面图像干涉，去除离焦背景影响，轴向最高分辨率≤600 nm，栅格尺寸：≤40 μm；通光范围：400-750 nm；实现高清晰度的3D图像构建。 14、 SCMOS背照式黑白相机：全局像素数：2048×2048，400万有效物理像素；像素尺寸：6.5 μm × 6.5 μm；量子效率：95% @ 600 nm；帧速：100fps @CameraLink, 40fps @ USB 3.0； ★15、操作软件： 硬件控制： 图形化人机交互控制，自动化控制成像流程，控制电动载物台，电动调焦，电动光路调整，控制相机，支持其它外围设备控制。 图像采集： 实时采集，曝光时间，增益，阈值，伽马值，图像像素数控制，x、y、z、λ、t多维采集，自定义xyz，xyt，xyλ，xyzt，xyλt，xyzλt多种采集模式。支持实时伪彩加注、实时光密度、大图拼接、实时多通道叠加等。 图像处理： 3D重建及显示，共定位联动，图像翻转，去背景，动态图像生成，堆栈处理，ROI处理。 图像分析： 周长，面积，圆整度，最高灰阶，最小灰阶等参数分析，共定位分析，表面分析，细胞计数，分布分析，蛋白追踪，亚群分析。 - ★16、专业细胞分析软件智能图像识别模块： 自动目标识别与精准轮廓标注：结合传统图像处理算法与深度学习模型，自动检测并标注细胞及其亚结构边界，适应不同类型、形态和对比度的细胞图像。 机器学习模型：通过内置机器学习模块，对细胞或颗粒进行多类别分类和筛选，支持自定义训练与优化。 深度学习AI模型（需要硬件支持）：支持多细胞类型的泛化分割，极大提升复杂背景和细胞聚集区域的识别准确率。 17、高通量批量处理能力： 一键批量导入与自动分析：支持同时处理数百至数千张显微图像，自动完成图像预处理、分割和定量测量，极大缩短实验周期。 统一数据汇总与多维统计分析：自动合并批量分析结果，计算面积、直径、强度、形态等丰富统计指标。内置统计功能支持最大值、最小值、平均值及范围区间颗粒数量的详细统计，并可按分组维度分类汇总。 18、自动报告生成：支持多格式导出（PDF、Excel等），包含标注图像、统计数据和分析图表，方便科研文档整理与分享。 19丰富的内置测量模块： 图像级测量：面积占比、强度分布、图像质量评估、骨架结构提取等。 对象级测量：单细胞强度、形态参数（面积、周长、圆度、长宽比）、骨架结构及邻近关系等。 高级分析：共定位分析、颗粒度（纹理）分析、对象重叠及空间分布测量，满足复杂生物学研究需求。 20、结构光模块、显微镜模块、软件需为同一制造商，保证后续升级维护的兼容性；软件支持Windows 10及以上操作系统； - 21、配套计算机不低于：处理器: i7 13700、内存32GB DDR4 3200MHz、硬盘1TB SSD固态硬盘、 独立显卡:8GB、34寸曲面液晶显示器、系统windows10。 |
| 16 | 两虫快速法淘洗设 备（核心产品） | 用于实验室 对水中贾第 鞭毛虫和隐 孢子虫的监 测 | 台 | 1 | 贾第鞭毛虫和隐孢子虫检测系统： 一 用途 ▲1.主要用于生活饮用水贾第鞭毛虫和隐孢子虫的检测。检测方法和原理需同时满足中华人民共和国国家标准《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》（GB/T5750.12-2023）中规定的8.1免疫磁分离荧光抗体法检测方法和8.2滤膜浓缩/密度梯度分离荧光抗体法的操作流程（提供技术流程说明函予以说明）。 二 技术参数 ▲1.系统组成： 淘洗/富集装置、高浊度样本沉淀装置、野外采样工具箱、离心机、免疫磁分离系统、两虫自动识别显微镜。（提供产品说明书或彩页） - ★2.免疫磁分离荧光抗体法检测方法和滤膜浓缩/密度梯度分离荧光抗体法平均回收率均应≧35%,提供含CMA计量认证的两虫回收率检测报告。 - 3.过滤/淘洗回收率：60-90%，稳定性：≧70%、相对标准差：≤20%。 ★4.免疫磁分离荧光抗体法：水样过滤采用符合国标《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》（GB/T5750.12-2023）中的8.1.3.1.1滤囊过滤或8.1.3.1.2多孔海绵滤膜模块过滤内可处理高浊度水源水。可一次性处理单个样品≥100L的水样，富集时间≦50min。 5.滤膜浓缩/密度梯度分离荧光抗体法 ：采用符合国标《生活饮用水标准检验方法微生物指标》（GB/T5750.12-2023）要求的混合纤维素酯微孔滤膜孔径为1μm，直径142mm。可一次性处理单个样本≥50L，富集时间≦30min。 ★6.淘洗/富集装置： 免疫磁分离荧光抗体法全自动快速淘洗装置可将富集、淘洗一机完成；支持客户定制化分析应用流程，快速淘洗装置膜过滤通道≧2个，可满足同时工作或单独工作模式，快速方法淘洗完成每个样品的总淘洗时间≤2分钟，传统方法完成每个样品的总淘洗时间≤20分钟，含富集辅助收集装置，可处理浊度≥50NTU水样。滤膜浓缩/密度梯度荧光抗体法全自动滤膜富集装置台式主机使用嵌入平板式过滤器（滤膜浓缩/密度梯度分离荧光抗体法）。触摸显示屏，可设置时间、振幅、流速、显示运行等工作状态，可处理浊度＜20NTU水样。 7. 高浊度样品沉淀装置：碳酸钙沉淀密度梯度法原理，可处理浊度≥20NTU水样。 - 8. 野外采样工具箱：装置流速0.6-9L/min可调，流量计量程： 0.0-9.9L/Min，可便携至野外应急采样使用，可车载，处理量设置范围：0-999L 9.配备专用离心机：离心机适配250ml、15ml锥形离心瓶及相关配件，悬式水平转头最大容量≥1000ml（可适配250mlx4或15mlx12），转速不低于4000rpm/分钟。用于隐孢子虫与贾第鞭毛虫快速检测系统中淘洗样品收集及离心，要求锥形离心瓶能与淘洗装置固定回收位置配套使用。 - 10.免疫磁分离系统：含磁分离 MPC-1 磁极、磁分离 MPC-S 磁极、侧平壁试管和免疫磁分离混合器四部分组成，其中含免疫磁分离混合器：旋转式，可放12个离心管，适合10ml侧平壁试管。 - 11.真空抽滤装置：适用于孔径3μm，直径25mm的醋酸纤维微孔滤膜进行样品过滤。 ★12.两虫自动识别显微镜： 12.1光学系统：UIS无限远光学系统 12.2具备FITC、DAPI、DIC三种光源观察方式。 12.3放大倍数：满足40X—1000X 12.4目镜：超大视野目镜SW10X/22，满足高眼点，-5～+5视度可调 12.5观察头：铰链式三目观察头，满足30°倾斜，固定视度，瞳距47-78mm，目视/数码三档分光比：100/0、20/80、0/100，能够满足不同的使用需求。 12.6转换器：具备控制内倾式内定位六孔转换器 12.7物镜：具备无穷远平场半复消色差荧光专用物镜，满足 4X NA=0.13 WD=16.5 20X NA=0.5 WD=2.1 40X（弹簧） NA=0.75 WD=0.7 100X（弹簧、油） NA=1.3 WD=0.15 12.8聚光镜：满足N.A 0.9/0.25，齿轮齿条可调节升降。 12.9荧光垂直照明装置：转盘式六孔荧光滤光模块，能够同时对各种染色的标本进行成像，并在前端设置光闸，可以切断荧光照明，保护试样； 12.10 光源采用超高压球型汞灯 12.11 观察护目屏：具备防紫外挡板 12.12 具备高分辨率制冷彩色CCD相机，含2/3英寸摄像头，像素≧2000万；高分辨率制冷彩色CCD相机，含2/3英寸摄像头，像素≧2000万； 12.13贾第鞭毛虫隐孢子虫识别软件自动聚焦锁定特异性目标、非特异性目标。主机显示屏可一体化控制并操作。整机可通过软件平台实现序列扫描识别、连续扫描识别、实时扫描识别三种模式。软件最大扫描拍照速度可达到70ms/p。X轴Y轴Z轴均可操作移动；通讯接口USB2.0和RS232，提供相应产品软件著作权证书。 ★三、配置 1.淘洗/富集装置 1套； 2.高浊度样本沉淀装置 1台； 3.野外采样工具箱 1套； 4.平板过滤器 1个； 5.离心机 1台； 6.真空抽滤装置（适用于直径25mm 滤膜） 1台； 7.涡旋混合器 1台； 8.免疫磁分离系统 1套； 9.两虫自动识别显微镜 1套； 10.L型侧平壁试管 1盒 ； 11.免疫磁分离淘洗套装检测试剂盒 10次/盒 1盒； 12.两虫染色试剂盒 20次/盒 1盒； 13.两虫免疫磁分离试剂盒 10次/盒 1盒； 14.免疫磁分离法专用井型载玻片 1盒； 15.盖玻片 1盒； 16.贾第鞭毛虫隐孢子虫质控样品 4支/盒 1盒； 17.囊式过滤器 10个/盒 1盒； 18.滤膜浓缩/密度梯度分离荧光抗体法检测试剂盒 1套； |
| 17 | 浮游植物浓缩沉降 器 | 用于浮游植 物样品前处 理中的细胞 浓缩沉降 | 台 | 1 | 1.沉降架为不锈钢材质可拆卸 4孔 2.沉降管为玻璃材质，分液漏斗配套抽滤配件。 3.可定量抽取上清液 4.可用于浮游生物样品的沉降 |
| 18 | 超声处理装置 | 用于浮游植 物样品前处 理中的细胞 分散 | 台 | 1 | - ★1、真彩不低于7寸触摸电容屏高清晰显示，具有超温、过载和时间报警功能，设有用户密码保护功能，设有紫外灭菌和门锁功能；外置透明前门，内置LED灯高亮照明上下堆叠式设计，智能储存，可创建并储存多达20组操作程序；电动升降座（配红外遥控器）通过上下按键调节基座的位置，免去繁琐的人工操作。 - ★2、远程控制，上位机设有远程监控通讯接口，可实现网络控制和远程打印的功能；本机处理范围广，不同型号仪器可适用于不同客户的需求，具有0.2-500ml（可选配多种变幅杆Φ2、3、6、8、10、12(mm)）的破碎量，变幅杆采用TC4钛合金材质。 - ▲3、功率：6.5-650 w连续可调；破碎容量(需选配相应的变幅杆)： 0.1-500 ml，频率范围： 20-25 KHz。 4、单次超声时间：0.1-99.9 S；单次间隙时间：0.1-99.9 S；总时间（超声+间隙）：1-99H59M59 S 5、温控范围： 0-100 ℃（可选配低温恒温）；报警功能：温度、时间、过载、空载、超温。 ▲6、随机变幅杆：Φ6（mm）；可选配变幅杆：Φ2、3、6、8、10、12(mm) 数据储存：20组。 7、电源（可选配110V出口电源) ： 110V/220V， 50Hz-60HZ - 8、控制方式：单片机+TFT触控，支持上下叠放功能（可节省空间） - 工作语音报警和故障提示功能，有超声功率模拟数据波形显示功能。 有超声时间脉宽数据波形显示功能，有用户密码保护功能。 ★9、超声波主机材质： 铝合金+ABS塑料模具一次性成型，隔音箱材质：防腐板+ABS塑料模具一次性成型，标配功能：隔音箱高亮度照明或灭菌，隔音箱遥控电动升降。 |
| 19 | 微波消解仪 | 硅藻样品预 处理 | 台 | 1 | ★1、主机： 双磁控管非脉冲变频控制系统双向二维排布，微波最大输出功率≥1800W。炉腔为316L材质不锈钢材质，体积≥60L，喷涂多层特氟龙涂层。安全门配备防爆可视窗，提供高强度的防爆能力的同时防止腔内微波泄露。具备机械和电子双重门锁，保证使用安全，具备感应自动开门功能。主机配备不低于7寸彩色触摸屏及不低于7寸彩色视频监控屏，可实时显示实验参数及温压变化曲线，又可同时清晰观察炉腔内部工作影像。灯光识别系统：具有≥4种颜色变化功能，可远距离通过可视窗观察灯光变化，掌握机器运行状态。炉腔配备大功率排风系统，风量可根据实验进程自动调整，采用腔内强制风冷/腔外自然风冷等冷却方式。 2、温度、压力控制系统： 全罐测温：采用非接触式中红外全罐测温技术，直接测量每个消解罐内样品溶液的温度，测温范围不小于60-400℃，检测精度±0.1℃； 全罐控压：具备弹性泄压自密封技术，无须任何消耗品，可在压力过高时及时释放多余压力并继续保持消解罐密封状态。 配备COT实时异常监控系统，能够在任意消解罐出现异常时，自动报警并切断微波，多方位监控以确保仪器安全运行。 ★3、消解转子系统： 外罐：应采用宇航复合纤维材质，耐压≥20Mpa。 内罐：容积≥55mL，带有识别编码无需手写；内罐、内塞、盖子等应采用TFM或PFA材质，不得含有任何金属材质的零部件。批次处理量40位，转子应为上下双层结构，用于固定外罐，以保证运行过程安全。 ★4、 软件系统： 内置专业应用方法库和视频培训教程，仪器可自动识别转子类型，自动判断消解罐位置并计数消解罐数量。可置顶最近用过的实验方法5个，可选择标准控制、功率控制、爬坡控制等不同升温模式，仪器内置温度、压力及微波功率校准程序。 ★5、 配备专用工具车，用于升降、转移消解转子，转子的转运、装载和取出均无需手工操作。 ★6、配置要求： 微波消解仪主机（含软件操作系统和排风系统）1台；非接触式中红外温度传感器2套；40位消解转子系统1套：包含外罐、内罐、罐盖及内塞各40个；辅助工具：消解转子平移升降工具车1台，专用工具包1套，内罐杯架2套。 |
| 20 | 涡旋振荡器 | 藻类混匀处 理 | 台 | 1 | 1.脉冲多管旋涡混匀仪采用微处理器控制，脉冲式的工作方式，一键式旋钮操作模式，简单易用；最多可以一次处理50个试验样品，让实验高效快捷。 ▲2、1min~99h59min范围内任意设定时间，运行结束后自动发出提示音。 3、多种海绵试管架可选，用途广泛；软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅。 4、直流无刷电机驱动，速度精确，长寿命，免保养；操作面板简洁，微处理量精确控制，LED实时显示速度和时间。 5、人性化的程序设计，内置点动和定时两种操作模式。 ▲6、转速： 100-2500rpm；振幅 4mm水平回转。 7、样本容量：适用范围22-25mm适用25ml试管，适用范围14-17mm适用（15ml试管），适用范围9~13mm适用（2ml-5ml试管），适用范围18~21mm适用20ml试管，适用范围φ26-32mm适用（50ml试管）也可定制模块规格。 8、输入功率≤70W（节能环保）最大载重5.5kg 9、外形尺寸≥410*276*432mm，重量≤20kg。 |
| 21 | 超声波清洗器 | 用于实验器 皿清洗以及 超声波萃取 等前处理环 节 | 台 | 1 | 1.清洗槽容量：内槽尺寸（长×宽×高）mm：≥500×400×300，有效容积：≥ 60L 2.超声波频率：频率范围：28kHz或40KHz 3.超声波功率 额定功率：1000W 4.加热功能 加热功率：3000W 温度范围：室温至80°C数码显示 ★温度控制精度：±2°C 5.时间控制 清洗时间范围：1-99 分钟（倒计时显示） 支持定时功能 6.材质与结构： 内槽材质：优质不锈钢（SUS304） 外壳材质：优质不锈钢（SUS304） 配置优质不锈钢（SUS304）降音盖，不锈钢网篮 排水方式：球型阀手动 - 7.超声波发生器 - 操作程序：单片机软件 ★发生器类型：数字式超声波发生器 保护功能：过载保护、过热保护 工作参数断电记忆功能 8 .电源要求 电源电压：AC 220V ± 10% 电源频率：50/60Hz |
| 22 | 流式细胞仪 | 用于实验室 对水生生物、 微生物细 胞 进行分选、自 动分析等监 测研究工作 | 台 | 1 | ▲1.激光器：≥2根半导体固态激光器，分别是488nm（蓝色）激光器；405nm（红色）激光器。所有激光器采用空间分隔独立激发模式。（提供彩页或者技术白皮书等证明材料） ★2. 激光器功率自动调控：自动对激光输出功率进行实时监测和调节，精准控制激光功率在±0.5mw范围内变化。 ★3. 检测器：采用雪崩式二极管（APD）检测器。 4. 检测通道：散射光2个，包括前向角（FSC）1个和侧向角（SSC）1个；荧光检测通道11个，可原位升级638nm（紫色）激光器，可至3激光14色荧光检测。 ★5. 光学系统恒温控制：采用激光器和检测器光学系统双温控设计。通过TEC温控技术可以实现对全光路高精度的温度控制，精确控温到25±0.3℃。 6.散射光检出限：前向角散射光（FSC）≤0.5 μm；侧向角散射光（SSC）≤0.2μm 7.检测颗粒范围：0.2μm - 50 μm。 8. 荧光检测灵敏度：FITC ≤50 MESF；PE ≤30 MESF；APC ≤30 MESF； 9.荧光分辨率：全峰宽变异系数CV ≤ 3% 。 10. 数据信号分辨率和信号精度：≥22bit信号精度。 11. 检测速度：≥50,000事件/秒。 ★12. 两种测量模式：双驱动液流系统，一机支持定量吸入和持续上吸双测量模式。定量吸入模式采用非蠕动泵驱动上样。持续上吸模式采用真空负压方式连续采集样本。 13. 样本流速：具有三个预设流速分别低速10 μL/min，中速60 μL/min，高速 120 μL/min调节。同时支持10-120 μL/min流速范围内连续调节。 14. 绝对计数功能：同时兼体积法绝对计数和微球法绝对计数 ★15. 携带污染率：≤ 0.06% 16. 配备多功能全自动进样系统：可实现一键自由切换管式与孔板自动上样，兼容多种上样方式和上样管，包括40孔流式管（(12 x 75 mm ）、40孔EP管（1.5 mL and 2 mL ）、96孔板（U底、V底、平底）的高通量自动上样及单管（流式管、EP管）自动上样。 ★17. 混匀方式：采用单管搅拌独立混匀方式。可根据样本类型的差异，可设定不同混匀力度和时间。智能识别检测试管底部，防止撞针。 18.智能化系统：一键式开/关机，自动完成自检、液路初始化、排气泡和激光器稳定； 一键关机：一键关机自动执行液流清洗维护。 19.智能维护：自动实现从检测、清洗到断电关机无缝连接；维护一键式完成：使用过程种需要的维护都可以一键式自动完成，无需其他任何手动操作即可完成。 20. 软件系统：中文、英文双语言；内置细胞周期拟合和细胞因子分析功能，无需借助第三方软件 21. 支持边检测的同时分析数据：采集样本时，软件支持同时分析已经采集完成的样本 22. 内置荧光强度质控：通过荧光强度质控完成仪器之间项目结果的标准化。 |
| 23 | 藻类人工智能分析仪（核心产品） | 主要用于对 水体中浮游 植物的自动 分类计数、大小测量、种类分类以及生物量测定等 | 台 | 1 | - 一、总体要求 - 1.要求参照以下标准规范： - 《水和废水监测分析方法》（第四版） - 《水质 浮游植物的测定 0.1ml计数框-显微镜计数法》（HJ 1216-2021） - 《淡水浮游生物调查技术规范》（SC/T 9402-2010） - 《水质 浮游植物的测定 滤膜-显微镜计数法》（HJ 1215-2021） - 《水生态监测技术指南 河流水生生物监测与评价（试行）》（HJ 1295-2023） - 《水生态监测技术指南 湖泊和水库水生生物监测与评价（试行）》（HJ 1296-2023） - 二、功能要求 - ▲1.显微扫描主机：一体化全自动集成装置，非显微镜组装款，所有精密部件均内置于主机箱内，易于维护，确保系统的扫描精度及长时间运行的稳定性。（提供检测报告和实机照片作为佐证） - 2.检测通量：每次可放置3张玻片，0.1 mL规格样品每次可检测6个。 - ▲3.计数框尺寸：0.1 mL，面积20 × 20 mm。（提供检测报告作为佐证） - ★4.扫描平台：高精度直线电机X-Y扫描平台，高精度光栅反馈XYZ轴（位移分辨率不大于0.1 μm）。 - 5.显微物镜：20×、40×物镜。 - ▲6.显微成像光路：F150成像光路，可软件调整明场LED亮度，非成品显微镜改造。（提供检测报告作为佐证） - 7.相机：医疗级相机。 - ★8.多层扫描：多景深连续自动扫描，层间距可在0.1 μm-10 μm内自定义，层数可在液面有效深度内自定义，自动生成单层图片及融合不同焦平面的图片，获取全景深、高清晰图像，解决藻细胞分布在不同液层造成的局部模糊问题。多景深扫描融合支持全片扫描融合及自定义选取视野融合两种方式。 - 9.指定视野拍照：提供最多400个视野的自动对焦拍照。 - 10.扫描后图像支持全画幅图片的浏览器浏览，支持无级缩放、无级拖动，支持扫描过程中其他全画幅图像同步浏览。浏览时可选择任意位置， 移动扫描平台至该图像位置对应的实际位置，并进行实时浏览，方便用户复核。 - 11.提供计数框任意区域实时浏览。 - ▲12.能够进行0.1 mL计数框全片（20 × 20 mm）连续扫描拍照，20倍物镜下，全片扫描时间不超过5 min/样品；（提供软件截图作为佐证） - ★13.提供20 × 20 mm扫描区域拼接图像的全景浏览单个视野的全部图像，实现对样本的电子化存档和溯源。 自动拼接大图： 20倍物镜下，自动生成20 × 20 mm扫描区域内不少于3400张视野图拼接的单张大图，大图像素不低于70亿像素，支持全景浏览拼接大图及单个视野的全部图像，可实现对样本的电子化存档和溯源； 40倍物镜下，自动生成20 × 20 mm扫描区域内不少于6000张视野图拼接的单张大图，大图像素不低于300亿像素，支持全景浏览拼接大图及单个视野的全部图像，可实现对样本的电子化存档和溯源。 - 14.计数方式包括全片（20 × 20 mm）计数方式、随机视野计数方式、对角线计数方式、行格计数方式。 - 15.随机视野法的视野数为100个时，分析时间不超过30s。 - 16.物种鉴别方式：基于深度学习人工智能算法的物种识别。 - 17.复杂样品识别方法：包含低密度、中密度、高密度、杂质多等不同样品的识别算法。 - ★18.可自动识别藻类物种：不少于180个，数据库中优势物种识别率不低于95%，计数准确率＞85%； - ★19.批量分析：将样品按所需分析方法添加至分析列表，可一键化对全部样品进行批量分析，提高效率。 - 20.分析结果：提供每一个分析视野图片中物种的名称、细胞数、位置信息；汇总识别出物种的中文名、拉丁名、物种分类地位、藻密度、生物量。 - ★21.可在拼接大图上以识别框形式，显示全部可识别物种的位置、名称、细胞数。 - 22.统计物种平均单细胞长度、单细胞宽度、单细胞高度、单细胞直径、单细胞面积、单细胞体积、细胞密度、生物量等，并通过图表方式展示样品的物种多样性；计算Shannon-Wiener指数、Margalef丰富度指数、Pielou均匀度指数、Simpson生态优势度指数及水质评价。 - 23.数据人工核查：结合识别图像信息，用户可增加、删减、修改识别物种信息，并实时更新样品分析结果，实现人工数据核查。 - 24.平行样分析：对于同一样品的两次扫描分析结果，可自动计算物种计数与细胞密度的平均值。 - 25.历史数据分析：自动保存历史分析数据，支持对历史数据再次分析与校验，软件自动记录和归档修订记录。 - 26.物种定位搜索：搜索物种名称，可查看包含此物种的全部视野图片，实现物种定位。 - 27.一键导出数据统计表、原始记录表、优势种报表、评价指数报表，支持用户二次编辑，可个性化根据客户个性化需求调整或定制报表格式。 - ★28.数据汇总分析：可选择多条历史数据，汇总分析并导出比对报表，实现多样本比对分析。 - ▲29.图片数据库：获得权威数据库授权和支撑。（提供授权证书及数据库截图作为佐证） - 30.数据分析工作站：CPU：14代i7及以上处理器，≥10核，内存≥32G； - 硬盘（ssd）：≥2TGB，网卡：集成10/100/1000M以太网卡，接口：≥4个USB3.0接口、1个串口，WINDOWS 10或更高操作系统，独立显卡； - 31.液晶显示器：≥27英寸，分辨率≥2560*1080，刷新率≥180Hz； - 32.载玻片（样品池）：材质：石英玻璃；尺寸：76mm*25mm；样品池尺寸：20mm*20mm； 33.盖玻片：材质：石英玻璃；尺寸：22mm*22mm*0.15mm - 三、配置清单 - 1.全自动显微扫描主机1台； - 2.20倍显微扫描物镜一组； - 3.40倍显微扫描物镜一组； - 4.数据分析工作站 1台； - 5.液晶显示器 1台（配套鼠标、键盘1套）； - 6.样品托盘1套； - 7.藻类样载玻片（样品池）/盖玻片10套； - 8.设备同品牌藻类数据分析软件1套 |
| 24 | 浮游动物自动分析 仪 | 主要用于对 水体中浮游 动物的自动 分类计数、大小测量、种类分类以 及生物量测定等 | 套（系 统） | 1 | - 一、软件功能要求 - 1.样品分析通量：1 mL与5 mL样品每次可分析数量≥3个。（提供检测报告作为佐证） - ▲2.分析软件适配计数框尺寸：1 mL，面积50 × 20 mm；5 mL，面积50 × 20 mm。（提供检测报告作为佐证） - ★3.多层扫描：多景深连续自动扫描，层间距可在0.1 μm-10 μm内自定义，层数可在液面有效深度内自定义，自动生成单层图片及融合不同焦平面的图片，获取全景深、高清晰图像，解决浮游动物分布在不同液层造成的局部模糊问题。多景深扫描融合支持全片扫描融合及自定义选取视野融合两种方式。 - 4.指定视野拍照：提供不少于400个视野的自动对焦拍照。 - 5.扫描后图像支持全画幅图片的浏览器浏览，支持无级缩放、无级拖动，支持扫描过程中其他全画幅图像同步浏览。浏览时可选择任意位置， 移动扫描平台至该图像位置对应的实际位置，并进行实时浏览，方便用户复核。 - 6.提供计数框任意区域实时浏览。 - ▲7.能够进行1 mL计数框全片（50 × 20 mm）连续扫描拍照，10倍物镜下，全片扫描时间不超过5 min/样品；能够进行5 mL计数框全片（50 × 20 mm）连续扫描拍照，4倍物镜下，全片扫描时间不超过5 min/样品。（提供软件截图作为佐证） - ★8.提供50 × 20 mm扫描区域拼接图像的全景浏览单个视野的全部图像，实现对样本的电子化存档和溯源。 自动拼接大图： 4倍物镜下，自动生成50 × 20 mm扫描区域内不少于300张视野图拼接的单张大图，大图像素不低于10亿像素，支持全景浏览拼接大图及单个视野的全部图像，可实现对样本的电子化存档和溯源；10倍物镜下，自动生成50 × 20 mm扫描区域内不少于1000张视野图拼接的单张大图，大图像素不低于60亿像素，支持全景浏览拼接大图及单个视野的全部图像，可实现对样本的电子化存档和溯源； - 9.计数方式为全片（50 × 20 mm）计数方式。 - 10.物种鉴别方式：基于深度学习人工智能算法的物种识别。 - ★11.可自动识别动物物种：不少于60个，数据库中优势物种识别率不低于95%，计数准确率＞85%。 - ★12.批量分析：将样品按所需分析方法添加至分析列表，可一键化对全部样品进行批量分析，提高效率。 - 13.分析结果：提供每一个分析视野图片中物种的名称、细胞数、位置信息；汇总识别出物种的中文名、拉丁名、物种分类地位、密度、生物量。 - ★14.可在拼接大图上以识别框形式，显示全部可识别物种的位置、名称、细胞数。 - 15.统计物种平均单细胞长度、单细胞宽度、单细胞高度、单细胞直径、单细胞面积、单细胞体积、细胞密度、生物量等，并通过图表方式展示样品的物种多样性；计算Shannon-Wiener指数、Margalef丰富度指数、Pielou均匀度指数、Simpson生态优势度指数及水质评价。 - 16.数据人工核查：结合识别图像信息，用户可增加、删减、修改识别物种信息，并实时更新样品分析结果，实现人工数据核查。 - 17.平行样分析：对于同一样品的两次扫描分析结果，可自动计算物种计数与细胞密度的平均值。 - 18.历史数据分析：自动保存历史分析数据，支持对历史数据再次分析与校验，软件自动记录和归档修订记录。 - 19.物种定位搜索：搜索物种名称，可查看包含此物种的全部视野图片，实现物种定位。 - 20.一键导出数据统计表、原始记录表、优势种报表、评价指数报表，支持用户二次编辑，可个性化根据客户个性化需求调整或定制报表格式。 - ★21.数据汇总分析：可选择多条历史数据，汇总分析并导出比对报表，实现多样本比对分析。 - ▲22.图片数据库：获得权威数据库授权和支撑。（授权证书及数据库截图作为佐证） - 二、硬件配置要求 - 显微扫描物镜倍数：4倍、10倍； - 数据分析工作站：CPU：14代i7及以上处理器，≥10核，内存≥32G； - 硬盘（ssd）：≥2TGB，网卡：集成10/100/1000M以太网卡，接口：≥4个USB3.0接口、1个串口，WINDOWS 10或更高操作系统，独立显卡； - 液晶显示器：≥27英寸，分辨率≥2560*1080，刷新率180Hz； - 载玻片（样品池）：材质：石英玻璃；尺寸：76mm*25mm；样品池尺寸：50mm*20mm； - 盖玻片：材质：石英玻璃；尺寸：25mm*55mm*0.15mm； |
| 25 | 便携式浮游生物自动监测仪 | 用于对水中浮游生物 的快速分类 、计数等 | 台 | 1 | ★1.测量参数：总叶绿素 a 浓度、蓝藻叶绿素a 的浓度、总藻密度、蓝藻密度、浊度、 地理位置信息（北斗）； 2.检测技术：荧光法； ★3.测量范围：0-500μg/L chl-a；0-5×108藻密度（纯藻标定）； 4.分辨率：0.1μg/L chl-a； 5.检出限：0.1μg/L chl-a； 6.重复性： ≥99%； 7.线性： ≥0.95； 8.温度范围：0-35℃; ★9.浊度补偿范围：0-200FTU； 10. 激发光源：470nm, 525nm 以及 610nm； 11. 工作电源：12V DC； 12. 最大功率：小于 10W； ★13. 显示单元：显示、操作、传输单元一体化； 14. 通讯接口：RS232 通讯协议、USB 接口； 15. 数据存储： 自容（约 2000 组）、专用软件存储； 16. 产品重量：≤1.5kg； 17.设备标准配置清单： 手持式叶绿素测定仪（ATo） 1 台；用于浅滩测量附件 1 个；转运箱 1 个； 手绳 1 个；数据线缆 1 根；USB 接口 1 个；电源适配器 1 个；磁性触笔 1 个； 清洁布 1 块；用户手册及光盘 1 套； |

其它要求

1、交货地点及时间：甲方指定地点，期限1个月。

2、质保期：自验收合格后   1   年。

3、验收要求：甲方在收到货后，应及时对产品数量、型号、规格进行核对、检验，如发现有不符合采购技术参数及仪器性能所规定要求的，乙方应及时更换符合采购技术要求的设备并承担相应责任。

4、售后服务要求：

（1）乙方需要提供设备安装调试及培训服务。

（2）设备提供方需提供上门服务及24小时随时响应。