本次榆林市消防救援支队数字集群移动站和IP中转基站建设项目从业务需求出发，来完善支队的无线通信网覆盖能力，日常战时通信通信能力，主要建设内容包括数字集群移动站5套，IP中转基站1套，从而解决日常点名、指挥调度等通信问题，提升支队的通信能力，兼容原有的防爆对讲机，与原有的IP互联系统实现无缝接入，组建覆盖榆林市消防救援支队的应急通信大网。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字集群移动基站（2载频） | 1.保证370兆PDT数字集群网络架构不变的前提下，新建基站能够在消防现有网管系统下进行查看、管理、配置； 2.PDT基站为基站控制单元和射频单元集成一体的高度一体化集成基站，2载频基站，重量:≤10Kg（带电池，连续工作时长不小于4小时），体积:≤25L，防护等级≥IP68，防风等级≥240Km/h，支持背负、机载等形式； 3.整机功耗不大于350W，工作温度：-40℃到55℃，储存温度：-40℃到85℃。 4.支持系统下发信令，终端自动到指定基站登记； 5.支持主备控制信道热备功能，当主控制信道关闭后，可自动切换到备用控制信道； 6.基站具备配置集群覆盖区功能，覆盖区内注册的终端支持单呼、组呼，注册的终端和固定集群基站下的终端可进行单呼组呼； 7.当核心网与基站链路断开时，基站可自动弱化为单站，链路恢复后自动恢复集群工作模式。 8.主机自身自带屏幕，非外接屏幕，屏幕可显示设备信息包括不限于温度、屏幕亮度、熄屏配置、重启设备等，信道、频率、功率等信息、显示网口、光口、公网获取的网络IP等信息以及告警信息，可配置功率、频率、熄屏时间，满足现场配置需要。 9.须支持无缝接入陕西省应急管理厅和陕西省消防救援总队核心网，功能不得缺失，验证包括但不限于：系统语音功能：登记去登记、漫游、参与组附着、扫描组附着、用户区域限制、单呼、组呼、支持呼叫优先级、迟后进入、组呼并入、主叫显示、支持短消息、状态消息、支持按组改频、支持多模终端从PDT系统向公网对讲发起跨系统业务呼叫等，提供承诺函加盖投标人公章，中标方在合同签订后20个日历日内进行设备功能测试，测试不通过则合同作废并进行违约处罚。 10.配置IP接口，支持连接卫星、4G/5G公网或其他传输链路，支持多种链路自动切换，以应对应急现场网络环境不稳定问题，支持无线链路和有线链路的自动切换，可通过手动设置链路优先级，当主链路故障时, 自动切换到备用链路，切换时间＜60秒。 11.基站支持两种频率切换方式，无需人工操作，遇到干扰自动切换频率，当基站发出频率告警时候，基站按键切换频率。 12.移动基站须在卫星链路正常工作的情况下，移动站下终端与固定基站下的终端建立组呼呼叫的时间应不大于 1.5s； 13.频率：上行:372~376 MHz;下行:382~386MHz； 14.调制方式：4FSK； 15.语音编码方式：NVOC； 16.载波间隔 ≥50KHz ； 17.占用带宽：≤8.5kHz； 18.最大调制限制：±3.15kHz； 19.频率误差：±1×10-6 ； 20.互调衰减：≤–50dB； 21.接收灵敏度 ≤-125dBm@BER5%； 22. 共信道抑制 ≥–12dB； 23.邻道选择性 ≥ 60dB； 24.互调响应抑制 ≥ 70dB； 25.阻塞 ≥ 84dB； 26.杂散响应抗干扰 ≥ 70dB； 27.传导杂散9.00KHz～1.00GHz：≤-57dBm@100KHz；1.00GHz～12.75GHz：≤-47dBm@1MHz | 5 |
| 2 | IP 中转基站 | 1.双模操作，智能切换：支持数字和模拟两种模式，其可根据收到的信号类别智能选择工作信道。 2.安全的数字加密技术：先进的256位数字加密技术，可以防止通话内容被他人非法窃听，从而保障您的通信安全。 3.灵活的安装方式：数字中转台不大于2U、19英寸机柜式设计，可灵活地安装在系统机架或支架内，也可放置于桌面上，安装方式简单便捷。机箱内部还预留有小型双工器安装位置，大大节省您的整机占用空间。 4.卓越的散热性能：独热管散热器辅以温控散热风扇设计，使热量迅速散发，确保设备在100%满功率条件下也可顺畅运行。 5.信息显示指示：用户对中转台工作状态一目了然，通过显示器可以实时了解当前信道、频点、设备序列号、设置配置情况等各种信息。 6.附件扩展功能：支持第三方利用信号流和中转台二次开发PIN口控制，来完成中转台的前面板和后面板二次开发接口附件扩展功能开发。 7.支持中转台远程诊断与控制：支持远程（由IP端口连接到因特网）（选配）和本地诊断（由USB）PC应用软件来监控、诊断和控制中转台状态，允许管理员监控接入网络的对讲机，从而提高工作效率。 8.支持双时隙数字语音流：支持2个语音时隙的语音流，同时也允许第三方来扩展其功能。 9.频率要求：350-400MHz，整机功耗不大于350W，工作温度：-40℃到55℃，储存温度：-40℃到85℃。重量不大于10KG,尺寸不大于100*500*366 mm。 10.载频数：1载频。时隙数：2/载频。 11.支持SNMP 3.0协议，可实现数据加密，可以保证网管网络通信数据的安全性。 12.支持对接入网络的终端进行限制管理。只有当终端的终端ID在中转台设置的ID范围内时，中转台才会接收该终端的语音业务和数据业务并中转出去。 13.数字模式下支持IP互联功能。不同地区、不同频段的多个中转台可以通过IP网络互连，实现在同一网络下中转台之间的语音、数据和控制包交换。进一步扩展终端的通信覆盖范围。 14.输出功率：5-50W 15.FM调制方式：11K0F3E@12.5kHz/14K0F3E@20kHz/16K0F3E@25kHz 16.4FSK数字调制方式：12.5kHz仅数据：7K60FXD 12.5kHz数据和语音：7K60FXW 17.传导/辐射发射：-36dBm≤1GHz /-30dBm>1GHz 18.调制限制：±2.5kHz@12.5kHz/±4.0kHz@20kHz/±5.0kHz@25kHz 19.FM交流声与噪声：≥40dB@12.5kHz/≥43dB@20KHz/≥45dB@25kHz 20.邻道功率：≥60dB@12.5kHz/≥70dB@20/25kHz 21.音频响应：+1～-3dB 22.音频失真：≤3% | 1 |