招标容及采购需求

项目采购内容及技术要求

	序号
	标的
	需求参数
	单位
	数量
	备注

	1
	室内双鉴探测器
	1、设备类型：有线双鉴探测器（壁挂）
2、使用环境：室内
3、探测距离：16米X22米，探测角度：85.9°，探测速度：0.2-3m/s
4、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警

5、工作温度：-10 °C 至 55 °C
	台
	33
	

	2
	探测器支架
	6、万向支架：多角度自由调节

7、使用场景：0-90° 垂直可调节，±40° 水平可调节
	个
	33
	

	3
	双光束红外对射
	8、★室外探测距离60米
	对
	16
	

	4
	对射支架
	9、支架高30CM
	对
	16
	

	5
	报警按钮
	10、紧急按钮面板式
	台
	1
	

	6
	声光报警器
	11、报警音量: 105dB

12、防护等级：IP54 
	台
	1
	

	7
	总线报警主机
	13、总线可达2400米
14、支持本地8路防区

15、防拆/支持定时撤布防/时控输出
	套
	9
	

	8
	控制键盘
	16、防拆功能：支持，与主机通讯：485，
键盘警情输出：蜂鸣器 
17、功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询 
18、工作温度：-10℃～＋55℃，工作湿度：10％～90％
	套
	9
	

	9
	主机蓄电池
	19、标准电压 12V

20、额定容量 7.0Ah
	个
	9
	

	10
	总线式防区输入扩展模块
	21、单防区扩展模块
	个
	50
	

	11
	开关电源
	22、输入电压：100-240VAC，输出电压：12VDC，输出电流：4.17A
23、★输出功率：50W；                   24、★纹波与噪声：< 150mVpp
25、电压调整范围：11-14Vdc
26、工作温度：-10℃-+70℃，工作湿度：＜95%
	台
	10
	

	12
	电源线-1
	27、RVV2X1.5
	米
	1500
	

	13
	信号线-1
	28、RVV2X1.0
	米
	2000
	

	14
	kbg管-1
	29、20管
	米
	1500
	

	15
	全彩网络枪式摄像机（核心产品）
	30、★200万筒型全彩网络摄像机
31、最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps
32、支持补光，照射距离最远可达30 m    33、▲补光距离：最远可达30 m      
34、最大图像尺寸：1920 × 1080     
35、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，
子码流：H.265/H.264/MJPEG    
36、温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
37、供电方式：DC：12 V ± 25%  
38、防护：IP66
	台
	40
	

	16
	全彩智能球机
	39、★200万7寸32倍全彩声光警戒球机
40、白光补光30m，红外补光150m

41、支持最大1920×1080@30fps高清画面输出
42、支持32倍光学变倍，16倍数字变倍43、防护：IP66，
	台
	3
	

	17
	全彩网络半球型摄像机
	44、★200万全彩网络摄像机

45、最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps
46、▲支持补光，照射距离最远可达30 m 
47、符合IP66防尘防水设计
	台
	38
	

	18
	硬盘录像机-1
	48、▲4U机架式24盘位网络硬盘录像机
49、存储接口：24个SATA接口，视频接口：2×HDMI，1×VGA，网络接口：RJ45≥2
50、▲报警接口：16路报警输入，8路报警输出

51、串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
52、扩展接口：1×eSATA
	台
	1
	

	19
	监控硬盘-1
	53、★6TB容量，5400RPM
54、缓存256M,硬盘尺寸：长146.99mm；宽101.6mm；高20.2mm

55、24h×7全天候高效稳定运行
	块
	10
	

	20
	安防视频监控系统管理平台
	56、CPU：i5-12400(6核/2.5GHz)，6核12线程
57、内存：8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存，固态硬盘：1个256G SSD
58、显示器：21.5英寸，分辨率1920x1080，
含USB有线键鼠

59、操作系统：Windows
	套
	1
	

	21
	六类网线-1
	60、六类非屏蔽双绞线缆
	米
	4000
	

	22
	电源线-2
	61、RVV2X1.5
	米
	1500
	

	23
	Kbg管-2
	62、20管
	米
	3000
	

	24
	双光谱热成像摄像机
	63、支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测

64、支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测65、热成像分辨率：384 × 288             66、★热成像像元尺寸：12 μm
67、★热成像响应波段：8~14 μm            68、▲热成像焦距：≤15 mm
	台
	4
	

	25
	硬盘录像机-2
	69、★存储接口：3个SATA接口，           70、视频接口：1×HDMI，1×VGA，网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps                        
71、★报警接口：4路报警输入，1路报警输出

72、★USB接口：1×USB 2.0，1×USB 3.0
73、接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入                       
	台
	1
	

	26
	监控硬盘-2
	74、★6TB容量，5400RPM
75、缓存256M,硬盘尺寸：长146.99mm；宽101.6mm；高20.2mm

76、24h×7全天候高效稳定运行
	块
	1
	

	27
	火灾预警管理主机
	77、CPU：i5-12400(6核/2.5GHz)，6核12线程
78、内存：8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存，固态硬盘：1个256G SSD
79、显示器：21.5英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ
80、键鼠：含USB有线键鼠

81、操作系统：Windows
	套
	1
	

	28
	监控立杆
	82、钢制立杆高4M。管材直径一米以下140mm,一米以上76mm. 弱电箱尺寸：高500mm*宽400mm*深180mm
	根
	4
	

	29
	六类网线-2
	83、六类非屏蔽双绞线缆
	米
	305
	

	30
	电源线-3
	84、RVV2*1.5
	米
	400
	

	31
	Kbg管-3
	85、20管
	米
	400
	

	32
	巡更主机
	86、★橡胶外套，金属外壳，硅胶内胆
87、★防护等级   IP67

88、★读卡距离≤5CM
89、温度计范围 -40~+85℃

90、信息存储 60000条
91、供电电池1150mAh/3.7v

92、▲同时巡检器还集成了高亮手电照明、指南针、温度计及OLED液晶屏。
93、▲采用汉字加振动提示“读卡成功”及巡检器的各种工作状态提示。
	台
	3
	

	33
	通讯线座
	94、功能：USB与计算机通讯
95、物理接口：USB2.0 * 2

96、操作温度：-40-85℃
	台
	2
	

	34
	人员卡
	97、工作频率：125kHz

98、识度距离：3- 5cm         
99、工作温度：-40℃ ～ +85℃   
	 张 
	4 
	

	35
	大盾牌型夜光地址钮
	100、巡更地点卡
	 个 
	19 
	

	36
	巡更管理主机
	101、与视频监控系统共用
	台
	1 
	

	37
	门禁控制器（单门）
	102、管控门数：1门
103、通讯方式：上行TCP/IP            
104、读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口

105、存储容量：10万张卡和30万记录存储
	台
	1
	

	38
	卡片发卡器
	106、USB2.0接口，具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座
	台
	1
	

	39
	Mifare读卡器
	107、★读卡频率：13.56MHz                                                     108、可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号        
109、通讯方式：RS485+Wiegand

110、工作环境：室内/室外，IP65
	台
	1
	

	40
	开门按钮
	111、明装按钮式
	台
	1
	

	41
	灵性锁
	112、工作电压：12VDC+10%范围
113、启动电流   350mA(启动瞬间)                                  114、工作电流   25mA(完全上锁)
	把
	1
	

	42
	信号线-2
	115、RVV4*1.0
	米
	100
	

	43
	电源线-4
	116、RVV2*1.5
	米
	100
	

	44
	Kbg管-4
	117、20管
	米
	50
	

	45
	24口千兆汇聚交换机
	118、包转发率39Mpps,交换容量336Gbps,24个千兆电口,2个千兆光口,VLAN:4K,MAC:8K
	台
	2
	

	46
	防火墙
	119、网络端口 8×GE Combo    2xGE WAN  120、控制端口 1×USB2.0  1×USB3.0
121、适用环境 工作温度:0-45℃，存储温度：-40-70℃，工作湿度:5%-95%（非凝露），存储湿度：5-95%
	台
	1
	

	47
	综合安防管理平台软件
	122、▲视频监控系统：实现实时预览、云台控制、录像回放等视频监控功能。实现统一身份认证和权限控制、组织与角色管理维护、设备集中管理、任务计划执行和调度、报警规则与处理管理、电子地图集中配置、设备巡检和日志管理等功能

123、支持BS客户端、CS客户端视频预览，
支持多浏览器实时预览
124、▲报警系统：支持多种报警的接收，包括视频丢失报警，视频遮挡报警，移动侦测报警、IO报警、智能分析事件报警，服务器异常状态报警；支持报警联动方式有：客户端弹视频图像、声光显示、信息叠加、语音对讲、电子地图、云台联动，报警上墙、支持一键报警设备接入和管理；支持多种智能模式，包括智能行为分析、人脸识别、智能质量诊断、智能后检索等 
125、▲支持各种权限配置及下发管理，支持图形化控制及状态显示

126、▲支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理
127、▲支持系统最近7天每日告警数统计    
	套
	1
	

	48
	综合安防管理平台服务器
	128、CPU：核数≥10核，主频≥2.4GHz

129、内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘          
130、阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10

131、PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽  
网口：板载2个千兆电口

132、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

133、电源：标配550W（1+1）
	台
	1
	

	49
	热成像火灾预警平台服务器
	134、CPU：核数≥10核，主频≥2.4GHz
135、内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘          
136、阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10
137、PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽  
网口：板载2个千兆电口
138、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

139、电源：标配550W（1+1）
	台
	1
	

	50
	火灾预警平台软件
	140、实现对温度、报警、视频等多种数据进行采集，与视频相融合，进行统一管理，设施状态与统计分析数据。
	套
	1
	

	51
	42U服务器机柜
	141、600mm*1000mm*2000mm
	台
	1
	

	52
	机柜支架
	142、L60X1.2mm角钢焊接
	米
	10
	

	53
	8口PDU插排
	143、带防雷模块
	套
	2
	

	54
	46寸LCD拼接屏
	144、★显示尺寸：46 inch                                    
145、物理拼缝：3.5 mm                                    146、物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz        
147、亮度：500 ± 10% cd/m²

148、可视角：178°(水平)/178°(垂直)                                     
149、★对比度：1000：1

150、音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1             
151、控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1                 
	块
	6
	

	55
	拼接盒
	152、嵌入式数字图像拼接处理器，支持CVBS、VGA（RGBHV）、DVI、HDMI等多种信号输入，支持全高清分辨率1920*1080P并向下兼容；全数字处理单元，支持分屏显示，整屏显示，任意组合显示；RS232或RJ45接口控制。
	台
	6
	

	56
	LCD拼接屏支架
	153、★材质：优质冷轧钢板(SPCC)

154、颜色：黑色，表面处理：静电喷塑，        
四周封板
	套
	6
	

	57
	高清线缆
	155、HDMI （10米），支持最大分辨率：4K 30Hz                    
	条
	6
	

	58
	解码器
	156、视频输入：支持2路1080P@50/60 157、解码分辨率：支持64路1080P，单口画面分割数1,2,4,6,8,9,12,16,25  
158、机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 太网接口*2
	台
	1
	

	59
	4联操作台
	159.四联2450*950*750mm  厚度框架1.5mm，板材1.0mm
	套
	1
	

	60
	48路光纤ODF配线架
	160、含满配LC法兰
	套
	1
	

	61
	24路光纤ODF配线架
	161、含满配LC法兰
	套
	2
	

	62
	4口光纤终端盒
	162、4芯终端盒（配单工SC做4芯，双工LC适配器可做8芯）
	套
	7
	

	63
	光纤跳线
	163、LC-LC双芯单模9/125μm光纤跳线，2米，LSZH
	根
	100
	

	64
	24芯室外铠装单模光纤
	164、24芯
	米
	2000
	

	65
	4芯室外铠装单模光纤
	165、4芯
	米
	3000
	

	66
	PE管-1
	166、φ50
	米
	1500
	

	67
	PE管-2
	167、φ32
	米
	1500
	

	68
	主干电源线
	168、RVV3*6mm²
	米
	1500
	

	69
	分支电源线
	169、RVV2*2.5mm²
	米
	2000
	

	70
	8口PDU插排
	170、8口PDU
	套
	15
	

	71
	设备汇聚箱
	171、600mmX800mmX1200mm（带风扇、8联PDU）下进线
	台
	9
	

	72
	设备箱基础
	172、650mmX850mmX500mm 混凝土浇筑
	套
	9
	

	73
	24口接入层交换机
	173、24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 
	台
	9
	

	74
	SFP光模块
	174、千兆单模
	个
	20
	

	75
	UPS主机
	175、10KVA 
	台
	1
	

	76
	电池柜
	176、可装65AH/16只，4层，尺寸（mm）

W宽:D深:H高：800*470*1190
	套
	1
	

	77
	铅酸蓄电池
	177、12V65AH
	块
	16
	

	78
	主干电源线（三色）
	178、红、蓝、黄绿双色各一卷
	米
	600
	

	79
	配电箱（含配套空开）
	179、63A2p空开带漏保，16A2p空开*4，32A2p*2空开，浪涌模块
	套
	1
	

	80
	10KW柴油发电机
	180、10KW自动启动
	台
	1
	

	81
	金属吊顶微孔板
	181、600mmX600mm
	㎡
	45
	

	82
	三管LED日光灯
	182、嵌装
	套
	5
	

	83
	五孔插座
	183、暗装
	套
	5
	

	84
	双联开关
	184、暗装
	套
	1
	

	85
	墙皮铲除、刮腻子、大白
	185、墙皮铲除、刮腻子、大白
	㎡
	80
	

	86
	顶面、地面水泥找平、防水处理
	186、顶面、地面水泥找平、防水处理
	㎡
	50
	

	87
	精密空调
	187、总制冷量≥7.5kW，供电方式：单相220V~/50Hz
	台
	1
	

	88
	制冷铜管
	188、制冷铜管
	米
	10
	

	89
	防静电地板
	189、陶瓷面 600mmX600mm
	㎡
	45
	

	90
	静电泄露网铜带
	190、40mmX0.5mm
	米
	20
	

	91
	金属桥架
	191、100mmX50mm
	米
	30
	

	92
	网络/电源二合一防雷器
	192、千兆网络电源二合一、百兆poe监控摄像机避雷浪涌RJ45接口标准放电电流20KA最大放电电流40KA；最小安装导线截面积1.5mm²最大安装导线截面积35mm²
	台
	50
	

	93
	设备汇聚箱接地
	193、镀锌扁铁40mm*4mm
	套
	9
	

	94
	监控立杆接地
	194、镀锌扁铁40mm*4mm*10M
	项
	4
	

	95
	静电地板支架接地
	195、BV6mm²*100M
	项
	1
	

	96
	监控中心机房接地
	196、镀锌扁铁40mm*4mm*20M
	项
	1
	

	97
	避雷针
	197、钢制配合监控立杆使用
	只
	4
	

	98
	辅材
	198、线缆固定材料
管卡 / 卡扣：固定线管或线槽，如塑料卡钉、金属管卡
扎带：尼龙扎带（固定线缆束）、不锈钢扎带（户外或高强度场景）
线扣 / 线夹：墙面或设备柜内整理线缆，保持整齐
199、穿线辅助工具
穿线器：钢丝穿线器（辅助线缆穿过线管）、润滑剂（减少穿线阻力）

200、螺丝与紧固件
自攻螺丝、膨胀螺丝（固定设备或线管）、尼龙膨胀管（配合螺丝使用）。线缆标签纸、扎带标签（标记线缆用途，便于维护）。
设备铭牌、警示牌（标注设备信息或安全提示）
201、密封与防火材料
防火泥、防火堵料（封堵线管穿墙孔洞，满足消防要求）
密封胶（如硅酮胶，用于户外设备防水密封）
202、工具与耗材
电工胶带、绝缘胶带（包裹接头，防止短路）
扎带枪、剥线钳、网线钳（施工工具配套耗材）
	项
	1
	

	标的序号2、4、28、47、50、56、72、85、86、93、94、95、96、97、98十五项无需在中小企业声明时列入。


二、综合要求

1、投标人所投货物各项指标符合或优于本次货物招标的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。

2、投标人必须按招标文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论招标文件如何表述，评标人欢迎投标人尽可能用数据响应技术要求。所投产品的技术要求与所规定货物技术要求的任何偏离都必须逐条列入投标文件中的技术规格偏离表中，任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后，投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

3、投标人应在投标文件中指明所投产品主要技术指标和性能及品牌、规格、型号、制造商的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料以及必须的备件。
4、所供货物必须为原装品牌产品。

5、货物到场经采购人初验合格后方可交验。

6、供货时资料要求：

（1）提供货物、清单、技术资料和货物制造、执行的标准、规范的名称和代号。

（2）提供货物的出厂合格证。

（3）提供本次产品的质量抽检报告（由法定第三方机构出具），作为交货的依据之一，不提供视乙方为违约。
三、服务要求

▲（一）实施要求

针对本项目提供实施方案，方案内容包括：①实施计划②供货、运输、安装、调试③验收措施④技术人员配备⑤物力调配的相应保障措施⑥应急措施。

▲（二）质量保证方案

根据本项目实际需要，提供质量保证方案。方案内容包含①产品性能、使用寿命及效果②质量管理体系及保证措施。

▲（三）培训方案

投标人根据采购人要求，提供培训方案，方案包含：①培训目的②培训计划及内容③培训效果。

（四）售后服务方案

▲1、根据本项目实际需求，提供售后服务方案，内容包含：①售后服务范围及保障措施②响应时间、响应方式。

2、投标人提供的设备（货物）质保期限1年（从安装完成经采购人验收合格之日算起）。质保期内中标方接到采购人反映电话后，2 小时内响应，24 小时内派技术人员到现场，72 小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，中标方应向采购人提供同类新产品替代，以保证采购人的正常使用。质保期外，中标人只收取材料费。

3、安装调试后，中标人免费为采购人提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备（货物）工作原理，熟悉设备（货物）的安装及使用、维护方法，掌握各种设备（货物）的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

4、设备（货物）正式使用后，定期回访用户，当设备（货物）出现重大缺陷问题而影响到采购人实际应用时需及时响应并派人到现场解决。

▲四、环境标志产品
投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的中国环境标志产品认证证书。中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内。

五、中标人的职责
1、中标人在投标文件中提供的设备（货物）、品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究中标人因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

     2、中标人应提供供货产品的全套技术资料。

3、中标人在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。
★六、实质性条款要求（以下条款须提供承诺函，未提供承诺函的视为无效投标）

1、投标人须承诺：完全满足本项目全部采购货物数量要求。

2、投标人须承诺：所投产品出厂检测合格、全新、未启封过，无假货。

3、投标人须承诺：所供产品均符合国家及行业相关质量、环保等标准。

4、投标人须承诺：质保期内产品出现任何质量问题，投标人应予以全部免费维修，经两次维修仍无法达到正常使用的产品，应予以免费更换。用于更换的产品应与原产品同款，确无同款产品时，在参数、性能等方面不得低于原款产品，并须经采购人确认。保修期满后，供应商应提供良好的后续维修服务，服务响应及完成时间同保修期内的约定，只收取材料及配件成本费。

5、投标人须承诺：投标人根据产品的特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，安全责任自负，包括从制造商到采购人指定交货地点所需的运输、装卸、安装等一切费用。

备注：

（1）“★”内容为实质性条款，投标人应在第六章“投标文件构成及格式”中的“实质性条款响应”处逐条响应，未逐条响应、有缺漏将被视为无效投标。
（2）根据招标文件要求，若“★”内容项须附相关证明材料，则投标人应将相关证明材料附至第六章“技术服务偏差表”（二）其他材料，如未按要求提供相关证明材料，将影响评分。

（3）“▲”内容项为重要要求，投标人未达到这些要求或未响应将影响评分。
