工程量清单：

| 工程名称：神木市2025年“一县一镇一产业”(黑豆)项目-采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 项目编码 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 |  |  | 031001002001 | 钢管 [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:0.6MPa 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  |  |  |  | m | 108.8 |
| 2 |  |  | 031001002002 | 钢管 [项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:0.6MPa 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  |  |  |  | m | 42.86 |
| 3 |  |  | 031001002003 | 钢管 [项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:0.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.安装部位:室内 6.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  |  |  |  | m | 48.68 |
| 4 |  |  | 031001002004 | 钢管 [项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:0.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.安装部位:室内 6.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  |  |  |  | m | 55.93 |
| 5 |  |  | 031001002005 | 钢管 [项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN20 3.压力等级:0.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.安装部位:室内 6.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  |  |  |  | m | 184.42 |
| 6 |  |  | 031201001001 | 管道刷油 [项目特征] 1.除锈级别.方式:手工除锈 2.油漆品种:刷防锈漆两道,再刷调和漆两道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  |  |  |  |  | m2 | 42.73 |
| 7 |  |  | 031207002001 | 管道绝热 [项目特征] 1.绝热材料品种:离心玻璃棉管壳保温 2.绝热厚度:50mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装 |  |  |  |  |  | m3 | 0.12 |
| 8 |  |  | 031004001001 | 铸铁散热器 [项目特征] 1.型号:成组铸铁散热器 25片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验 |  |  |  |  |  | 组 | 16 |
| 9 |  |  | 031004001002 | 铸铁散热器 [项目特征] 1.型号:成组铸铁散热器 18片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验 |  |  |  |  |  | 组 | 4 |
| 10 |  |  | 031004001003 | 铸铁散热器 [项目特征] 1.型号:成组铸铁散热器 12片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验 |  |  |  |  |  | 组 | 1 |
| 11 |  |  | 031004001004 | 铸铁散热器 [项目特征] 1.型号:成组铸铁散热器 15片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验 |  |  |  |  |  | 组 | 3 |
| 12 |  |  | 031004001005 | 铸铁散热器 [项目特征] 1.型号:成组铸铁散热器 24片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验 |  |  |  |  |  | 组 | 1 |
| 13 |  |  | 031007001001 | 管道支架 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  |  |  |  | kg | 38.57 |
| 14 |  |  | 031004015001 | 采暖入口装置 [项目特征] 1.做法:22N1-18页 2.规格:DN50 3.安装部位:室外 [工作内容] 1.附件安装 2.循环管安装 3.压力试验、冲洗 |  |  |  |  |  | 组 | 1 |
| 15 |  |  | 031002001001 | 阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  |  |  |  | 个 | 22 |
| 16 |  |  | 031002001002 | 阀门 [项目特征] 1.类型:自动排气阀 DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  |  |  |  | 个 | 3 |
| 17 |  |  | 031002001004 | 阀门 [项目特征] 1.类型:闸阀 DN50 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  |  |  |  | 个 | 2 |
| 18 |  |  | 031002001005 | 阀门 [项目特征] 1.类型:闸阀 DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  |  |  |  | 个 | 2 |
| 19 |  |  | 031002001003 | 阀门 [项目特征] 1.类型:高阻恒温控制阀 DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  |  |  |  | 个 | 19 |
| 20 |  |  | 040502008001 | 套管 [项目特征] 1.材质、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  | 个 | 2 |
| 21 |  |  | 031008001001 | 采暖工程系统调试 [项目特征] 1.系统形式:采暖系统 [工作内容] 1.系统调试 |  |  |  |  |  | 系统 | 1 |
| 22 |  |  | 03B001 | 站内工艺系统调试费(第十二册 防腐蚀、绝热工程) |  |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 工程名称：神木市2025年“一县一镇一产业”(黑豆)项目-电气 |  |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  |  | C | 通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C.4 | 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 030402012001 | 成套配电箱 [项目特征] 1.名称:AL配电箱600*800*150 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 2 |  |  | 030402012002 | 成套配电箱 [项目特征] 1.名称:AP配电箱600*2200*300 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 3 |  |  | 030402012003 | 成套配电箱 [项目特征] 1.名称:RD弱电箱 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 4 |  |  | 030402012004 | 成套配电箱 [项目特征] 1.名称:YJX配电箱300*400*150 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 5 |  |  | 030405013001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联单控暗开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地 |  |  |  |  |  | 个 | 10 |
| 6 |  |  | 030405013002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联单控暗开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地 |  |  |  |  |  | 个 | 3 |
| 7 |  |  | 030405013003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单相二、三极暗插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地 |  |  |  |  |  | 个 | 5 |
| 8 |  |  | 030409001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.名称:YJV22-3*120+2*70 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 |  |  |  |  |  | m | 190.84 |
| 9 |  |  | 030409016001 | 桥架槽盒安装 [项目特征] 1.名称:电缆桥架 150*100 [工作内容] 1.安装 2.接地 |  |  |  |  |  | m | 58.6 |
| 10 |  |  | 030412001001 | 配管 [项目特征] 1.名称:JDG管 16 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  |  |  |  | m | 244.8 |
| 11 |  |  | 030412001002 | 配管 [项目特征] 1.名称:JDG管 20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  |  |  |  | m | 345.97 |
| 12 |  |  | 030412001003 | 配管 [项目特征] 1.名称:PVC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  |  |  |  | m | 189.65 |
| 13 |  |  | 030412001004 | 配管 [项目特征] 1.名称:钢管 DN100 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  |  |  |  | m | 181.99 |
| 14 |  |  | 030412001005 | 配管 [项目特征] 1.名称:钢管 DN50 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  |  |  |  | m | 7.1 |
| 15 |  |  | 030412003001 | 配线 [项目特征] 1.名称:WDZN-RYJS-2x2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 |  |  |  |  |  | m | 263.8 |
| 16 |  |  | 030412003002 | 配线 [项目特征] 1.名称:BV-4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 |  |  |  |  |  | m | 1631.85 |
| 17 |  |  | 030412003003 | 配线 [项目特征] 1.名称:NH-BV-4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 |  |  |  |  |  | m | 34.5 |
| 18 |  |  | 030413001001 | 普通灯具 [项目特征] 1.名称:普通灯 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  | 套 | 11 |
| 19 |  |  | 030413002001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  | 套 | 5 |
| 20 |  |  | 030413002003 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:壁装应急灯 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  | 套 | 21 |
| 21 |  |  | 030413002004 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:单向疏散标志灯 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  | 套 | 14 |
| 22 |  |  | 030413005001 | 工厂灯 [项目特征] 1.名称:工厂LED灯 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  | 套 | 34 |
| 23 |  |  | 030410001001 | 接地极 [项目特征] 1.名称:外甩-40x4不锈钢2m [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  |  |  |  | 根 | 2 |
| 24 |  |  | 030410002001 | 接地母线 [项目特征] 1.名称:利用梁钢筋 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装 |  |  |  |  |  | m | 222.91 |
| 25 |  |  | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 [项目特征] 1.名称:MEB [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  |  |  |  | 台 | 5 |
| 26 |  |  | 030415027001 | 接地装置 [项目特征] 1.名称:接地网 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  |  |  |  |  | 系统 | 1 |
|  |  |  | C.5 | 建筑智能化工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 030502003001 | 双绞线缆 [项目特征] 1.名称:CAT6e [工作内容] 1.敷设 |  |  |  |  |  | m | 209.99 |
| 28 |  |  | 030502005001 | 光缆 [项目特征] 1.名称:六芯光纤 [工作内容] 1.敷设 |  |  |  |  |  | m | 43.67 |
| 29 |  |  | 030412001006 | 配管 [项目特征] 1.名称:JDG管 20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  |  |  |  | m | 195 |
| 30 |  |  | 030506009001 | 监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:监控摄像机 [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线 |  |  |  |  |  | 台 | 9 |
| 31 |  |  |  | 挖土方 |  |  |  |  |  | m3 | 81 |
| 32 |  |  |  | 回填土方 |  |  |  |  |  | m3 | 81 |
| 工程名称：神木市2025年“一县一镇一产业”(黑豆)项目-给排水安装 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  |  |  | 设备及室外给排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 040602052001 | 一体化污水处理设备 [项目特征] 1.处理规模:70m³/d成品地埋式一体化污水处理设备 [工作内容] 1.安装 2.无负荷试运转 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |
| 2 |  |  | 030409003001 | 控制电缆 [项目特征] 1.名称:YJV-0.6/1kV-4x4mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 |  |  |  |  |  | m | 100 |
| 3 |  |  | 030409004001 | 控制电缆头 [项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格:4*4mm2 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 |  |  |  |  |  | 个 | 1 |
| 4 |  |  | 031001006001 | 塑料管 [项目特征] 1.材质:HDPE塑料排水管 2.规格:DN150 3.安装部位:室外 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  |  | m | 153.64 |
| 5 |  |  | 031001006010 | 塑料管 [项目特征] 1.材质:PE给水管 2.规格:DN100 3.连接形式:专用螺纹管件连接 4.安装部位:室外 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  |  | m | 97.48 |
| 6 |  |  | 031002001001 | 阀门 [项目特征] 1.类型:闸阀 DN100 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  |  |  |  | 个 | 6 |
|  |  |  |  | 洁具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 031003003001 | 洗脸盆 [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.安装方式:台上安装 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 |  |  |  |  |  | 组 | 4 |
|  |  |  |  | 室内管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 031001006011 | 塑料管 [项目特征] 1.材质:HDPE塑料排水管 2.规格:DN150 3.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  |  | m | 6.6 |
| 9 |  |  | 031001006003 | 塑料管 [项目特征] 1.材质:PVC-U塑料排水管 2.规格:DN100 3.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  |  | m | 2.04 |
| 10 |  |  | 031001006004 | 塑料管 [项目特征] 1.材质:PVC-U塑料排水管 2.规格:DN75 3.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  |  | m | 12.9 |
| 11 |  |  | 031001006005 | 塑料管 [项目特征] 1.材质:PVC-U塑料排水管 2.规格:DN50 3.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  |  | m | 11.5 |
| 12 |  |  | 031001006006 | 塑料管 [项目特征] 1.材质:PE给水管 2.规格:DN100 3.连接形式:专用螺纹管件连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  |  | m | 13 |
| 13 |  |  | 031001006007 | 塑料管 [项目特征] 1.材质:PE给水管 2.规格:DN40 3.连接形式:专用螺纹管件连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  |  | m | 2.1 |
| 14 |  |  | 031001006008 | 塑料管 [项目特征] 1.材质:PE给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:专用螺纹管件连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  |  | m | 3 |
| 15 |  |  | 031001006009 | 塑料管 [项目特征] 1.材质:PE给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:专用螺纹管件连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  |  | m | 6.4 |
| 16 |  |  | 031001001001 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  |  |  |  | m | 15.8 |
| 17 |  |  | 031001001002 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  |  |  |  | m | 28.6 |
| 18 |  |  | 030901012001 | 室内消火栓 [项目特征] 1.附件材质、规格:室内消火栓 DN65 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验 |  |  |  |  |  | 套 | 2 |
| 工程名称：神木市2025年“一县一镇一产业”(黑豆)项目-给排水土建 |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  |  |  | 室外设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010502031001 |  |  | 污水井 1.C15垫层 2.井墙及底板混凝土为C25 S4 3.C30预制盖板 4.C30混凝土井圈、井筒 5.流槽用M7.5水泥砂浆MU10砖,1:2防水水泥砂浆抹面,厚度20mm |  |  |  |  |  | 座 | 10 |
| 2 | 010502031002 |  |  | 闸阀井 1.93:7水泥土 2.C15垫层 3.底板混凝土为C25 4.砖砌检查井 5.C30预制盖板 6.C25混凝土井圈 7.井盖 |  |  |  |  |  | 座 | 6 |
| 3 | 011601002001 |  |  | 水泥混凝土道路面层 180厚C25混凝土,按4米分仓跳格浇筑 300厚级配碎石 素土夯实(≥93%) |  |  |  |  |  | m2 | 315.6 |
| 4 | 01B001 |  |  | 一体化污水处理设备基础 300厚C30混凝土（C12@200） 100厚碎石垫层 素土夯实（≥93%） |  |  |  |  |  | 个 | 1 |
| 5 | 031003025001 |  |  | 隔油池 1.厨房排至室外隔油池,隔油池安装参见图集:04S519-第72-76页 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 室内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 050201012001 |  |  | 排水沟 1.300X300排水沟,带铸铁排水箅子 2.参照图集07J306 |  |  |  |  |  | m | 37.2 |
| 7 | 01B002 |  |  | 镀锌钢细格栅 1.设置自清洁式镀锌钢细格栅(栅隙5-10mm) 250x250mm 2.四周采用304不锈钢M10×100膨胀螺栓固定 |  |  |  |  |  | 个 | 1 |
| 8 | 01B003 |  |  | 灭火器 1.MF/ABC5*2 |  |  |  |  |  | 具 | 12 |
| 9 |  |  |  | 挖单独土方 |  |  |  |  |  | m3 | 451.36 |
| 10 |  |  |  | 素土回填 |  |  |  |  |  | m3 | 451.36 |
| 11 |  |  |  | 砂垫层回填 |  |  |  |  |  | m3 | 21.43 |
| 12 |  |  |  | 拆除18cm路面 |  |  |  |  |  | m3 | 56.808 |
|  |  |  |  | 拆除30cm基层 |  |  |  |  |  | m3 | 94.68 |
| 13 |  |  |  | 300厚级配碎石 |  |  |  |  |  | m3 | 94.68 |
| 14 |  |  |  | 设备基础100厚碎石垫层 |  |  |  |  |  | m3 | 4.4 |
| 15 |  |  |  | 设备基础挖土方 |  |  |  |  |  | m3 | 397 |
| 16 |  |  |  | 设备基础土方回填 |  |  |  |  |  | m3 | 308 |
| 工程名称：神木市2025年“一县一镇一产业”(黑豆)项目-土建 |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | A |  | 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A.1 |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A.4 |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 010401002001 |  | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:承重实心砖砌体 |  |  |  |  |  | m3 | 40.14 |
|  |  | A.5 |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 010501001001 |  | 基础垫层 1.基础形式:独立基础、基础拉梁 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20 |  |  |  |  |  | m3 | 18.23 |
| 3 |  | 010502001001 |  | 独立基础 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  |  |  |  | m3 | 31.23 |
| 4 |  | 010502005001 |  | 基础连系梁 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  |  |  |  | m3 | 23.25 |
| 5 |  | 010502006001 |  | 钢筋混凝土柱 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  |  |  |  | m3 | 14.64 |
| 6 |  | 010502002001 |  | 条形基础 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  |  |  |  | m3 | 2.53 |
| 7 |  | 010502025001 |  | 散水 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% |  |  |  |  |  | m2 | 116 |
| 8 |  | 010502027001 |  | 坡道 1. 20（25）厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂（或铁屑）水泥防滑条，中距80（160）凸出坡面3~4 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 100（150）厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） |  |  |  |  |  | m2 | 60 |
| 9 |  | 010505001001 |  | 垫层模板 1.垫层部位:基础垫层 |  |  |  |  |  | m2 | 15.54 |
| 10 |  | 010505002001 |  | 基础模板 1.基础类型:独立基础 |  |  |  |  |  | m2 | 87.6 |
| 11 |  | 010505003001 |  | 基础连系梁模板 1.模板形式:复合模板 |  |  |  |  |  | m2 | 175.1 |
| 12 |  | 010505004001 |  | 柱面模板 1.柱截面形式:矩形柱 |  |  |  |  |  | m2 | 80.14 |
| 13 |  | 010506001001 |  | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm)10 |  |  |  |  |  | t | 2.65 |
| 14 |  | 010506001002 |  | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm)12 |  |  |  |  |  | t | 1.93 |
| 15 |  | 010506001003 |  | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm)20 |  |  |  |  |  | t | 1.408 |
| 16 |  | 010506001004 |  | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm)22 |  |  |  |  |  | t | 3.259 |
| 17 |  | 010506001005 |  | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm)8 |  |  |  |  |  | t | 0.661 |
| 18 |  | 010506001006 |  | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢HPB300 ≤10 |  |  |  |  |  | t | 0.334 |
| 19 |  | 010506008001 |  | 螺栓 1.规格:M24 2.使用部位:基础 |  |  |  |  |  | t | 0.397 |
|  |  | A.6 |  | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 010603001001 |  | 实腹钢柱 1.柱类型:H型钢 2.钢材品种、规格:Q335 3.构件涂（镀）层要求:抛丸除锈,构件除锈后,应喷涂两道底漆,两道面漆，防锈底漆采用醇酸灰色底漆1004m(2 x50),抛丸除锈完成后至涂刷底漆的时间间隔不得大于3小时:环氧云铁中间漆30μm(1x30)醇酸面漆60 um(2 x30),涂层于漆膜总厚度应不小于190um涂装应均匀、防火涂料 |  |  |  |  |  | t | 20.104 |
| 21 |  | 010604001001 |  | 钢梁 1.梁类型:H型钢 2.钢材品种、规格:Q335 3.构件涂（镀）层要求:抛丸除锈,构件除锈后,应喷涂两道底漆,两道面漆，防锈底漆采用醇酸灰色底漆1004m(2 x50),抛丸除锈完成后至涂刷底漆的时间间隔不得大于3小时:环氧云铁中间漆30μm(1x30)醇酸面漆60 um(2 x30),涂层于漆膜总厚度应不小于190um涂装应均匀、防火涂料 |  |  |  |  |  | t | 7.861 |
| 22 |  | 010605002001 |  | 钢板墙板 1.钢板（复合板）型号、厚度:100厚岩棉双面夹芯0.6厚压型钢板 |  |  |  |  |  | m2 | 750.74 |
| 23 |  | 010605002002 |  | 钢板墙板 1.钢板（复合板）型号、厚度:100厚成品岩棉双面夹芯板（板厚0.8） |  |  |  |  |  | m2 | 104.63 |
| 24 |  | 010605003001 |  | 钢屋面板 1.钢板（复合板）型号、厚度:100厚岩棉双面夹芯0.6厚压型钢板 |  |  |  |  |  | m2 | 956.96 |
| 25 |  | 010607002001 |  | 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:拉条、隅撑 3.构件涂（镀）层要求:抛丸除锈,构件除锈后,应喷涂两道底漆,两道面漆，防锈底漆采用醇酸灰色底漆1004m(2 x50),抛丸除锈完成后至涂刷底漆的时间间隔不得大于3小时:环氧云铁中间漆30μm(1x30)醇酸面漆60 um(2 x30),涂层于漆膜总厚度应不小于190um涂装应均匀、防火涂料 |  |  |  |  |  | t | 1.384 |
| 26 |  | 010606003001 |  | 钢墙架 1.钢材品种、规格:100*100*4 2.构件涂（镀）层要求:抛丸除锈,构件除锈后,应喷涂两道底漆,两道面漆，防锈底漆采用醇酸灰色底漆1004m(2 x50),抛丸除锈完成后至涂刷底漆的时间间隔不得大于3小时:环氧云铁中间漆30μm(1x30)醇酸面漆60 um(2 x30),涂层于漆膜总厚度应不小于190um涂装应均匀、防火涂料 |  |  |  |  |  | t | 1.247 |
| 27 |  | 010607002004 |  | 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:80*60*3 2.构件类型:墙面骨架 3.构件涂（镀）层要求:抛丸除锈,构件除锈后,应喷涂两道底漆,两道面漆，防锈底漆采用醇酸灰色底漆1004m(2 x50),抛丸除锈完成后至涂刷底漆的时间间隔不得大于3小时:环氧云铁中间漆30μm(1x30)醇酸面漆60 um(2 x30),涂层于漆膜总厚度应不小于190um涂装应均匀、防火涂料 |  |  |  |  |  | t | 6.614 |
| 28 |  | 010607002002 |  | 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:柱间支撑 3.构件涂（镀）层要求:抛丸除锈,构件除锈后,应喷涂两道底漆,两道面漆，防锈底漆采用醇酸灰色底漆1004m(2 x50),抛丸除锈完成后至涂刷底漆的时间间隔不得大于3小时:环氧云铁中间漆30μm(1x30)醇酸面漆60 um(2 x30),涂层于漆膜总厚度应不小于190um涂装应均匀、防火涂料 |  |  |  |  |  | t | 0.716 |
| 29 |  | 010607002003 |  | 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:系杆、水平支撑 3.构件涂（镀）层要求:抛丸除锈,构件除锈后,应喷涂两道底漆,两道面漆，防锈底漆采用醇酸灰色底漆1004m(2 x50),抛丸除锈完成后至涂刷底漆的时间间隔不得大于3小时:环氧云铁中间漆30μm(1x30)醇酸面漆60 um(2 x30),涂层于漆膜总厚度应不小于190um涂装应均匀、防火涂料 |  |  |  |  |  | t | 3.366 |
| 30 |  | 010607003001 |  | 钢檩条 1.钢材品种、规格:Q335B 2.构件类型:墙面/屋面檩条 3.构件涂（镀）层要求:抛丸除锈,构件除锈后,应喷涂两道底漆,两道面漆，防锈底漆采用醇酸灰色底漆1004m(2 x50),抛丸除锈完成后至涂刷底漆的时间间隔不得大于3小时:环氧云铁中间漆30μm(1x30)醇酸面漆60 um(2 x30),涂层于漆膜总厚度应不小于190um涂装应均匀、防火涂料 |  |  |  |  |  | t | 12.564 |
| 31 |  | 010609004001 |  | 金属井(沟)盖及盖座 1.构件名称:水簸箕 2.构件尺寸:1000*1000*3mm 3.材料品种、规格:不锈钢 |  |  |  |  |  | 套 | 5 |
|  |  | A.8 |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 010802001001 |  | 金属(塑钢)门 1.门类型:钢质门 |  |  |  |  |  | m2 | 29.61 |
| 33 |  | 010803001001 |  | 金属卷帘(闸)门 1.门材质:卷帘门 |  |  |  |  |  | m2 | 65.52 |
| 34 |  | 010807001001 |  | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗类型:断桥铝合金平开窗 2.开启方式:平开 |  |  |  |  |  | m2 | 95.31 |
| 35 |  | 010807001002 |  | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗类型:断桥铝合金平开窗 2.开启方式:手动机械开启 |  |  |  |  |  | m2 | 98 |
|  |  | A.9 |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 010901009001 |  | 屋面非结构型天沟、檐沟 1.构件部位:屋面 2.构件品种、规格、尺寸:500*360檐沟 |  |  |  |  |  | m | 100.5 |
| 37 |  | 010902004001 |  | 屋面排水管 1.排水管品种、规格:水落管Φ≤110mm |  |  |  |  |  | m | 56.6 |
| 38 |  | 010902006001 |  | 屋面泄水构件 1.构件类型、品种、规格:300*200溢流口 |  |  |  |  |  | 个 | 4 |
|  |  | A.11 |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 011101002001 |  | 细石混凝土楼地面 180厚C25混凝土面层 150厚级配碎石 素土夯实(>93%) |  |  |  |  |  | m2 | 858.23 |
|  |  | A.12 |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 011201001001 |  | 墙、柱面一般抹灰 1.基层类型、部位:外墙 |  |  |  |  |  | m2 | 118.88 |
| 41 |  | 011201001002 |  | 墙、柱面一般抹灰 1.基层类型、部位:内墙 |  |  |  |  |  | m2 | 292.63 |
|  |  | A.14 |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 011403001001 |  | 抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 |  |  |  |  |  | m2 | 292.63 |
| 43 |  | 011404001001 |  | 墙面喷刷涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:外墙丙烯酸酯涂料 |  |  |  |  |  | m2 | 118.88 |
| 44 |  | 011505001001 |  | 洗漱台 1.材料品种、规格:大理石台面 |  |  |  |  |  | m2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 补充分部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 01B001 |  | 进料口 素土压实≥93% 100厚C15混凝土垫层 370实心砖墙 20厚1:2.5防水砂浆抹面 3厚不锈钢包面 |  |  |  |  |  | 个 | 1 |
| 46 |  | 01B002 |  | 隔墙柱基础 基础开挖线 基础浇筑完拆除模板后2:8灰土分层回填压 C30混凝土基座 基底夯实后100厚C20素混凝土垫层 |  |  |  |  |  | 个 | 20 |
| 47 |  | 01B003 |  | 雨棚 |  |  |  |  |  | m2 | 39.6 |
| 48 |  |  |  | 挖土方 |  |  |  |  |  | m³ | 1074.5 |
| 49 |  |  |  | 回填土方 |  |  |  |  |  | m³ | 988.93 |
| 50 |  |  |  | 150厚级配碎石 |  |  |  |  |  | m³ | 128.73 |
| 51 |  |  |  | 进料口 |  |  |  |  |  | m³ | 16 |