- 采购清单

| 序号 | 标的 名称 | 参数要求 |  |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | ★1、CPU 规格 | CPU信息 | 配置1颗国产处理器，单颗CPU物理核心数≥8核、主频≥3.0GHz、末级缓存容量≥16MB、线程数≥16、热设计功耗≤70W、支持内存的最高速率≥3200MHz、通道数≥2、位宽≥64位；通过中国信息安全测评中心安全可靠等级I级认证； | 10 | 台 | 1、投标产品若涉及以下安全可靠测评结果公告内容要求的标的，必须满足： 1、安全可靠测评结果公告（2023 年第 1 号）； 2、安全可靠测评结果公告（2024年第1号）； 3、安全可靠测评结果公告（2024年第2号）； 4、安全可靠测评结果公告（2025年第1号）。 |
|  |  | ★2、内存规格 | 内存配置容量 | ≥16GB |  |  |  |
|  |  |  | 内存类型 | 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型 |  |  |  |
|  |  |  | 内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥1 |  |  |  |
|  |  | ★3、主板规格 | 主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |  |  |  |
|  |  |  | 主板支持的CPU和内存情况 | 主板支持CPU 1颗，支持内存≥2根，内存支持双通道 |  |  |  |
|  |  |  | 主板其他内置接口 | 支持 PCIe 插槽数量不少于 4个，SATA3.0接口≥4、M.2接口≥1、USB 接口≥11 |  |  |  |
|  |  |  | 单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥16GB |  |  |  |
|  |  |  | 内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥16GB |  |  |  |
|  |  | ★4、存储设备规格 | 固态盘数量 | ≥1个 |  |  |  |
|  |  |  | 固态存储容量 | ≥512GB |  |  |  |
|  |  |  | 机械硬盘数量 | ≥0个 |  |  |  |
|  |  |  | 机械硬盘总容量 | ≥0TB |  |  |  |
|  |  |  | 机械硬盘转速 | ≥0rpm |  |  |  |
|  |  |  | 机械硬盘形态 | 3.5英寸 |  |  |  |
|  |  |  | 固态存储形态 | 采用板载形态 |  |  |  |
|  |  |  | 存储设备其他参数要求 | 此项无需提供 |  |  |  |
|  |  | ★5、显卡规格 | 显卡类型 | 独立显卡 |  |  |  |
|  |  |  | 独立显卡显存类型 | 独立显卡，显存类型应为 DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 |  |  |  |
|  |  |  | 独立显卡显存位宽 | 显存位宽≥64位 |  |  |  |
|  |  |  | 独立显卡显存容量 | 显存容量≥2GB |  |  |  |
|  |  |  | ★独立显卡接口协议 | 支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0 或 HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议 |  |  |  |
|  |  | ★6、显示设备规格 | 显示屏屏占比 | ≥88% |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏尺寸 | ≥23.8英寸 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏屏幕比例 | 16:9 |  |  |  |
|  |  |  | 显示器外观颜色 | 黑色 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |  |  |  |
|  |  | ★7、外设规格 | 鼠标数量 | ≥1个，同品牌抗菌鼠标 |  |  |  |
|  |  |  | 键盘数量 | ≥1个，同品牌键盘 |  |  |  |
|  |  |  | 键盘按键数目 | 104键 |  |  |  |
|  |  |  | 键盘连接方式 | 有线 |  |  |  |
|  |  |  | 键盘键程 | 2.3mm~4.0mm |  |  |  |
|  |  |  | 键盘按键压力 | 按键压力应在0.54N±0.14N |  |  |  |
|  |  |  | 有线键盘连接线 | ≥1.5米 |  |  |  |
|  |  |  | 键盘颜色 | 黑色 |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标连接方式 | 有线 |  |  |  |
|  |  |  | 有线鼠标连接线 | ≥1.5米 |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标DPI 分辨率 | ≥800 |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标颜色 | 黑色 |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T 26245的相关规定 |  |  |  |
|  |  | ★8、网络设备规格 | 有线网卡数量 | ≥1 |  |  |  |
|  |  | ★9、外部接 口规格 | USB 接口数量 | 机箱前后面板应提供不少于9 个 USB3.2Gen1 接口（非扩展USB接口） |  |  |  |
|  |  |  | 视频接口数量 | ≥2 |  |  |  |
|  |  |  | 音频接口数量 | ≥5 |  |  |  |
|  |  | ★10、整机基 础规格 | 整机外观 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |  |  |  |
|  |  |  | 状态指示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能 |  |  |  |
|  |  |  | 整机结构 | a)机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e)所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定 |  |  |  |
|  |  |  | 机箱防护要求 | 机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求 |  |  |  |
|  |  |  | 整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel |  |  |  |
|  |  |  | 整机散热 | 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃； b) 可触及面温度不高于 45℃； c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃ |  |  |  |
|  |  |  | 整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级1级 |  |  |  |
|  |  |  | 机身材质 | 塑料/金属等 |  |  |  |
|  |  |  | 机身颜色 | 黑色 |  |  |  |
|  |  |  | 机箱尺寸容量 | 机箱体积应不大于10L |  |  |  |
|  |  | ★11、CPU性能 | CPU 物理核数 | ≥8 |  |  |  |
|  |  |  | CPU 主频 | ≥3.0GHz |  |  |  |
|  |  |  | CPU 末级缓存容量 | ≥16MB |  |  |  |
|  |  |  | CPU 支持的内存最高速率 | ≥3200MHz |  |  |  |
|  |  | ★12、内存性能 | 内存读写速率 | ≥6400MT/s |  |  |  |
|  |  | ★13、显卡 性能 | 显示分辨率 | ≥1920x1080 |  |  |  |
|  |  |  | 显卡显示芯片核心频率 | ≥300MHz |  |  |  |
|  |  |  | 显存等效频率 | ≥1000MT/s |  |  |  |
|  |  |  | 显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080 |  |  |  |
|  |  | ★14、显示设 备性能 | 显示屏刷新率 | ≥100Hz |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏位深 | ≥8位 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏色域 | ≥100%sRGB |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏色准 | △E≤2 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏响应时间 | ≤6ms |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏亮度 | ≥250尼特 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏亮度一致性 | ≥70% |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏对比度 | ≥1000：1 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定 |  |  |  |
|  |  | ★15、网络设备性能 | 有线网卡速率 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |  |  |  |
|  |  | ★16、主板 功能 | 内存扩展接口 (板载内存不涉及) | 此项无需提供 |  |  |  |
|  |  |  | 主板USB 瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能 |  |  |  |
|  |  |  | 主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |  |  |  |
|  |  |  | I/O 接口功能 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |  |  |  |
|  |  | ★17、显卡 功能 | 显卡外接显示接口 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配 |  |  |  |
|  |  | ★18、显示设 备功能 | 显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |  |  |  |
|  |  |  | 显示器支架 | 显示器应提供显示器支架 |  |  |  |
|  |  |  | 显示器参数调节 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节 |  |  |  |
|  |  | ★19、存储功能 | 存储功能 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 |  |  |  |
|  |  | ★20、网络设 备功能 | 网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能 |  |  |  |
|  |  |  | 数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |  |  |  |
|  |  |  | 有线网卡接口类型 | 支持RJ45接口 |  |  |  |
|  |  |  | 网络设备拆装 | 此项无需提供 |  |  |  |
|  |  | ★21、外部接 口功能 | 音频接口类型 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |  |  |  |
|  |  |  | 视频接口类型 | 至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口 |  |  |  |
|  |  |  | HDMI、DP、Type-C 显示接口要求 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |  |  |  |
|  |  | ★22、电源功能 | 电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |  |  |  |
|  |  | ★23、操作系统及软件功能 | 中文信息处理要求 | 符合GB 18030的相关规定 |  |  |  |
|  |  |  | 操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |  |  |  |
|  |  |  | 固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |  |  |  |
|  |  |  | 操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |  |  |  |
|  |  |  | BIOS 支持关闭通讯接口 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |  |  |  |
|  |  |  | 固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |  |  |  |
|  |  |  | 固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |  |  |  |
|  |  |  | 固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |  |  |  |
|  |  |  | 固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |  |  |  |
|  |  | ★24、存储设备可靠性 | 固态存储寿命 | TBW≥80TB |  |  |  |
|  |  |  | 机械硬盘寿命 | 通电时间≥5万小时 |  |  |  |
|  |  | ★25、显示设备可靠性 | 显示屏屏幕失效点 | 符合GB/T 9813.2的要求 |  |  |  |
|  |  | ★26、外设可靠性 | 键盘按键寿命 | ≥1000万次 |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标按键寿命 | ≥500万次 |  |  |  |
|  |  |  | 键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |  |  |  |
|  |  |  | 风扇寿命 | ≥4万小时 |  |  |  |
|  |  | ★27、整机可靠性要求 | 电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合GB/T 9254.2的规定 |  |  |  |
|  |  |  | 环境条件要求的气候环境适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |  |  |  |
|  |  |  | 环境条件要求的振动适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |  |  |  |
|  |  |  | 环境条件要求的冲击适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |  |  |  |
|  |  |  | 环境条件要求的碰撞适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |  |  |  |
|  |  |  | 环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |  |  |  |
|  |  |  | MTBF 测试 | MTBF(m1)≥30万小时 |  |  |  |
|  |  | ★28、兼容 要求 | 常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |  |  |  |
|  |  |  | 数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |  |  |  |
|  |  |  | 中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |  |  |  |
|  |  |  | 平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |  |  |  |
|  |  | ★29、包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |  |  |  |
|  |  | ★30、服务 要求 | 配置检查工具 | 供应商提供自检测试工具 |  |  |  |
|  |  |  | 服务响应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |  |  |  |
|  |  |  | 服务周期 | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知； c) 应明确产品发布日期 |  |  |  |
|  |  |  | 预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版国产操作系统，免费提供随机三年升级服务，且系统终身免费使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |  |  |  |
|  |  |  | 典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |  |  |  |
|  |  |  | 厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |  |  |  |
|  |  |  | 整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |  |  |  |
|  |  |  | 合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |  |  |  |
|  |  |  | 开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |  |  |  |
|  |  |  | 驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |  |  |  |
|  |  |  | 兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |  |  |  |
|  |  | ★31、供应链合规性 | 产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |  |  |  |
|  |  | ★32、供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |  |  |  |
|  |  |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |  |  |  |
|  |  | ★33、关键部件安全要求 | 关键部件安全要求 | CPU应当符合安全可靠测评Ⅱ级要求，操作系统应当符合安全可靠测评Ⅰ级要求 |  |  |  |
|  |  | ★34、整机安全性要求 | 密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 |  |  |  |
|  |  |  | 信息安全基本要求 | a)产品应符合GB/T 39276的5.2的规定； b）生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |  |  |  |
|  |  |  | 固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |  |  |  |
|  |  |  | 限用物质的限量要求 | 符合GB/T 26572中规定 |  |  |  |
| 2 | A3打印机 | - ★35、A3彩色多功能复合机，标配：自动输稿器、自动双面器，双纸盒. - ★36、一级能效。 - ▲37、速度≥22张/分钟, - ▲38、≥7寸彩色液晶触摸屏， - 39、 ≥1800dpi*600dpi - ▲40、标配内存：≥1G, - 41、支持windows/国产双系统，支持有线网络打印。 - 42、纸盒容量≥：500页*2+100页手送 |  |  | 1 | 台 |  |
| 3 | A4打印机 | - ★43、主要功能 打印、复印、扫描 (三合一) - ★44、 A4双面打印 自动双面 45、网络打印 支持有线网络 (10Base-T/100Base-TX RJ-45接口) 46、内存容量 ≥32MB ▲47、月打印负荷 ≥10,000页 48、耗材类型 鼓粉分离 49、打印分辨率 ≥600 × 600 dpi (HQ1200增强) 50、打印速度≥ 30页/分钟 (A4) 51、首页输出时间 ≤10秒 52、复印速度≥30页/分钟 (A4) 53、复印分辨率≥ 600 × 600 dpi |  |  | 4 | 台 |  |
| 4 | 碎纸机 | - 54、入口宽度≥220mm，自动模式下碎纸≥120张，手动≥12张。 55、自动碎纸持续≥30分钟， - 56、容量≥23升， - 57、单次碎纸100张以上 - 58、保密等级4级，具备ABS自动卡纸功能 。 |  |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 会议电子屏 | ★59.像数点间距≤:1.25mm ★60、产品工艺要求：金线封装工艺 61单元板规格：320mm*160mm 62单元分辨率：256点*128点 63像素密度:640000点/㎡ 64灯管封装:SMD1010三合一 65像素构成：1R、1G、1B - 66输入电压:4.2-5V±0.1 67驱动方式：恒流驱动 68控制方式：同步控制 69刷新频率:≥3840Hz 70水平垂直视角≥170° 71具有自检技术：可单点检测，通讯检测，温度检测，可实现远程监督控制 72产品蓝光对视网膜危害应在安全标准以内 73支持一键点屏 |  |  | 30 | ㎡ |  |
| 6 | MJ无线话筒 | ★74、基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 75、具有≥1台接收主机、≥4台桌面式短咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 ▲76、接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 77、具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 78、具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 79、具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 80、接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 81、桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。 |  |  | 1 | 套 |  |
| 7 | 音频处理器 | - 82、后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 83、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 - 84、具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 85、音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 - 86、产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 87、设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 88、音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |  |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 数字音频处理器软件 | - ★89、支持通过软件管理四进四出、八进八出、十二进十二出、十六进十六出通道设备，支持单独配置开关。 90、可根据不同的使用场景存储≥8种预设模式，并通过软件实现场景模式的快速切换。 91、支持调节输入通道前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、自动增益（AGC）、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。支持调节输出通道≥12段参量均衡、≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 92、支持通过RS-485和RS-232接口对接摄像跟踪系统，实现自动摄像 跟踪功能；通过软件可设置摄像串口号、摄像机地址、摄像协议、云台转速、预置点、变倍放大或缩小、远近调聚、光圈大小和摄像转动等；可以设置每路音频输入通道跟踪阈值，通过监测输入通道的音量自动追踪目标，实现自动控制和跟踪。 93、具有专家模式和普通模式切换功能；专家模式提供齐全的功能操作界面，具有前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、自动增益（AGC）、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵功能显示与控制；普通模式提供主要操作界面功能，防止非专业人员误调节音频参数，具有输入通道、输出通道和USB播放、USB录制、通道增益调节和静音开关控制功能。 94、具有USB录播功能，支持通过USB接口播放mp3、wma、sbc、wav格式视频，录制MP3格式的音频。支持数据备份功能，可导出预设的参数到本地、导入预设好的数据；支持固件升级，支持网口在线升级DSP固件。具有管理员、普通用户多种角色，管理员可以设置通道增益最大值，普通用户只能在设定的极限值范围内设置增益。 95、MJ软件采用C/S架构，支持跨平台使用，可运行在Windows、银河麒麟操作系统（兆芯版、银河麒麟操作系统（飞腾版）中。 |  |  | 1 | 套 | 此项不需在中小企业声明函中列入 |
| 9 | 专业功放 | 96、标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 97、标准XLR输入接口，和LINK输出口。 98、电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 99、内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 100、具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 101、输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 |  |  | 1 | 台 |  |
| 10 | 专业音响 | 102、阻抗≤8Ω 103、频响等同或优于60Hz~20KHz 104、额定功率≥200W ★105、灵敏度≥96dB/W/M 106、水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 107、高音≥1.4"压缩高音单元×1 108、低音≥8"低音×1 |  |  | 2 | 只 |  |
| 11 | MJ支架 | 109、音箱支架（满足安装要求） |  |  | 2 | 只 | 此项不需在中小企业声明函中列入 |
| 12 | 电源管理器 | ★110、支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 111、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 112、单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 113、具有一路及以上USB输出接口。 |  |  | 1 | 台 |  |
| 13 | 辅助材料 | 114、音频连接线、卡农头、机柜、线材、金银喇叭线、屏蔽铝箔+144镀锡铜、镀锌钢管、灯芯护套线RVV3*1.5等 |  |  | 1 | 项 | 此项不需在中小企业声明函中列入 |
| 14 | 茶吧机 | - 115、语音功能，拉丝工艺，童锁设计 116、红外遥控➕触控面板 双口双壶双出水 - 117、水壶防干烧 304防溢水≥1L，高硼硅保温壶容量 0.8升多段调温，一键恒温，壶远程遥控，双出水口设计烧水保温互不干 |  |  | 50 | 台 |  |
| 15 | 电视 | 118、43寸高清平板电视，分别率≥1080P（1920*1080),采用TFT面板，屏幕比例为16:9。 - 119、二级能效 - 120、可视角度：≥150度（水平/垂直）响应时间≤8毫秒。 - 121、LED显示，运行内存≥1G，系统Android。 |  |  | 41 | 台 |  |
| 16 | 挂式空调（核心产品） | 122、内机噪音dB（A）高风档≤37 123、外机噪音dB（A）≤51 124、是否电辅加热：是 ▲125、制热量(W)5000(150～6770)制热功率≥1240w；制冷量（W）3510(150～5210)制冷功率≥810w 126、循环风量(m³/h)≥640 ★127、匹数正1.5匹 ★128、能效等级1级 |  |  | 51 | 台 |  |
| 17 | 立式空调 | - ★129、柜式变频冷暖3p，一级能效，节能除湿商用柜机 - 130、外机最大噪声≤56db（A），内机最大内机噪音（静音/低风≤47db（A） - ▲131、制冷量≥7300w，制冷功率≥1945w，制热量≥9750w，制热功率≥2850w，循环风≥1400立方/h,制冷剂：R32。 |  |  | 10 | 台 |  |
| 18 | 直饮机 | 132、纯水机，安装方式厨下式，出水量≥1000加仑回收率/废水比：2:1，额定净水量≥5000升 133、三核滤芯净化重金属去除率99%，支持滤芯报警 134、产水率≥70%国标一级水效，≥2.7升/分钟 |  |  | 2 | 台 |  |