- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市孙家岔镇人民政府第二小组日间照料中心改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.工程名称：拆除工程			专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AB001 | 拆除楼地面 [项目特征] 1.拆除一楼地面地砖 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 499.52 |
| 2 | AB002 | 拆除旧墙面 [项目特征] 1.铲除内外墙面层 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 2571.18 |
| 3 | AB003 | 拆除旧瓷砖墙面 [项目特征] 1.铲除旧瓷砖墙面 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 266.46 |
| 4 | AB004 | 旧吊顶拆除 [项目特征] 1.现有吊顶拆除 | m2 | 118.19 |

2.工程名称：1#楼维修改造			专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 1 | 020209001004 | 新增120mm轻质隔墙，隔墙砌至梁底 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | m2 | 368.14 |
| 2 | 020209001005 | 新增240mm轻质隔墙，隔墙砌至梁底 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | m2 | 36.94 |
|  |  | 屋面防水 |  |  |
| 3 | 010417002001 | 预埋铁件 [项目特征] 1.YMG [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 | t | 0.247 |
| 4 | 010601001001 | 钢屋架 [项目特征] 1.单榀屋架的质量:0.5t内 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 3.672 |
| 5 | 010606002001 | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:50*50*2 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 | t | 2.27 |
| 6 | 010605001001 | 树脂瓦 [项目特征] 1.钢材品种、规格:3mm厚树脂瓦 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷抽漆 | m2 | 582.5 |
| 7 | 010703002001 | 卫生间涂膜防水 [项目特征] 1.卷材、涂膜品种:丙烯酸脂 2.涂膜厚度、遍数、增强材料种:1.2mm 3.防水部位:地面 4.防护材料种类:防水材料 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷粘结剂 4.铺防水卷材 5.铺保护层 6.接缝、嵌缝 7.基层处理 8.抹找平层 9.刷基层处理剂 10.铺涂膜防水层 11.铺保护层 | m2 | 87.5 |
| 8 | 010702001001 | 后墙防水 [项目特征] 1.卷材品种、规格:SBS二层 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷底油 4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5.铺保护层 | m2 | 160 |
|  |  | 防腐、隔热、保温工程 |  |  |
| 9 | 010803003001 | 保温隔热墙 [项目特征] 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式（内保温、外保温、夹心保温）:聚苯板 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.粘贴龙骨 4.填贴保温材料 5.粘贴面层 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 90.73 |
|  |  | 楼地面工程 |  |  |
| 10 | 020102002001 | 块料楼地面 1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、60厚C15混凝土垫层 | m2 | 306.93 |
|  |  | 5、素土夯实 [项目特征] 1.卫生间地面 2.参见陕09J01地29 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 |  |  |
| 11 | 020102002002 | 块料楼地面 [项目特征] 1.卫生间地面 2.参见陕09J01地29 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 87.5 |
| 12 | 020104002001 | 竹木地板 1、聚氨酯弹性漆或水晶地板漆两道，并打腊上光 2、4～8厚软木地板，用膏状粘结剂粘铺，木条或铝条收边 3、18厚木工板（背面刷防腐剂） 4、50×50木龙骨中距400，架空20，50×50横撑木中距800（木材表面均刷防腐剂） [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.铺设填充层 3.龙骨铺设 4.铺设基层 5.面层铺贴 6.刷防护材料 7.材料运输 | m2 | 35.91 |
| 13 | 020105003001 | 块料踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:150 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m2 | 28.83 |
| 14 | 010407002001 | 散水 1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100（150）厚C15混凝土 4. 300厚3 ： 7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 | m2 | 66.3 |
| 15 | 020108001001 | 石材台阶面 1.垫层材料种类、厚度:砼100 2.30cm厚3：7灰土 | m2 | 61.95 |
| 16 | 020106001001 | 石材楼梯面层 1.找平层厚度、砂浆配合比:旧基层 | m2 | 43.15 |
|  |  | 墙、柱面工程 |  |  |
| 17 | 020507001001 | 刷喷涂料 1.外墙面 1. 真石漆涂料（水包水） 2. 涂饰弹性中层料并作表面造型 3. 涂饰耐碱弹性封底涂料 4. 刮柔性耐水腻子 5. 外保温系统抗裂层完成面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 540.96 |
| 18 | 020506001001 | 抹灰面油漆 A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 1354.77 |
| 19 | 020201002001 | 墙面贴砖 [项目特征] 1.卫生间内墙面 2.参见陕09J01内113 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 488.57 |
|  |  | 天棚工程 |  |  |
| 20 | 020301001001 | 天棚抹灰 [项目特征] 1.其他顶棚 2.参见陕09J01棚6 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 4.抹装饰线条 | m2 | 675.47 |
| 21 | 020302001001 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.卫生间吊顶 2.PVC条板吊顶 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 118.19 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |
| 22 | 020401003001 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型:成品实木门 2.框截面尺寸、单扇面积:800*2100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 18.48 |
| 23 | 020401003002 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型:成品实木门 2.框截面尺寸、单扇面积:900*2100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 18.9 |
| 24 | 020402001001 | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型:断桥铝合金门 2.框材质、外围尺寸:2400*3000 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 15 |
| 25 | 020406002001 | 金属平开窗 [项目特征] 1.窗类型:断桥铝合金窗 2.框材质、外围尺寸:2400*2100 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 105.84 |
| 26 | 020406002002 | 金属平开窗 [项目特征] 1.窗类型:断桥铝合金窗 2.框材质、外围尺寸:900*1200 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 1.08 |
| 27 | 030903011001 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:防雨百叶 200X200 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |
|  |  | 补充分部 |  |  |
| 28 | AB001 | 厨房明排水沟 1.20厚的1:2.5水泥砂浆 2.80厚C25混凝土 3.150厚的3:7灰土 4.素土夯实 | m | 9.32 |
| 29 | 020209001003 | 卫生间隔断 [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:胶合板 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | m2 | 16.2 |
| 30 | 020603001001 | 洗漱台 [项目特征] 1.材料品种、规格、品牌、颜色:大理石台面 [工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | m2 | 5.76 |
| 31 | 020603005001 | 安全抓杆 [项目特征] 1.材料品种、规格、品牌、颜色:不锈钢 [工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | 套 | 12 |
| 32 | 020602001001 | 饰面板暖气罩 [工作内容] 1.暖气罩制作、运输、安装 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 5.7 |
| 33 | 020207001001 | 管道包覆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 | m2 | 8.7 |
| 34 | 020601011001 | 矮柜 [项目特征] 1.台柜规格:洗漱台 [工作内容] 1.台柜制作、 2.运输、安装（安放） 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 1.6 |
| 35 | 030804012001 | 座便器 [项目特征] 1.型号、规格:6L2档冲水 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 10 |
| 36 | 030804013001 | 小便器 [项目特征] 1.型号、规格:含感应 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 2 |
| 37 | 030804007001 | 淋浴器 [项目特征] 1.材质:三出水淋浴器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 6 |
| 38 |  | 规格300mm*6498mm不锈钢篦子 | 个 | 1 |
| 39 |  | 300mm高成品不锈钢栏 | m | 41.3 |
| 40 |  | 女儿墙拆除 | m³ | 25.1 |
| 41 |  | 1m*1.6m衣柜 | 套 | 9 |

3.工程名称：2#楼维修改造			专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 1 | 010302001001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:青灰色烧结黏土砖 2.墙体厚度:240 3.墙体高度:3m | m3 | 10.8 |
|  |  | 装饰装修工程 |  |  |
| 2 | 020102002001 | 块料楼地面 [项目特征] 1.卫生间地面 2.参见陕09J01地29 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 16.2 |
| 3 | 020105003001 | 块料踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:150 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | ㎡ | 2.14 |
| 4 | 020506001001 | 抹灰面油漆 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 38.4 |
| 5 | 020402001001 | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型:断桥铝合金门 2.框材质、外围尺寸:1200*2100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 9 |
| 6 | 020406002001 | 金属平开窗 [项目特征] 1.窗类型:断桥铝合金窗 2.框材质、外围尺寸:1000*1000 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 9 |
| 7 |  | 原有建筑物拆除 | m³ | 154.67 |
| 8 |  | 仿古木门2400*2400 | 套 | 1 |

4.工程名称：3#楼维修改造			专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 020402001001 | 金属平开门 1.门类型:断桥铝合金门 2.框材质、外围尺寸:1200*2100 | 樘 | 6 |
| 2 | 020406002001 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗 2.框材质、外围尺寸:900*900 | m2 | 4.86 |

5.工程名称：给排水工程			专业：给排水 采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给水 |  |  |
| 1 | 030801008001 | 钢塑复合管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢衬塑复合管 DN20 | m | 125.39 |
| 2 | 030801008002 | 钢塑复合管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢衬塑复合管 DN25 | m | 60.66 |
| 3 | 030801008003 | 钢塑复合管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢衬塑复合管 DN32 | m | 47.23 |
| 4 | 030801008004 | 钢塑复合管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢衬塑复合管 DN40 | m | 40.22 |
| 5 | 030801008005 | 钢塑复合管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢衬塑复合管 DN50 | m | 12 |
| 6 | 030804005001 | 拖把池 | 组 | 2 |
| 7 | 030804003001 | 洗脸盆 | 组 | 8 |
| 8 | 030804012001 | 大便器 | 套 | 10 |
| 9 | 030804013001 | 小便器 | 套 | 2 |
| 10 | 030804016001 | 水龙头 | 个 | 10 |
| 11 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 DN20 | 个 | 16 |
| 12 | 030803001002 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 DN50 | 个 | 1 |
| 13 | 030803010001 | 水表 | 组 | 1 |
| 14 | 030803005001 | 自动排气阀 | 个 | 2 |
|  |  | 排水 |  |  |
| 15 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:UPVC 4.规格:150 | m | 4.46 |
| 16 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:UPVC 4.规格:100 | m | 72.87 |
| 17 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:UPVC 4.规格:75 | m | 22.25 |
| 18 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:UPVC 4.规格:50 | m | 32.34 |
| 19 | 030804017001 | 地漏 1.材质:不锈钢 | 个 | 11 |

6.工程名称：电气设备安装工程			专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 强电 |  |  |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱 2.规格: 3.安装方式:距地1.3m挂墙明装 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 39 |
| 2 | 030204031001 | 小电器 单相暗插座 1.名称:220V 10A | 个 | 71 |
| 3 | 030204031002 | 小电器 1.名称:空调插座 2.型号:220V 10A | 个 | 19 |
| 4 | 030204031003 | 小电器 1.名称:防水插座 2.型号:220V 10A | 个 | 8 |
| 5 | 030204031004 | 小电器 1.名称:开关(单控)单联 | 个 | 11 |
| 6 | 030204031005 | 小电器 1.名称:开关(单控)双联 | 个 | 13 |
| 7 | 030204031006 | 小电器 1.名称:开关(单控)三联 | 个 | 9 |
| 8 | 030208001001 | 电力电缆 1.型号:YJV-5*2.5 | m | 14.65 |
| 9 | 030208001002 | 电力电缆 1.型号:YJV-2*2.5 | m | 244.58 |
| 10 | 030208001004 | 电力电缆 1.型号:YJV-5*10 | m | 41.73 |
| 11 | 030208001005 | 电力电缆 1.型号:YJV-5*16 | m | 10.03 |
| 12 | 030208001006 | 电力电缆 1.型号:YJV22-4*35+1*16 | m | 76.96 |
| 13 | 030212003001 | 电气配线 1.配线形式:NHKVV-3*1.5 | m | 50.32 |
| 14 | 030212003002 | 电气配线 1.配线形式:NHKVV-7*2.5 | m | 16.54 |
| 15 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:钢管 DN65 | m | 38.36 |
| 16 | 030212001003 | 电气配管 1.名称:钢管 DN50 | m | 13.5 |
| 17 | 030212001004 | 电气配管 1.名称:钢管 SC40 | m | 43.6 |
| 18 | 030212001005 | 电气配管 1.名称:钢管 SC32 | m | 53.51 |
| 19 | 030212001006 | 电气配管 1.名称:钢管 SC25 | m | 68.99 |
| 20 | 030212001007 | 电气配管 1.名称:钢管 SC20 | m | 2075.66 |
| 21 | 030212001008 | 电气配管 1.名称:PVC 25 | m | 127.67 |
| 22 | 030212003003 | 电气配线 1.配线形式:BV-2.5 | m | 3709.56 |
| 23 | 030212003004 | 电气配线 1.配线形式:BV-4 | m | 3029.61 |
| 24 | 030212003005 | 电气配线 1.配线形式:BV-6 | m | 175.83 |
| 25 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:A类应急照明灯 | 套 | 29 |
| 26 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:声控吸顶灯 | 套 | 10 |
| 27 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:防爆灯 | 套 | 9 |
| 28 | 030213001004 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:三管荧光灯 | 套 | 14 |
| 29 | 030213001005 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:双管荧光灯 | 套 | 27 |
| 30 | 030213003001 | 装饰灯 1.名称:壁灯 | 套 | 14 |
| 31 | 030209001001 | 接地装置 | 项 | 1 |
| 32 | 030209002001 | 避雷装置 | 项 | 1 |
| 33 | 030901002001 | 通风机 | 台 | 9 |
| 34 | 030901002002 | 通风机 1.形式:轴流式通风机 2.规格:XBDZ-A-2.8 | 台 | 1 |
|  |  | 弱电 |  |  |
| 35 | 031103028001 | 四口光纤信息插座 1.规格:双出口信息插座 | 个 | 32 |
| 36 | 030212001009 | 电气配管 1.名称:钢管 SC25 | m | 350.68 |
| 37 | 031102057001 | 分线箱 1.规格:网络电话设备箱 | 个 | 1 |
| 38 | 031103020001 | 光缆 1.规格:UTP5e | m | 350.68 |
| 39 | 030212003006 | 电气配线 1.配线形式:RVV-2*1.5 | m | 350.68 |
|  |  | 呼叫系统 |  |  |
| 40 | 030213001006 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:门灯 | 套 | 13 |
| 41 | 030204018002 | 配电箱 1.名称、型号:HJ-II型数字显示主机230*215*93 | 台 | 1 |
| 42 | 030212003007 | 电气配线 1.配线形式:RYJS-2*1.5 | m | 214.42 |
| 43 | 030212003008 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:UTP [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 1115.36 |
| 44 | 030204001001 | 呼叫主机 [项目特征] 1.名称、型号:呼叫主机 [工作内容] 1.屏安装 | 台 | 1 |
| 45 | 030204001002 | 呼叫分机 [项目特征] 1.名称、型号:呼叫分机 [工作内容] 1.屏安装 | 台 | 26 |
| 46 | 030212001010 | 电气配管 1.名称:钢管 DN50 | m | 5.77 |
| 47 | 030212001011 | 电气配管 1.名称:钢管 SC25 | m | 111.72 |
| 48 | 030212001012 | 电气配管 1.名称:钢管 SC20 | m | 150.26 |
|  |  | 监控 |  |  |
| 49 | 031204009001 | 住宅（小区）智能化设备 1.名称:监控主机 2.暗装方式:底边距地1.3m暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.智能箱安装 3.软件安装 4.系统调试 | 台（套） | 1 |
| 50 | 031208008001 | 电视监控摄像设备 1.名称:室内半球摄像机 | 台 | 4 |
| 51 | 030212003009 | 电气配线 1.规格:CAT6E 2.敷设环境:穿管敷设 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 | m | 130.859 |
| 52 | 030212003010 | 电气配线 1.规格:RVV-2X1.0 2.敷设环境:穿管敷设 | m | 130.86 |
| 53 | 030705008001 | 显示器 1.尺寸:32寸 | 台 | 1 |

7.工程名称：采暖燃气工程			专业：给排水 采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采暖 |  |  |
| 1 | 030801001001 | 镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹 6.给水管道消毒、冲洗 | m | 343.43 |
| 2 | 030801001002 | 镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹 6.给水管道消毒、冲洗 | m | 29.25 |
| 3 | 030801001003 | 镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹 6.给水管道消毒、冲洗 | m | 97.86 |
| 4 | 030801001004 | 镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:螺纹 6.给水管道消毒、冲洗 | m | 39.17 |
| 5 | 030801001005 | 镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:螺纹 | m | 10.01 |
|  |  | 阀门 |  |  |
| 6 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.材质:闸阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 45 |
| 7 | 030803001002 | 螺纹阀门 1.材质:温控阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 108 |
| 8 | 030803001003 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 DN50 | 个 | 1 |
| 9 | 030803001004 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 DN40 | 个 | 5 |
| 10 | 030803001005 | 螺纹阀门 1.材质:闸阀 2.型号、规格:DN32 | 个 | 6 |
| 11 | 030803001006 | 螺纹阀门 1.材质:自动排气阀 2.型号、规格:DN20 | 个 | 101 |
| 12 | 030805006001 | 钢制柱式散热器 1.片数:4片 | 组 | 3 |
| 13 | 030805006002 | 钢制柱式散热器 1.片数:6片 | 组 | 2 |
| 14 | 030805006004 | 钢制柱式散热器 1.片数:8片 | 组 | 1 |
| 15 | 030805006005 | 钢制柱式散热器 1.片数:9片 | 组 | 1 |
| 16 | 030805006006 | 钢制柱式散热器 1.片数:10片 | 组 | 1 |
| 17 | 030805006007 | 钢制柱式散热器 1.片数:15片 | 组 | 3 |
| 18 | 030805006008 | 钢制柱式散热器 1.片数:16片 | 组 | 8 |
| 19 | 030805006009 | 钢制柱式散热器 1.片数:17片 | 组 | 1 |
| 20 | 030805006010 | 钢制柱式散热器 1.片数:19片 | 组 | 1 |
| 21 | 030805006011 | 钢制柱式散热器 1.片数:21片 | 组 | 2 |
| 22 | 030805006012 | 钢制柱式散热器 1.片数:22片 | 组 | 12 |
| 23 | 030805006013 | 钢制柱式散热器 1.片数:23片 | 组 | 5 |
| 24 | 030805006014 | 钢制柱式散热器 1.片数:24片 | 组 | 3 |
| 25 | 030805006016 | 钢制柱式散热器 1.片数:35片 | 组 | 4 |
| 26 | 030805006017 | 钢制柱式散热器 1.片数:36片 | 组 | 3 |
| 27 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 | 系统 | 1 |
|  |  | 入口装置 |  |  |
| 28 | 030803005001 | 自动排气阀 | 个 | 1 |
| 29 | 031001005001 | 显示仪表 | 台 | 1 |
| 30 | 030803001007 | 螺纹阀门 1.型号、规格:温度传感器专用套管 DN40 | 个 | 2 |
| 31 | 030803001008 | 螺纹阀门 1.型号、规格:Y型过滤器 DN40 | 个 | 2 |
| 32 | 030803001009 | 螺纹阀门 1.型号、规格:截止阀 DN40 | 个 | 6 |
| 33 | 030803001010 | 螺纹阀门 1.型号、规格:闸阀 DN25 | 个 | 1 |
| 34 | 031001001001 | 温度仪表 | 支 | 2 |
| 35 | 031001002001 | 压力仪表 | 台 | 5 |
| 36 | 030803001011 | 螺纹阀门 1.型号、规格:旋塞 DN15 | 个 | 5 |
| 37 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:周长≤800 4.接口形式:咬口 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后 ,刷防锈底漆和色漆各两遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.风管保温及保护层 3.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 | m2 | 1.8 |

8.工程名称：消防工程			专业：消防设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 火灾报警系统 |  |  |
| 1 | 030705001001 | 感烟探测器 1.名称:感烟火灾探测器 JTY-GD-JBF3100 | 只 | 26 |
| 2 | 030705001002 | 感温探测器 1.名称:感温火灾探测器 JTW-ZD-JBF3400 | 只 | 2 |
| 3 | 030705001003 | 可燃气体探测器 1.名称:可燃气体探测器 JQB-HX2132B | 只 | 2 |
| 4 | 030705004001 | 模块(接口) 1.名称:电气火灾监控模块 | 只 | 1 |
| 5 | 030705003001 | 带电话的手动报警按钮 1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) JBF-101F-N/P | 只 | 11 |
| 6 | 030705005001 | 火灾声光报警器 1.名称:声光报警器 JBFVM3372B | 台 | 3 |
| 7 | 030705004002 | 模块(接口) 1.名称:短路隔离器 JBF-171F-N | 只 | 2 |
| 8 | 030705007001 | 消防电话分机 HY5711B [项目特征] 1.类型:火灾报警电话 2.接线盒至按钮之间的金属软管、普利卡管、其它类型软管的安装 3.安装 4.校接线 5.编码 6.调试 [工程内容] 1.本体及附件安装及调试 2.完成本项所需的一切工作 | 台 | 2 |
| 9 | 030705004003 | 模块(接口) 1.名称:消防电源监控模块 | 只 | 1 |
| 10 | 030705004004 | 模块(接口) 1.名称:应急照明监控模块 | 只 | 1 |
| 11 | 030705004005 | 模块(接口) 1.名称:电气火灾监控模块 | 只 | 1 |
| 12 | 030705004006 | 消防广播 1.名称:消防应急广播扬声器 WY-XD5-6 | 只 | 6 |
| 13 | 030212003001 | 电气配线 1.配线形式:消防电话通讯线 2.导线型号、材质、规格:ZR-RVS-2*1.5 3.敷设部位或线制:管内穿线 | m | 103.9 |
| 14 | 030212003002 | 电气配线 1.配线形式:报警总线 2.导线型号、材质、规格:ZR-RVS-2*1.5 3.敷设部位或线制:管内穿线 | m | 223.13 |
| 15 | 030212003003 | 电气配线 1.配线形式:电源总线 2.导线型号、材质、规格:NH-BV-2*2.5 3.敷设部位或线制:管内穿线 | m | 39.76 |
| 16 | 030212003004 | 电气配线 1.配线形式:消防广播总线 2.导线型号、材质、规格:ZR-RVS-2*1.5 3.敷设部位或线制:管内穿线 | m | 100.14 |
| 17 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:暗配 | m | 255 |
| 18 | 030706003001 | 防火控制系统装置调试 1.名称:火灾事故广播、消防通讯、消防电梯系统装置调试 | 处 | 6 |
|  |  | 自喷管道系统 |  |  |
| 19 | 030801001001 | 内外热镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:喷淋管道消防水 3.材质:内外热镀锌钢管 4.规格:DN150 5.连接形式:沟槽式卡箍连接 6.管道支吊架 7.金属结构除轻锈、刷防锈漆2遍、调和漆2遍 | m | 21.59 |
| 20 | 030801001002 | 内外热镀锌钢管 DN100 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:喷淋管道消防水 3.材质:内外热镀锌钢管 4.规格:DN100 5.连接形式:沟槽式卡箍连接 6.管道支吊架 7.金属结构除轻锈、刷防锈漆2遍、调和漆2遍 | m | 17.6 |
| 21 | 030801001003 | 内外热镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:喷淋管道消防水 3.材质:内外热镀锌钢管 4.规格:DN80 5.连接形式:沟槽式卡箍连接 6.管道支吊架 7.金属结构除轻锈、刷防锈漆2遍、调和漆2遍 | m | 28.1 |
| 22 | 030801001004 | 内外热镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:喷淋管道消防水 3.材质:内外热镀锌钢管 4.规格:DN65 5.连接形式:沟槽式卡箍连接 6.管道支吊架 7.金属结构除轻锈、刷防锈漆2遍、调和漆2遍 | m | 12.85 |
| 23 | 030801001005 | 内外热镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:喷淋管道消防水 3.材质:内外热镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:螺纹连接 6.管道支吊架 7.金属结构除轻锈、刷防锈漆2遍、调和漆2遍 | m | 25.15 |
| 24 | 030801001006 | 内外热镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:喷淋管道消防水 3.材质:内外热镀锌钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:螺纹连接 6.管道支吊架 7.金属结构除轻锈、刷防锈漆2遍、调和漆2遍 | m | 15.39 |
| 25 | 030801001007 | 内外热镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:喷淋管道消防水 3.材质:内外热镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.管道支吊架 7.金属结构除轻锈、刷防锈漆2遍、调和漆2遍 | m | 86.76 |
| 26 | 030801001008 | 内外热镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:喷淋管道消防水 3.材质:内外热镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.管道支吊架 7.金属结构除轻锈、刷防锈漆2遍、调和漆2遍 | m | 133.53 |
| 27 | 030701011001 | 水喷头 1.有吊顶、无吊顶:无吊顶 2.材质:喷头采用68度温级的玻璃球标准覆盖面积洒水喷头 | 个 | 103 |
| 28 | 030701016001 | 末端试水装置 1.规格:末端试水装置 DN25 | 组 | 2 |
| 29 | 030701005002 | 持压泄压阀 1.阀门类型、材质、型号、规格:泄水阀 DN50 2.法兰结构、材质、规格、焊接方式:焊接法兰 | 个 | 2 |
| 30 | 030803001001 | 信号阀 1.类型:信号蝶阀 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:焊接法兰 | 个 | 5 |
| 31 | 030803001002 | 湿式报警阀 1.类型:湿式报警阀(自带压力开关) 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:焊接法兰 | 个 | 1 |
| 32 | 030803001003 | 信号阀 1.类型:Y型过滤器 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:焊接法兰 | 个 | 1 |
| 33 | 030701014001 | 水流指示器 1.型号:水流指示器 2.规格:DN100 | 个 | 2 |
| 34 | 030803005001 | 自动排气阀 1.类型:自动排气阀 2.型号、规格:DN20 3.螺纹连接 | 个 | 1 |
| 35 | 040502008001 | 一般钢套管 1.名称:穿墙套管 2.内穿管管径:DN70~DN100 | 个 | 7 |
| 36 | 040502008002 | 一般钢套管 1.名称:穿墙套管 2.内穿管管径:DN25~DN50 | 个 | 10 |

9.工程名称：室外工程			专业：市政土建

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硬化 |  |  |
| 1 | AB001 | 1、60厚的面包砖（粗砂扫缝） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚的C15混凝土 4、200厚的天然砂砾石 5、素土夯实（夯实系数＞0.93） | m2 | 1142.6 |
|  |  | 室外安装 |  |  |
| 2 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:双壁波纹管 4.规格:300 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 218.5 |
| 3 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:双壁波纹管 4.规格:300 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 336.52 |
| 4 | 040504002001 | 污水检查井 [项目特征] 1.井深、尺寸:06MS201-3/12 2.混凝土强度等级、石料最大粒径:圆形混凝土检查井直径1m [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板、过梁制作、安装 6.防腐涂刷 7.井盖及井座制作、安装 | 座 | 8 |
| 5 | 040504001001 | 砌筑检查井 [项目特征] 1.井深、尺寸:H=1.79米、直径1000 2.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:07MS101-2,页13 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.砌筑 5.爬梯制作、安装 6.勾缝 7.抹面 8.防腐 9.盖板、过梁制作、安装 10.井盖及井座制作、安装 | 座 | 2 |
| 6 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.材质:PE DE50 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 24 |
| 7 | 040504001002 | 砌筑检查井 [项目特征] 1.井深、尺寸:H=1.79米、直径1000 2.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:07MS101-2,页13 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.砌筑 5.爬梯制作、安装 6.勾缝 7.抹面 8.防腐 9.盖板、过梁制作、安装 10.井盖及井座制作、安装 | 座 | 37 |
| 8 | 030801008001 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢衬塑复合管 DN40 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 113 |
| 9 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV-4*25+1*16 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.过路保护管敷设 5.防火堵洞 6.电缆防护 7.电缆防火隔板 8.电缆防火涂料 | m | 75 |
|  |  | 树凳 |  |  |
| 10 | 010301001002 | 砖基础 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.100厚3：7灰土垫层 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 | m3 | 14 |
| 11 | 020206001003 | 石材零星项目 [项目特征] 1.挂贴方式:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层:50厚700*300烧面芝麻黑花岗岩 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.面层挂贴 7.面层干挂 8.嵌缝 9.刷防护材料 | m2 | 18 |
| 12 | 020206001004 | 石材零星项目 [项目特征] 1.挂贴方式:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.侧面：30厚光面黄锈石雕刻花纹、30厚680*300荔枝面黄锈石花岗岩 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.面层挂贴 7.面层干挂 8.嵌缝 9.刷防护材料 | m2 | 16 |
|  |  | 围墙 |  |  |
| 13 | 010302003001 | 空花墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆 2.墙体类型:MU10普通烧结砖 3.150厚3:7灰土 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.装填充料 4.勾缝 5.材料运输 | m3 | 212.16 |
| 14 | 020506001001 | 抹灰面油漆 A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 244.5 |
| 15 |  | 玻璃钢化粪池 | m³ | 20 |
| 16 |  | 化粪池机械土方开挖 | m³ | 65 |
| 17 |  | 化粪池土方回填 | m³ | 35 |
| 18 |  | 拆除2号建筑门前混凝土 | m³ | 252.6 |
| 19 |  | 三号建筑房顶垃圾清理，外运1km | m³ | 596 |
| 20 |  | 200mm厚天然砂砾石垫层 | m³ | 228.52 |
| 21 |  | 防坠网 | 个 | 47 |
| 22 |  | 给排水土方开挖 | m³ | 533.95 |
| 23 |  | 给排水土方回填 | m³ | 533.95 |
| 24 |  | 拆除院内旧旱厕 | m³ | 90 |
| 25 |  | 回填土方 | m³ | 45 |