## 采购需求

本次采购项目为神木市锦界镇人民政府公草湾村农民专业合作社改扩建项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：公草湾农民专业合作社改扩建项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 010101002001 | 挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.弃土运距:自主考虑 3.计入费用汇总 | m3 | 861.69 |
| 2 | 010103001001 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土 2.运输距离:自主考虑 3.计入费用汇总 | m3 | 593.44 |
| 3 | 010103001002 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:3：7灰土 | m3 | 141.9 |
| 4 | 010301001001 | 砖基础 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 34.92 |
| 5 | 010302001001 | 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 | m3 | 31.37 |
| 6 | 010401001001 | 带形基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 24.17 |
| 7 | 010401002001 | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 36.26 |
| 8 | 010401006001 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 24.3 |
| 9 | 010402001001 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱截面尺寸:1.8m以内 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 10.18 |
| 10 | 010403004001 | 圈梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 5.34 |
| 11 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢10以内 | t | 0.202 |
| 12 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢10以外 | t | 9.232 |
| 13 | 010407001001 | 其他构件 [项目特征] 1.构件的类型:喂食槽 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商品砼 | m | 95.42 |
| 14 | 010603003001 | 钢管柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌钢管200*6.5 | t | 0.871 |
| 15 | 010601001001 | 钢屋架 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.油漆品种、刷漆遍数:涂防锈底漆和醇酸磁漆各二度 | t | 7.236 |
| 16 | 010606001001 | 钢支撑 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.油漆品种、刷漆遍数:涂防锈底漆和醇酸磁漆各二度 | t | 4.302 |
| 17 | 010606002001 | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.油漆品种、刷漆遍数:涂防锈底漆和醇酸磁漆各二度 | t | 2.278 |
| 18 | 010701002001 | 型材屋面 [项目特征] 1.型材品种、规格、品牌、颜色:100厚彩钢聚乙烯夹芯板 | m2 | 612.74 |
| 19 | 020101003001 | 细石混凝土楼地面 [项目特征] 1.120厚C25混凝土，按6m分仓跳格浇筑 2.300厚3:7灰土 3.素土夯实，压实系数≥93% | m2 | 187.85 |
| 20 | 020107001001 | 金属扶手带栏杆、栏板 [项目特征] 1.部位:喂食槽 2.栏杆材料种类、规格、品牌、颜色:φ30钢管墙、柱面工程 | m | 362.96 |
| 21 | 020201001004 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.墙体类型:内墙面 2.6mm厚水泥砂浆 1:2.5 3.10mm厚水泥砂浆 1:3 | m2 | 150.45 |
| 22 | 020201001005 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.墙体类型:外墙面 2.8mm厚水泥砂浆 1:2.5 3.12mm厚水泥砂浆 1:3 | m2 | 177.94 |
| 23 | 010401006002 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 8.68 |
| 24 | 010301001002 | 砖基础 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 21.08 |
| 25 | 010302001002 | 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 | m3 | 52.51 |
| 26 | 010703003001 | 砂浆防水(潮) [项目特征] 1.防水（潮）部位:墙基 | m2 | 31.81 |
| 27 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.20厚水泥砂浆抹灰 | m2 | 519.64 |
| 28 | 040203005001 | 水泥混凝土 [项目特征] 1.220厚C25混凝土，按6m分仓跳格浇筑，纵向每格30m设置一道伸缝。缝宽30，内填沥青处理，松木条嵌缝 2.300厚3:7灰土，分两步夯实 | m2 | 1804 |